Фактурная отделка окрашенных поверхностей.

Фактурная отделка окрашенной поверхности способна придать уникальный и неповторимый облик стенам и потолкам любой квартиры. Одинаковых узоров воспроизвести просто невозможно, даже при использовании одних и тех же приемов малярных работ. Мы рассмотрим два основных вида фактурной отделки окрашенной поверхности: тампонирование и торцевание.

Тампонирование

При использовании данного приема получается оригинальный красивый рисунок с мягкими линиями. Работа производится отрезом чистой льняной или хлопчатобумажной ткани, бумагой или куском замши.

Этапы работы:

- Прежде всего, производится опробование с целью убедиться в верном подборе колера. Для начала производится грунтовка обрезка доски или картона, затем наносится цветная лазурь и производится тампонирование выбранным материалом.

- Следующим этапом подготовки поверхности к работе является грунтование. В качестве грунтовки можно использовать дисперсионную краску. Обязательно полное высыхание нанесенного раствора перед тампонированием.

- Нанесение лазури. Состав из 7 частей прозрачной масляной лазури, 2 частей краски и 1 части скипидара наносится на подготовленную поверхность мягкой кистью, затем производится тампонирование. Работу необходимо производить до того, как краска успеет высохнуть.

Торцевание

Применение данного приема фактурной отделки дает достаточно четкий рисунок. Суть его состоит в том, что влажный слой лазури торцуется специальной кистью - торцовкой, предназначенной исключительно для этой цели. Хотя в отдельных случаях можно использовать и ворсистый малярный валик.

Этапы работы:

- Первым делом производиться проверка выбранного сочетания красок на отдельной поверхности. Если результат оказывается удовлетворительным, можно перейти к следующему этапу работ.

- Как и в случае с тампонированием, необходимо прогрунтовать обрабатываемую поверхность и дождаться полного высыхания грунтовки.

- Смешивают лазурь таким же способом, как и при тампонировании, затем наносят на стенку полосами, ширина которых не должна превышать 50 см в вертикальном направлении. Только после этого переходят непосредственно к торцеванию. Работу необходимо производить сверху вниз. Влажную краску торцуют кистью либо малярным валиком с длинным ворсом.

Использование этих несложных приемов может дать очень необычные и интересные результаты. Не бойтесь экспериментировать! Ищите свой рисунок, который будет радовать Вас долгое время.