Гидроизоляция крыши.

Существует очень много типов гидроизоляции крыши. Мы рассмотрим несколько основных видов. Подкровельные водонепроницаемые мембраны считаются одними из наиболее экономичных гидроизоляционных материалов нового поколения. Но и они делятся на подвиды: супердиффузионные (они не пропускают влагу, зато очень хорошо пропускают её пары), диффузионные водоизоляционные (отличие от первых лишь в том, что для паровентиляции необходимы и верхний, и нижний вентилируемые зазоры) и полипропиленовые мембраны (самые прочные и качественные из всех трёх подвидов). Далее следуют армированные плёнки. Перфорированные плёнки служат для гидроизоляции, а неперфорированные – для пароизоляции. Такие плёнки могут функционировать на протяжении 12 месяцев. Некоторые из видов кровли сами выполняют роль водоизоляционных материалов. Например, гибкая битумная черепица, которая, благодаря своей структуре и способу укладки не пропускает влагу. Гарантированный срок службы – от 10 до 15 лет, но при правильном монтаже и обслуживании этот срок увеличивается до 30-50 лет. При различных бесшовных кровельных работах используются полимерные и битумно-полимерные мастики. Они наносятся на крышу в жидком состоянии, при затвердевании образуя гидроизоляционную плёнку.