Экономичная лампочка?

Психологи для поддержания хорошего настроения советуют не экономить на электричестве. Правда, последующие счета обычно сводят на нет эти рекомендации: «жаба» ведь душит. Как примирить эти противоречия? Достаточно оснастить наши квартиры современными экономичными электротехническими устройствами.

Согласно статистике около 50 процентов экономии электроэнергии достигается за счет экономии на освещении.

Нам всем близки и понятны лампы накаливания, к тому же они доступны по цене. На этом их достоинства заканчиваются. В спектре излучения этих ламп, в отличие от дневного света, преобладает желтое и красное излучение и полностью отсутствует ультрафиолет, что неблагоприятно для здоровья. Лампы накаливания неэффективны: 92-94 процента электроэнергии они преобразуют в тепло, и лишь 6-8 ― в свет (стоит ли лампочками греть воздух?). Их срок службы не более 1000 часов.

Совсем другая ситуация будет, если лампы накаливания заменить на компактные люминесцентные лампы. Они преобразуют в свет примерно 30 процентов энергии, расходуя на 80 процентов электроэнергии меньше, чем обеспечивающие такую же освещенность лампы накаливания. При этом они служат в разы дольше ― до 7 000 часов.

Вы можете возразить: люминесцентные лампы некрасивы, громоздки и по дизайну не всегда подойдут для квартиры. Вовсе нет! В нашем случае речь идет не о привычных белых длинных трубочках, которые устанавливают на потолках офисов. Компактные люминесцентные лампы и внешне практически не отличаются от ламп накаливания. Они только чуть-чуть длиннее, из-за того, что между колбой и цоколем находится электроника, управляющая лампочкой.

К тому же компактные люминесцентные лампы не требуют специальной проводки и вворачиваются в стандартный патрон. Диаметры их цоколя стандартные: 27 и 14 миллиметров (лампы-миньоны).

Так что можно купить такую лампу и запросто ввернуть в квартире. Единственное, чего «не любят» люминесцентные лампы, ― частого включения и выключения. Точнее, если интервал между выключением и новым включением ― меньше двух минут.

Правда, цена этих энергоэффективных лампочек на первый взгляд шокирует: в десять и более раз дороже обычных. Однако если посчитать, то убеждаешься, что в перспективе деньги вернутся с лихвой за счет экономии на оплате электроэнергии. Сравним расходы за три года на обычную и люминисцентную лампочки, если каждая будет гореть по 6 часов в день. За три года мы используем одну люминисцентную лампу  мощностью 11 Вт (150 рублей) или 6 ламп накаливания по 60 Вт (6х10 рублей = 60 рублей). Затраты на электроэнергию из расчета 1 час 1,11 рубля за это время составят 85 рублей для люминисцентной лампы и 466 рублей для лампы накаливания. Общий расход для люминисцентной лампы будет ниже на 291 рубль. А в доме ведь не одна лампочка? При замене 25 процентов ламп (наиболее интенсивно используемых) на люминисцентные вы сможете платить за свет на 60 процентов меньше.

Люминисцентные лампы не только экономичны, но имеют и другие преимущества: помогают сохранить зрение, снижают утомляемость, повышают работоспособность. Люминисцентные лампы могут создавать свет различного спектрального состава: теплый, естественный, белый, дневной. Бывают специальные люминисцентные лампы, в спектре которых присутствует определенный контролируемый уровень ультрафиолетового излучения, что позволяет предупреждать «световое голодание».

А если все-таки лампочки накаливания? Значительное сокращение расходов на освещение дают следующие мероприятия:

― используйте криптоновые лампы вместо аргоновых, их световая отдача на 10 процентов выше;

― учтите, что замена двух ламп мощностью по 60 Вт на одну мощностью 100 Вт уменьшает потребление электричества на 12 процентов, а освещенность остается та же;

― систематически ухаживайте за лампами и плафонами: их загрязнение ухудшает освещенность на 10-15 процентов;

― помните, что освещение в помещении состоит не только из искусственного, но и из естественного, которое помимо всего прочего активизирует биохимические процессы в организме человека, тонизирует его, убивает вредные микроорганизмы.

― для улучшения естественного освещения комнат стены и потолок рекомендуется делать светлыми, чтобы максимально увеличить отражение.

― имеет значение и чистота окон: запыленное стекло может поглощать до трети света.

О других способах сбережения электроэнергии поговорим в другой раз.

Л. СБИТЯКОВА.