Восстановление информации:

Ситуации, причины и возможности устранения.
При устранении неполадок и восстановлении hdd использовалось следущие рабочие инструменты:

ПАК PC-3000 производства AceLab (от ISA до PCI UDMA)
Soft Data Extractor (от ISA до PCI UDMA)

Паяльное оборудование и промышленный флюс.
1. HDD IBM DTLA 307015.
Характеристика: Оборудование не было распознано системой, ощущался характерный скрип и незначительный стук. Необходимо восстановление hdd
Причины: Внутренние повреждения, нестабильность рабочих секторов.

Анализ/устранение: После снятие внешнего блока, было решено произвести дополнительку пайку контактной группы: «контроллера» и «гермоблока». Также  произведена перезапись SAFE MODE на NVRAM. Результата не последовало. После чего, возникла необходимость вскрытия «гермоблока», в следствии чего обнаружилось, что повреждения составляют порядка 60% всей поверхности.

Результат: Восстановление информации невозможно.
2. HDD IBM  B NB N AVER 40GB.

Характеристика: Оборудование не было распознано системой, были слышны щелчки и нехарактерный писк. Требуется восстановление hdd.
Причины:  повреждение отдельных секторов устройства, возможное сгорание контактной группы.

Анализ/устранение: Было произведено снятие внешнего блока и осуществлена пайка контактной группы: «контроллера» и «гермоблока». Также  произведена перезапись SAFE MODE на NVRAM. Результат последовал – диск определился системой, но при сканировании поверхности были обнаружены нестабильные сектора.
Устройство было разбито на два системных диска, необходмая информация сохранена на одном из них. Доступ к дискам был получен, но некоторые папки не открывались. Была сделана резервная копия диска и  все дальнейшие операции и производились с ней. Существующие дефекты были скрыты или откоректированы, в результате чего системные папки стали доступны, появилась возможность в восстановлению информации.

Результат: Восстановление данных осуществлено в полном объёме, пользовательская информация доступна к работе. Диск отремонтирован и функционирует в стабильном режиме.

3.HDD FUJITSU 3204AT 20GB MP582-80C2. 
Характеристика: Оборудование не было распознано системой, были слышны щелчки и нехарактерный стук. Необходимость восстановления данных.
Причины: Возможные внутренние повреждения, нестабильность рабочих секторов.

Анализ/устранение: Было произведено снятие внешнего контроллера и осуществлена пайка главного процессора и ПЗУ. Существующие дефекты были откоррективаны. Результат последовал – диск определился системой, последовало восстановление информации.

Результат: Полное восстановление HDD, диск отремонтирован и функционирует в стабильном режиме.

4. HDD FUJITSU 3102AT 10GB MP382-80C4. 
Характеристика: Оборудование не было распознано системой, были слышен нехарактерный стук. Требуется восстановление файлов.
Причины: Возможные внутренние повреждения, нестабильность рабочих секторов.

Анализ/устранение: Было произведено снятие внешнего контроллера и осуществлена пайка главного процессора и ПЗУ. Результатов не последовало. В следствии чего было принято решение использовать резервный контролер.  Диск определился системой, последовало восстановление информации. При сканировании были обнаружены существующие дефекты и нестабильные сектора, коррекция и скрытие которых не привело к положительным результатам. Проведена замена нестабильных секторов различными методами. Восстановление hdd стало возможно. Результат: Восстановление данных прошло успешно, пользовательская информация скопирована на внешний носитель.
5. HDD ST3160826A 160GB.
Характеристика: Устройство не обнаруживается системой, при запуске ощущается незначительное постукивание. Требуется восстановление данных.

Причина: По словам клиента во время работы произошел скачок напряжения, в следствии чего случилась перезагрузка компьютера. В результате сгорел блок питания. Доступ к данным диска стал недоступен.

Анализ/устранение: При проверке на стенде, устройство обнаружилось после минутной работы, но индифицировалось в неправильном объёме. Осуществить доступ к данным клиента было невозможно.  При подробном анализе служебной информации выяснилось, что был поврежден один секторов устройства. Рассматривая восстановление данных для данного типа устройств, выяснилось, что заданная модель обладает способностью к созданию резервных копий. После редактирования информационной базы и коррекции устройства, диск был определён системой.  Проведено восстановление данных.
Результат: Пользовательская информация в полном объёме доступна к работе. Устройство отдано клиенту в отремонтированном виде.
6. HDD ST3160023A 160GB.
Характеристика: Устройство не обнаруживается системой, при запуске слышится незначительное постукивание. Необходимо восстановление файлов.
Причина: Возможные внутренние повреждения, нестабильность рабочих секторов, неверная характеристика группы контактов.

Анализ/устранение: В первую очередь, был заменен контроллер, но резуьтата не последовало – диск не определялся системой. В дальнейшем были замерены контрольные напряжения в  контактной группе, в результате  обнаружены две неправильные вольтажные характеристики. Возникло необходимость использования донорного диска. Оборудование определилось системой, восстановление файлов стало возможно. 
Результат: Восстановление данных прошло успешно, пользовательская информация в полном объёме готова к работе.
7. Восстановление массива стандарта 0.
Характеристика: Массив, состоящий из двух дисков WD1600JB не определяется системой. Необходимо восстанавление информации.
Причина: Неизвестные повреждения, нестабильность секторов устройства. Анализ/устранение: При устранении неполадок, возникла необходимость донорного копирания на функционирующий диск. В результате анализа поверхности нестабильных секторов выявлено не было. Была проведена коррекция и устранение ошибок. Результат последовал - диск определился системой. Восстанавление файлов стало возможным.

Результат: Пользовательская информация скопирована на внешние носители. При контрольной проверке все данные оказались доступны. По желанию клиента сделана еще одна резервная копия.
