Ремонт потолка всегда ассоциируется с долгим и крайне трудоемким процессом. Сейчас эта проблема в большей степени решена – в ремонте вовсю применяют натяжные потолки. В России они появились недавно, но уже завоевали большую популярность. Главное достоинство натяжных потолков – простота их установки и минимальный уход. Такие потолки скрывают все дефекты и позволяют регулировать высоту комнаты. Под натяжными потолками легко установить систему кондиционирования или освещения.

Натяжные полотки поглощают шум, не подвержены горению и безопасны с экологической точки зрения, помимо всего остального они очень прочны и легко монтируются.

Натяжные потолки представляют собой сверхпрочную виниловую пленку толщиной примерно 0,18мм, которая натягивается на алюминиевый или пластиковый каркас. Пленка может быть любой: матовой, бархатистой или лакированной, и любой расцветки. Различные фактуры пленки меняют стиль помещения – от классического потолка до глянцевого, в котором отражается вся комната. Последний вариант идеально подходит для небольших помещений, зрительно увеличивая объем. Ни один другой материал не имеет такого количества фактур, как эта виниловая пленка: дерево, мрамор, кожа, перламутр.

Несмотря на свою тонкость, пленка способна выдержать до 100 литров воды на 1 кв. метр и только провиснет под ее тяжестью. В случае затопления соседями с верхних этажей Вам просто нужно будет вызвать специалистов, которые, отогнув один угол пленки, сольют воду, высушат потолок и поставят пленку, которая полностью восстановит свои прежние размеры, на место. Водонепроницаемость виниловой пленки делает ее идеальным покрытием для потолка ванной комнаты или кухни.

Для установки натяжного потолка сначала замеряют помещение, а затем по меркам изготавливают пленку. Сначала к стенам по периметру комнаты (на 5 см. ниже основного потолка) крепят алюминиевый каркас, а пленка вешается на него по углам на специальных приспособлениях. С помощью тепловой пушки воздух в помещении нагревается, и начинается процесс монтажа. После того, как все края пленки будут заправлены в каркас, а воздух в помещении остынет, пленка начнет сжиматься, образуя идеально ровный потолок.

В натяжной потолок также можно встроить различные светильники, люстры или системы вентиляции или пожарной безопасности. Светильники крепятся к основному потолку, а в натяжном потолке для них делают небольшие отверстия, оклеенные по периметру специальным кольцом.

Обычно натяжные потолки устанавливаются уже в последней стадии ремонта, т.к. работа занимает всего несколько часов и зависит только от площади комнаты. Как правило, на такие потолки дается гарантия 10 лет.

Срок службы натяжных потолков неограничен, на них не собирается пыли, их можно протирать влажной тряпкой или даже моющим средством. Но царапин такие потолки не выносят – виниловая пленка может порваться.

Натяжной потолок очень долго не потребует ремонта, а стоимость его установки равна по стоимости обычной отделке потолка.