4.12 Выполнение программы

Чтобы начать выполнение программы:

1. Активизируйте выбранную программу, используя команду SPG. Убедитесь, что система ЧПУ не находится в режиме JOB. Например:

SPG, PROG1 [SEND]

Эта команда выберет программу из того подкаталога памяти, который установлен системой ЧПУ по умолчанию. Для выбора программы из другого подкаталога нужно задать следующую команду:

SPG, название программы/подкаталог или устройство [SEND]

Возможными устройствами для записи программ могут быть жесткий диск или флоппи-диск.

2. С помощью переключателя режимов установите режим АВТОМАТ (для постоянного выполнения программы) или «Покадровый» (для постоянного выполнения программы).

3. Нажать кнопку START для начала выполнения программы. Если был выбран режим АВТОМАТ в пункте 2, то программа будет выполняться до ее окончания. Если был выбран режим «Покадровый», нужно нажимать START чтобы выполнить каждый кадр программы.

Частичное выполнение программы.

Чтобы выполнить часть программы до указанного номера кадра, нужно использовать команду ESE, n [SEND] перед началом программы. Например, задается команда:

ESE, 22 [SEND]

После выполнения кадра №22 станок остановится, чтобы продолжить выполнение программы с этого кадра, нужно нажать START.

Команда ESE не действует при выполнении функций G27 и G28.

Команда ESE не выполнятся, пока программа не станет активной (после выполнения команды SPG).

Команду ESE можно отменить, нажав «Сброс» (RESET) и START. Она отменяется автоматически после выполнения заданного кадра или при активизации новой программы командой SPG.