Перегородки – элемент планировки, разделяющий пространство в соответствии с его назначением. Кроме собственного веса перегородки больше не несут никаких нагрузок.

Перегородки можно разделить на ограждающие (изолирующие помещения друг от друга по всей высоте) и выгораживающие (ставятся на определенную высоту, отгораживают часть помещения). Перегородки также подразделяются на межквартирные (толщиной не менее 20 см.) и межкомнатные (толщиной около 10 см.). И те и другие производятся из прочных малосгораемых и звукопроводных материалов. Деревянные перегородки оштукатуривают. Чаще всего, чтобы отделить теплое помещение от холодного, устанавливают перегородки из тонких бревен.

Капитальными называются перегородки, изготовленные из кирпича или гипса – они огнестойки и обладают хорошими звукоизоляционными качествами. Обычно перегородка устанавливается на балку, с двух сторон ее закрепляют брусками, а бруски, в свою очередь, закрываются плинтусом. Перегородки из тонких бревен или пластин достаточно тяжелые, поэтому рекомендуем возводить их на балке с подготовленными под нее столбиками. После перегородки обшиваются фанерой или плотным картоном и оштукатуриваются. Не советуем применять отдельные дощатые перегородки для звукоограждения жилых помещений – такие перегородки обладают крайне низкой звукоизоляцией. Для хорошей звукоизоляции более всего подойдут трехслойные дощатые перегородки с внутренней прокладкой из специальной строительной бумаги (пергамина) или картона.

Фанера является самым лучшим материалом для обшивки каркасных перегородок, а вот древесноволокнистые плиты для этой цели совершенно не годятся – при переменной влажности они коробятся.

Если Вы решили установить каркасные перегородки в ванной комнате, внутреннюю поверхность советуем оштукатурить цементным раствором, а пространство внутри каркаса оставить свободным для естественной циркуляции воздуха.

Для перегородок из кирпича или гипса требуются самостоятельные фундаменты или жесткое железобетонное перекрытие. Только тонкие гипсовые перегородки можно опирать непосредственно на деревянные балки, которые должны быть усилены и иметь пролет не менее 3 см. Во избежание деформационных трещин сами перегородки необходимо проармировать.

Гипсовые перегородки обычно выкладываются из уже готовых блоков заводского изготовления. Оптимальная толщина гипсовой перегородки составляет 8 см. Готовые гипсовые блоки можно укладывать в перегородку на любом растворе, будь то цементно-песчаный или цементно-известковый раствор. Для плотного прилегания друг к другу блоки укладывают с небольшими пазами, которые в процессе укладки заполняют раствором. При необходимости и для наибольшей прочности в горизонтальные швы укладывают проволоку, покрытую антикоррозийным составом. При правильной укладке поверхность гипсовой перегородки получается достаточно ровной и после требует только затирки швов. Оптимальная толщина перегородки из легкого бетона составляет 10-12 см.

Для кирпичных перегородок используют кирпич, укладывая его или вдоль перегородки (плашмя) или ставят «на ребро». Здесь более всего подойдут красный кирпич или сырец. Перегородки, выкладываемые «на ребро»,  армируют через 3-5 рядов проволокой. Поверхность кирпичных перегородок оштукатуривается или облицовывается керамической плиткой.