Построим мост.

С незапамятных времён человек преодолевая реки, овраги и ручьи пользовался примитивными мостами. Большое дерево, перекинутое между берегами, является пращуром всех видов современных мостов. Развитие цивилизации позволило увеличить и усовершенствовать функциональные возможности и конструктивные особенности мостов, но, тем не менее, основным материалом, поддающимся лёгкой обработке по-прежнему остаётся дерево.

При строительстве деревянного моста лучше всего использовать деревья хвойных пород, например, сосну, так, как она имеет достаточно толстый и длинный ствол, лёгкая, но, тем не менее, достаточно прочная. И в отличие от других видов древесины устойчивость к загниванию у сосны достаточно высокая.

Самым простым видом моста является балочный мост, служащий для преодоления небольших расстояний, не превышающих 10 метров. Такой небольшой мостик мы и попытаемся построить. Состоит он из опоры и балок, перекинутых между опорами. Поверх балок настилается проезжая часть моста.

Строительство моста начинается с разметки направления будущего моста. Для этой цели по обоим берегам забивают колышки и натягивают между ними верёвку. Затем от колышков вымеряют ширину моста и таким же образом натягивают вторую верёвку. Важно, чтобы ширина между колышками совпадала максимально точно, поскольку по этим линиям пойдут балки моста.

В местах, где лягут балки, в земле капают продолговатые ямки такой глубины, чтобы балки в них поместились. Необходимо обязательно сделать небольшой уклон для стока дождевой воды. Перед укладкой концы балок оборачивают рубиройдом и заливают битумом. Это делается для предотвращения гниения балок и продолжения срока службы моста.

Затем балки укладывают в выкопанные ямки и во-избежании сдвига закрепляют их с обеих сторон длинными толстыми колышками. Концы балок закапывают и утрамбовывают трамбовкой. В ямки для фундаментальной устойчивости можно добавить мелкий щебень, гравий или осколки битого кирпича, но его также необходимо хорошо утрамбовать.

На балки укладывают сплошной настил из толстых досок и прижимают по обеим сторонам брёвнами. Брёвна необходимо закрепить при помощи анкерных болтов. Эти бревна будут служить не только креплением для настила, но и будут предохранять проезжающий транспорт от падения с моста. По этой причине они и называются колесоотбойными брусьями.