Штабелеры

Незаменимым видом складской техники является штабелер. Это приспособление помогает поднимать или опускать различные грузы, а так же перемещать их на небольшие расстояния. В отличие от автопогрузчиков они отличаются высокой маневренностью и функциональностью, но грузоподъемность их значительно ниже. Хотя они появились относительно недавно, штабелеры приобрели значительную популярность, во многом благодаря более низкой цене по сравнению автопогрузчиками.

Штабелеры применяются исключительно в закрытых помещениях.

В небольших складах и магазинах со стеллажами до 3,5 м. , как правило, применяются ручные штабелеры. Они просты в эксплуатации и менее массивны по сравнению с электрическими аналогами. Подъем груза осуществляется за счет гидравлического привода, перемещение осуществляется в ручную. Максимальный объем поднимаемых грузов – 2 тонны.

На более крупных складах и торговых предприятиях со стеллажами выше 4 м. используются электрические и полуэлектрические штабелеры. В обоих случаях поднятие груза осуществляется при помощи электропривода, но полуэлетрический штабелер не является самоходным.  По сравнению с гидравлическими, они гораздо более производительны. Грузоподъемность составляет более 3 тонн.

Существуют так же штабелеры, которые предназначены исключительно для подъема бочкообразных грузов. Они способны не только перемещать  бочки, но так же наклонять их и переливать содержимое.

Штабелеры обладают  значительным недостатком.

При эксплуатации штабелеров предъявляются  определенные требования к качеству полов. Предполагается, что они должны работать на идеально ровной поверхности, что на практике  далеко не так. Но тем не менее, глубина ям и выбоин не должна превышать 10 см, т.к. в этом случае штабелер наклоняется в одну из сторон, что приводит к деформации определенных частей, что снижает срок службы техники.