Как разобрать компьютер и обратно?

Несмотря на то, что компьютер в наше время вещь довольно распространённая, не все разбираются в его строении. Не каждый знает, что там под крышкой корпуса, что к чему присоединяется и для чего всё это надо. В этом мы с Вами и разберёмся!

Перед тем, как вскрывать корпус, ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ компьютера! Отсоедините все подходящие к блоку провода.

Начнём с краткого обзора корпуса. В зависимости от модели и производителя, они могут открываться и закрываться по-разному. Сперва смотрим на боковые стороны. Иногда  производители корпусов не заморачиваются способами запирания стенок. Если нет никаких замочков, кнопочек, тумблеров - берём крестовую отвёртку и отвинчиваем на задней стенке два или три винтика, которые как раз и крепят боковую стенку к корпусу. Может быть такое, что системный блок открывается путём снятия всей верхней части, вместе с двумя боковыми сторонами. Тогда отвинтить надо все болтики на задней поверхности. Далее стенки немного двигаем назад, чтобы вытащить крепления к лицевой стороне из посадочных гнёзд. Если боковые стенки снимаются отдельно, то просто отодвигаем их назад. Есть производители, которые ставят более хитрые запорные механизмы. Могут быть защёлки. В этом случае на задней стенке нет винтов. Достаточно немного оттянуть защёлки на себя и сдвинуть стенку.

Встречаются защёлки с замочком. Тогда, в комплекте с системным блоком должны быть ключи. Обычно вешаются на сзади. Открываете замки и открываете защёлки. Иногда можно встретить просто замочек на задней стенке. Есть и конструкции посложней. К примеру, с запорным механизмом сверху системного блока. Такие механизмы довольно хрупкие, и при неправильном способе снятия крышки просто ломаются. Внимательно. Открываются они, как правило, двумя способами:

- Нужно надавить на одну из сторон защёлки. На ней обычно присутствуют рубцы, чтоб пальцы не скользили.

- Второй способ, просто поднять один из краёв запорки. Не забудьте, что их две.

К тому же, корпуса могут быть лежачие и подвесные. Внимательно посмотрите и разберитесь, как же открывается именно Ваш корпус.

И что же мы видим,  сняв крышку? Не пугайтесь! Все просто. Первое, что бросается в глаза – это большая плата, привинченная  к боковой стенке. Это, так скажем, тело нашего компьютера. Материнская плата. Самая важная плата в любом компьютере. К данной  плате крепятся такие рабочие элементы как: оперативная память, отвечающая за скорость обработки информации (она не одна за это отвечает); плата BIOS, служащая для возможности настройка параметров компьютера и их работоспособности. Видеокарта, без которой невозможен просмотр кино и игра в РС игры; процессор – мозг компьютера; шины от приводов DVD/CD, дисководов гибких дисков или встроенных картридеров и другие приспособы, о которых мы поговорим ниже.

Ближе к центру материнской платы расположен процессор. Самого процессора мы не видим, он скрыт под радиатором охлаждения и вентилятором. Нашли? Тогда дальше. Рядом с процессором, справа, есть одна или более плат, которые вставлены в посадочные места на материнке – это оперативная память. Сверху корпуса крепится к задней стенке квадратная коробочка, от которой идет много проводов – это сердце компьютера – блок питания. Вторая по величине плата, расположенная снизу – это видеокарта, крепится она к задней стенке и вставлена в специальное гнездо на материнке. Ниже могут располагаться ещё платы: внутренний модем, звуковая карта, USB контроллер и другие. Также на материнке располагается плата BIOS. Она небольшого размера. Но есть и встроенная в материнку BIOS, в этом случае её не видно. На этом краткий обзор закончен. Приступим к разбору.

Главное всё делать аккуратно, последовательно и без применения силы. Для начала отключаем блок питания. Выдёргиваем все разъёмы из материнской платы. Затем от приводов и других присутствующих устройств. Далее отвинчиваем болтики на задней стороне корпуса, которые крепят блок питания. Вытаскиваем его из системника. Одно дело сделали. Далее надавливаем на крепления оперативной памяти с каждой стороны платы и вынимаем. Не давите сильно, всё должно быть легко. Если нет, значит, что-то не правильно делаете.

Следующий шаг. Снимаем радиатор с процессора. Отключите питание вентилятора от материнской платы. Внимательно присмотритесь, каким образом он крепится к плате. Снимать, нужно покачивая радиатор в стороны. Под ним и есть процессор. Он должен быть равномерно смазан мазью – термопастой. Она служит для более эффективного отвода тепла от процессора. На посадочном гнезде есть небольшая ручка. Её нужно отвести на себя и тогда можно вынуть процессор. Главное отметьте положение процессора относительно посадочного гнезда. Далее будем снимать видеокарту. Тут вообще всё просто. Откручиваем винтики крепления на задней стенке и тянем карту на себя. Обратите внимание, не фиксируется ли плата в самом посадочном гнезде.  Вытащили? Отлично.  Также делаем, если есть другие платы ниже видеокарты.

Теперь берёмся за отключение приводов и жёсткого диска (он находится прямо под DVD). Аккуратно отсоединяете шины  от материнской платы и от самих устройств. Далее поворачиваете компьютер другой стороной, открываете и откручиваете винтики, крепящие все эти компоненты к корпусу. То же самое и с другой стороны.  Вытаскиваем то, что открутили. Замечательно. Теперь осталось вынуть материнскую плату. Она крепится к противоположной стенке. Отвинчиваем и вытаскиваем. Всё! Корпус должен остаться пустым. С удачным разбором! Делаем, что хотели и собираем обратно. Сборка происходит в обратном порядке. Будьте внимательны, не перепутайте ничего. Удачи Вам и поменьше проблем с компьютером.