Если эмаль в Вашей ванне стала шершавой, на ней появились трещины и сколы, рекомендуем на такую ванну повторно нанести эмаль. Эмалировка ванной включает в себя следующие этапы:

- механическая зачистка поверхности ванны

- обезжиривание поверхности ванны

- удаление обезжиривающего состава

- грунтовка ванны (нанесение первого слоя эмали)

- нанесение второго слоя эмали

Существует три способа нанесения эмали в домашний условиях:

Купив эмаль, самостоятельно сделать эмалировку.

Сделав эмалировку ванны самостоятельно, Вы сэкономите деньги, но потратите много сил и времени, зачищая старый слой эмали и пытаясь ровно нанести новый слой, для чего нужны специальные инструменты и навыки.

Обратившись к услугам профессионалов, Вы получите качественный ремонт ванны. Трудность заключается в поиске действительно профессиональной бригады работников.

Также существуют фирмы, наносящие эмаль методом распыления и использующие для этого специальные баллоны-пульверизаторы. Обычно такой способ считается более надежным, но по утверждениям экспертов, в составе для нанесения эмали обязательно должен присутствовать отвердитель, которого нет в баллонах-пульверизаторах.

Основные этапы эмалировки ванны:

- Зачистить ржавчину и тщательно обезжирить поверхность ванны.

- Наполнить ванну горячей водой на 10 минут, слить воду и насухо вытереть тканью.

- Приготовить специальный состав, смешав эмаль с отвердителем.

- Нанести первый слой эмали (грунтовку) и дать просохнуть.

- Нанести второй слой эмали.

Весь процесс занимает в среднем 4 часа.

Ухаживать за ванной после повторной эмалировки лучше всего с помощью стиральных порошков или средств для мытья посуды.

Существует еще один способ реставрации уже старой ванны – установка в нее акрилового вкладыша. Такие вкладыши изготавливаются любого цвета и формы, т.к. по техническим характеристикам акрил – универсальный материал. Он ударопрочен, герметичен, термостоек и легко моется. Готовый вкладыш из акрила с уже нанесенным клеевым составом просто вставляют в ванну - края вкладыша плотно и герметично прилегают к краям старой ванны. На всю работу уходит около двух часов времени, а прослужит акриловый вкладыш около 20 лет. Если Вы решили остановить свой выбор на акриловом вкладыше, все-таки советуем не делать эту работу самостоятельно, а обратиться к специалистам.

В заключение хотим сказать, что любой из вышеперечисленных способов значительно сэкономит Ваше время и деньги, чем установка новой ванны.