УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН.

Всё больше и больше новейшие цифровые технологии входят в нашу бренную жизнь. Компьютеры, принтеры, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, сотовые телефоны на столько плотно вошли в наш быт, что порой мы не представляем, как можно обойтись без них.

Между тем ремонт и обслуживание высокотехнологичной и довольно сложной аппаратуры стоит больших денег. По той простой причине, что людям некуда деваться, они платят круглые суммы профессионалам, дабы отремонтировать, подключить или настроить.

В данной статье я хочу поделиться с вами некоторыми советами по поводу установки и настройки спутниковых антенн, без которых коротать городской досуг (знаю на собственном опыте) достаточно неприятно, сохранив при этом пару – тройку тысяч ваших рублей. Все рекомендации, изложенные в этой статье, не однократно проверенны автором на деле и не имеют ничего общего с литературным вымыслом.

Итак, мы собрали энную сумму денег на покупку спутниковой антенны, пришли в специализированный магазин и видим там огромнейший ассортимент различного спутникового оборудования. Глаза разбежались – что покупать уже непонятно. Конечно, всегда можно обратиться к продавцу – консультанту с мольбой о помощи, но и среди продавцов имеются полнейшие прохиндеи (знаю на собственном опыте), которые с радостью втюхают вам какую-нибудь полурабочую гадость.

Что же делать? Давайте разберёмся с тем, что мы будем покупать. Для начала разберёмся с антеннами, в общем. Спутниковые антенны бывают двух видов: прямофокусные  и офсетные. Прямофокусная антенна имеет практически идеально круглую форму и конвертер, расположенный точно по центру. Офсетная антенна – яйцевидной формы с конвертером, расположенным чуть ниже центра. Какую выбрать антенну; прямофокусную или офсетную, конечно, решать вам, но сразу оговорюсь, что офсетку установить гораздо сложнее, чем прямофокусную.

Теперь вы решили, какую антенну вы будете покупать и настало время разобраться с ней детально, чтобы потом громко не ругаться, безрезультатно болтая ей из стороны в сторону. Тарелка. Собственно тарелки бывают также двух видов, попросту выражаясь с дырочками и без них. Отверстия сделаны для того, чтобы уменьшить парусность антенны, но я принципиальной разницы между ними не заметил. В общем, какую выбрать, тоже дело хозяйское, лишь бы зеркало антенны было идеально ровным. Небольшой изгиб, даже в несколько миллиметров приводит к существенной потере сигнала.

Далее выбираем конвертер. Конвертеров мы имеем трёх видов: С-поляризация, Ku-поляризация и круговая поляризация. Также есть совмещённые конвертеры С+Ku-поляризацией. С-полярные конвертеры настроить проще, Ku- тяжелее (причем на много). Я бы посоветовал приобрести конвертер С+Ku-band. Сигнал будет потерян не значительно, зато телеканалов будет показывать гораздо больше. И незабудьте приобрести диполяризационную пластину.

Следующим у нас будет ресивер. Тут в принципе можно сказать немного. Ресиверы бывают, так называемые FTA – транслирующие только бесплатные каналы, ресиверы со встроенными эмуляторами – способны раскодировать некоторые кодировки (типа BISS) и ресиверы с картоприёмниками для трансляции платного спутникового телевидения. Разница между ними только в цене. Так что, придерживаясь данных сведений, выбирайте понравившийся вам ресивер.

Теперь нам осталось купить кабель, нужной нам длинны (советую промерить расстояние от места установки антенны до телевизора за раннее), ссуматор дисека и минимум шесть F-коннектеров (это такие штучки, при помощи которых кабеля прикручиваются к оборудованию). Теперь всё это хозяйство красиво упаковываем и везём домой.

Слава богу – добрались благополучно! Теперь разрываем нашу красивую упаковку, собираем и подключаем антенну согласно инструкции, которая должна прилагаться к любой антенне. Из оборудования необходимо иметь компас и транспортир с отвесом. Теперь давайте разберёмся с местом, в котором будет стоять наша тарелка.

Во - первых между антенной и спутником не должно быть препятствий, таких, как деревья, крыши, соседние дома, линии электропередач, телефонные вышки и т.д. Всё это будет качественно перебивать ваш сигнал.

И второе, антенна должна находиться в легкодоступном месте для вас и не доступном для всевозможных варваров. Вам ведь неохота висеть в нескольких  десятках метров над землёй, регулируя поворот конвертера.

Теперь ставим антенну в нужное место и закрепляем опору так, чтобы её не крутило порывами ветра, но поворачивать можно было бы достаточно свободно. Определяем координаты нужного нам спутника при помощи компьютерной программы Satellite Antenna Alignment, которую бесплатно можно скачать с интернета. С этой же программы скачиваем данные самого сильного транспондера и забиваем в ресивер. При помощи компаса поворачиваем антенну на указанный градус  по азимуту, а угол места выставляем при помощи транспортира с отвесом. Если мы всё сделали правильно, то на ресивере появится уровень сигнала, а если повезёт – то и сила. Понемногу вращая антенну по азимуту и изменяя угол места добиваемся максимальной силы сигнала.

После того, как мы всё выставили, забиваем оставшиеся транспондеры в ресивер и наслаждаемся просмотром.

ЧИСТОГО НЕБА!