Мягкие и бесшумные полы

Выбирая ковровое покрытие для собственной квартиры, следует, прежде всего, обратить внимание на дизайн помещения. Цвет и рисунок должен гармонично вливаться в общую обстановку. Следующий момент, который необходимо учитывать - это проходимость и рекомендуемые сроки эксплуатации, плотность, материал и тип ворса покрытия должны соответствовать интенсивности использования помещения, в котором оно будет укладываться. Также покрытие должно быть комфортным при хождении по нему босиком.

Этапы подготовительных работ:

Прежде, чем производить настил коврового покрытия в помещении, необходимо удостовериться в том, что пол является ровным и гладким, без неровностей и выбоин. Если же пол не соответствует этим требованиям, его сначала приводят в должное состояние:

- Для начала производится шлифовка цементной стяжки с последующей обработкой грунтовочным раствором.

- Наносится самовыравнивающий раствор, затем его разравнивают игольчатым валиком, равномерно распределяя по поверхности пола.

- На застывшую поверхность наносится клей, затем укладывается рулонная пробково-резиновая изоляция.

- Уложенная изоляция прикатывается тяжелым валиком. На данном этапе работ следует обратить особое внимание на стыки между полосами покрытия.

- Для повышения устойчивости к нагрузкам, поверх изоляции пол необходимо покрыть слоем невысыхающей эластичной шпатлевки.

- По всей поверхности пола посредством зубчатого шпателя распределяется специальный клей.

- Ковровое покрытие аккуратно укладывается и прикатывается к полу, особенно тщательно это следует делать в местах стыковки полос.

- Выступающие края обрезаются ножом по линиям стыка.

- Отдельные полосы покрытия подгоняются таким образом, чтобы не нарушилась непрерывность рисунка.

Что еще требует особого внимания, так это на уход за ковровым покрытием. Если Вы планируете использовать его на протяжении длительного периода времени, постарайтесь своевременно очищать покрытие от пыли, пятен и других видов загрязнения. Неплохо с этой задачей справляется самый обычный пылесос. Использование специальных моющих средств рекомендуется только в случаях сильного загрязнения.

Соблюдение всех рекомендации по укладке коврового покрытия, оказывает влияние не только на его внешний вид, но и на сохранение всех его свойств на протяжении всего срока эксплуатации.