Серия SG-36

Звуконепроницаемые центральные грануляторы

# Вспомогательное оборудование для обработки пластмассы

# Содержание

1. Введение

2. Техническая спецификация

3. Описание работы

3.1 Введение

3.2 Система безопасности

4. Меры безопасности

5. Установка

5.1 Установка подшипника и суппорта резца

5.2 Установка колеса и мотора ременного шкива

5.3 Установка неподвижных и вращающихся ножей

5.4 Установка накопительного бункера перемалывания, сетки и скобы сетки

5.5 Установка загрузочного отверстия подающего бункера и загрузочного бункера

5.6  Электрические соединения

6. Инструкция по эксплуатации

6.1 Предпусковая проверка

6.2 Подключение схемы

6.3 Открывание загрузочного бункера, сетки и накопительного бункера перемалывания

6.4 Закрывание скобы сетки, накопительного бункера перемалывания и загрузочного бункера

6.5 Отключение и остановка гранулятора

7. Ремонт и обслуживание

7.1 Обслуживание

7.2 Очистка

7.3 Ремонт

7.4 Конвейер

7.5 Смазка

7.6 Срок службы основных компонентов

8. Отладка

8.1 Гранулятор вышел из строя

8.2 Остановка по другим причинам

8.3 Обеспечение необходимого пространства для установки и обслуживания

9. Схемы компонентов

9.1 Сборочный чертеж

9.2 Грануляционная камера

9.3 Суппорт резца

9.4 Детали привода

9.5 Сетка

9.6 Скоба сетки

9.7 Вентилятор

9.8 Загрузочный бункер, глушитель и заслонка

9.9 Накопительный бункер перемалывания

9.10 Основной корпус

10. Монтажная схема

10.1 Основная монтажная схема

10.2 Монтажная схема узла защиты

10.3 Монтажная схема управления

10.4 Электрическая монтажная схема

10.5 Перечень электрических компонентов (SG-3048)

10.6 Перечень электрических компонентов (SG-3060Н)

10.7 Перечень электрических компонентов (SG-3060/3048Н)

11. Расписание обслуживания

11.1 Общая информация о машине

11.2 Проверка безопасности

11.3 Ежедневная проверка

11.4 Еженедельная проверка

11.5 Ежемесячная проверка

11.6 Проверка раз в полгода или через 1000 часов работы

1. Введение

* Во избежание травм персонала и повреждений машины перед установкой и эксплуатацией машины внимательно прочитайте настоящее руководство.

* Примечание: Будьте осторожны, когда открывается доступ к ножам, они очень острые и могут причинить травмы.

* Запрещается обрабатывать горючие и токсичные материалы!

* Всегда будьте очень внимательны в пределах досягаемости ножей, они очень острые и могут вызвать травмы.

Серия грануляторов SG-36 предназначена для гранулирования отходов пластмассы инжекционного, выдувного и экструзионного литья. Размеры и характеристики грануляторов соответствуют типу материала. Для сохранения гарантии на гранулирование других изделий и материалов нужно получить согласие главного офиса.

Особенности:

1) Компактность и привлекательное внешнее оформление, отсутствие загрязнения сырья.

2) Высококачественные ножи обеспечивают долговечность.

3) Конструкция ножа позволяет применять его для грануляции профилей, бегунков, брака и пр.

4) Регулируемый угол входного желоба позволяет легко подавать сырье с ленточного конвейера.

5)Полностью закрытая конструкция и звукоизоляция гарантирует низкий уровень шума во время работы.

6) Реле перегрузки мотора и разнообразные защитные устройства.

7) Легкий доступ при обслуживании и чистке.

8) Стоящий отдельно циклонный пылеуловитель для устранения пыли с размельченного сырья.

9) Мешок для сбора пыли облегчает очистку.

10) Антивибрационные подставки абсорбируют вибрацию.

11) Стандартная система конвейерного перемалывания.

Все обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом. Другие главы содержат информацию для оператора.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с местным представителем или с нашей компанией.

2. Техническая спецификация

2.1 Спецификация

| Модель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность мотора (кВт) (50/60 Гц) |  |  |  |
| Конвейерный вентилятор (кВт) (50/60 Гц) |  |  |  |
| Скорость ротора (об/мин) (50/60 Гц) |  |  |  |
| Кол-во неподвижных ножей |  |  |  |
| Кол-во вращающихся ножей |  |  |  |
| Закрытая зона резания (мм) |  |  |  |
| Максимальная пропускная способность (кг/час) (50/60 Гц) |  |  |  |
| Уровень шума дБ(А) |  |  |  |
| Материал ножей (SKD-11) |  |  |  |
| Материал ножей (SКH-9) |  |  |  |
| Диаметр ячейки сетки (10 мм) |  |  |  |
| Диаметр ячейки сетки (8, 12, 17, 25 мм) |  |  |  |
| Устройство конвейерного перемалывания |  |  |  |
| Опционный конвейерный вентилятор (кВт) |  |  |  |
| Пылеуловитель (DS-36) |  |  |  |
| Магнитно заряженный чехол |  |  |  |
| Детектор уровня |  |  |  |

Примечания: 1) «….»стандартный, «…» опционный

2) «S» относится к меньшей мощности мотора.

3) Максимальная пропускная способность машины зависит от диаметра ячейки сетки и композиции сырья.

4) Уровень шума меняется в зависимости от сырья и типа мотора.

5) SKD-11 и SKH-9 — кодовые номера сырья по японскому стандарту JIS.

6) Источник питания: 3Ф, 400 В, 50/60 Гц.

Примечание!

Стандарт проверки шума:

1 метр от гранулятора, 1.6 м над полом. Уровень шума может меняться и зависит от типа гранулируемой пластмассы, формы гранулируемых объектов, подающего оборудования и окружения (помещения).

2.2 Размеры

3. Описание работы

3.1 Введение

Гранулятор серии SG-36 предназначен для грануляции отходов пластмассового сырья перед повторным использованием.

Перед применением сырье нужно очистить от металлического скрапа и отходов, потому что, если металлический скрап попадет в грануляционную камеру, нож сломается. Гранулятор управляется главным выключателем, защитным выключателем, кнопкой “Пуск/Стоп” и кнопкой “Аварийная остановка”.

Рис.: А. Входная горловина бункера

В. Вращающийся нож

С. Неподвижный нож

D. сетка

E. накопительный бункер перемалывания

F. выводная труба

Отходы сырья поступают в грануляционную камеру через горловину бункера (А). Вращающийся нож (В) и неподвижный нож (С) размалывают сырье. Размер частиц контролируется размером сетки (D). Сетка (D) расположена сзади грануляционной камеры. Таким образом, удобно менять сетки разного размера. Гранулированное сырье поступает в накопительный бункер перемалывания (Е) через сетку и передается через выводную трубу (F).

Наружный передающий сырье вентилятор всасывает гранулированное сырье в циклонный пылеуловитель для отделения воздуха и пыли. Полученные частицы можно использовать немедленно или отправить на хранение. Складной подающий бункер имеет удобный для обслуживания туннель, поэтому его очень легко чистить.

3.2 Система защиты

Гранулятор обладает системой защиты высокой степени безопасности от несчастных случаев и  травм оператора.

Высокооборотный нож в грануляторе опасен в плане несчастных случаев. Поэтому система защиты защищает человека. Систему защиты нельзя менять ни при каких обстоятельствах, в противном случае в опасной ситуации машина может вызвать травму. Все ремонтные работы и техническое обслуживание должны проводить профессионалы. При каком бы то ни было изменении обязательства выполняться не будут, а все заменяемые компоненты должны поставляться SHINI.

3.2.1 Аварийная остановка

Аварийной остановке соответствует красная кнопка на панели управления. Нажмите ее, и машина остановится. Поверните кнопку в направлении, указанном стрелкой (против часовой стрелки) — произойдет ее сброс.

3.2.2 Защитный выключатель

Имеются выключатели, содержащие прерыватели в защитном положении. Если происходят изменения, например, положение двери или подающего бункера изменены, или прерыватель ослабился, защитный выключатель отключит питание и остановит машину. Можно задействовать два защитных выключателя. Один расположен между загрузочным бункером и грануляционной камерой, второй примыкает к запору двери машины.

3.2.3 Запор двери

Этот вид запора двери представляет собой длинный звездочный винт Он может удлинять время раскрытия двери, предотвращая таким образом травмы. При раскрытии двери этот звездочный винт нужно ослабить, но это делается моментально, и гранулятор имеет достаточно времени, чтобы остановиться. Поэтому человек оказывается защищенным от травмы.

Перед остановкой гранулятора не забудьте:

1) проверить, плотно ли закрыт загрузочный бункер;

2) проверить, хорошо ли установлены сетка и накопительный бункер перемалывания;

3) закрыть дверь машины и плотно закрутить звездочный винт.

4. Меры безопасности

Следуйте инструкциям настоящего руководства, чтобы избежать травм персонала и повреждений компонентов машины.

При эксплуатации гранулятора следуйте следующим мерам безопасности.

… Электромонтаж должен выполняться только компетентным электриком.

Перед открытием гранулятора для сервиса и обслуживания всегда отключайте питание как главным выключателем, так и контрольным выключателем гранулятора.

… Никогда не влезайте в какие бы то ни было открытые части гранулятора, пока выключатель и контрольный выключатель гранулятора не будут находиться в положении «выкл» (Off).

Будьте внимательны с резцами, они очень острые и могут вызвать травму

Если ротор нужно повернуть вручную – делайте это с большой осторожностью!

… Гранулятор нельзя запустить, пока бункер и коробка сетки не закрыты соответствующим образом.

Никогда не убирайте защитные приспособления и трубки с вывода бункера гранул.

… Опасно! Высокое напряжение!

Этот знак расположен на двери распределительной коробки и коробках соединений.

…Опасно! Возможно отрезание и защемление!

Этот знак расположен там, где имеется риск отрезания или защемления.

… Опасно! Будьте осторожны!

Знак расположен в опасных зонах, где требуется осторожность и повышенное внимание.

… Внимание!

Во время всех процессов грануляции пластмассы применяется защита ушей.

###### Транспортировка и хранение машины

Транспортировка

1) Грануляторы серии SG-36 упаковываются в фанерные ящики с деревянным поддоном для быстрой транспортировки вилочным подъемником.

2) После распаковки можно воспользоваться роликами, установленными на машине.

3) Во время транспортировки не крутите машину и избегайте столкновений с другими предметами во избежание неправильного ее функционирования.

4) По своей конструкции машина хорошо сбалансирована, однако поднимать ее нужно осторожно, чтобы она не упала.

5) Машина и ее компоненты должны храниться при температуре от -25˚С до +55˚С при дальней транспортировке, а при транспортировке на короткие расстояния — при температуре до +70˚С.

###### Хранение

1) Сотовые осушители серии SG-36 следует хранить в помещении при температуре от 5 до 40˚С и влажности ниже 80%.

2) Отключите источник питания, выключите главный выключатель и контрольный выключатель.

3) Оберегайте всю машину, и особенно электрические компоненты от воды во избежание потенциальных неисправностей.

4) Для защиты от пыли и дождя используйте пластиковую пленку.

###### Условия работы

Машина должна эксплуатироваться:

1) В сухом помещении при максимальной температуре +45˚С и влажности не более 80%.

Не используйте машину:

1) если поврежден провод;

2) на влажном полу или под дождем во избежание удара током;

3) до проверки или ремонта квалифицированным специалистом, если она падала или была повреждена.

4) Оборудование работает нормально на высоте над уровнем моря до 3000м.

5) Во время работы вокруг машины должно быть свободное пространство не менее 1м. Горючие предметы и источники огня должны быть не ближе 2м.

6)Избегайте вибрации и магнитных возмущений в рабочей зоне.

Размещение отработанных деталей

Когда оборудование исчерпало срок службы и его уже нельзя использовать, отключите питание и распорядитесь им согласно местному законодательству.

Риск возгорания

... При возгорании применять сухой порошковый огнетушитель СО2.

... В грануляторе запрещается обрабатывать горючие материалы или сырье, загрязненное горючими веществами/жидкостями. Большой риск возгорания или взрыва.

... 1) Риск затруднений, в частности, при ручной подаче пленки, волокон, прядей и подобных материалов. Для подтверждения свяжитесь с SHINI.

… Очень важно затянуть винт необходимой закручивающей парой.

… Если обрабатываемый предмет длиннее бункера, разрезайте его пополам до тех пор, пока его длина не станет меньше длины бункера.

… Не помещайте в гранулятор материалы тоньше 2 мм, влажные и гнущиеся, типа резины.

… Если сырье для измельчения слишком крупное, сначала разрежьте его, а затем откройте камеру резания.

5. Установка

… Перед установкой внимательно прочитайте эту главу

… Во избежание несчастных случаев установку производите в указанном порядке.

…Будьте осторожны! Не порежьтесь острым резцом!

…Подключать питание должен профессиональный электрик.

… Внимание!

Будьте очень осторожны каждый раз при касании к ножам, поскольку они очень острые и могут вызвать травму. Используйте защитные перчатки!

… Примечание:

1) Убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют указанным на бирке, прикрепленной к машине.

2) Силовой кабель и земляные соединения должны соответствовать местным требованиям.

3) Используйте независимый силовой кабель и выключатель вкл/выкл. Размер кабеля должен быть не меньше кабеля в блоке управления.

4) Контакты силового кабеля должны быть тщательно затянуты.

5) Для машины нужен 3-фазный источник питания с 4 проводами. Подключите провода питания (L1, L2, L3) к проводам напряжения, а земляной провод (РЕ) — к земле.

6) Требования к питанию:

Напряжение питания +/- 10%

Частота питания +/- 2%.

5.1 Установка подшипника и суппорта резца

1) Нагрейте подшипник и уложите его в суппорт резца.

2) Закрепите обе стороны установочной поверхности на пластине, отрегулируйте расположение отверстий и плотно зажмите их.

3) Поместите суппорт резца внутрь грануляционной камеры и совместите оба конца его опоры с канавками.

Примечание: добавьте немного смазки в подшипник и на установочную поверхность. Алюминиевую пружину нужно положить между левым подшипником и его канавкой.

4) Установите кольцо опалубки и крышку подшипника. Затем заблокируйте их винтами.

5.2 Установка колеса и мотора ременного шкива

5.2.1 SG-3645

1) Вставьте ключ в канавку и установите ведомое колесо.

2) Поместите запорное кольцо в отверстие ведомого колеса и совместите положения обоих отверстий, затем закрутите винт с шестигранной головкой.

3) Отбалансируйте ведомое колесо и измеритель с круговой шкалой. Прикрепите измеритель к ведомому колесу и покрутите колесо, чтобы убедиться, что показания индикатора падают в пределах 0 – 0,1 мм.

4) После балансировки закрутите 8 винтов с 6-угольными головками.

5) Установите ведущее колесо в подшипник электропривода и закрутите 6 винтов с 6-угольной головкой с D 10 мм х 35.

6) Поместите электропривод на фиксирующую пластину для регулировки и плотно затяните 4 крепежных винта. Толкните его вперед, чтобы сократить расстояние между ведущим и ведомым колесами.

7) Отрегулируйте баланс ведущего и ведомого колес: положите измеритель уровня между ведущим и ведомым колесами и посмотрите, находится ли ртутный столбик посередине. Если нет, отрегулируйте ведущее колесо (примечание: НЕ ведомое колесо), чтобы сбалансировать ведущее и ведомое колеса.

8) Установите ремень, толкните электропривод вправо и плотно затяните регулирующий положение болт так, чтобы 4 ремня были натянуты с одинаковой силой. Натяните ремни и ввинтите регулировочный болт.

5.2.2 SG-3660/3690

1) Вставьте ключ в канавку и установите ведомое колесо.

2) Поместите запорное кольцо в отверстие ведомого колеса и совместите положения обоих отверстий, затем закрутите винт с шестигранной головкой (D 12 мм х 40).

3) Отрегулируйте баланс ведомого колеса и измерителя с круговой шкалой. Прикрепите измеритель к ведомому колесу и покрутите колесо, чтобы убедиться, что показания индикатора падают в пределах 0 – 0,1 мм.

4) После балансировки закрутите 8 винтов с 6-угольными головками.

5) Установите направляющий шкив справа от ведущего колеса. Поместите запорное кольцо в отверстие колеса шкива, так, чтобы отверстия совпали. Затем ввинтите винт с шестигранной головкой.

6) Установите ведущее колесо в подшипник электропривода и вкрутите 6 винтов с 6-угольной головкой с размерами D 10 мм х 35.

5.3 Установка неподвижных и вращающихся ножей

…. При установке будьте осторожны, надевайте защитные перчатки, чтобы не порезаться острым резцом.

Внимание!

Будьте всегда очень осторожны при работе с ножами, т.к. они очень острые и могут вызвать травму. Пользуйтесь защитными рукавицами

Шаги установки:

1) Вложите вращающиеся ножи в паз резца в суппорте резца, так, чтобы они были согласованы, а затем закройте прижимной блок. Наконец, закрутите винты, чтобы резцы не качались.

2) Установите передний и задний прижимные блоки на передней и задней коробках и оставьте место для неподвижного резца. Закрутите винты, чтобы неподвижный резец не качался.

3) Стальной линейкой измерьте расстояние между неподвижным и вращающимся ножами. Нормальное расстояние колеблется в пределах 0,4 – 0,5 мм. Если расстояние другое, отрегулируйте его. Закрутите крепежные винты между неподвижным и вращающимся ножами.

… Внимание: Неподвижные ножи должны быть затянуты во избежание порезов и повреждений машины.

… Расстояние между неподвижным ножом и вращающимся ножом не должно быть слишком маленьким во избежание повреждения резца.

...Внимание!

Во избежание травмы персонала при работе с машиной надевайте защитные очки.

...Осторожно! Во избежание травм персонала и поломки машины сильно затяните винты неподвижного ножа. Неподвижный и вращающийся ножи не должны быть слишком близко друг к другу во избежание повреждения ножей.

... Внимание!

После замены ножей ножи, ротор и другие детали следует тщательно проверить.

.. Внимание!

Для сильного затягивания винта используйте соответствующий ключ (120 N,m).

…Внимание!

Будьте осторожны при открытом бункере.

Ножи открыты, они острые и могут вызвать травму.

5.4 Установка накопительного бункера перемалывания, сетки и скобы сетки

1) Вложите сетку в скобу сетки и прикрутите сетку 2 винтами.

2) Поднимите скобу сетки и подвиньте металлический стержень вместе с обеими боковинами в фиксирующие пазы.

3) Снова поднимите скобу сетки и зафиксируйте ее вплотную к самому переднему крюку.

… Примечание: Винт следует затянуть на этом шаге, в противном случае произойдет деформация в скобе сетки, что приведет к поломке сетки.

4) Положите накопительный бункер перемалывания под скобу сетки и заставьте фиксирующую стойку скользить вниз. В конце концов скоба сетки будет плотно прилегать к накопительному бункеру.

5) Прокрутите пружинные болты на обоих концах накопительного бункера, чтобы закрепить его.

5.5 Установка загрузочного отверстия подающего бункера и загрузочного бункера

1) Поднимите подающий бункер и поставьте его сверху грануляционной камеры, чтобы согласовать с камерой. Отрегулируйте положение фиксирующего отверстия.

2) Загрузите атмосферный рессорный блок в левую нижнюю часть подающего бункера.

3) Загрузите атмосферную рессору так, чтобы ее нижний конец соединялся с фиксирующей стойкой электрической машины.

4) Подоприте бункер и установите согласующие подпорки основания бункера.

5) Установите фиксирующие блоки из нержавеющей стали с обеих сторон подающего бункера.

6) Согласуйте положения отверстий загрузочного бункера и нержавеющих зажимных блоков. Затяните винтами.

5.6 Электрические соединения

1. Подключите гранулятор к сети. Смотрите схему соединений.

2. Убедитесь, что главный выключатель на панели управления находится в положении ON.

3. Проверьте, не активирована ли аварийная остановка.

4. Проверьте, полностью ли затянуты звездообразные рукоятки на бункере и запоры коробки сетки.

5. Развинтите и снимите верхнюю панель с правой стороны гранулятора.

6. Нажмите “START” (пуск).

7. Проверьте, совпадает ли направление вращения мотора гранулятора со стрелкой на шкиве резца.

8. Проверьте, соответствует ли направление вращения вентилятора стрелке на крышке.

9. Требования по питанию:

Напряжение сети: +/- 10%

Частота сети: +/- 2%.

…. Примечание: машина должна находиться на расстоянии не менее 1м от горючих веществ.

6. Инструкция по эксплуатации

6.1 Предпусковая проверка

… Неокрашенная часть машины покрыта антикоррозионной смазкой. Перед эксплуатацией смазку необходимо удалить.

1) Протрите тканью

2) Смойте тканью, смоченной амилацетатом.

6.1.1 Перед первым запуском

1) Проверьте, уравновешен ли гранулятор

Примечание: отрегулируйте машину так, чтобы ее вес был равномерно распределен между четырьмя опорами и чтобы она была в равновесии.

2) Проверьте зону резцов и посмотрите, затянуты ли запорные винты резцов (ключ 120N.m).

6.1.2 Через 2 часа после первого запуска

1) Снова проверьте зону резцов неподвижных и вращающихся ножей; проверьте, затянуты ли запорные винты резцов.

2) Проверьте винты регулировки позиции электрической машины и проверьте, затянуты ли они.

6.1.3 Через 20-30 часов после первого запуска

Через 20-30 часов работы под полной загрузкой проверьте и отрегулируйте натяжение ремня. Более подробно см. главу 7.4.

6.2 Подключение схемы

Монтаж схемы гранулятора должны производить профессиональные электрики.

1) Подсоедините гранулятор к питанию.

2) Подсоедините приводной ремень против часовой стрелки.

6.2.1 Проверка направления вращения электропривода

1) Откройте дверь и проверьте, закрыт ли загрузочный бункер.

2) Закройте дверь

3) Убедитесь, что главный выключатель в положении ON (вкл)

4) Проверьте аварийную остановку.

5) Запустите гранулятор нажатием кнопки START, затем остановите его, нажав кнопку STOP.

6) Для полной остановки гранулятору нужно некоторое время. После полной остановки проверьте направление вращения. Оно должно быть против часовой стрелки.

… Внимание: при неправильном направлении вращения могут повредиться резцы и продуктивность гранулятора понизится. Отключите питание и поменяйте местами любые два из трех проводов сети.

6.2.2 Проверка направления вращения вентилятора

1) Проверьте, совпадает ли направление вращения вентилятора с обозначенным на щите.

2) Подключите питание и снова сделайте остановку, чтобы проверить направление вращения вентилятора.

… Внимание: если направление вращения вентилятора не совпадает с обозначением, продуктивность машины падает как минимум на 25%. В таком случае отключите сеть и поменяйте местами любые два из трех проводов в вентиляторе.

6.3 Открывание загрузочного бункера, сетки и накопительного бункера перемалывания

… Перед открыванием загрузочного бункера, сетки и накопительного бункера перемалывания выключите главный выключатель и выключатель питания гранулятора.

… Будьте осторожны! Резец очень острый, будьте внимательны.

6.3.1 Открывание загрузочного бункера

1) Проверьте, пуст ли загрузочный бункер. Если да, выключите главный выключатель.

2) Ослабьте длинный звездообразный винт и откройте дверь.

3) Ослабьте зажим бункера.

4) Откройте бункер в направлении назад.

… Осторожно! Во избежание опрокидывания при открывании загрузочный бункер удерживается пневматическим стержнем.

6.3.2 Открывание накопительного бункера перемалывания и сетки

1) Отключите выключатель питания гранулятора.

2) Ослабьте звездочный винт и откройте дверь.

3) Ослабьте кольцо быстросменной муфты в конце выводной трубы и перенесите его на одну сторону.

4) Откройте палец рессоры и выньте накопительный бункер перемалывания.

5) Открутите винты с шестигранными головками в крюке, чтобы ослабить крюк.

6) Выньте скобу сетки и вытяните сетку.

6.4 Закрывание скобы сетки, накопительного бункера перемалывания и загрузочного бункера

… Внимание: Перед открыванием очистите поверхность раздела. Будьте осторожны! Остерегайтесь защемления!

6.4.1 Установка скобы сетки и накопительного бункера перемалывания

1) Придерживая скобу сетки за дугу, вставьте ее задний конец в паз закрытой зоны резания. Затем осторожно подвиньте задний конец вниз.

2) Наклоните вниз скобу сетки и установите ее. Не забудьте, что центры отверстий должны совпадать, чтобы отверстия скобы сетки были согласованы с затвором на внешней части дуги скобы сетки.

3) Поднимите передний конец скобы сетки и подтолкните его к зоне резания.

4) Установите запорный зажим вплотную к скобе сетки, чтобы закрепить скобу.

5) Поднимите накопительный бункер перемалывания и вставьте его в паз зоны резания. Осторожно подвиньте его задний конец вниз.

6) Затяните пружинные болты с обоих концов.

6.4.2 Закрывание загрузочного бункера

… Внимание: Дверь должна быть открыта, в противном случае загрузочный бункер нельзя будет закрыть.

1) Проверьте, не осталось ли порошка в промежутке и в углах.

2) Закройте загрузочный бункер в направлении вперед.

3) Заблокируйте крюк и загрузочный бункер.

6.5 Отключение и остановка гранулятора

Гранулятор управляется главным выключателем, защитным выключателем, кнопкой START/STOP и аварийной остановкой.

Главный выключатель:

Расположен на передней панели управления. Поворачивая его, можно запустить или остановить машину.

Рис.: главный выключатель

Кнопка START и кнопка STOP:

Эти кнопки управляют пуском и остановкой машины

Аварийная остановка:

Используется при возникновении аварии.

… Внимание: Если в грануляторе осталось неизмельченное сырье, гранулятор останавливать нельзя, в противном случае сырье заблокирует вращающее устройство и при следующем запуске машины произойдет перегрузка мотора.

Рис.: Аварийная остановка		кнопка STOP

Кнопка START

Главный выключатель

7. Ремонт и обслуживание

7.1 Обслуживание

Производя техническое обслуживание, убедитесь, что в грануляторе не осталось сырья.

… Внимание: любой вид ремонта должен осуществляться профессионалами во избежание поломок машины и травм персонала.

7.1.1 Ежедневная проверка

1) В загрузочном бункере имеется пластиковая заслонка. Если она повреждена, немедленно замените ее. Иначе осколки заслонки повредят резцы в закрытой зоне резания.

2) Проверьте, нормально ли функционирует аварийная остановка. Запустите машину, а затем остановите ее Аварийной остановкой. Для сброса аварийной остановки поверните кнопку против часовой стрелки.

7.1.2 Еженедельная проверка

1) Проверьте, не поврежден ли провод питания.

2) Проверьте защитный выключатель.

7.1.3 Ежемесячная проверка

1) Проверьте, не поврежден ли ремень. Проверяйте его натяжение раз в 6 месяцев. Более подробно см. главу 7.4 Привод.

2) Проверьте, не ослаблены ли резцы и винты.

7.2 Очистка

… Внимание: При открывании загрузочного бункера будьте осторожны с резцами!

1) Перед остановкой машины проверьте, пуст ли загрузочный бункер.

2) Очистите наружную поверхность бункера.

3) Выключите главный выключатель.

4) Очистите заслонку загрузочного бункера пылеуловителем.

5) Откройте дверь гранулятора.

6) Ослабьте зажим, а затем откройте загрузочный бункер в направлении назад.

… Примечание: загрузочный бункер удерживается пневматическим стержнем, поэтому он не может упасть вниз.

7) Очистите внутреннюю поверхность загрузочного бункера.

8) Снимите кольцо быстросменной муфты с одного конца трубы.

9) Демонтируйте накопительный бункер перемалывания, ослабьте его каркас и заверните ручку пружинного стопора.

… Примечание: поднимайте накопительный бункер перемалывания обеими руками, чтобы он не упал. Заверните вниз передний конец накопительного бункера перемалывания и подтолкните его вперед; поднимите его и одновременно толкните назад; снимите его в направлении вперед и вверх.

10) Ослабьте проволочный замок на скобе сетки и снимите скобу сетки.

… Примечание: поднимайте сетку руками, чтобы она не упала.

11) Снимите сетку.

12) Возьмитесь за сетку и выньте ее наружу.

13) Очистите накопительный бункер перемалывания, скобу сетки и стеку.

14) Очистите обе поверхности грануляционной камеры.

15) Очистите все трубы подачи, вентилятор, циклонный пылеуловитель.

16) Очистите колеса(механизм) пылеосадителем.

Обратная установка после очистки

… Внимание: при закрывании двери остерегайтесь защемления!

1) Установите скобу сетки.

2) Поднимите рукоятку скобы сетки и задвиньте ее в скобу сетки.

3) Заверните вниз скобу сетки и установите сетку. Чтобы убедиться, что сетка установлена точно, проверьте, совпадает ли выпуклость с отверстием скобы.

4) Возьмитесь за рукоятку и толкните передний конец скобы сетки в направлении грануляционной камеры. Закрепите скобу сетки крюком.

5) Установите накопительный бункер перемалывания. Поднимите его так, чтобы его хвостовая часть попала в канавку зоны резания. Медленно подвиньте задний конец накопительного бункера и дайте ему скользить до полной остановки; снова поднимите его и заприте пружинным стопорным хомутом.

6) Установите быстросменную муфту в конце выводной трубы.

7) Закройте загрузочный бункер.

… Примечание: перед закрыванием загрузочного бункера нужно открыть дверь; проверьте, не осталось ли порошка в промежутке и на краях; закройте и зафиксируйте загрузочный бункер крючком.

8) Установите пластиковую заслонку загрузочного бункера.

9) Затяните запорный хомут и закройте дверь.

10) Проверьте, пуст ли загрузочный бункер.

11) Включите главный выключатель.

12) Запустите машину.

7.3 Ремонт

Все ремонтные работы должны производиться профессионалами во избежание повреждений машины и травм обслуживающего персонала.

7.3.1 Замена резцов

… Внимание! Собственное вращение имеет место благодаря несбалансированным силам или неустойчивому барицентру.

… Надевайте перчатки, чтобы защитить себя от острых резцов!

Более подробно о замене и техническом обслуживании резцов см. главу 5.3. Нанесите на резьбу фиксирующий клей (рекомендуется голубой LOCTITE 243) для фиксации винтов.

… Внимание! Чтобы уменьшить риск травмирования других людей замену лучше производить одному человеку.

Во избежание собственного вращения заблокируйте вращающийся резец тонким деревянным запором. После замены проверьте, не повреждена ли сетка. Если да, замените ее. При каждой замене резца следует заменять также винт и изоляционное кольцо.

Перед заменой резцов откройте дверь и загрузочный бункер, снимите накопительный бункер перемалывания, сетку и скобу сетки.

1) снимите вращающиеся резцы.

… Внимание! Во избежание собственного вращения заблокируйте вращающийся резец тонким деревянным запором.

1. Снимите винты и изоляционные кольца.

2. Снимите резцы.

3. Очистите поверхность для установки резцов.

2) Снимите неподвижные резцы

1. Открутите винт переднего неподвижного резца.

2. Ослабьте и снимите винт с шестигранной головкой.

3. Снимите прижимной запор и резец, очистите суппорт резца.

4. Ослабьте и снимите винты задних резцов.

5. Снова ослабьте и снимите винт с шестигранной головкой, снимите прижимной затвор и резец. Очистите корпус суппорта.

… Осторожно!

Прижмите прижимной затвор и резец, когда снимаете последний винт.

3) Установите резцы

Тщательно очистите неподвижные и вращающиеся резцы, а затем установите их.

Осторожно!

При каждой замене резца необходимо снимать также винт и изоляционное кольцо. Более подробно о замене и обслуживании резцов см. главу 5.3.

7.4 Конвейер

7.4.1 Ежедневное обслуживание клиновых ремней

В соотвествии с мощностью мотора имеется 4 клиновых ремня.

1)Проверка клиновых ремней

Проверьте натяжение клиновых ремней после 20-30 часов работы при полной нагрузке. Затем проверьте степень трения.

2) Проверка натяжения клиновых ремней каждые 6 месяцев.

Снимите верхнюю панель на заднем конце гранулятора. Прокрутите клиновые ремни несколько кругов и проверьте, нет ли у них повреждений.

… Внимание! Не кладите руки между колесом и ремнем.

При необходимости проверьте натяжение ремней при повышенном усилии и замерьте его уход. Повышенное усилие определяется мощностью и частотой мотора. Подробности см. в следующей таблице. Уход не должен превышать 8 мм.

| Мотор 50 Гц / 60 Гц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка новых ремней |  |  |  |
| Очередная проверка |  |  |  |

7.4.2 Регулировка клиновых ремней

1. Снимите верхнюю панель и загрузочную пластину с задней стороны гранулятора и откройте дверь корпуса.

2. Откройте быстросъемную скобу на конце выводной трубы и снимите накопительный бункер.

3. Отрегулируйте натяжение ремней, изменяя расстояние между приводным и ведомым колесами двумя подвижными винтами.

4. Заблокируйте два подвижных винта.

Снова проверьте натяжение ремней после 20-30 часов работы с полной нагрузкой.

7.5 Смазка

7.5.1 Смазочные масла

…………

7.5.2 Смажьте подшипник смазочным маслом

1) Поднимите загрузочный бункер

2) Впрысните масло смазчиком через горловину. Если гранулятор долгое время не используется, смажьте противокоррозийным маслом суппорт резца, неподвижный резец, вращающийся резец, грануляционную камеру и винты, чтобы предохранить их от пыли.

Рис.: горловина для масла (место смазки)

7.6 Срок службы основных компонентов изделия

| ## Наименование деталей | Срок службы |
| --- | --- |
| Мотор | Около 5 лет |
| Винт | Свыше 40 000 часов |
| Прерыватель цепи | 100 000 срабатываний |

Внимание!

Имеется риск поломки или ослабления резцов и ротора.

Проверьте их перед началом работы.

1) Проверьте резцы на предмет наличия повреждений.

2) Проверьте поверхность ротора, не происходит ли там какого-либо движения.

3) Толкните тягу каждого из резцов и ротора и проверьте, не двигаются ли они.

Если по какому-либо из приведенных выше пунктов есть положительный результат, свяжитесь с нашим местным агентом.

… Примечание!

Стандартная проверка на шум:

1 метр от гранулятора, 1,6 м над полом.

Уровень шума может варьировать и зависит от типа гранулируемой пластмассы, размера кусков, загрузочного оборудования и окружения (помещения).

8. Отладка

8.1 Гранулятор вышел из строя

1) Проверьте, не сброшена ли аварийная остановка. Если нет, поверните кнопку против часовой стрелки, чтобы сделать сброс.

2) Проверьте, закрыта ли дверь. Если нет, машину запустить невозможно.

3) Проверьте, полностью ли закрыт загрузочный бункер. Если нет, машину нельзя будет запустить. После этого проверьте зажим запора после раскрытия дверей.

4) Проверьте защиту мотора по перегрузке.

Защита мотора по перегрузке в блоке электроуправления будет срабатывать, если мотор перегружен. В таком случае сработает А) (зеленый стержень). Чтобы сбросить его, нажмите кнопку В). Перед повторным запуском проверьте, нет ли в грануляторе порошка.

5) Проверьте защиту по перегрузке мотора загрузочного вентилятора.

Если загрузочный вентилятор не работает, гранулятор работать не может. Проверьте защиту мотора в блоке электроуправления. Если она закрыта, переключатель будет в положении 0. Переставьте его в положение 1. Сработает А) (зеленый стержень). Нажмите кнопку В), чтобы сбросить его.

6) Проверьте пространство между резцами.

Если резец затупился или расстояние между резцами неправильное, произойдет остановка или сработает защита мотора по перегрузке. Более подробно о проверке, замене и регулировке резцов см. главу 5.3.

8.2 Остановка по другим причинам

Сбой работы может быть вызван также пропаданием контакта, ослаблением защитного выключателя или предельного переключателя.

… Примечание: Не отсоединяйте защитный и контрольный выключатели.

8.3 Обеспечение необходимого пространства для установки и обслуживания

Перед установкой гранулятора убедитесь, что для его установки и обслуживания имеется достаточно места, минимально 2м вокруг машины (см. рис. внизу). Не устанавливайте машину в узком месте. Это затруднит работу и обслуживание машины. Не садитесь на машину и ничего на нее не кладите. Горючие и взрывчатые вещества нужно держать вдали от машины.

9. Схемы компонентов

9.1 Сборочный чертеж

### Перечень деталей

| № | #### Наименование | Кодовый номер материала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание |  |  |  |
| 2 | Дверная доска |  |  |  |
| 3 | Накопительный бункер перемалывания |  |  |  |
| 4 | Скоба сетки |  |  |  |
| 5 | Сетка* |  |  |  |
| 6 | Вращающийся резец* |  |  |  |
| 7 | Суппорт резца |  |  |  |
| 8 | Передний упор корпуса |  |  |  |
| 9 | Вставной упор |  |  |  |
| 10 | Квадратный упор |  |  |  |
| 11 | Неподвижный резец* |  |  |  |
| 12 | Передний прижимной упор |  |  |  |
| 13 | Полка загрузочного бункера |  |  |  |
| 14 | Основание загрузочного бункера |  |  |  |
| 15 | Загрузочная горловина |  |  |  |
| 16 | Загрузочный бункер |  |  |  |
| 17 | Пластина крышки электромотора |  |  |  |
| 18 | Задний упор корпуса |  |  |  |
| 19 | Задний прижимной упор |  |  |  |
| 20 | Пневматическая пружина |  |  |  |
| 21 | Пневматическая пружинная втулка |  |  |  |
| 22 | Задняя пластина крышки |  |  |  |
| 23 | Электромотор |  |  |  |
| 24 | Пластина, фиксирующая мотор |  |  |  |
| 25 | Суппорт L |  |  |  |
| 26 | Боковая пластина |  |  |  |
| 27 | Крышка |  |  |  |
| 28 | Суппорт вентилятора |  |  |  |
| 29 | Загрузочная труба |  |  |  |
| 30 | Вентилятор |  |  |  |
| 31 | Ведомое колесо |  |  |  |
| 32 | Контровочная втулка ведомого колеса |  |  |  |
| 33 | Фланец вентилятора |  |  |  |
| 34 | Контровочная втулка приводного колеса |  |  |  |
| 35 | Приводное колесо |  |  |  |
| 36 | Клиновой ремень* |  |  |  |
| 37 | Пластина, удерживающая сырье |  |  |  |
| 38 | Пружинный болт в загрузочной горловине |  |  |  |
| 39 | Ручка |  |  |  |
| 40 | Звездочный винт |  |  |  |
| 41 | Бирка |  |  |  |
| 42 | Аварийная остановка* |  |  |  |
| 43 | Амперметр* |  |  |  |
| 44 | Кнопка пуска* |  |  |  |
| 45 | Кнопка остановки* |  |  |  |
| 46 | Главный выключатель* |  |  |  |
| 47 | Правая доска крышки |  |  |  |
| 48 | Ручка |  |  |  |
| 49 | Амортизационная ножка |  |  |  |

* Изнашиваются. Рекомендуются запасные детали.

9.2 Грануляционная камера

| № | #### Наименование | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задний упор корпуса | 1 |
| 2 | Передний упор корпуса | 1 |
| 3 | Левая боковая доска | 1 |
| 4 | Правая боковая доска | 1 |
| 5 | Передний прижимной блок | 1 |
| 6 | Задний прижимной блок | 1 |
| 7 | Левый вставной блок | 1 |
| 8 | Правый вставной блок | 1 |
| 9 | Верхнее уплотнение | 2 |
| 10 | Позиционирующий болт | 8 |
| 11 | Винт с шестигранной головкой М16*60 | 14 |
| 12 | Винт с шестигранной головкой М10*30 | 10 |
| 13 | Винт с шестигранной головкой М6*15 | 4 |

9.3 Суппорт резца

| № | #### Наименование | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суппорт резца | 3 |
| 2 | Левая установочная поверхность подшипника | 1 |
| 3 | Правая установочная поверхность подшипника | 1 |
| 4 | Пружинный зажим | 2 |
| 5 | Регулировочный винт | 9 |
| 6 | Регулировочный винт | 1 |
| 7 | Стопорный винт | 2 |
| 8 | Позиционирующий болт | 4 |
| 9 | Подшипник | 2 |
| 10 | Установочная поверхность подшипника | 2 |
| 11 | Изоляционное кольцо | 4 |
| 12 | Винт с шестигранной головкой | 4 |

9.4 Детали привода

| № | #### Наименование | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомое колесо | 1 |
| 2 | Шпоночный паз | 4 |
| 3 | Запорная крышка | 1 |
| 4 | Клиновой ремень | 4 |
| 5 | Регулировочный винт | 2 |
| 6 | Стержень анкера | 1 |
| 7 | Гайка | 2 |
| 8 | Основание электромотора | 1 |
| 9 | Электромотор | 1 |
| 10 | Приводное колесо | 1 |

9.5 Сетка

| № | #### Наименование | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сетка | 1 |

9.6 Скоба сетки

| № | #### Наименование | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скоба сетки | 1 |
| 2 | Крюк | 1 |
| 3 | Стопорный стержень | 1 |
| 4 | Болт | 2 |
| 5 | Пружина | 2 |
| 6 | Защитное кольцо | 1 |
| 7 | Изоляционное кольцо пружины | 1 |
| 8 | Винт с 6-гранной головкой | 4 |
| 9 | Стержень анкера | 1 |

9.7 Вентилятор

| № | #### Наименование | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выводная труба | 1 |
| 2 | Воздушное впускное отверстие | 1 |
| 3 | Заслонка | 1 |
| 4 | Вентилятор | 1 |
| 5 | Крышка пневмоцилиндра | 1 |
| 6 | Воздушное выпускное отверстие | 1 |
| 7 | Хомут трубы | 1 |

9.8 Загрузочный бункер, глушитель и заслонка

| № | #### Наименование | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загрузочный бункер | 1 |
| 2 | Заслонка сырья | 1 |
| 3 | Загрузочная горловина | 1 |
| 4 | Кожа, удерживающая сырье | 2 |

9.9 Накопительный бункер перемалывания

| № | #### Наименование | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Позиционирующий болт | 2 |
| 2 | Соединительный стержень | 1 |
| 3 | Накопительный бункер перемалывания | 1 |
| 4 | Выводная горловина | 1 |
| 5 | Воздушное впускное отверстие | 1 |

9.10 Основной корпус

| № | #### Наименование | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание | 1 |
| 2 | Втулка | 1 |
| 3 | Изоляционное кольцо | 1 |
| 4 | Донная подушка | 1 |
| 5 | Ведущая горловина | 1 |

10. Монтажная схема

10.1 Основная монтажная схема

10.2 Монтажная схема узла защиты

10.3 Монтажная схема управления

1. Контактор всасывающего мотора, 2. Контактор мотора очистки (опция), 3. Реле времени задержки остановки мотора всасывания. 4. Лампа работы мотора дробилки 5. Главный контактор мотора дробилки 6. Δ-контактор 7. Y-контактор 8. Реле времени переключения Δ / Y. 9.Реле тока 10.Лампа аварии.

10.4 Электрическая монтажная схема

10.5 Перечень электрических компонентов (SG-3048)

| ## Обозначение | ## Описание | Спецификация |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Прерыватель цепи |  |
| F4 | Предохранитель |  |
| F5 | Предохранитель |  |
| K1/K2/K3 | Контактор |  |
| K4 | Контактор |  |
| K5 | Контактор |  |
| K6 | Контактор |  |
| K7 | Защитное реле |  |
| K8 | Реле времени |  |
| K9 | Реле времени |  |
| K10 | Реле тока |  |
| F1 | Реле перегрузки |  |
| F2 | Реле перегрузки |  |
| F3 | Реле перегрузки |  |
| S1 | Аварийная остановка |  |
| S2 | Кнопка остановки |  |
| S3 | Кнопка пуска |  |
| S4/S5 | Защитный выключатель |  |
| H | Индикаторная лампа |  |
| P | Амперметр |  |
| T | Трансформатор |  |
| X1 | Контактная колодка |  |
| X2 | Контактная колодка |  |
| X3 | Контактная колодка |  |

10.6 Перечень электрических компонентов (SG-3060Н)

| ## Обозначение | ## Описание | Спецификация |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Прерыватель цепи |  |
| F4 | Предохранитель |  |
| F5 | Предохранитель |  |
| K1/K2/K3 | Контактор |  |
| K4 | Контактор |  |
| K5 | Контактор |  |
| K6 | Контактор |  |
| K7 | Защитное реле |  |
| K8 | Реле времени |  |
| K9 | Реле времени |  |
| K10 | Реле тока |  |
| F1 | Реле перегрузки |  |
| F2 | Реле перегрузки |  |
| F3 | Реле перегрузки |  |
| S1 | Аварийная остановка |  |
| S2 | Кнопка остановки |  |
| S3 | Кнопка пуска |  |
| S4/S5 | Защитный выключатель |  |
| H | Индикаторная лампа |  |
| P | Амперметр |  |
| T | Трансформатор |  |
| X1 | Контактная колодка |  |
| X2 | Контактная колодка |  |
| X3 | Контактная колодка |  |

10.7 Перечень электрических компонентов (SG-3060/3048Н)

| ## Обозначение | ## Описание | Спецификация |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Прерыватель цепи |  |
| F4 | Предохранитель |  |
| F5 | Предохранитель |  |
| K1/K2/K3 | Контактор |  |
| K4 | Контактор |  |
| K5 | Контактор |  |
| K6 | Контактор |  |
| K7 | Защитное реле |  |
| K8 | Реле времени |  |
| K9 | Реле времени |  |
| K10 | Реле тока |  |
| F1 | Реле перегрузки |  |
| F2 | Реле перегрузки |  |
| F3 | Реле перегрузки |  |
| S1 | Аварийная остановка |  |
| S2 | Кнопка остановки |  |
| S3 | Кнопка пуска |  |
| S4/S5 | Защитный выключатель |  |
| H | Индикаторная лампа |  |
| P | Амперметр |  |
| T | Трансформатор |  |
| X1 | Контактная колодка |  |
| X2 | Контактная колодка |  |
| X3 | Контактная колодка |  |

11. Расписание обслуживания

11.1 Общая информация о машине

Модель:_____ серийный номер______ Дата изготовления:____

Напряжение __ фазы ___ В Частота: __Гц Суммарная мощность __кВт

11.2 Проверка безопасности

Проверьте, плотно ли затянуты соединительные хомуты на трубах.

Проверьте промежуток между вращающимся и неподвижным резцом (0,20-0,30 мм).

Проверьте, плавно ли двигается ремень.

Электромонтаж

Напряжение:    В    Гц

Ток плавкого предохранителя: 1 фаза   А  3 фаза    А

Проверьте соответствие фаз источника питания

11.3 Ежедневная проверка

Проверьте главный выключатель

Проверьте выключатель аварийной остановки

Проверьте кнопку запуска/остановки

Проверьте заднюю пластину(планки), удерживающую сырье

11.4 Еженедельная проверка

Проверьте, не повреждены ли кабели

Проверьте целостность электрических соединений

11.5 Ежемесячная проверка

Проверьте приводной ремень

Проверьте пневматический стержень

Проверьте задержку пуска/остановки мотора конвейера

Проверьте защиту мотора по перегрузке

Проверьте, хорошо ли закреплены ножи

11.6 Проверка раз в полгода или через 1000 часов работы

Проверьте натяжение ремня

Проверьте смазку подшипников, мотора и вала

Проверьте колесо

Проверьте держатель вала

Оценка работы машины

#### Гарантийные обязательства

1. Местная гарантия относится только к стране покупателя. Как только продукт вывозится из страны покупателя, гарантия становится недействительной.

2. Гарантия применима только к исходному покупателю и только в стране, где совершена покупка.

3. Гарантия охватывает только детали и работу и не включает фрахт и расходы по вызову на место.

4. SHINI гарантирует отсутствие производственных дефектов изделия в течение 12 месяцев от даты продажи на месте, если не предусмотрено другое.

5. Гарантия немедленно прекращается, если обнаружено, что изделие было модифицировано или ремонтировалось несанкционированным персоналом.

6. Гарантия имеет следующие ограничения и исключения.

(а) Неисправности или повреждения, возникшие в результате невыполнения рекомендаций, содержащихся в техническом руководстве в отношении применения, установки, работы и обслуживания.

(б) Дефекты из-за использования несоответствующего электропитания, неправильной эксплуатации и повреждения по небрежности или из-за плохого обращения.

(в) Неисправности или повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожаром, гражданскими волнениями и несчастными случаями.

(г) Износ деталей и принадлежностей.

7. Если ваше изделие SHINI находится не в месте его продажи, вы можете отослать его вашему местному представителю или дистрибютору SHINI для обслуживания полностью за ваш счет соответственно политике обслуживания в конкретной стране.

8. Если в вашей стране нет представительства или дистрибютора SHINI, то очевидно, что и гарантий нет. Вы можете непосредственно контактировать с SHINI на предмет поставки запасных частей полностью за ваш счет.

9. Все работы по электромонтажу, соединениям и обслуживанию должны проводиться специалистами, или обратитесь в SHINI или к ее местному агенту.

Гарантия считается действительной только при полном заполнении следующих данных:

Имя и адрес покупателя:

Имя и адрес вашего поставщика:

(печать компании)

##### Модель изделия:            Серийный номер:

Номер счета:                    Дата продажи:

Все вопросы и комментарии направляйте по адресу: