Устройство живой кровли.

Устройство на крыше дома зелёной кровли требует следования нескольким правилам. Прежде всего, необходимо правильно распределить вес покрытия. Ведь озеленение кровли несёт дополнительную нагрузку на конструкцию здания. А вес грунта, дренажного слоя, растений и снега превышает 500 кг на 1квдратный метр поверхности. Поэтому лучше всего при устройстве инверсионной кровли использовать облегчённые виды грунта. И самые тяжёлые элементы, например, деревья и кустарники располагать на несущих стенах или вдоль швов. Кроме того, подготовка кровли под озеленение должна осуществляться по особой технологии. Сначала поверх конструкции делается цементно-песчаная стяжка. Затем устанавливается теплоизоляция, лучше всего водонепроницаемая. Следующий слой – защитный, предохраняющий от механических повреждений. Чаще всего для этого слоя используют геотексиль. Выше следует гидроизоляционный уровень. Он должен быть прочен, эластичен и устойчив к воздействию микроорганизмов. Чтобы защитить гидроизоляцию от прорастания корней, поверх неё размещают полимерную прокладку или прочную плёнку с металлическим покрытием. Таким образом создаётся основа под эксплуатируемую зелёную кровлю. Дальнейшие слои зависят только от типа озеленения.