Контроллер системы нагревания воды, основанной на солнечной энергии

Введение

Спасибо за то, что Вы решили воспользоваться контроллером системы нагревания воды, основанной на солнечной энергии, производимой нашей компанией. Мы уверены, что Ваш выбор доставит Вам удовольствие. Наша компания используя новейшую технологию одиночной платы спроектировала полностью  цифровой  микрокомпьютерный контроллер, в котором постаралась воплотить  все те высокие требования, к которым  стремится современной человек , а именно быстроту, функциональность, безопасность, комфорт, с тем, чтобы позволить Вам полностью ощутить ту искренность и теплоту, что способны принести новые технологии источников возобновляемой энергии.

Перед началом использования этого прибора просьба внимательно прочесть инструкцию, с тем, чтобы наша продукция могла служить вам с максимальной отдачей.

- Основные технические показатели

- Коэффициент полезного действия (мощность) расходуемая основным аппаратом: <3 W(нечетко )

- Рабочее напряжение: АС220V+(-) 10%   50Hz

- Контрольные показания электромагнитного клапана: DC12 V, можно использовать клапан под давлением или без давления

- Точность измерения температуры: +(-)2 градуса Цельсия

- Пределы измерения температуры: 0-99 градусов Цельсия

- Разделительная отметка уровней воды: 5 отметок

- Максимальная мощность контролируемого нагревания: < (=)3000W

- Помпа контроля роста напряжения (контрольный нагнетатель) или мощность  полупроводника: < (=)1200W