Chemicals Technical Specification, rev 1
5CC-007-300-002

Request for Quotation

# Quicklime (CaO)

# Intended Use: Replacement for reburnt lime in kraft mill recausticizing plant

|  | Units | Requirement | Bidder to complete table below |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantity | t/a as supplied | 2 800 |  |
| Active CaO | % by wt | 91 (min) |  |
| Form as shipped | -- | Solid particles |  |
| Price | RUB/t | --- |  |
| Price basis | As supplied FOB mill site B** |  |  |
| Origin of chemical | City, Country | ---- |  |
| Method of shipment |  | Railcar, tanker truck |  |
| Description of vehicle | (see note 1) | ---- |  |
| Quantity per vehicle | t @ 100% conc. | ---- |  |
|  | m3 (each) | ---- |  |
| Magnesium Oxide (MgO) | % (max) | 1,0 |  |
| Silica and silicates (SiO2) | % (max) | 1,0 |  |
| Particle size, max | mm | 25 |  |
| Particle size, < 1mm, max | % | 5 |  |
| Slaking properties | -- | Similar to reburnt lime |  |

Note 1: indicate tandem trailer, single unit, self-pumping, hopper style etc. Include dimensional drawing of vehicle and connection locations on vehicle.

Техническое описание химикатов, rev 1
5CC-007-300-002

Запрос цены

# Негашеная известь (CaO)

# Использование по назначению: Замена пережженного известняка в цеху рекаустификации на заводе крафт-целлюлозы

|  | Ед.изм. | Техническое условие | Столбец заполняется претендентом |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество | т/г как отгружено | 2 800 |  |
| Содержание активного CaO | % от веса | 91 (мин) |  |
| Форма вещества во время отгрузки | -- | Твердые частицы |  |
| Цена | руб/т | --- |  |
| Базис цены | как отгружено франко-завод Б** |  |  |
| Происхождение химиката | Город, страна | ---- |  |
| Способ отгрузки |  | Ж.д. вагон, автоцистерна |  |
| Описание транспортного средства | (см. примечание 1) | ---- |  |
| Кол-во на транспортное средство | t при 100% конц. | ---- |  |
|  | м3 (кажд.) | ---- |  |
| Оксид магния (MgO) | % (макс.) | 1,0 |  |
| Диоксид кремния и силикаты (SiO2) | % (макс.) | 1,0 |  |
| Размер частиц, макс. | мм | 25 |  |
| Размер частиц, < 1мм, макс. | % | 5 |  |
| Свойства гашения | -- | Подобно пережженному известняку |  |

Примечание 1: укажите - полуприцеп, одиночный, с автоматической накачкой, хоппер и т.д. Приложите также чертеж автомобиля в масштабе и укажите места соединений.