Бизнес-план

Переработка пихтовой лапки с целью получения пихтового масла и сопутствующих продуктов.

С. Молчаново 2008г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Краткое описание технологии переработки пихтовой лапки и обоснование целесообразности этой деятельности.

- Смета с обоснованием.

- Чертежи вариантов конструкций пихтоварки (рукопись).

- Примерная производительность двух пихтоваренных аппаратов в соответствии с временем года в двенадцатимесячном цикле.

1. Данная работа выполнена как исследование целесообразности заготовления пихтовой лапки для производства пихтового масла в качестве отдельного подразделения лесхоза, а также в качестве индивидуального предприятия. В работе описано как можно увеличить выход пихтового масла с килограмма сырья, улучшить качество производимой продукции, оптимальные температурные режимы и наиболее четкие временные рамки. Все это имеет большое значение для индивидуального предприятия т.к. на основе проведенных работ возможно более четкое прогнозирование выхода готовой продукции, прибыли и убытков (для более четкого составления бизнес плана). К данной работе прилагается схема устройства пихтоваренного аппарата, что немаловажно для тех, кто начинает производство пихтового масла с нуля.

КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО

Качество сырья существенно зависит от биоценотических условий, что выражается в насыщенности древесной зелени эфирным маслом и его составе. Происходящие изменения определяются в виде индивидуальной, сезонной, возрастной, эндогенной и другими видами изменчивости.

Статистическая обработка данных показывает, что влияние индивидуальной изменчивости не сказывается на 95 %-ом (V - 17 %) доверительном уровне при отборе охвоенных побегов с 24 и на 90 %-ом - с 6 нормально развитых деревьев. Внутрипопуляционная изменчивость, согласно результатам определения выхода пихтового масла из древесной зелени пихтарников, находящихся на расстоянии 1,0-1,5 км друг от друга, является несущественной (V-2,7%).

Значительное влияние на выход и состав, пихтового масла оказывает
временная изменчивость. Насыщенность терпеноидами в течение года изме
няется почти вдвое (V - 19,3 %) с максимумом в сентябре-октябре. Наиболее
богаты монотерпеновыми углеводородами летние образцы, кислородсодер-
жащими и сесквитерпеноидными соединениями - зимние, что находится в
соответствии с интенсивностью солнечной радиации и компартментацией.
Этим же объясняется изменение содержания и состава терпеноидов в течение суток, хотя пределы варьирования здесь значительно уже. Еще в большей мере на эти показатели влияет онтогенетическое развитие. Выход масла  с 2,11 % в древесной зелени подроста и 3,62 % у	15-20-летних молодняков, снижается у 160-170-летних деревьев до 1,63 % (V - 24,5 %). Со старением в масле существенно уменьшается и вклад борнилацетата: у молодняков - 30,4 %, у средневозрастных - 27,2 % и перестойных - 17,4 %. Пихтовое масло последних не соответствует ГОСТу и находит ограниченное применение. Для повышения его качества целесообразно проводить фракционированную отгонку или увеличивать вклад в сырье охвоенных побегов молодняков.

Повышение качества масла возможно и при учете эндогенной изменчи
вости. Охвоенные побеги нижней части кроны 130-140-летних деревьев бед
нее терпеноидами на 23 % их средней и на 44 % отн.- верхней частей. Эндо
генные изменения отмечаются и в качественном составе масла. В эфирном
масле побегов средней части кроны вклад борнилацетата на	18 % отн.

больше, чем в нижней и на 22 % меньше, чем в верхней. При избыточных запасах сырья целесообразно перерабатывать верхние, а по мере их ограничения дополнять охвоенными побегами среднего и затем нижнего ярусов. Для оценки качества сырья предлагается введение его показателя, учитывающего насыщенность древесной зелени эфирным маслом и содержание в нем борнилацетата.

Важное значение для получения максимального выхода качественного масла имеют технологические факторы. Основными из них являются измельчение сырья, продолжительность отгонки, ее температурный режим, скорость подачи пара и длительность хранения перед переработкой.

Опыты по хранению сырья поставлены в марте, мае и ноябре. Их результаты показывают, что хранение увеличивает насыщенность древесной зелени терпеноидами. Максимум масла отмечается в марте на 10-ые, в мае -

на 5-ые и в ноябре - на 30-ые сутки после закладки сырья. Однако, уже на 3-й сутки его содержание достигает 90-92 % от максимума. Причем высокий уровень пихтового масла поддерживается в течение длительного времени (в ноябре до 1-1,5 мес). Изменения в составе масла выражаются в небольшом повышении вклада пиненов и снижении доли камфена и борнилацетата, что по-видимому, связано с расщеплением отдельных терпеноидных соединений.

В отличие от терпеноидов вклад пигментов и витамина С постоянно убывает в процессе хранения. В марте их потери после 3 сут. являются близкими и составляют 8-15 % отн. При потеплении (в мае) содержание хлорофилла, каротинов и витамина С найдено равным 61, 52 и 93 % от исходного уровня, что указывает на большую неустойчивость пигментов.

Таким образом, при переработке древесной зелени с получением эфирного масла обосновано ее хранение после заготовки. Повышенный выход масла компенсирует некоторое снижение борнилацетата. При получении продукции, действующим началом которой являются пигменты, сырье долж-нсГиспользоваться: летом - в день заготовки, весной - спустя не более 3-4 сут., поздней осенью-до полумесяца.

Измельчение охвоенных побегов повышает выход масла и интенсивность его отгонки, что объясняется увеличением поверхности контактирования частиц с паром. Состав компонентов варьирует незначительно, хотя со снижением размера частиц уменьшается вклад борнилацетата!

Существеннее на выход и состав пихтового масла влияет температура отгонки. Динамика выделения выражается серией близких по конфигурации кривых выхода масла (у) с увеличением угла наклона по мере повышения температуры рабочего пара (t). Она удовлетворительно описывается уравнением

y = -0,0107t2 + 2,57t-134,5

Максимум, в 1,3 раза превышающий выход масла при 100 и 140 °С, отмечается при 120 °С. Его увеличение с повышением температуры до 120 °С объясняется более полной отгонкой терпеноидов и интенсификацией распада сложных фрагментов с образованием компонентов масла, последующее снижение - с усилением процессов автоокисления и осмоления.

При повышении температуры существенно сокращается и продолжительность (г) отгонки

г = 0,0062 t2 + 0,1122 t -1,99

Если при 100 °С масло отгоняется за 3 ч, то при 140 °С - за 1,5 ч. При таком изменении температуры рабочей зоны вклад монотерпенов за счет камфена и лимонена убывает на 12 % отн. и возрастает на 10,3 % отн. доля кислородсодержащих соединений. Нарастание последних связано преимущественно с образованием продуктов окисления.

Максимум масла отгоняется при скорости подачи пара 60 мл/мин на 1 кг сырья. Ее замедление или усиление снижает выход. В первом случае сокращение объясняется увеличением продолжительности пребывания терпенои-

дов в зоне, во втором - проскоком пара через каналы в сырье. Компонентный состав масла в принятом интервале остается постоянным.

Изучение влияния технологических факторов дает возможность найти оптимальные условия отгонки пихтового масла. В качестве критериев оптимизации взяты выход масла (yi) и содержание в нем борнилацетата (у2). Основными технологическими факторами, определяющими значение этих показателей, являются измельчение сырья (x1), температура процесса (х2), его продолжительность (х3) и интенсивность подачи пара (х4). Их экспериментальные значения были взяты как переменные при разработке планов оптимизации. При решении задачи использовали план полнофакторного экспери-мента 2 .

Обработка данных с помощью пакета программ Statistica 6,0 позволяет описать математическую модель оптимизируемых параметров как полином первой степени. Наибольшее влияние на оба показателя оказывают температура отгонки (х2) и интенсивность подачи пара (х4). Их значения также определяются взаимным влиянием некоторых переменных. Проверка значимости коэффициентов полиномов с помощью критерия Стьюдента показала, что статистически значимыми являются при оценке выхода масла в2, в4, в13 и в23, а содержания в нем борнилацетата - в2, в4, в13 и в]234. Остальные коэффициенты статистически незначимы.

С учетом значимости коэффициентов математические модели полиномов имеют вид:

для выхода пихтового масла у, = 5,939 - 0,021х2 + 0,041х4 + 0,008xjX3 - 0,007х2х3;

для содержания борнилацетата в пихтовом масле у2 = 24,49 + 0,05х2 - 0,02х4 - 0,06х,х3 - 0,05 х,х2хзх4.

Их анализ показывает, что наибольшее негативное влияние на выход масла оказывает температура рабочей среды, на вклад борнилацетата - скорость подачи пара.

Полученные функции изучены на экстремум. Оптимальными парамет-рами процecca являются температура отгонки 125 0Си интенсивность подачи пара 60 мл/мин на 1 кг абс. сухой древесной зелени..

Для визуального представления трехмерной поверхности отклика использована программа Surfer 7.O.

Вклад пихтового масла в сырье составляет 3-4 %. Остальное при традиционном пихтоварении выбрасывается в отвалы и естественные водоемы, нанося заметный материальный и экологический ущерб.

Отработанная древесная зелень, составляет 75-80 % и больше. При гидротермообработке она обедняется многими компонентами, особенно пигментами и витамином С. Величина потерь во многом зависит от температуры отгонки. Так, при 140 °С в течение 2 ч они разрушаются практически полностью. Негативно сказывается на кормовых свойствах уменьшение доли жира и золы. Частичное же удаление эфирного масла, дубильных и смолистых веществ повышает питательную ценность отработанной зелени, улучшая ее усвоение и перевариваемость. Положительно сказывается на качестве и повышение вклада водорастворимых углеводов, протеина и снижение клетчатки.

По компонентному составу твердые отходы пихтоварения соответствуют требованиям, предъявляемым к хвойной муке, вырабатываемой из свежей древесной зелени сосны и ели. Вместе с тем применяемая технология рентабельна лишь при больших объемах перерабатываемого сырья. При организации малых производств и ограниченных возможностях твердые отходы целесообразнее использовать для компостирования. Возможно и выращивание на них грибов Trichoderma apperellum, что позволяет вырабатывать эффективный почвенный биопестицид (триходермин) или использовать его как высококачественное азотное удобрение.

Сброс жидких отходов пихтоварения существенно угнетает флору и фауну водоемов, за что предприятия платят штрафы. Вместе с тем кубовый конденсат и флорентинная вода могут полезно использоваться.

Кубовый конденсат, скапливающийся на дне перегонных чанов при отгонке, представляет растворимые в горячей воде компоненты охвоенных побегов. В нем содержатся многие питательные и биологически активные продукты. Сравнение результатов анализа изучаемых нами хвойных экстрактов из вегетативных органов молодняка пихты и стандартного лечебного экстракта из древесной зелени сосны и ели (ТУ 81-05-97-70) свидетельствует о предпочтительности первых. Хотя в них остается несколько больше нежелательных для кормов смолистых и дубильных веществ, они богаче питательными веществами. Вместе с тем хвойные экстракты молодняков несколько уступают экстрактам из спелых деревьев пихты, особенно при проведении процессов при повышенной температуре (таблица 2).

Таблица 2 - Физико-химические показатели хвойных экстрактов

| Показатели | Экстракты из древесной зелени |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пихты молодняка лабораторный образец | пихты спелых деревьев, промышленный образец | сосны и ели, ТУ 81-05-97-70 (стандартный) |
| Внешний вид | Темнокоричневая вязкая жидкость |  |  |
| Запах | Пихтовый | Пихтовый | Елово-сосновый |
| Плотность, г/см' | 1,219 | 1,221 | 1,225 |
| Содержание сухих веществ, % | 49,4 | 49,6 | 50 |
| Нерастворимые в воде вещества, % | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| Зольность, % | 4,5 | 4,9 | 15,0 |
| Моносахариды, г/л | 95,8 | 97,0 | 68,3 |
| Легкогидролизуемые сахара, г/л | 75,1 | 79,3 | 58 |
| Дубильные вещества, г/л | 6,0 | 6,3 | 4,9 |
| Общие фенолы, г/л | 39,1 | 38,4 | 27 |
| Органические кислоты, г/л | 20,1 | 20,8 | 15 |

Смолистые вещества, г/л        6,9	6,3	4,0

Фармакологические исследования, проведенные с пихтовым промышленным экстрактом, показали его низкую токсичность. Его добавление к рационам повышает продуктивность цыплят-бройлеров, стимулирует антибио-тикообразование в производстве тилозина и применяется для оздоровительных и лечебных ванн. Соответствие компонентного состава и физико-химических показателей пихтовых экстрактов из промышленного и полученного нами конденсатов предполагает их близкие потребительские свойства и способы использования.

Флорентинная вода, отгоняемая с пихтовым маслом, представляет дистиллированную воду с небольшими примесями минеральных и органических веществ, большинство из которых относится к терпеноидам. Исходя из со-става, лучшим вариантом ее использования является потребление для генерирования пара, что способствует повышению выхода и улучшению качества эфирного масла. Последнее обусловлено тем, что кислородсодержащие вещества, в том числе борнилацетат значительно лучше растворяются в воде, чем углеводороды. Благодаря зацикливанию экономится также свежая вода, что помимо многих экономических преимуществ позволяет не зависить от источников водоснабжения.

Исследования флорентинной воды посредством тонкослойной хроматографии указывают на наличие в ее составе каротиноидов, стеринов, фе-нольных соединений, витамина С. Она обладает также бактерицидностью. В соответствии с литературными сведениями по дальневосточным видам пихты получаемая флорентинная вода может применяться при лечении ряда заболеваний.

Технико-экономическая часть

Жизнеспособность малого предприятия обеспечивается получением дешевой и высококачественной продукции, для выработки которой необходимо качественное сырье. Таким сырьем для малых пихтоваренных производств являются лесосечные отходы рубок ухода, санитарных и других вспомогательных рубок. Они представляют охвоенные побеги подроста, мо-лодняков, вершин деревьев, богатых эфирным маслом с высоким содержанием борнилацетата и других биологически активных веществ. Для обеспечения работы установок в зимнее время проводится предварительная заготовка сырья в конце октября - ноябре.

Для успешной работы производства необходимо надежное функционирование установки, ее рациональная конструкция. При ее конструировании за прототип взята установка, разработанная Невзоровым В.Н. и Максимовым Е.И. [2002]. Основными задачами при совершенствовании было повышение производительности, сокращение потерь масла, снижение расхода свежей воды и улучшение экологичности производства.

Повышение производительности достигается за счет увеличении загрузки сырья на 6-10 % путем его уплотнения посредством пропарки. Со-

кращение потерь эфирного масла обеспечивается возвратом его растворенной в флорентинной воде фракции и улучшением герметичности путем закладки в пазы резинового шнура между перегонной камерой и крышкой. Возврат флорентийной воды ведет и к сокращению расхода свежей воды и снижению зависимости от водоснабжения.

Для повышения рентабельности кубовый конденсат перерабатывается в хвойный экстракт. Для этого он концентрируется до содержания сухого вещества 50 %. Помимо получения дополнительной продукции утилизация этого отхода, обычно сливаемого в водоемы, уменьшает штрафные санкции.

Основой установки является блок, состоящий из парогенератора и перегонной камеры с крышкой и коммуникациями. В нижней части камеры расположен парораспределитель с отходящими от него паропроводящими штангами с отверстиями, через которые древесная зелень обрабатывается паром. Для уплотнения сырья перед отгонкой оно подвергается пропарке и до-загрузке. По ее завершении пар через парораспределитель, штанги и отверстия в них попадает на частицы древесной зелени, вымывая эфирное масло. Образующийся паромасляный поток через патрубок поступает в систему охлаждения и затем во флорентину. В ней конденсат разделяется на эфирное масло и флорентинную воду. Масло собирается в сборнике, вода - в емкости для временного хранения. Возможно и непосредственное использование флорентинной воды для лечебно-гигиенических целей и ветеринарии.

Блочная принципиальная технологическая схема производства представлена на рисунке 2. Древесная зелень отделяется от ветвей, измельчается и закладывается в кассеты 2, перемещающиеся по паропроводящим штангам 3 в перегонной камере 4. При заполнении камеры ее крышка закрывается и из парогенератора 5 через патрубок отвода паромасляного потока 6 для пропарки древесной зелени в течение 15 мин. поступает пар. Сразу после этого камера догружается сырьем, закрывается крышкой, забалчивается и из парогенератора 5 в парораспределитель 7 начинает поступать пар. Отсюда по паропроводящим штангам 3 и отверстиям в них он попадает в сырье. Образующийся в камере паромасляный поток через патрубок 6 проходит в систему охлаждения 8, где конденсируется и охлаждается. Конденсат во флорентине 9 разделяется на легкую (эфирное масло) и тяжелую (вода) фракции. Эфирное масло перетекает в маслосборник 10, в котором освобождается от остатков воды, а флорентинная вода собирается в емкость для хранения 11. По мере надобности вода из холодильника 8 и емкости 11 поступает в парогенератор и начинается новый цикл.

Отфильтрованный кубовый конденсат из камеры 4 собирается в сборнике 12 и переносится в обогреваемый паром, находящийся в парогенераторе 5 бак-испаритель 13, где из него отгоняется вода. Мазеобразная темно-коричневая жидкость стабилизируется пихтовым маслом и превращается в товарный продукт.

Организация малого пихтоваренного производства, вырабатывающего
эфирное масло, пихтовый концентрат и кормовой продукт, рассматривается в
виде самостоятельного предприятия и структурного подразделения лесхоза.
В последнем случае лесхоз экономит на затратах по рубкам ухода и получает
прибыль от переработки лесосырьевых ресурсов. При этом необходимые ос
новные фонды передаются цеху по остаточной стоимости (трактор, оборудо
вание, вагончик с инвентарем и мебелью). При самостоятельном хозяйство
вании малое предприятие заключает с лесхозом договоры, включая выплату
лесных податей, и арендует у него трактор с кузовом. Все основные фонды
оно приобретает само, для чего берет банковский кредит на год под 15 % годо
вых. По проведенным расчетам капитальные вложения соответственно равны
50 и 11О тыс.руб.

Общие затраты малого производства в составе лесхоза на амортизацию составляют 42,4 тыс. руб. Расходы на текущий ремонт оборудования и трактора оцениваются в 18,999, на топливо - 12 тыс. руб. Фонд рабочего времени цеха (5 чел.) составляет 8532 ч, оплата 290,561 тыс. руб. и единый социальный налог со страхованием от несчастных случаев - 85,424 тыс. руб. С учетом накладных цеховых и общехозяйственных расходов и кредитования затраты малого предприятия, входящего в состав лесхоза, оцениваются в 664,004 тыс. руб. Доходная часть производства, образующаяся от продажи эфирного масла, пихтового экстракта и отработанной массы, найдена равной 918,8 тыс. руб.

Прибыль производства, как структурной единицы лесхоза, определяемая его доходной частью после вычета производственных затрат, равна 254,796, налог на нее - 61,142 и чистая прибыль - 193,634 тыс. руб. С учетом того, что капитальные вложения равны 50 тыс. руб., срок окупаемости производства - 0,26 года (3,1 мес), рентабельность - 27,7 %.

В случае малого пихтоваренного производства как отдельного предприятия амортизация снижается до 14,8 тыс. руб., фонд оплаты работников при численности 4 чел. до 245,909 тыс. руб. и начисление на нее 42,787 тыс. руб. Стоимость емкости для эфирного масла и бочек для пихтового экстрак-та составляет 18,5 тыс. руб.; практически столько же (17,2 тыс. руб.) -pacxоды на транспортировку установки, сырья, дров, готовой продукции и продуктов питания. В целом, затраты самостоятельного малого предприятия с учетом платы за страхование найдены равными 381,026 тыс. руб. Для данного случая рассматривается два варианта налогообложения: налог с дохода и дохода, уменьшенного на величину расхода. По первому из них его величина составляет 20,701 и чистая прибыль - 517,073 тыс. руб. Отсюда, срок окупаемости равен 0,21 года, рентабельность - 41 % и остаток после погашениящ)едита_407,073 тыс. руб. По второму варианту величина налога - 137,82, чистая прибыль - 399,954 тыс. руб., срок окупаемости - 0,44 года и рентабельность - 41 %.

Структура затрат при сравниваемых организационных формах существенно отличается. В самостоятельном предприятии более 75 % затрат приходится на зарплату, остальное (практически поровну) на тару, аренду, амортизацию, топливо и оплату кредита. В структуре пихтоваренного производства в составе лесхоза затраты на зарплату снижаются до 56 %. Их значительная часть приходится на цеховые (10,2 %) и общехозяйственные (16,6 %) расходы. В целом, себестоимость продукции здесь вдвое выше, чем в малом предприятии.

С точки зрения экономики выиграшнее организация пихтоварения в форме малого предприятия. Здесь меньше затраты на оплату труда и страховые начисления, особенно при налогообложении по доходу. Для малого предприятия размер чистой прибыли также значительно выше, чем для структурного подразделения (при первом и втором вариантах соответственно в 2,7 и 2,1 раза) и оно в 1,5 раза рентабельнее. Вместе с тем у него повышенный уровень риска потери планируемой прибыли по внешним признакам. При любом варианте организации малого производства наблюдаются экономический, экологический и социальный эффекты.

Эффективность малого пихтоваренного предприятия может заметно возрасти при утилизации отработанной древесной зелени грибами штамма Trichoderma apperellum МГ 97/6 с получением почвенного биопестицида -препарата триходермина.

Выводы

- Научно обоснована утилизация лесосечных отходов молодняка пихты, образующихся при проведении выборочных, санитарных и других подобных рубок в условиях функционирования малых пихтоваренных производств.

- Определено влияние основных биоценотических факторов на выход и состав пихтового масла.

- Определено влияние основных технологических факторов на выход и состав эфирного масла. Оптимальными условиями являются: предварительное хранение древесной зелени в марте 5-10, ноябре 30 сут. после заготовки, измельчение до 5 мм, температура процесса 125°С, интенсивность подачи пара 60 мл/мин на 1 кг абс. сухого сырья. Найдены регрессивные уравнения выделения пихтового масла и содержания в нем бор-нилацетата. Реализация оптимальных условий проведения процесса обеспечивает получение максимального количества качественной продукции.

- Разработаны условия фракционирования отгонки масла с выделением фракций заданного качества.

- Обоснована рациональная переработка жидких и твердых отходов пихтоварения с получением пихтового экстракта, триходермина и удобрений.

- Разработана пилотная установка по комплексной переработке эфиромас-личной растительной биомассы, в том числе древесной зелени.

СМЕТА

На переработку пихтовой лапки

| Наименование | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| УАЗ-фургон | 1шт | 180 т.р. |
| Снегоход БУРАН | 2шт | 100 т.р. |
| Затраты на пихтоварки | 2шт | 100 т.р. |
| Бензин на месяц | 200л | 4т.р. |
| Тара | 10 б/по 50л. | 5т.р. |
| ИТОГО | Примерно 400 т.р. |  |

ОБОСНОВАНИЕ

- Самый оптимальный вариант рабочей машины в суровых зимних и таежных условиях. Возможно не новый, но в хорошем состоянии, дабы не возникало проблем с его эксплуатацией в процессе работы.

- Снегоходы необходимы для заготовки пихтовой лапки зимой.

- Затраты могут быть немного больше или меньше, в зависимости от материала для изготовления пихтоварок.

| Примерно прогнозируемые затраты и прибыли. Затраты | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Бензин | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р |
| Тара | 3т.р | 3т.р | 3т.р | 3т.р | 3т.р | 3т.р | 3т.р | 3т.р | 3т.р | 3т.р | 3т.р | 3т.р |
| З.пл рабочим | 8т.р | 8т.р | 8т.р | 8т.р | 8т.р | 8т.р | 8т.р | 8т.р | 8т.р | 8т.р | 8т.р | 8т.р |
| Ремонт а/т | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р | 5т.р |
| Вывоз сырья | 3т.р |  | 3т.р |  | 3т.р |  | 3т.р |  | 3т.р |  | 3т.р |  |
| Вывоз продукта | 2т.р | 2т.р | 2т.р | 2т.р | 2т.р | 2т.р | 2т.р | 2т.р | 2т.р | 2т.р | 2т.р | 2т.р |
| Транспортные | 4т.р | 4т.р | 4т.р | 4т.р | 4т.р | 4т.р | 4т.р | 4т.р | 4т.р | 4т.р | 4т.р | 4т.р |
| Продукты | 8т.р. | 8т.р. | 8т.р. | 8т.р. | 8т.р. | 8т.р. | 8т.р. | 8т.р. | 8т.р. | 8т.р. | 8т.р. | 8т.р. |
| Иные, не запланированные расходы | 4т.р. | 4т.р. | 4т.р. | 4т.р. | 4т.р. | 4т.р. | 4т.р. | 4т.р. | 4т.р. | 4т.р. | 4т.р. | 4т.р. |
| Получаемый продукт | 350кг. | 350кг. | 350кг. | 350кг. | 350кг. | 350кг. | 350кг. | 350кг. | 350кг. | 350кг. | 350кг. | 350кг. |
| Цена за кг. | 350р. | 350р. | 350р. | 350р. | 350р. | 350р. | 350р. | 350р. | 350р. | 350р. | 350р. | 350р. |
| Затраты | 42т.р. | 39т.р. | 42т.р. | 39т.р. | 42т.р. | 39т.р. | 42т.р. | 39т.р. | 42т.р. | 39т.р. | 42т.р. | 39т.р. |
| Прибыль | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 |
| ИТОГО | 83500 | 86500 | 83500 | 86500 | 83500 | 86500 | 83500 | 86500 | 83500 | 86500 | 83500 | 86500 |

Все цифры взяты из минимальных реальных затрат и прибылей.

В таблице нет расходов на организацию пихтоваренного предприятия.

Из расчетов видно, что вложенные средства оправданы за полгода.