Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию окон из ПВХ-профиля.

Легкость ухода – это главное преимущество.

Гарантия 5 лет.

Компания Драйв гарантирует надежное качество изготовленных и установленных ею изделий при условии соблюдения требований, описанных в данной инструкции. Срок гарантии, согласно договору, составляет 5 лет и исчисляется со дня установки изделия заказчику и подписания акта выполненных работ.  Изготовитель дает гарантию 5 лет на изделия включающие монтаж, установку подоконников, водоотливов и отделку внутренних откосов.

1.Регулярное проветривание помещения.

Окна из ПВХ-профиля отличаются высокой плотностью всех соединений и в закрытом состоянии пропускают очень мало воздуха. Таким образом, в помещении накапливается влага (особенно на кухне). Влага выпадает на самых холодных участках наружных ограждающих конструкций – на стеклопакетах, в виде запотевания и конденсата. Для предупреждения подобных явлений, необходимо снижать влажность помещения путем регулярного проветривания – 3 раза в день по 15 минут и каждое утро в течение 20 – 30 минут ( особенно спальную комнату). Во время проветривания окна должны быть по возможности шире открыты (а не отклонены), что обеспечит эффективное проветривание за короткий промежуток времени. Температуру в помещении не понижать ниже 15 градусов.

2.Уход за пластиковым профилем.

Пластиковую раму рекомендуется чистить с помощью обычного мыльного раствора, либо с помощью специального моющего средства -  COSMOKLAR, рекомендуемое компанией «Драйв». Чистящее средство наносится мягкой льняной тканью на поверхность рамы и оставляют до полного высыхания. Затем раму растирают сухой или влажной салфеткой.

Внимание! Запрещается использовать чистящие и моющие средства, содержащие в своем составе кислотные и прочие агрессивные соединения, которые могут повредить защитное покрытие фурнитуры.

3.Уход за резиновыми уплотнителями.

Уплотнители изготовлены из современного материала, который, тем не менее, подвержен естественному старению. Для продления срока его эксплуатации и сохранения  эластичности необходимо 1-2 раза в год очищать их от грязи и обрабатывать спреем на основе силиконового масла.

4.Уход за оконной ручкой.

Если оконная ручка разболталась, необходимо приподнять находящуюся под ней декоративную панельку, повернуть ее из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты. Ваша ручка снова прочно зафиксирована.

5.Водоотвод.

В пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри него влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы; их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо время от времени очищать их грязи.

6. Уход за фурнитурой.

Окна оснащены высококачественной фурнитурой ROTO Centro 101. Для увеличения срока ее использования и сохранения безупречного внешнего вида следует 2 раза в год смазывать все движущиеся составные части маслом, не содержащим кислот или смол. Для ухода за фурнитурой используйте средства, не разрушающие защиту от коррозии.

Внимание!

Компания Драйв не несет ответственность за повреждение изделий, вызванных неправильной эксплуатацией.

Работы по регулировке и замене деталей, а так же снятие и установка створки окна должна выполняться специалистами.

Необходимо беречь элементы фурнитуры от загрязнения, попадания краски, строительной штукатурки, цемента и прочих посторонних предметов при ремонто-строительных работах.