Исходный текст

Как выбрать светильники

Восприятие интерьера зависит в основном от распределения яркости и цвета между элементами внутренней отделки и предметами.

Свет и пространство

С изменением яркости света, отраженного от пола, стен и потолка, меняется зрительное восприятие пропорций помещения, поэтому, варьируя яркость, можно "корректировать" объем помещения.

Темный потолок кажется более низким, а светлый — высоким. Слишком светлый пол "снижает" высоту помещения. Более светлая стена в конце узкого коридора зрительно делает его шире.

Цвета теплых тонов "приближают" предметы (например, желтая стена кажется ближе), а холодных — "удаляют".

В маленьких помещениях для визуального расширения пространства и увеличения насыщенности светом нужно повышать освещенность стен и применять отделочные материалы с хорошими отражающими свойствами (то есть с большим коэффициентом отражения), а в больших — применять тот же прием, но для пола и потолка.

Окна, картины и зеркала способствуют "расширению" пространства.

При освещении больших помещений лучше использовать светильники прямого света.

Следует помнить, что черный цвет "сужает" помещение, а белый — "расширяет".

Если в узком помещении светильники расположены вдоль средней линии потолка, то комната будет казаться еще более узкой. Чтобы ее зрительно расширить, необходимо расположить светильники по линии, смещенной к одной из стен.

В помещении можно выделить функциональные зоны не только перегородками, но и с помощью светильников местного освещения, например бра.

Свет и форма

То, как мы воспринимаем форму предмета, оказывается, зависит от яркости отдельных его поверхностей и от распределения образующихся на нем теней. Значит, свет может "управлять" формой объектов, увеличивать или, к сожалению, уменьшать их выразительность. Главное здесь — правильно выбрать направление падающего светового потока. Если объемный предмет равномерно осветить со всех сторон, он может казаться плоским, так как при рассеянном освещении объемность теряется.

Наилучший результат дает сочетание рассеянного или отраженного освещения с прямым направленным светом, но при работе с объектом (таким как, например, лицо человека), имеющим глубокий, ярко выраженный рельеф, важнее роль мягкого рассеянного или отраженного света.

Применяя светильники направленного света, необходимо избегать образования нежелательных теней, способных изменить форму и освещаемого, и близлежащего объекта, а также интерьера в целом.

Если поверхность освещена неравномерно, то ее отдельные участки воспринимаются как лежащие на разных уровнях.

Экспериментируя с тенями, можно создавать самую разнообразную световую динамику в помещении.

Свет и цвет

Если в комнате создана равномерная освещенность, то теплый цвет воспринимается ярче, чем холодный.

Если поверхность предметов, стен и т. д. окрашена в темный цвет, то их фактура и обработка не будут хорошо видны.

На ярком фоне объект выглядит темнее, а на темном — светлее.

Цвета теплой тональности выигрывают при освещении лампами накаливания и разрядными лампами тепло-белого света.

Светоцветовой комфорт

Зрительное утомление усиливается при резких перепадах яркости. Однако слишком монотонное освещение — это тоже не совсем удачное решение.

Если в отделке использовать насыщенные и разнообразные по тону цвета, то зрительное утомление увеличивается.

При отделке больших площадей лучше использовать цвета, имеющие малую насыщенность.

Цвет и настроение

Известно, что цвет эмоционально воздействует на человека.

Красно-оранжевые тона оказывают возбуждающее действие.

Зелено-голубые тона создают ощущение прохлады и покоя.

Белый и черный тон подчеркивает парадность и праздничность обстановки.

Следует учитывать, что восприятие одного и того же цвета может сильно зависеть от климата местности, а также от привычек и вкусов человека.

Мнение специалистов

Трудно сказать совершенно определенно, какие светильники лучше использовать в данном помещении. Возможно лишь порекомендовать придерживаться общих правил устройства освещения в квартире. Так, в коридоре и других помещениях, где потребность в освещении постоянна, лучше применять светильники общего освещения с компактной люминесцентной лампой (КПП).

В гостиных чаще пользуются светильниками общего и местного освещения (там, где это требуется: у журнального столика, за телевизором, в зоне отдыха и т. д.). В спальне уместен приглушенный мягкий свет светильников отраженного света. Возле кровати, на тумбочке, можно поставить лампу небольшой мощности или ночник, а для трюмо подойдут источники света с хорошей цветопередачей. В детских комнатах необходимо как общее освещение, так и местное. На кухне, помимо использовании основного светильника с лампой накаливания, нужна подсветка рабочих зон, где готовится пища, моется посуда. Для этого удобны светильники с люминесцентными лампами мощностью до 30 Вт. Кроме того, для подсветки в шкафах, ящиках и другой мебели могут применяться малогабаритные светильники.

Чтобы одновременно использовать искусственное и естественное освещение, необходимо применять отдельно расположенные люминесцентные светильники, светящиеся панели, различные отделочные материалы с повышенным коэффициентом отражения, в качестве искусственного источника света можно использовать люминесцентные лампы холодно-белого и тепло-белого света.

После рерайта

Как подобрать светильник

Разное распределение цвета и яркости внутри интерьера играет большую роль в восприятии помещения в целом.

Свет и пространство

Усиливая или ослабляя яркость в интерьере, можно визуально преобразовывать объем помещения, ибо, как известно, при изменении яркости света, отраженного от разных поверхностей комнаты, меняется общее восприятие размеров и пропорций помещения.

Например, светлый потолок воспринимается человеком более высоким, а темный, напротив, кажется более низким. Так, чересчур светлый пол визуально «сокращает» высоту комнаты. Стена, более светлая по тону, в глубине узкого коридора способна его зрительно расширить.

Теплые тона делают предметы более близкими (так, стена оранжевого цвета кажется ближе), а холодные визуально удаляют их.

Для зрительного расширения пространства и усиления насыщенности света в небольших помещениях  следует лучше освещать стены и использовать отделочные материалы как можно с большим коэффициентом освещенности, и, напротив, в просторных помещениях лучше использовать этот прием для потолка с полом. Стоит заметить, что размещение картин и зеркал, а также наличие окон, зрительно расширяют пространство.

Светильники прямого света лучше подходят для освещения больших помещений. Также не надо забывать, что белый свет делает пространство больше, а черный – меньше.

Если стоит цель визуально сузить помещение, то источники света следует расположить по средней линии потолка. Если же мы хотим зрительно расширить комнату, то ось расположения светильников нужно сместить к одной из стен.

Функциональные зоны можно выделить перегородками. Но более оригинально и эффектно это будет выглядеть, если прибегнуть к помощи светильников локального освещения.

Свет и форма

Варьируя яркость различных поверхностей предмета и играя тенями, можно изменить его воспринимаемую форму. Так, свет способен регулировать форму объектов, делая их выразительными в большей или меньшей степени. Секрет подобной метаморфозы – грамотное направление падающего света. Например, если мы хотим сделать предмет плоским, нам всего лишь нужно осветить его равномерно со всех сторон, ведь рассеянное освещение нивелирует объем.

Лучшим вариантом является совмещение прямого и рассеянного света. Но стоит помнить, что этот прием не подходит при, например, работе с лицом человека, глубокий рельеф которого требует мягкое освещение.

Используя светильники прямого света, нужно помнить о том, что резкие тени, образующиеся при этом типе освещения, способны визуально изменить не только форму отдельных предметов в помещении, но и интерьер в целом.

При неравномерном освещении, можно создать впечатление, что отдельные участки помещения расположены на разных уровнях.

Так, проявляя фантазию и  играя с тенями, можно создавать необыкновенный образ помещения.

Свет и цвет

При равномерном освещении, теплый цвет человеческий глаз воспринимает более ярким, нежели холодный.

Если вы хотите скрыть фактуру и обработку стен и предметов, покрасьте их в темный цвет.  Чем темнее фон, тем светлее на нем кажутся предметы, и наоборот. Предметы, имеющие теплый тон, смотрятся лучше, если их освещать лампами накаливания и тепло-белого света.

Светоцветовой комфорт

Чересчур контрастное освещение и цвета раздражают глаз. Но также стоит помнить и о том, что излишне монотонное освещение может быть слишком скучным. Если в интерьере использовать не только яркие цвета, но и цвета разной тональности, то зрительное напряжение увеличится еще больше.

При поиске дизайнерского решения для большого помещения, лучше применять ненасыщенные цвета.

Цвет и настроение

Человек – существо эмоциональное, и цвет может на него оказать различное влияние. Так, агрессивный красный цвет имеет возбуждающее действие. Голубые и зеленые тона, напротив, оказывают успокаивающее воздействие. Черный и белый цвета создают ощущение строгости и парадности.

Нельзя забывать, что люди разного менталитета и из разных стран воспринимают один и тот же цвет по-разному.

Мнение специалистов

Сказать определенно, какой светильник нужно применять в конкретном интерьере, трудно. Можно лишь посоветовать иметь в виду общеизвестные правила при создании образа своей комнаты.  К слову, светильники с КПП (компактной люминесцентной лампой) лучше всего применять там, где свет нужен постоянно, например, в коридоре. В гостиной лучше применять светильники общего или местного освещения, в спальне предпочтительнее использовать приглушенный свет, который дают светильники отраженного света. У кровати, можно поместить ночник небольшой мощности, для шкафа с зеркалом лучше всего подойдет светильник с хорошей цветопередачей. В детских необходимо комбинировать общее и местное освещение. На кухне кроме основного источника света, требуется подсветка определенных зон для приготовления пищи и мытья посуды. С этой целью лучше всего применять люминесцентные лампы небольшой мощности (до 30 Вт). Также для локального освещения шкафов, ящиков и прочей мебели очень хороши малогабаритные светильники.

Для того чтобы грамотно сочетать естественное освещение с искусственным, нужно использовать люминесцентные светильники, разные отделочные материалы, имеющие высокий коэффициент отражение, и светящиеся панели. А люминесцентные лампы белых тонов отлично подойдут для искусственного источника света.