Хотите унитаз? Определитесь с правильным выбором.
Итак, вы выбрали понравившеюся модель. Определились с ценовым аспектом, с материалом из которого она изготовлена, с прочими дополнительными атрибутами. Даже договорились с мастерами по установке. Все это хорошо. Но вы к сожалению не учли одну немаловажную деталь, с которой необходимо определиться в первую очередь, иначе вас ждет немало горьких минут. Этот деталью будет являться конструкция смыва. И она должна обязательно совпадать с расположением коммуникаций в квартире или доме. Поэтому, прежде чем отправляться за новым унитазом, позвоните в ЖЭК и уточните, какое расположение присуще коммуникациям именно в вашем доме. Они бывают горизонтальные, вертикальные или уходящие вниз под углом 30 – 45 градусов. И если первая и третья конструкции вполне регулируемы, и их можно подогнать под вашу конкретную модель, то вертикальную конфигурацию изменить вам не удастся. 
Теперь решаем вопрос, каким собственно у вас будет бачок. Рассматривать будем него расположение, а специфику слива воды. Итак, современные бачки бывают односкоростные и двухскоростные. В нем, как правило, две кнопки, в одном случае вытекает меньшее количество воды, в другом - большее. Налицо экономия. Иногда в бачке нет регулятора скоростей, но зато имеется специальный механизм, позволяющий извергать такое количество воды, зависящее от того, как долго вы удерживаете кнопку смыва.

После установки бачка также присмотритесь к нему повнимательней некоторое время. если он наполняется бесшумно, значит все в порядке: бачок вам продали без дефектов и установили грамотно, если же само наполнение водой напоминает скорое ниагарский водопад по своему шуму – вероятно вам продали некачественный бачок или мастера немного схалтурили во время установки.

Теперь перейдем к весьма пикантной, но такой немаловажной части унитаза – его чаше. Обычно сию составляющую выбирают менее тщательно, а вопросы менеджерам задавать уж тем более стесняются. Поэтому попробуем восполнить этот пробел в знаниях. Итак, чаши бывают тарельчатые, козырьковые и воронкообразные. Первые два типа были распространены повсеместно во всех странах бывшего СССР. Козырьковая модель отличается ровной задней стенкой, которая, вдобавок сильно наклонена вперед. А у тарельчатого унитаза задняя стенка образует своеобразный выступ. Наверное помните эту модель. Во время смыва получается достаточно много брызг, да и во время самого процесса нередко вода попадает на оголенные ягодицы. Достаточно неудобно и не гигиенично, что и говорить.
Воронкообразными чашами снабжены большинство сегодняшних моделей унитазов. Он самый удобный из всех существующих моделей. Главное, чтобы она была максимально симметричной по всем направлениям, а задняя стенка не была излишне крутой. Иначе брызг и загрязнений самой чаши вам не избежать.

Настало время обсудить материал, из которого изготавливать большинство унитазов отечественной и зарубежной промышленности. Тут нет предала фантазии. Используют: золото, стекло, сталь, пластик, чугун, дерево, покрытое полимером, дерево со специальной керамикой, чугун. И это лишь начало. Так перечислять можно до бесконечности. Но мы привыкли на прилавках рядовых магазинов видеть лишь два материала: санфарфор и санфаянс. Первый обойдется вам значительно дороже, по внешнему виду они совершенно не отличимы. Но отличие здесь есть и весьма существенное: очень большая гигроскопичность фаянса, а также его большое водопоглощение. У фарфора его практически нет (десятые доли процента). При этом они очень долго сохранят товарный вид, не впитывают грязь, неподвластны ржавчине и не впитывают запахи.
Статью почли? Вперед в супермаркет!

