Установка кухни

Кухня, пожалуй, одна из самых важных комнат в доме. И поэтому к установке ее основной части – кухонного гарнитура, нужно подходить с умом. Современная кухня должна содержать в себе три основные нагрузки: быть уютной, комфортной, и функциональной.  Этого по силам достичь, если воспользоваться основными рекомендациями по установке кухни.

Итак, вы решили самостоятельно установить кухню. Для начала очень важно составить точный план помещения, а также стены, вдоль которой будет стоять ваша кухня. Необходимо учесть все особенности стен и углов, измерить высоту и длину помещения. Обязательно отразите в своем плане  расположение всех систем коммуникации: водоснабжения, газовых труб, электричества.  Если рядом находятся окна или двери, проследите, чтобы они нормально открывались-закрывались.

Логичнее начинать монтаж кухни с верхних шкафов, так вы сэкономите пространство и существенно облегчите себе работу. Все время выравнивайте расположение  шкафов по уровню, следите чтобы планка навески ("европодвес") крепко держалась на стене, ведь вы собираетесь класть в шкаф кухонную утварь, которая достаточно много весит.  Стянуть щели между шкафами помогут мебельные стяжки.

С первой частью работы вы справились, пора приступать к следующей.

При установке нижних шкафов, нужно учесть кое-какие моменты. Необходимо исследовать пол под кухней, он должен быть предельно ровен. Но если это не так, не отчаивайтесь, современные кухни оборудованы специальными ножками, позволяющими регулировать высоту и угол наклона шкафа.  Обычно высота нижних шкафов колеблется от 90 до 110 см. проследите, чтобы ему ничто не мешало, например, подоконник (если шкаф будет расположен под окном).

Важно чтобы мойка и плита находились друг от друга на расстоянии не менее 40 см.  образовавшееся место удобно использовать под рабочую поверхность.

Устанавливая вытяжку, позаботьтесь о том, чтобы она находилась на расстоянии 80 см от газовой плиты, или 60 см от обычной электрической плиты. Чтобы у вас всегда были под рукой кухонные инструменты, установите шкаф с выдвижным ящиком справа от плиты.

Не рекомендуется устанавливать выдвижные ящики, плиту, и духовку в углах кухни  (при Г-образной планировке), т.к. при их открывании вы можете повредить ручки и стенки соседнего углового шкафа.

Наконец, выбирая место установки кухонной плиты, избегайте мест вблизи стены, этим вы увеличите полезную рабочую площадь и сохраните прилегающую к кухне стену.

Леонтьев Кирилл.