Хотите установить новомодные ксеноновые лампы самостоятельно? Без проблем! Нужно только тщательно к этому подготовиться: отключить клемму «+» автомобиля от аккумулятора, изучить прилагаемую схему подключения и, наконец, произвести монтаж проводки блоков управления и ламп.

Не забудьте о мерах безопасности.

НЕ:

-        производите установку влажными или замасленными руками (повышает опасность поражения высоким напряжением),

-        устанавливайте поврежденные компоненты системы (обратитесь к дилеру за консультацией), также поступать при обнаружении на ксеноновой фаре каких-либо повреждений балластов или ламп,

-        смотрите долго без применения защитных средств на включенные ксеноновые лампы (возможны травмы органов зрения),

-        забывайте изолировать электрические соединения (возможен нагрев и возгорание проводки).

Вот теперь можно непосредственно перейти к установке. Установка блока управления заключается в жесткой фиксации балласта к поверхности на саморезы без натяжения проводов питания ламп. Установка самих ламп ничуть не сложнее. Сняв защитную крышку с фары, осторожно достаньте заменяемую лампу, отсоединив предварительно провода питания. Запасшись влагозащитной резинкой, просверлите в защитной крышке отверстие диам. 23 мм и протяните провода к блоку управления. Вот собственно и все. Установив крышку на место и коммутировав лампу с блоком управления, можно подсоединять клемму «+» автомобиля к аккумулятору. Исключением будут ксеноновые лампы формата D2S и D2R. Для них нужно в защитной крышке с боку сделать пропил, для подвода провода с разъемом D2 от блока. Вот собственно и вся работа.

Если что-то не получается, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. Они недорого и быстро смогут произвести установку или дать консультацию.