Основные принципы работы стиральной машины

Всё современные стиральные машинки имеют три больших рабочих цикла, соответствующих стирке вещей из хлопка, льна, синтетики и деликатных тканей (шерсти). Для первых двух на первоначальном цикле необходимый ряд стандартных операций совпадает. Рассмотрим их поэтапно.

1. Предварительная стирка – эта замачивание белья, загруженного в барабан машины в течение нескольких минут.

2. Главный этап всего процесса – обычная стирка. Продолжительность операции  в зависимости от количества требующего стирки белья составляет от шестидесяти до ста пятидесяти минут. Стиральная машинка сама определяет необходимое количество воды, набирает её, периодически вращает барабан, создает эффективный моющий раствор при незначительной и минимальной концентрации и нагревает его до заранее заготовленной температуры порядка тридцати – пятидесяти градусов Цельсия.  По окончанию стирки до слива использованной воды большинство моделей автоматических стиральных машин выполняет несколько доливок необходимого количества холодной воды для обеспечения незначительного понижения температуры мыльного раствора. Это необходимо для предотвращения термоудара по белью, а также при заливке воды процесса тщательного полоскания. У многих моделей имеется режим "термостопа", при котором происходит остановка машинного таймера, встроенного в процессе нагрева для максимально полного достижения раствором необходимой температуры для стирки.

3. Слив обеспечивается при помощи откачивания насосом воды в сливной трубопровод. У различных стиральных машин при этом вращается барабан для обеспечения слива из складок вещей.

4. При отжиме вращению барабана со скорость от шестиста оборотов в минуту и выше одновременно откачивается мыльный раствор.  Вещи сильной центробежной силой прижимаются к боковой поверхности и удерживаются до момента снижения скорости. У большинства стиральных машин есть устройство контроля дисбаланса, позволяющее при неравномерной раскладке белья отключать или уменьшать скорость отжима.

5. На этапе полоскания происходит тщательное ополаскивание загруженного белья. Стиральная автоматическая машинка при этом неоднократно набирает воду, делает доливки для успешного полоскания, а также производит вращения машинного барабана, сливы грязной использованной воды и несколько капитальных отжимов. Продолжительность этапа примерно двадцать минут.

6. Обдув вещей воздухом определенной температуры одновременно с вращением барабана называется сушкой. Многие машины не имеют такой операции, так как она очень энергоёмкая и отрицательно влияет на работоспособность стиральной машинки.

Синтетика

На первоначальном цикле "синтетикиа" происходят такие же и в той же последовательности без исключения перечисленные выше операции. Достоинством является предотвращение на грязном белье образования больших и глубоких складок. Однако именно при стирке синтетических вещей у многих моделей автоматических машин может отсутствовать операция небольшой предварительной стирки. В данном случае основная стирка будет проходить при  более низкой для этого режима температуре моющего раствора, а сам цикл заканчиваться следующим режимом - "гидростоп". Машина при этом останавливается с предварительно замоченным в мыльном растворе бельем на некоторый промежуток времени, и для окончания процесса необходимо будет переключение соответствующей программы вручную.

Деликатные ткани (шерсть)

В данном случае всегда будет присутствовать режим «гироскоп и  отсутствовать предварительная стирка. Температура здесь еще ниже по сравнению с другими циклами, но лучше чем при стирке синтетики. Вращения барабана автоматической стиральной машины происходят здесь значительно реже.

Совокупность параметров называется программой стирки и задаётся пользователем. Некоторые операции – это отдельные программы. Но большинство из них включает в себя основную стирку, последовательность нескольких сливов, отжимов и полосканий, за которой может следовать сушка.

Несмотря на внешние различия стиральных машин многих известных брендов все они выполняют только описанные выше этапы, которые определяются современной технологией качественной автоматической стирки.