## Оригинал

The new RM-500 offers enhanced production capabilities, optimized performance, simplified service and exceptional operator comfort. The RM-500 utilizes a Cat C15 engine with ACERT™ Technology that is U.S. EPA Tier 3 and EU Stage IIIa emissions compliant.

The Caterpillar powershift transmission and drive axle allows efficient and reliable transfer of engine power to the rotor and is sized to handle tough cutting and deep mixing.

Fuel Delivery. The C6.6 engine with ACERT Technology uses multiple injection fuel delivery to precisely shape the combustion cycle. Several small ignitions lower combustion chamber temperatures, generates fewer emissions and optimizes fuel combustion. Bottom line: more work output for your fuel cost.

# Engine

Net Power

(1st gear)	103 kW/140 hp

Displacement	6.6 liter

Bore	105 mm

Stroke	125 mm

Torque rise	40%

Max torque 859	Nm

Speed at rated power	2000 rpm

Number of cylinders	6

Parking Brake. The spring-applied, hydraulically released multi-disc parking brake is a sealed, oil-cooled design extending component life and reducing the need for service.  The parking brake is integrated into the Operator Presence System to prevent unintended machine movement.

Intuitive Steering Control introduces a breakthrough in joystick steering control. This technology creates a direct relationship between the lean angle of the joystick and the turning angle of the steer tires.

The large LED display panel shows selections by the operator such as rotor depth, propel speed selection, steering modes, rotor speed and various other control switch positions. All gauges and displays are easily visible in direct sunlight. Functional switches are positioned within easy reach for the operator.

## Перевод

{0>The new RM-500 offers enhanced production capabilities, optimized performance, simplified service and exceptional operator comfort.<}0{>Новая машина для стабилизации и регенерации дорожного полотна модели RM-500 характеризуется повышенной производительностью, улучшенными рабочими характеристиками, упрощенным обслуживанием и более комфортными условиями для работы оператора. <0}{0>The RM-500 utilizes a Cat C15 engine with ACERT™ Technology that is U.S. EPA Tier 3 and EU Stage IIIa emissions compliant.<}0{>RM-500 оснащена двигателем Cat C15, в котором внедрена технология ACERT™, отвечающая стандартов Tier 3 Агентства по охране окружающей среды (США) и Stage IIIa Европейского Союза по токсичности выхлопа для внедорожных машин.<0}

{0>The Caterpillar powershift transmission and drive axle allows efficient and reliable transfer of engine power to the rotor and is sized to handle tough cutting and deep mixing.<}0{>Трансмиссия Caterpillar powershift в блоке с ведущим мостом обеспечивает эффективную и безотказную передачу крутящего момента от двигателя к ротору и позволяет развивать высокое усилие резания и большую глубину смешения.<0}

{0>Fuel Delivery.<}0{>Подача топлива.<0} {0>The C6.6 engine with ACERT Technology uses multiple injection fuel delivery to precisely shape the combustion cycle.<}0{>В двигателе C6.6, построенном на основе технологии ACERT, реализовано прецизионное управление циклом сгорания благодаря системе подачи топлива с множественным впрыском.<0} {0>Several small ignitions lower combustion chamber temperatures, generates fewer emissions and optimizes fuel combustion.<}0{>Многократное впрыскивание топлива небольшими порциями позволяет снизить температуру в камере сгорания, уменьшить объем выхлопа и оптимизирует сгорание топлива.<0} {0>Bottom line: more work output for your fuel cost.<}0{>В результате достигается более высокая производительность при том же расходе топлива.<0}

# {0>Engine<}0{>Двигатель<0}

{0>Net Power<}0{>Полезная мощность<0}

{0>(1st gear)<}0{>(1-я передача)<0}	{0>103 kW/140 hp<}0{>103 кВт/140 л.с.<0}

{0>Displacement<}0{>Рабочий объем<0}	{0>6.6 liter<}0{>6,6 л<0}

{0>Bore<}0{>Диаметр цилиндра<0}	{0>105 mm<}0{>105 мм<0}

{0>Stroke<}0{>Рабочий ход<0}	{0>125 mm<}99{>125 мм<0}

{0>Torque rise<}0{>Запас по крутящему моменту<0}	40%

{0>Max torque 859<}0{>Макс. крутящий момент 859<0}	{0>Nm<}0{>Нм<0}

{0>Speed at rated power<}0{>Частота вращения при номинальной мощности<0}	{0>2000 rpm<}0{>2000 об/мин<0}

{0>Number of cylinders<}0{>Число цилиндров<0}	6

{0>Parking Brake.<}0{>Парковочный тормоз.<0} {0>The spring-applied, hydraulically released multi-disc parking brake is a sealed, oil-cooled design extending component life and reducing the need for service.<}0{>Подпружиненный многодисковый парковочный тормоз с гидравлическим оттормаживанием имеет герметичную конструкцию и масляное охлаждение, что продлевает срок службы его частей и уменьшает требуемое обслуживание.<0}  {0>The parking brake is integrated into the Operator Presence System to prevent unintended machine movement.<}0{>Парковочный тормоз интегрирован в систему контроля присутствия оператора "Operator Presence System", что исключает непреднамеренные движения машины.<0}

{0>Intuitive Steering Control introduces a breakthrough in joystick steering control.<}0{>Система наглядного управления Intuitive Steering Control является настоящим прорывом в области рычажного управления.<0} {0>This technology creates a direct relationship between the lean angle of the joystick and the turning angle of the steer tires.<}0{>В этой системе угол поворота рулевых колес напрямую зависит от угла наклона рычага управления (джойстика).<0}

{0>The large LED display panel shows selections by the operator such as rotor depth, propel speed selection, steering modes, rotor speed and various other control switch positions.<}0{>Большая панель светодиодных дисплеев отображает рабочие параметры, задаваемые оператором, такие как заглубление ротора, скорость движения, режимы управления, скорость вращения ротора и многие другие положения переключателей.<0} {0>All gauges and displays are easily visible in direct sunlight.<}0{>Все индикаторы и показания хорошо видны в свете прямых солнечных лучей.<0} {0>Functional switches are positioned within easy reach for the operator.<}0{>Функциональные переключатели имеют удобное расположение, легкодоступное для оператора.<0}