Технология строительства с каждым годом продвигается все дальше и дальше.

На современном этапе развития  все больше внимания уделяется доступному и быстровозводимому жилью, а это, в свою очередь требует применения простых и надежных инженерных сетей. На отечественном рынке представлен довольно широкий ассортимент для выбора трубопровода - среди них системы из меди, стали, полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида. Все они имеют  как неоспоримые  преимущества, так и некоторые недостатки. Однако, современные инженерные сети должны отвечать некоторым требованиям безопасности и, вместе с тем быть доступными. Одним из таких вариантов, который отвечает заявленным требованиям, является поливинилхлоридовый трубопровод.

Поливинилхлорид (ПВХ) впервые нашел свое применение в далеком 1940 году и уже через некоторое время стал весьма широко использоваться. Единственным существенным его недостатком было то, что максимальной температурой эксплуатации было лишь 60°. Но несколько позже, в 1959 году его модифицировали. Получившийся в результате этого усовершенствования хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) ко всем положительным качествам приобрел еще одну немаловажную черту - увеличенную температуру использования. После этого появилась возможность применять его как для холодного и для горячего водоснабжения , так и для систем отопления.

Нельзя отрицать того, что на фоне  других трубопроводных систем ХПВХ системы имеют ряд преимуществ. Эти трубы можно прокладывать под штукатуркой и в бетоне, что является весьма актуальным в современном монолитном строении домов. Коэффициент линейного расширения низок, возникающие напряжения компенсируются силой обжатия и трения бетона. Более того, находящиеся в строительных элементах пустоты и полости, так же могут применяться для проведения ХПВХ системы. После проведения трубопровода  все эти пустоты могут быть заполнены бетонным раствором. Хлорированный поливинилхлорид  является достаточно жестким и прочным материалом, благодаря чему появляется  возможность не только проводить стояки, но исключать провисания, которые весьма характерны для многих видов пластика.

Делая выбор в пользу пластиковой инженерной сети нужно всегда помнить о коэффициенте линейного расширения, которым можно пренебречь в случае с металлом. Делая расчет на затраты трубопровода, необходимо принимать во внимание довольно значительные температурные перемены длины. При решении  этого вопроса может возникнуть дополнительный расход средств и материала. В случае с применением систем ХПВХ проблемы подобного рода попросту не возникают.

Следующим пунктом характеристики этого материала является пожаробезопасность, весьма актуальная на сегодняшний день. Большая часть пластика, который на данный момент представлен на рынке и используется при строении жилья, легко воспламеняется в случае пожара. Более того, при возгорании его довольно часто образуются так называемые горящие капли, которые в свою очередь, увеличивают опасность. Говоря о пожаробезопасности ХПВХ нужно в первую очередь упомянуть о его составе. Дело в том, что этот материал на 70% состоит из неорганического сырья, углеводородное же сырье составляет чуть менее 30%.  Именно данный состав способствует слабому дымообразованию и низкой токсичности такого трубопровода. А благодаря кислородному индексу, который равен 60 материал имеет склонность к быстрому самозатуханию.

Так же нужно сказать несколько слов об экономичности этого материала. Учитывая  постоянное повышение цен на углеводородные продукты очень важно, что ХПВХ примерно на 60% состоит из хлора, который считается довольно дешевым и широко распространенным химическим веществом.

Монтаж и эксплуатация труб из хлорированного поливинилхлорида.

Что касается сборки инженерной сети, то здесь так же выявляются довольно весомые преимущества данного материала. В отличие от  сборки металлических труб, монтаж трубопровода из ХПВХ производится путем склеивания. Основывается  этот метод на принципе химической диффузии, в результате которого частицы верхнего слоя трубы проникают в слой фитинга и образуют монолитное соединение. Надо признать, что такой метод имеет довольно большие преимущества. Быстрота проведения монтажа труб и легкость соединения дают возможность проводить сборку даже в труднодоступных местах. Для проведения монтажа ХПВХ системы отпадает потребность в сварочном оборудовании, и как следствие, отсутствуют большие затраты электроэнергии.

Данный вид продукции имеет довольно широкое распространение по всему миру. В  Индии, Ближнем востоке, в странах Южной и Северной Америки довольно большая часть сети холодного, горячего водоснабжения и отопления выполнена из поливинилхлорида.  В США на долю систем из ХПВХ приходится около 50% всех инженерных сетей. Многие крупные строительные компании по всему миру уже полностью перешли на использование трубопровода из хлорированного поливинилхлорида. Ведь многие потребители признают что данный вид систем означает безопасность и надежное использование в течение многих лет. К тому же благодаря использованию клеевого соединения сборка производится в минимально короткие сроки. Все это дает возможность использовать этот материал не только в массовом и типовом строительстве помещений, но и для возведения уникальных объектов.