ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБВЯЗКИ

И

СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Подготовлено

Др. МОРИС СТЮАРТ, Проектный Инженер.

Том I

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ КОМПАНИИ "INTERNATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT"

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

Компания "International Training and Development" (ITD) является создателем и единственным  владельцем Руководства  "Технология проектирования технологических обвязок и трубопроводных систем", а также всех методов и материалов, содержащихся в настоящем Руководстве.

Авторские права на все материалы принадлежат компания "International Training and Development".

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

Компания "International Training and Development" обеспечивает обучение материалам и методам, содержащимся в настоящем Руководстве и лекторских записках, на условии, что Получатель понимает и согласен со следующими ограничениями по использованию им этих материалов и методов:

Получатель будет рассматривать все методы, технологии и материалы, предоставленные  ему компанией "International Training and Development", в качестве конфиденциальной информации и не будет разглашать ее без получения предварительного письменного разрешения компании.

Получатель будет уважать авторские права компании "International Training and Development" и не будет копировать или воспроизводить никакие из материалов, принадлежащих компании "International Training and Development", без получения предварительного письменного разрешения компании.

Получатель не будет изменять материалы, технологию или содержание процессов или методов, которым его обучит  компания "International Training and Development",  без получения предварительного письменного разрешения компании.

СОДЕРЖАНИЕ

____________________________________________________________________

СТРАНИЦА

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ КОМПАНИИ "INTERNATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT" ...........................	ii

РАЗДЕЛ 1

ТЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

И РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ТРУБОПРОВОДА

Цели и задачи ...............................................................................................................................	2

Введение в расчеты гидродинамического потока ......................................................................	3

Процесс проектирования ...................................................................................................	3

Определение диаметра трубопровода ................................................................................	3

Понятие падения давления .......................................................................................	3

Понятие скорости течения среды .............................................................................	4

Толщина стенки ..................................................................................................................	4

Понятие максимального внутреннего / внешнего давления ...................................	4

Применимые стандарты проектирования ................................................................	4

Схемы технологического потока и трубопроводов ...................................................................	5

Схема технологического потока ........................................................................................	5

Схема расположения оборудования ..................................................................................	7

Схема трубопроводов и контрольно-измерительных приборов             и аппаратуры (КИПиА) .............................................................................................	9

Схема трубопроводов и оборудования в изометрической проекции ............................	11

Типы и функции трубопроводных систем ................................................................................	13

Выкидные линии ..............................................................................................................	13

Манифольды .....................................................................................................................	13

Станция сепарации ...........................................................................................................	13

Компрессорная станция ...................................................................................................	13

Насосная станция ..............................................................................................................	14

Эксплуатационный объект ...............................................................................................	14

Транспортные трубопроводы ..........................................................................................	14

Система сбора ...................................................................................................................	14

Система закачки .................................................................................................................	14

Течение технологической среды ...............................................................................................	15

Изменения давления .........................................................................................................	15

Влияние ускорения ...........................................................................................................	15

Влияние изменений высоты трубопровода .....................................................................	15

Влияние трения .................................................................................................................	16

Условия устойчивого состояния ......................................................................................	16

Типы сред ...................................................................................................................................	17

Газ ......................................................................................................................................	17

Природный газоконденсат (NGL) ....................................................................................	17

Нефть .................................................................................................................................	17

Вода ...................................................................................................................................	18

Комбинации ......................................................................................................................	18

Характеристики сред .................................................................................................................	19

Состав ................................................................................................................................	19

Вязкость ............................................................................................................................	20

Общие положения ...................................................................................................	20

Влияние температуры .............................................................................................	20

Единицы измерения ................................................................................................	24

Вязкость водонефтяной смеси ................................................................................	24

Плотность .........................................................................................................................	26

Удельный вес ....................................................................................................................	26

Фазовое поведение ...........................................................................................................	26

Режимы потока ...........................................................................................................................	27

Фильтрационный потенциал ............................................................................................	27

Сравнение ламинарного и турбулентного потоков ........................................................	27

Ламинарный поток ..................................................................................................	27

Турбулентный поток ...............................................................................................	27

Число Рейнольдса .............................................................................................................	28

Общие положения ...................................................................................................	28

Число Рейнольдса для жидкостей ..........................................................................	29

Число Рейнольдса для газов ...................................................................................	31

Расход ................................................................................................................................	33

Ограничение скорости потока .........................................................................................	33

Температура ......................................................................................................................	34

Общие положения ...................................................................................................	34

Положения в отношении газов ...............................................................................	34

Положения в отношении жидкостей ......................................................................	35

Специальные понятия ...............................................................................................................	36

Эмульсии ...........................................................................................................................	36

Очистка трубопроводов скребками .................................................................................	36

Удаление жидкостей ...............................................................................................	37

Защита от коррозии .................................................................................................	37

Очистка трубопровода ............................................................................................	37

Контроль за состоянием трубопровода ..................................................................	38

Вспомогательное оборудование .............................................................................	38

Системы трубопроводов ...........................................................................................................	39

Общие положения ............................................................................................................	39

Трубопроводы, соединенные последовательно .............................................................	39

Параллельные трубопроводы ...........................................................................................	40

Режимы фазового потока ..........................................................................................................	41

Однофазный поток ...........................................................................................................	41

Двухфазный поток ............................................................................................................	41

Характеристики .......................................................................................................	41

Операция добычи ....................................................................................................	42

Режимы горизонтального потока ...........................................................................	43

Пузырьковый режим двухфазного потока ....................................................	43

Пробковый (поршневой) режим двухфазного потока ..................................	43

Расслоенный режим двухфазного потока .....................................................	43

Волновой режим двухфазного потока ...........................................................	43

Снарядный режим двухфазного потока ........................................................	44

Аэрозольный режим двухфазного потока .....................................................	44

Карта режимов горизонтального потока ........................................................................	46

Режимы вертикального потока ........................................................................................	48

Пузырьковый режим двухфазного потока ....................................................	48

Пробковый режим двухфазного потока ........................................................	48

Переходный режим двухфазного потока ......................................................	49

Дисперсно-кольцевой режим двухфазного потока .......................................	49

Карта режимов вертикального потока ...................................................................	50

Корреляции двухфазного потока .....................................................................................	51

Относительная шероховатость ........................................................................................	53

Ламинарный поток ..................................................................................................	53

Турбулентный поток ...............................................................................................	53

Гидравлический удар ........................................................................................................	53

Общие положения ...................................................................................................	53

Теория возникновения ............................................................................................	54

"Опрессовка" газопроводов .............................................................................................	55

Общие положения ...................................................................................................	55

"Опрессовка" газопровода ......................................................................................	55

"Разряжение" газопровода ......................................................................................	55

Расчет размеров трубопроводов, предназначенных для транспортировки жидкостей .........	56

Базовые принципы ...........................................................................................................	56

Уравнение количества движения .....................................................................................	56

Общие положения ...................................................................................................	56

Уравнение Бернулли ................................................................................................	57

Единицы измерения ................................................................................................	57

Анализ членов уравнения .......................................................................................	58

Определение членов .......................................................................................	58

Член скорости .................................................................................................	58

Член давления .................................................................................................	58

Уравнения Дарси и Фаннинга ..........................................................................................	59

Общие положения ...................................................................................................	59

Уравнение Дарси .....................................................................................................	60

Уравнения  Фаннинга ..............................................................................................	60

Сравнение ................................................................................................................	60

Уравнения Дарси ..............................................................................................................	61

Общее описание ......................................................................................................	64

Коэффициент трения  Дарси ...................................................................................	65

Относительная шероховатость ...............................................................................	66

Процедура выполнения расчета ..............................................................................	66

Пример 1: Применение уравнения Дарси ...............................................................	67

Общее уравнение ..............................................................................................................	74

Допущения ...............................................................................................................	74

Перевод в "промысловые" единицы .......................................................................	74

Специальные положения ........................................................................................	75

Применимость ................................................................................................	75

Влияние вязкости ...........................................................................................	75

Определение вязкости ....................................................................................	76

Эффективная вязкость нефти и воды ............................................................	76

Уравнение Хейзена-Уильямса .........................................................................................	78

Общее описание ......................................................................................................	78

Допущения ...............................................................................................................	79

Определение величины падения давления .............................................................	79

Определение расхода ...............................................................................................	79

Коэффициенты  "С" .................................................................................................	81

Специальные положения ........................................................................................	82

Пример 2 : Применение уравнения Хейзена-Уильямса .........................................	83

Пример 3: Определение потерь давления в трубопроводах

транспортировки жидкостей ...................................................................................	86

Расчет размеров трубопроводов, предназначенных для транспортировки газов ..................	88

Основные принципы ........................................................................................................	88

Изометрическое уравнение ..............................................................................................	90

Общее уравнение ..............................................................................................................	91

Общие положения ...................................................................................................	91

Определение коэффициента "Z" .............................................................................	93

Аппроксимация общего уравнения для небольших величин падения давления ..........	93

Уравнение Олифанта ........................................................................................................	94

Уравнение Веймауса .........................................................................................................	96

Общие положения ...................................................................................................	96

Допущения ...............................................................................................................	96

Определение величины расхода .............................................................................	97

Пример 4: Применение уравнения Веймауса .........................................................	99

Пример 5: Применение диаграммы Веймауса .....................................................	105

Уравнения Панхандла Истерна ......................................................................................	108

Общие положения .................................................................................................	108

Уравнение "Панхандла А" .....................................................................................	109

Пример 6 : Применение диаграммы "Панхандла А" ............................................	110

Уравнение "Панхандла В" .....................................................................................	114

Пример 7: Применение уравнения "Панхандла В" ..............................................	117

Пример 8 : Определение величины потери давления в газопроводах .........................	118

Уравнения AGA (Американской Газовой Ассоциации) ...............................................	123

Общие положения .................................................................................................	124

Коэффициент поправки на изменение высотных отметок (Ес) ...........................	124

Коэффициент сжимаемости газа при средних условиях (Zs) ..............................	125

Коэффициент пропускания (F) .............................................................................	125

Пример 9 : Применение уравнения Американской газовой ассоциации для однофазного газа ....................................................................................	129

Уравнение Спритцгласса ................................................................................................	134

Корректировка на изменение отметок высоты трубопровода .....................................	136

Сравнение уравнений .....................................................................................................	137

Эмпирические корреляции ....................................................................................	137

Выбор уравнений ...................................................................................................	137

Расчет размеров трубопроводов, предназначенных для транспортировки пара ..................	141

Общие положения ..........................................................................................................	141

Уравнения Фритцше .......................................................................................................	141

Уравнения Бэбкока .........................................................................................................	142

Расчет размеров трубопроводов, предназначенных для транспортировки          двухфазного потока ........................................................................................................	143

Общие положения ..........................................................................................................	143

Уравнения AGA (Американской газовой ассоциации) ...............................................	 143

Базис .......................................................................................................................	143

Общие потери давления двухфазного потока ......................................................	144

Процедуры выполнения расчетов .........................................................................	145

Пример 10 : Применение уравнения AGA для расчетов двухфазного потока 	154

Аппроксимирующее уравнение стандарта API RP 14E ................................................	163

Базис .......................................................................................................................	163

Падение давления ..................................................................................................	163

Расход смеси ..........................................................................................................	165

Плотность смеси ....................................................................................................	166

Пример 11: Применение Аппроксимирующего уравнения            стандарта API RP 14E ...................................................................................	168

Анализ потерь давления в результате изменения высоты трубопровода ....................	171

Трубопроводы, идущие под уклон .......................................................................	171

Трубопроводы, идущие на подъем .......................................................................	171

Потери давления на трение в фитингах и трубопроводной арматуре ...................................	173

Общие положения ..........................................................................................................	173

Коэффициенты сопротивления ......................................................................................	173

Общие положения .................................................................................................	173

Пример 12 : Применение коэффициентов сопротивления ..................................	180

Коэффициенты расхода ..................................................................................................	182

Эквивалентные длины ....................................................................................................	184

Выбор диаметра трубопровода ...............................................................................................	188

Базовые понятия .............................................................................................................	188

Понятие скачков давления .............................................................................................	189

Эрозионная скорость ......................................................................................................	190

Воздействие жидкости на продукты коррозии ....................................................	190

Выводы Юго-Восточного исследовательского института ..................................	193

Эрозия в результате воздействия твердых частиц ...............................................	194

Эрозия в угловых фитингах ..................................................................................	195

Расчет диаметра трубопроводов, предназначенных для транспортировки                    жидкостей ..............................................................................................................	196

Критерии ................................................................................................................	196

Потеря давления ....................................................................................................	196

Скорость ................................................................................................................	196

Скорость жидкости в трубопроводах транспортировки жидкостей ...................	197

Определение минимальной скорости ...................................................................	199

Расчет диаметра газопроводов .......................................................................................	200

Критерии ................................................................................................................	200

Потеря давления ....................................................................................................	200

Скорость ................................................................................................................	200

Скорость среды в газопроводах ............................................................................	201

Эрозионная скорость в потоке газа ......................................................................	202

Расчет диаметра трубопроводов, предназначенных для транспортировки двухфазного потока ...............................................................................................	203

Критерии ................................................................................................................	203

Потеря давления ....................................................................................................	203

Скорость ................................................................................................................	203

Эрозийная скорость ...............................................................................................	204

Площадь проходного сечения трубопровода .......................................................	205

Определение толщины стенки ................................................................................................	207

Стандарты и требования ................................................................................................	207

Технические условия стандарта ANSI/ASME B31.1 ............................................	207

Технические условия стандарта ANSI/ASME B31.3 ............................................	207

Технические условия стандарта ANSI/ASME B31.4 ............................................	207

Технические условия стандарта ANSI/ASME B31.8 ............................................	207

Общая формула кольцевого напряжения для тонкостенных цилиндров ....................	208

Требования, регламентируемые техническими условиями             стандарта ANSI/ASME B31.3 ................................................................................	209

Уравнение расчета толщины стенки трубопровода .............................................	209

Сравнение с уравнением расчета кольцевого напряжения .................................	209

Разрешенные повышения допустимого давления ...............................................	216

Максимально допустимое рабочее давление .......................................................	216

Требования, регламентируемые техническими условиями                  стандарта ANSI/ASME B31.8 ................................................................................	219

Уравнение расчета толщины стенки трубопровода .............................................	219

Сравнение с уравнением расчета кольцевого напряжения .................................	219

Одномильный участок ...........................................................................................	223

Классификация участков .......................................................................................	223

Максимально допустимое рабочее давление .......................................................	224

Требования, регламентируемые Министерством транспорта США ............................	227

Участок, используемый для классификации ........................................................	227

Классификация участков .......................................................................................	227

Границы классов ....................................................................................................	228

Исключения ...........................................................................................................	229

Сумарный обзор расчетных коэффициентов .......................................................	230

Требования, регламентируемые стандартом ANSI/ASME B31.4 .................................	231

Уравнение расчета толщины стенки трубопровода .............................................	231

Сравнение требований технических условий стандартов                   ANSI/ASME B31.3 и В31.8 ....................................................................................	235

Пример 13 : Определение диаметра и толщины стенки трубопровода, предназначенного для транспортировки жидкости ....................................	239

Пример 14 : Определение диаметра и толщины стенки газопровода .................	242

Пример 15 : Определение диаметра и толщины стенки трубопровода, предназначенного для транспортировки двухфазного потока ...................	244

Упражнения для контроля в аудитории ..................................................................................	249

РАЗДЕЛ 2

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ

Цели и задачи ...............................................................................................................................	2

Подготовка проекта .....................................................................................................................	3

Общие положения ..............................................................................................................	3

Схема технологического потока ........................................................................................	3

Процедура проектирования ...............................................................................................	9

Общие положения .....................................................................................................	9

Содержание технических условий и стандартов ...................................................	10

Технические условия стандарта API RP 14E - Проектирование и монтаж трубопроводных систем морских промысловых платформ .........................	10

Определение соответствующих технических условий на проектирование ..........	11

Схема выбора норм ........................................................................................	11

Пример 1 : Применение схемы выбора технических условий              стандарта ANSI ......................................................................................	11

Технические условия стандарта ANSI/ASME B31.3 - Трубопроводы химических и нефтеперерабатывающих заводов ................................	13

Технические условия стандарта ANSI/ASME B31.4 - Трубопроводные системы транспортировки жидких нефтепродуктов ...........................	13

Технические условия стандарта ANSI/ASME B31.8– Трубопроводные системы транспортировки и распределения газа .................................	14

Технические условия стандарта API RP 14E– Проектирование и монтаж трубопроводных систем морских промысловых платформ ................	15

Другие нормы и правила .........................................................................................	15

ANSI/ASME B31.1 – Трубопроводы силовых агрегатов .............................	15

ANSI/ASME B31.5 - Холодильные трубы ....................................................	15

Изготовление труб ...................................................................................................	16

Процессы изготовления ................................................................................	16

Трубы, изготовляемые методом сварки внаклад .........................................	17

Трубы, изготавливаемые методом сварки встык .........................................	18

Бесшовные трубы из кованой стали .............................................................	19

Трубы из чугуна .............................................................................................	21

Трубы из кованого железа ............................................................................	23

Обозначение труб ....................................................................................................	23

Компоненты трубопроводов .....................................................................................................	24

Общие положения ............................................................................................................	24

Методы соединения труб .................................................................................................	24

Резьбовые соединительные муфты .........................................................................	25

Соединительные муфты для сварки труб в раструб ..............................................	27

Стыковая сварка ......................................................................................................	30

Соединение при помощи канавки и фиксатора .....................................................	31

Раструбное соединение ...........................................................................................	34

Фитинги ............................................................................................................................	37

Общие положения ...................................................................................................	37

Коленчатые отводы (колена) и U-образные колена ..............................................	37

Тройники .................................................................................................................	39

Переходники (переходные патрубки) .....................................................................	41

Переходные ниппели ...............................................................................................	42

Приварные отводы ..................................................................................................	43

Приварные бобышки "Weldolet" ...................................................................	44

"Elbolet" и "Latrolet" .......................................................................................	44

"Sweepolet" .....................................................................................................	45

Отводные соединения .............................................................................................	46

Средства перекрытия трубопроводов .....................................................................	47

Фланцы ....................................................................................................................	49

Типы уплотнительных поверхностей и отделки фланцев ...........................	49

Выступающая поверхность ...................................................................	50

Плоская поверхность .............................................................................	51

Поверхность с канавкой под кольцевую прокладку ............................	51

Фланец, соединяющийся с концом трубы внахлест ............................	51

Стандартные фланцы .....................................................................................	52

Неразъемные фланцы ............................................................................	52

Фланцы с приварной шейкой ...............................................................	52

Фланцы, соединяющиеся с концом трубы внахлест ............................	53

Трубные фланцы с резьбой ...................................................................	53

Приварные фланцы, охватывающие конец трубы ...............................	54

Переходные резьбовые фланцы ............................................................	54

Глухие фланцы или фланцевые заглушки ............................................	54

Фланцы для специальных применений ................................................	55

Фланцы с длинной приварной шейкой .......................................	55

Фланцы, соединяемые с трубой внахлест, со сферическим контуром буртиков трубы (тип "Globack") ........................	56

Фланцы, соединяемые с трубой внахлест с помощью загнутых краев трубы (тип "Regular") ................................................	56

Фланцы приварные враструб .......................................................	56

Вальцованные фланцы .................................................................	57

Переходные приварные фланцы, охватывающие конец трубы 	57

Фланцы из колец или толстолистовой стали ..............................	57

Фланцы для измерительной диафрагмы .....................................	58

Фланцевые уплотнительные прокладки ........................................................	59

Общие положения .................................................................................	59

Прокладки для фланцев с выступающей поверхностью .....................	59

Прокладки для фланцев с уплотнительной поверхностью типа "выступ-впадина" .........................................................................	60

Кольцевые прокладки для фланцев с впадиной ...................................	61

Резьбовые фитинги .........................................................................................	62

Фитинги с присоединительными концами под сварку враструб .................	63

Характеристики по давлению ...................................................................................................	64

Задачи промышленных стандартов .................................................................................	64

Классификация фланцев по давлению по стандарту ANSI ............................................	64

Характеристики фланцев по давлению по стандарту API ..............................................	74

Сравнение характеристик фланцев по давлению по стандарту ANSI             и стандарту API ........................................................................................................	77

Фланцы по стандарту API .......................................................................................	77

Фланцы по стандарту ANSI ....................................................................................	77

Определение падений давления ................................................................................................	78

Задачи ................................................................................................................................	78

Допущения ........................................................................................................................	78

Примеры ............................................................................................................................	78

Трубопроводная арматура .........................................................................................................	88

Общие положения ............................................................................................................	88

Стандарты и технические условия на трубопроводную арматуру .................................	88

Стандарты API .........................................................................................................	88

Стандарты ANSI ......................................................................................................	89

Присоединительные концы ....................................................................................	89

Терминология, используемая в отношении трубопроводной арматуры .......................	91

Номинальный (условный) диаметр ........................................................................	91

Суженный проход ....................................................................................................	91

Полнопроходная ......................................................................................................	91

Запорный элемент (затвор) .....................................................................................	91

Пожаробезопасные ..................................................................................................	91

Запорная (изолирующая) арматура ..................................................................................	92

Технические свойства .............................................................................................	92

Пять основных типов запорной арматуры .............................................................	92

Компоненты .............................................................................................................	92

Корпус .............................................................................................................	92

Крышка ...........................................................................................................	93

Внутренняя оснастка ......................................................................................	93

Задвижки ...........................................................................................................................	94

Общие положения ...................................................................................................	94

Параллельные задвижки .........................................................................................	95

Двухдисковые параллельные задвижки .........................................................	95

Однодисковые задвижки с параллельными седлами ....................................	95

Полнопроходные прямоточные задвижки ....................................................	96

Клиновые задвижки ................................................................................................	97

Задвижки с пробковым диском ..............................................................................	98

Пробковые краны .............................................................................................................	99

Общие положения ...................................................................................................	99

Пробковые краны со смазкой ...............................................................................	101

Пробковые краны с конической пробкой со смазкой .........................................	102

Пробковые краны без смазки ................................................................................	102

Преимущества ........................................................................................................	103

Недостатки .............................................................................................................	103

Динамически сбалансированные пробковые краны ............................................	104

Конфигурации .......................................................................................................	105

Короткая конфигурация ...............................................................................	105

Стандартная конфигурация ..........................................................................	105

Конфигурация в виде трубки Вентури .........................................................	105

Конфигурация с круглым проходом с полной площадью          проходного сечения ............................................................................	106

Шаровые краны ..............................................................................................................	106

Общие положения .................................................................................................	106

Клапаны с суженным проходом ...........................................................................	106

Полнопроходные клапаны ....................................................................................	107

Эксплуатация шаровых кранов .............................................................................	107

Шаровые краны с плавающим шаровым затвором .............................................	108

Шаровые краны с креплением затвора в опорах .................................................	109

Шаровые краны марки "Orbit" ..............................................................................	110

Вентили ...........................................................................................................................	112

Общие положения .................................................................................................	112

Стандартная конфигурация (проходные вентили) ...............................................	113

Угловая конфигурация (угловые вентили) ..........................................................	114

Наклонная конфигурация (прямоточные вентили) .............................................	115

Конструкция поверхности запорного элемента ...................................................	116

Дисковые (дроссельные) заслонки ................................................................................	118

Общие положения .................................................................................................	118

Типы дисковых заслонок ......................................................................................	118

Дисковые заслонки без присоединительных концов "вафельной"    конструкции .........................................................................................	118

Дисковые заслонки без присоединительных концов с  выступами под соединительные шпильки ...................................................................	118

Классификация ......................................................................................................	120

Заслонки стандартной конструкции ............................................................	120

Заслонки с улучшенными рабочими характеристиками .............................	120

Трубопроводная арматура специального назначения ...................................................	122

Общие положения .................................................................................................	122

Обратные клапаны .................................................................................................	123

Поворотные обратные клапаны ...................................................................	123

Обратные клапаны с наклоняющимся затвором .........................................	127

Подъемные обратные клапаны ....................................................................	128

Поршневые обратные клапаны ....................................................................	130

Мембранные обратные клапаны ..................................................................	131

Перепускные клапаны ...........................................................................................	132

Клапаны с двойной блокировкой и стравливанием ............................................	135

Выбор трубопроводной арматуры ..........................................................................................	137

Типы трубопроводной арматуры ...................................................................................	137

Общие положения .................................................................................................	137

Задвижки .................................................................................................................	137

Вентили ..................................................................................................................	138

Вентили с наклонным штоком .............................................................................	138

Угловые вентили ...................................................................................................	138

Обратные клапаны ................................................................................................	139

Пробковые краны ..................................................................................................	139

Шаровые краны .....................................................................................................	139

Дисковые (дроссельные) заслонки .......................................................................	140

Факторы, влияющие на выбор типа арматуры .............................................................	140

Свойства транспортируемой технологической среды .........................................	140

Техническое обслуживание ...................................................................................	142

Удобство управления ............................................................................................	143

Характеристики по давлению ........................................................................................	143

Диаметр трубопроводной арматуры ..............................................................................	144

Присоединительные концы ............................................................................................	144

Резьбовые присоединительные концы .................................................................	145

Присоединительные концы под сварку враструб ................................................	146

Фланцевые присоединительные концы ................................................................	147

Присоединительные концы под сварку встык .....................................................	147

Соединители марки "Graylock" .............................................................................	148

Другие типы фирменных соединительных фитингов ..........................................	150

Потери давления через трубопроводную арматуру ......................................................	150

Эквивалентные длины трубопроводной арматуры .............................................	150

Расчет потерь давления при прохождении потока через             трубопроводную арматуру ...........................................................................	151

Пример 1 :  Расчет эквивалентной длины арматуры и коэффициента           сопротивления ..............................................................................................	153

Расчет коэффициента трения ................................................................................	155

Крышки арматуры ..........................................................................................................	157

Материалы, используемые для изготовления трубопроводной арматуры ..................	157

Общие положения .................................................................................................	157

Процедура выбора материала ......................................................................	158

Оценка сопротивления коррозии .................................................................	158

Материалы, применяемые для изготовления корпуса арматуры ........................	159

Сталь ......................................................................................................	159

Ковкое железо .......................................................................................	159

Чугун ......................................................................................................	160

Чугун с шаровидным графитом ............................................................	160

Латунь и бронза .....................................................................................	161

Специальные сплавы ............................................................................	161

Материалы, применяемые для изготовления компонентов внутренней оснастки трубопроводной арматуры ...........................................................	162

Изготовление трубопроводной арматуры .....................................................................	164

Стандарты на трубопроводную арматуру ......................................................................	164

Технические условия API 6D ................................................................................	165

Стандарт API RP 6F ...............................................................................................	165

Расчетная температура ...................................................................................................	165

Пример 2: Технические характеристики  арматуры ......................................................	166

Вспомогательная оснастка арматуры ............................................................................	170

Удлинители шпинделя ..........................................................................................	171

Ручные устройства управления .............................................................................	172

Исполнительные механизмы (приводы) ..............................................................	174

Исполнительные механизмы  мембранного типа .......................................	175

Исполнительные механизмы поршневого типа ..........................................	176

Электрические исполнительные механизмы ...............................................	178

Замковые устройства .............................................................................................	178

Стоимость арматуры ......................................................................................................	179

Другие факторы ..............................................................................................................	179

Схема трубопроводов и КИПиА .............................................................................................	180

Общие положения ..........................................................................................................	180

Символы, используемые для обозначения трубопроводов ..........................................	181

Символы, используемые для обозначения трубопроводной арматуры .......................	181

Символы, используемые для обозначения присоединительных концов......................	182

Символы, используемые для обозначения компонентов трубопровода .....................	182

Идентификационная маркировка трубопровода ...........................................................	182

Идентификация трубопроводов .....................................................................................	182

Пример  3: Идентификация трубопровода ....................................................................	183

Символы, применяющиеся для обозначения контрольно-измерительных приборов и аппаратуры .........................................................................................	186

Упражнения для контроля в аудитории .................................................................................	187

Справочные таблицы размеров труб по ASTM ......................................................................	201

Справочные таблицы размеров труб по API ..........................................................................	210

Условные обозначения трубопроводов ..................................................................................	214

Окончательная схема трубопроводов и КИПиА ....................................................................	215

РАЗДЕЛ 3

СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Терминология ..............................................................................................................................	2

Транспортные трубопроводы ............................................................................................	2

Выкидные линии ................................................................................................................	2

Магистральные  трубопроводы .........................................................................................	2

Нагнетательные трубопроводы ..........................................................................................	3

Заводские трубопроводы (технологические обвязки) ......................................................	3

Манифольды ......................................................................................................................	4

Стальные трубопроводы .............................................................................................................	5

Технические условия на материалы ..................................................................................	5

Марки применяемых сталей .....................................................................................	5

Изготовление труб ...................................................................................................	10

Бесшовные трубы ...........................................................................................	10

Электросварные трубы ...................................................................................	11

Трубы, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом с одиночным или двойным проходом ...................................	13

Сварные трубы, изготавливаемые методом сварки в сварочной печи ........	14

Длины трубных плетей ............................................................................................	15

Плети линейных трубопроводов ...................................................................	15

Свечи обсадных и насосно-компрессорных (НКТ) труб ..............................	15

Специальный заказ .........................................................................................	15

Защитные покрытия ................................................................................................	16

Внутренние покрытия ....................................................................................	16

Наружные покрытия .......................................................................................	16

Концевые соединения .............................................................................................	16

Обозначение размеров труб ....................................................................................	17

Диаметр труб ..................................................................................................	17

Толщина стенки ..............................................................................................	17

Табличный номер толщины стенки труб ......................................................	18

Заказ труб ........................................................................................................	19

Стандарты и нормы .................................................................................................	21

Трубопроводы из неметаллических материалов ......................................................................	24

Введение ...........................................................................................................................	24

Преимущества .........................................................................................................	24

Недостатки ...............................................................................................................	24

Технические условия на материалы ................................................................................	25

Типы труб из неметаллических материалов ..........................................................	25

Термопластические пластмассы ....................................................................	25

Термореактивная пластмасса .........................................................................	26

Асбестоцемент ................................................................................................	27

Изготовление труб ...................................................................................................	29

Армированные трубы из термореактивной смолы .......................................	29

Трубы из термопластичекой пластмассы ......................................................	29

Методы соединения труб ...............................................................................	30

Стандарты, нормы и рекомендации ................................................................................	31

Технология проектирования .....................................................................................................	33

Общий обзор .....................................................................................................................	33

Транспортные трубопроводы, выкидные линии и распределительные                трубопроводы ..........................................................................................................	35

Применение .............................................................................................................	35

Информация, необходимая для проектирования ...................................................	35

Расчет размеров трубопровода ...............................................................................	37

Испытательное давление ........................................................................................	37

Коррозия ..................................................................................................................	40

Петлевые трубные термокомпенсаторы .................................................................	41

Камеры пуска-приема очистных скребков трубопроводов ...................................	44

Крепление выкидных линий ...................................................................................	47

Добыча песка ...........................................................................................................	50

Дополнительные вопросы проектирования ...........................................................	57

Манифольды .....................................................................................................................	53

Введение ..................................................................................................................	53

Компоненты манифольда ........................................................................................	57

Коллекторы ..............................................................................................................	57

Штуцеры ..................................................................................................................	59

Мембранные устройства управления штуцером ....................................................	59

Обратные клапаны ...................................................................................................	60

Входная запорная (изолирующая) арматура ..........................................................	60

Запорная (изолирующая) арматура коллекторов ...................................................	61

Другие компоненты .................................................................................................	61

Проектирование манифольдов ...............................................................................	62

Основные положения .....................................................................................	62

Конфигурация трубопроводов .......................................................................	62

Скорость течения среды .................................................................................	64

Падение давления ...........................................................................................	65

Характеристики по давлению ........................................................................	66

Изготовление манифольдов ....................................................................................	69

Системы технологических трубных обвязок ............................................................................	71

Технические условия стандарта ANSI/ASME B31.3 .......................................................	71

Технические условия стандарта ANSI/ASME B31.8 .......................................................	71

Расчет размеров трубопроводов ......................................................................................	72

Газопроводы ............................................................................................................	72

Трубопроводы транспортировки жидких углеводородов .....................................	73

Водоводы .................................................................................................................	73

Трубопроводы транспортировки гликоля/амина ...................................................	74

Проектирование обводных трубопроводных систем ...............................................................	75

Введение ...........................................................................................................................	75

Пропускная способность обводного трубопровода  .......................................................	77

Длина обводного трубопровода ......................................................................................	78

Комплексные системы сбора жидкости ..........................................................................	81

Разделение потоков ..........................................................................................................	86

Комплексные системы газопроводов ..............................................................................	88

Технология проектирования трубопроводов морских промыслов .........................................	90

Введение ...........................................................................................................................	90

Технические условия стандарта API RP 14E ...................................................................	90

Упражнения для контроля в аудитории ...................................................................................	91

РАЗДЕЛ 4

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ

Цели и задачи ...............................................................................................................................	2

Общие требования к трубопроводам ..........................................................................................	6

Общие положения ..............................................................................................................	6

План участка .......................................................................................................................	7

Схема трубопроводов .......................................................................................................	14

Взаимное расположение трубопроводов относительно друг друга ..............................	15

Общие положения ...................................................................................................	15

Кабелепроводы ........................................................................................................	15

Технологические обвязки и инженерные коммуникации .....................................	16

Открытые дренажные системы ...............................................................................	18

Расстояние между трубопроводами .......................................................................	21

Расстояние между опорами трубопроводов ....................................................................	24

Надземные трубопроводы, расположенные на участках   технологических установок ...........................................................................	24

Наземные трубопроводы, расположенные за пределами          технологических участков ..............................................................................	24

Анкерные опоры ...............................................................................................................	24

Общие положения ...................................................................................................	24

Температурное расширение ....................................................................................	25

Движение грунтов ...................................................................................................	28

Механическая вибрация ..........................................................................................	29

Манифольды .....................................................................................................................	30

Общие положения ...................................................................................................	30

Манифольды газовых скважин ...............................................................................	30

Манифольды нефтяных скважин ............................................................................	31

Распределительные манифольды ............................................................................	33

Общие положения ..........................................................................................	33

Подогреватели ................................................................................................	33

Компрессоры ..................................................................................................	35

Физическая конструкция ................................................................................	39

Опоры манифольдов ......................................................................................	41

Целостность фундаментов ...............................................................................................	43

Трубные обвязки технологических аппаратов, теплообменников и обогревателей с огневыми трубами .................................................................................	44

Введение ...........................................................................................................................	44

Сепараторы, скрубберы и технологические колонны ....................................................	44

Требования к обвязке входных патрубков, предназначенных             для впуска жидкостей .....................................................................................	47

Ручные дренажи технологических аппаратов ........................................................	48

Байпасные (перепускные) клапаны ........................................................................	49

Трубопроводы с резьбовыми соединениями .........................................................	50

Теплообменники ...............................................................................................................	51

Изолирующие и перепускные клапаны на установках с множеством блоков .....	51

Снятие температурных напряжений, термопары и штуцеры                 для отбора давлений .......................................................................................	53

Общие положения в отношении трубных обвязок ................................................	53

Температурные напряжения ...................................................................................	55

Напряжения, обусловленные вибрацией ................................................................	55

Техническое обслуживание .....................................................................................	55

Огневые компоненты .......................................................................................................	56

Доступ ......................................................................................................................	56

Линии продувки ......................................................................................................	56

Изолирующая (запорная) арматура ........................................................................	56

Температурный предохранительный клапан, обратный клапан и другая трубопроводная арматура .................................................................	57

Подогреватели с несколькими горелками ..............................................................	58

Контуры регулирующих клапанов ..........................................................................	60

Изолирующая и перепускная арматура .........................................................	60

Вентиляционные клапаны ..............................................................................	60

Чувствительные точки регулятора ................................................................	61

Удобство обслуживания .................................................................................	62

Опоры ..............................................................................................................	62

Трубная обвязка механического оборудования .......................................................................	63

Общие положения ............................................................................................................	63

Центробежные компрессоры ...........................................................................................	64

Компрессоры с боковым подсоединением трубных обвязок ................................	64

Компрессоры с верхним подсоединением трубных обвязок ................................	65

Разъемный корпус с вертикальным разъемом .......................................................	66

Корпусы с горизонтальным разъемом ...................................................................	67

Напряжение парубков .............................................................................................	68

Всасывающий и нагнетательный трубопроводы ...................................................	68

Трубопроводы подачи смазочного и уплотнительного составов .........................	69

Газовые турбины ..............................................................................................................	70

Общие положения ...................................................................................................	70

Регулятор давления .................................................................................................	70

Клапан управления пусковым устройством ...........................................................	70

Предохранительный клапан ....................................................................................	71

Паровые турбины .............................................................................................................	71

Общие положения ...................................................................................................	71

Металлургические параметры трубопроводов ......................................................	71

Поршневые компрессоры ................................................................................................	73

Вопросы вибрации ..................................................................................................	73

Цилиндры компрессора ..........................................................................................	73

Вспомогательное оборудование .............................................................................	74

Всасывающий (приемный) трубопровод ...............................................................	74

Дренажный клапан .........................................................................................	75

Изолирующая арматура компрессора ............................................................	76

Трубные катушки ............................................................................................	76

Опора стояка ...................................................................................................	76

Нагнетательный трубопровод .................................................................................	77

Компенсатор пульсаций .................................................................................	77

Короткий патрубок и предохранительная пластина .....................................	77

Направляющие хомуты ..................................................................................	78

Предохранительный клапан ...........................................................................	79

Продувочный клапан ......................................................................................	79

Изолирующая арматура ..................................................................................	79

Обратный клапан на нагнетательном трубопроводе ....................................	79

Линии подачи топливного газа ......................................................................	80

Требования по давлению ......................................................................	80

Понижение давления .............................................................................	80

Компенсатор пульсаций топливного газа ............................................	81

Трубопроводы подачи смазочного масла .....................................................	83

Заводская окалина .................................................................................	83

Системы подпитки смазочного масла ..................................................	84

Трубопроводы подачи воды для водяной рубашки охлаждения двигателя 	85

Вентиляционные линии .................................................................................	85

Набивной сальник .................................................................................	85

Коллекторы ............................................................................................	86

Трубопроводы подачи воды для водяной рубашки охлаждения цилиндров компрессора ...................................................	87

Дренажные линии ...........................................................................................	88

Выхлопные линии ..........................................................................................	88

Гибкие опоры выхлопных трубопроводов и глушителя .....................	88

Компенсационные соединения .............................................................	89

Центробежные насосы ...................................................................................................	91

Всасывающий (приемный) трубопровод ...............................................................	91

Диаметр трубопровода ...................................................................................	91

Арматура на стороне всасывания ..................................................................	91

Эксцентрический переходник ........................................................................	91

Трубная катушка .............................................................................................	91

Сетчатый фильтр ............................................................................................	91

Выкидной (нагнетательный) трубопровод .............................................................	91

Тип переходника .............................................................................................	92

Обратный клапан ............................................................................................	92

Байпасный трубопровод к всасывающей стороне насоса ............................	92

Поршневые насосы ...........................................................................................................	93

Общие положения ...................................................................................................	93

Всасывающий (приемный) трубопровод ...............................................................	94

Нагнетательный (выкидной) трубопровод .............................................................	94

Предохранительный клапан сброса давления ...............................................	94

Пусковой байпас .............................................................................................	95

Вентиляционный и дренажный клапаны ...............................................................	95

Система рециркуляции .....................................................................................................	96

Другое оборудование .......................................................................................................	99

Напряжение трубопроводов ....................................................................................................	100

Общие положения ..........................................................................................................	100

Напряжение, обусловленное весом конструкции .........................................................	101

Определение ..........................................................................................................	101

Динамическая нагрузка .........................................................................................	101

Статическая нагрузка ............................................................................................	101

Пример 1: Расчет напряжения, обусловленного весом .......................................	102

Напряжение, обусловленное внутренним давлением ...................................................	106

Пример 2: Расчет напряжения, обусловленного внутренним давлением ...........	106

Температурное напряжение ...........................................................................................	109

Общие положения .................................................................................................	109

Метод компании "Tube turn" .................................................................................	110

Пример 3:   Профильный участок трубопровода .................................................	115

Метод изменения конфигурации ..........................................................................	122

Предварительное натяжение трубопровода .........................................................	123

Базовые понятия ...........................................................................................	123

Применение ...................................................................................................	124

Пример 4 : Применение предварительного натяжения на участке трубопровода "L"-образной конфигурации .................................................	126

Необходимость анализа напряжений ...................................................................	128

Базовые понятия ...........................................................................................	128

Стандарты на трубопроводы ........................................................................	129

Стандарт ANSI/ASME B31.3 ........................................................................	130

Пример 5 : Необходимость анализа напряжений ................................................	131

Пример 6 : Необходимость анализа напряжений (расширение патрубков оборудования) .............................................................................	135

Метод "быстрой проверки" ...................................................................................	138

Общие положения ........................................................................................	138

Применение ..................................................................................................	138

Пример 7 : Трубопровод ""L-образной конфигурации ........................................	142

Пример 8 :   Адаптация "L"-образной конфигурации в одной плоскости ..........	144

Пример 9 : Адаптация "L"-образной конфигурации в трех плоскостях .............	147

Температурное напряжение в трубопроводе "Z"-образной конфигурации ........	150

Пример 10 : Расчет величины температурного напряжения в трубопроводе "Z"-образной конфигурации ..............................................	164

Трубопровод "U"-образной конфигурации с равными плечами .........................	153

Пример 11 : Трубопровод "U"-образной конфигурации с равными плечами 	153

Трубопровод "U"-образной конфигурации с неравными плечами .....................	155

Пример 12: Трубопровод "U"-образной конфигурации с неравными плечами 	155

Компенсационные трубы................................................................................................	157

Общие положения .................................................................................................	157

Петлевые трубные термокомпенсаторы ...............................................................	158

Пример 13 : Расчет петлевого трубного термокомпенсатора .............................	160

Усилие, действующее на анкерную опору ...........................................................	162

Пример 14 : Напряжение петлевого трубного термокомпенсатора и усилие, действующее на анкерные опоры ................................................	164

Компенсационные соединения .............................................................................	167

Общие положения ........................................................................................	167

Компенсационное соединение сильфонного типа ......................................	167

Компенсационное соединение скользящего (телескопического) типа .	169

Динамика трубопроводов ........................................................................................................	170

Введение ..........................................................................................................................	170

Что понимается под термином динамика трубопроводов? .................................	170

Что входит в понятие динамики трубопроводов? ...............................................	170

Что такое частота собственных колебаний трубопровода? .................................	170

Некоторые методы, используемые для уменьшения движения трубопровода 	171

Механические вибрации .................................................................................................	171

Базовые понятия ....................................................................................................	171

Собственная частота колебаний трубопровода ...................................................	172

Анализ вибрации ...................................................................................................	172

Волны давления, возбуждаемые машинами и механизмами .......................................	173

Общие положения .................................................................................................	173

Аналоговый анализ ...............................................................................................	173

Цифровой анализ ...................................................................................................	173

Ручные расчеты .....................................................................................................	173

Импульсные волны ................................................................................................	174

Поршневые компрессоры ...............................................................................................	176

Пульсация при всасывании ...................................................................................	176

Пульсация при нагнетании ....................................................................................	176

Пульсация давления ..............................................................................................	177

Компенсаторы пульсаций ..............................................................................................	177

Базовые понятия ....................................................................................................	177

Вопросы проектирования .....................................................................................	179

Расчет приемлемого уровня пульсаций ................................................................	181

Общие положения ........................................................................................	181

Уравнение Экксона .......................................................................................	181

Пример 15  : Расчеты приемлемого уровня пульсаций ..............................	183

Уравнение стандарта API 618 (#1) ...............................................................	183

Уравнение стандарта API 618 (#2) ...............................................................	184

Расчет размеров компенсатора пульсаций ...........................................................	185

Пример 16 : Расчет размера компенсатора пульсаций на нагнетании ................	186

Расчет размеров и местоположения патрубков ...................................................	191

Механическая прочность ......................................................................................	192

Изготовление .........................................................................................................	193

Патрубки .......................................................................................................	193

Методы подсоединения патрубков к корпусу компенсатора пульсаций 	194

Поршневые насосы .........................................................................................................	196

Общие положения .................................................................................................	196

Демпферы (гасители) пульсаций ..........................................................................	197

Жидкостные акустические фильтры .....................................................................	199

Проектирование акустических фильтров .............................................................	199

Частоты возбуждения колебаний .................................................................	199

Влияние типа и рабочей скорости насоса ...................................................	199

Одноцилиндровый поршневой насос одинарного действия ......................	200

Одноцилиндровый поршневой насос двойного действия ..........................	201

Двухцилиндровый поршневой насос двойного действия ..........................	202

Четырехцилиндровый плунжерный насос ..................................................	202

Краткий итог .................................................................................................	203

Передача акустических волн..................................................................................	204

Общие положения ........................................................................................	204

Модуль объемной упругости .......................................................................	205

Эффективный модуль объемной упругости ................................................	206

Скорость звука ..............................................................................................	207

Аналогии динамики ......................................................................................	210

Емкость .........................................................................................................	211

Индуктивность ..............................................................................................	212

Сопротивление .............................................................................................	214

Фильтр ...........................................................................................................	216

Понятие потерь давления .....................................................................	218

Пример 17 : Расчет жидкостного акустического фильтра ...................................	221

Символы и единицы измерения .....................................................................................	241

Специальные вопросы, касающиеся трубопроводов .............................................................	243

Введение ..........................................................................................................................	243

Трубы с резьбовыми концами ........................................................................................	243

Основные понятия .................................................................................................	243

Понятие вибрации .................................................................................................	244

Методы уменьшения прогибания .........................................................................	245

Применение подварочного шва и муфт с притертыми кромками для придания соединению жесткости ..........................................................	246

Придание жесткости .....................................................................................	246

Подварочный шов и муфты с притертыми кромками ................................	246

Приварные связи жесткости ........................................................................	246

Пластиковые трубы ...............................................................................................	247

Сфера применения пластиковых труб .........................................................	247

Трубы из термореактивной пластмассы, армированной стекловолокном	247

Другие виды пластиковых труб ...................................................................	247

Физические характеристики .........................................................................	247

Трубопроводы транспортировки высокосернистых сред ...................................	248

Общие положения ........................................................................................	248

Диоксид углерода (углекислый газ) (CO2) ..................................................	249

Сероводород (H2S) .......................................................................................	249

Утяжеляющие покрытия .......................................................................................	249

Общие положения ........................................................................................	249

Метод избыточного веса ..............................................................................	251

Пример 18 : Утяжеляющее покрытие, метод избыточного веса ................	252

Метод удельного веса ...................................................................................	254

Пример 19: Утяжеляющее покрытие, метод удельного веса .....................	255

Стоимость .....................................................................................................	256

Баритовый бетон .................................................................................	256

Изготовление баритового бетона дешевле, чем изготовление обычного бетона .................................................	256

Холодная врезка .............................................................................................................	257

Когда применяется холодная врезка? ...................................................................	257

Процедура ..............................................................................................................	257

Вопросы техники безопасности ............................................................................	258

Метод расчета холодной врезки ...........................................................................	263

Технические требования стандарта ANSI B31.3 .........................................	263

Технические требования стандарта ANSI B31.8 .........................................	263

Применение ...................................................................................................	263

Ультразвуковой контроль ............................................................................	266

Допустимое напряжение ..............................................................................	267

Лист расчета холодной врезки .....................................................................	267

Пример 20 : Расчет холодной врезки в месте, регламентируемом требованиями стандарта B31.3 ....................................................................	269

Пример 21 : Расчет холодной врезки в месте, регламентируемом требованиями стандарта B31.8 ....................................................................	270

Гидростатические испытания коротких патрубков ......................................................	272

Гидростатические испытания ...............................................................................	272

Максимальное испытательное давление ..............................................................	272

Нормы ASME, Раздел VIII, Часть 1, UG-28 .........................................................	272

Пример 22 : Гидростатические испытания ..........................................................	273

Упражнения для контроля в аудитории...................................................................................	277

Приложение I 	Таблицы размеров труб ..............................................................................	299

Приложение II 	Диаграммы и таблицы для расчета упругости трубопроводов с помощью метода компании "Tube Turns" ...................................................................	312

Приложение III	Таблица коэффициентов расширения .......................................................	319

Приложение IV	Лист расчета усиления патрубков .............................................................	324

Приложение V	Диаграммы модулей объемной упругости углеводородов и воды  .........	326

Приложение VI	Таблицы утяжеляющих покрытий ............................................................	329

РАЗДЕЛ 5

ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ И СИСТЕМ СБОРА

Общий обзор ................................................................................................................................	2

Морские промыслы .....................................................................................................................	3

Выбор труб ...........................................................................................................................	3

Проектирование морских трубопроводов .........................................................................	4

Строительство морских трубопроводов ............................................................................	7

Закапывание морских трубопроводов ...............................................................................	8

Пересечения морских трубопроводов ...............................................................................	9

Катодная защита морских трубопроводов ......................................................................	10

Сухопутные трубопроводы .......................................................................................................	11

Трассы сухопутных трубопроводов .................................................................................	12

Траншеи и покрытия сухопутных трубопроводов ..........................................................	13

Соединение труб ...............................................................................................................	14

Пересечения сухопутных трубопроводов ........................................................................	15

Предупреждающие таблички ...........................................................................................	16

Разветвления и схождение сухопутных трубопроводов .................................................	17

Пересечение трубопроводами защитных обвалований резервуаров .............................	18

РАЗДЕЛ 6

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Общий обзор ................................................................................................................................	2

Требования к проведению гидростатических испытаний .........................................................	3

Оборудование, необходимое для проведения гидростатических испытаний ..........................	4

Требования к испытательному давлению для испытания стальных трубопроводов, регламентируемые стандартом ANSI B31.8 ......................................................................	5

Требования к испытательному давлению для испытания стальных трубопроводов, регламентируемые министерством транспорта (DOT) .....................................................	8

Требования к испытательному давлению для испытания пластиковых трубопроводов, регламентируемые стандартом ANSI B31.8 ....................................................................	10

Требования к испытательному давлению, регламентируемые стандартом ANSI B31.4 .......	12

Требования к испытательному давлению, регламентируемые стандартом ANSI B31.3 ........	12

Записи, необходимые при проведении испытаний ..................................................................	13

Отчет о проведенных испытаниях и полевых замерах давления ............................................	14

Требования к проведению рентгенографического контроля ..................................................	15

Требования к проведению рентгенографического контроля стальных труб, регламентируемые стандартом ANSI B31.8 ...........................................................	15

Требования к проведению рентгенографического контроля стальных труб, регламентируемые стандартом ANSI B31.3 ...........................................................	17

Требования к проведению рентгенографического контроля стальных труб, регламентируемые стандартом ANSI B31.4 ...........................................................	20

Визуальный осмотр ...................................................................................................................	21

РАЗДЕЛ 7

# ПРОПУСКАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ ОЧИСТНЫХ СКРЕБКОВ

Цели и задачи ..............................................................................................................................	 2

Основные принципы ...................................................................................................................	3

Причины пропускания по трубопроводу скребков ...........................................................	3

Защита активов и оптимизация пропускной способности ......................................	3

Общие положения ............................................................................................	3

Пример 1: Влияние внутреннего диаметра трубопровода на его пропускную способность ........................................................................	5

Влияние коррозии ............................................................................................	6

Влияние канальной и питтинговой (точечной) коррозии ..............................	6

Правительственные постановления .........................................................................	7

Соединенные штаты Америки .........................................................................	7

Другие страны ...................................................................................................	7

Практическая необходимость ...................................................................................	8

Во время строительства ...................................................................................	8

Во время эксплуатации ....................................................................................	8

Для проведения инспекций ..............................................................................	9

Для общего технического обслуживания и ремонта ......................................	9

Во время модернизации / восстановления ....................................................	10

При выводе трубопроводов из эксплуатации ................................................	10

Пропускание скребков во время строительства трубопровода ......................................	12

Общие положения ...................................................................................................	12

Этап удаления строительного мусора ....................................................................	14

Этап очистки ............................................................................................................	16

Применение скребков-нутромеров, предназначенных для определения геометрии трубопровода ................................................................................	19

Гидростатические испытания .................................................................................	21

Удаление контрольной среды .................................................................................	27

Осушка .....................................................................................................................	29

Метод использования сухого воздуха и свабирующих скребков из пористых материалов .......................................................................	30

Метод "вакуумной осушки" ...........................................................................	32

Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию ...................................................................	33

Определение  ..................................................................................................	33

Общие пол .......................................................................................................	33

Водоводы ........................................................................................................	34

Продуктовые трубопроводы ..........................................................................	34

Газопроводы природных газов ......................................................................	36

Нефтепроводы сырой нефти ..........................................................................	38

Другие трубопроводы .......................................................................................	38

Базовые исследования трубопровода ............................................................	39

Пропускание скребков во время эксплуатации ...............................................................	42

Удаление мусора ......................................................................................................	42

Удаление конденсата ...............................................................................................	44

Разделение продукта на партии ..............................................................................	46

Разделение на партии .....................................................................................	46

Поверхностное смешивание ..........................................................................	46

Разделительные скребки .................................................................................	46

Проблема .........................................................................................................	47

Дозированная закачка ингибитора коррозии .........................................................	47

Избирательная коррозия ................................................................................	48

Недавние проблемы с коррозией ...................................................................	48

Операции очистки ...................................................................................................	49

Трубопроводы транспортировки сырой нефти ..............................................	49

Байпассирование очистных скребков ............................................................	49

Трубопроводы транспортировки природного газа .......................................	51

Продуктовые трубопроводы ..........................................................................	52

Системы заводских трубопроводов и технологических обвязок .................	53

Скребки для оценки состояния трубопровода ..............................................................	54

Сервисные скребки ..................................................................................................	54

Программируемые скребки, оснащенные микропроцессорами ............................	54

Информация, обеспечиваемая приборами активного              внутреннего контроля (ILI) ............................................................................	55

Применение скребков для общего технического обслуживания и ремонта трубопроводов ..........................................................................................	56

Общие положения ...................................................................................................	56

Очистка трубопровода перед проведением его инспектирования ........................	56

Чистота трубопровода ....................................................................................	56

Требует отдельной программы пропускания скребков ................................	56

Скребки с приборами обнаружения утечек потока магнитной индукции ...	57

Скребки для проведения ультразвукового контроля ....................................	57

Регулярное техническое обслуживание .........................................................	57

Изоляция ..................................................................................................................	58

Герметизирование прохода трубопровода с помощью скребков ................	58

Сильно надуваемые шары ..............................................................................	58

Сферы повышенного давления .....................................................................	59

Трубопроводы морских промыслов ..............................................................	59

Скребки-заглушки ..........................................................................................	60

Пропускание скребков во время модернизации / восстановления трубопровода ........	61

Запуск желеобразных скребков ..............................................................................	61

"Гелевые" скребки ..........................................................................................	61

Вопросы стоимости ........................................................................................	61

Применение .............................................................................................................	62

Нанесение покрытий на месте ................................................................................	63

Общие положения ..........................................................................................	63

Подготовка поверхности ................................................................................	63

Выбор покрытий .............................................................................................	65

Нанесение покрытия ......................................................................................	66

Химическая очистка ................................................................................................	67

Удаление твердых отложений ................................................................................	68

Скребки из пенопласта с вкручивающимися в них штифтами ....................	69

Скребки из цевочных (зубчатых) дисков ......................................................	71

Вывод трубопроводов из эксплуатации ........................................................................	73

Общие положения ...................................................................................................	73

Процедуры по ликвидации трубопроводов, предназначенных для транспортировки углеводородов ............................................................	74

Проектирование трубопроводов, позволяющих пропускание по ним специальных и очистных скребков ........................................................................................................	74

Общие положения ............................................................................................................	74

Размеры трубопроводов ...................................................................................................	76

Длина .......................................................................................................................	76

Диаметр и толщина стенки .....................................................................................	78

Трубопроводы с двойным диаметром ....................................................................	80

Переходники ...................................................................................................	81

Концентрические переходники ......................................................................	81

Эксцентрические переходники ......................................................................	81

Очистные скребки ..........................................................................................	82

Скребки, оснащенные контрольно-измерительными приборами  и аппаратурой ........................................................................................	82

Трубопроводы морских промыслов ..............................................................	83

Материалы для изготовления трубопроводов ..............................................................	83

Базовые материалы .................................................................................................	83

Внутренние покрытия (облицовка) ........................................................................	84

Внутренние покрытия на основе эпоксидных смол .....................................	85

Очистка ...........................................................................................................	85

Пределы текучести покрытий .................................................................................	85

Наружное покрытие ................................................................................................	85

Гудрон, наносимый в горячем состоянии .....................................................	86

Битум ...............................................................................................................	86

Пластик ...........................................................................................................	86

Покрытия на основе эпоксидных смол .........................................................	87

Подготовка поверхности и нанесение покрытия ..........................................	87

Трубные колена ................................................................................................................	88

Кованые трубные колена ........................................................................................	88

Общие положения ..........................................................................................	88

Монтаж ...........................................................................................................	89

Трубные колена, выполняемые на месте ...............................................................	90

Общие положения ..........................................................................................	90

Допустимое напряжение пластического течения (предел текучести) материала трубы ....................................................................................	90

Изгибы, выполняемые без применения гибочных машин ...........................	90

Местные деформации .....................................................................................	90

Составные колена ....................................................................................................	91

Отводы ..............................................................................................................................	92

Тройники без решетки ............................................................................................	92

Общие положения ..........................................................................................	92

Монтаж нескольких фитингов .......................................................................	93

Холодная врезка .............................................................................................	93

Тройники с решетками ............................................................................................	94

Общие положения ..........................................................................................	94

Расположение прутьев решетки ....................................................................	95

Тройники, позволяющие прохождение шаров, или "проточные" тройники .......	96

Уплотнение в одну линию .............................................................................	96

Конструкция "проточного" тройника ............................................................	96

Ответвления .............................................................................................................	97

Тройники с острым углом ................................................................................................	98

Общие положения ...................................................................................................	98

Угол сходимости .....................................................................................................	99

Трубопроводная арматура ..............................................................................................	100

Линейная изолирующая арматура ........................................................................	100

Обратные клапаны  ................................................................................................	102

Расположение компонентов трубопровода относительно друг друга .........................	106

Трубные пучки ................................................................................................................	108

Описание ................................................................................................................	108

Применения на морских промысловых объектах ................................................	108

Пропускание скребков ...........................................................................................	109

Инспектирование ...................................................................................................	110

Техническое обслуживание ...................................................................................	110

Камеры и станции пуска-приема скребков .............................................................................	111

Общие положения  .........................................................................................................	111

Базовая конфигурация ....................................................................................................	112

Конструкция и размеры камеры пуска ..........................................................................	114

Длина секции с номинальным диаметром прохода .............................................	114

Камера для запуска сервисных скребков ..............................................................	114

Камера для запуска приборов активного внутреннего контроля (ILI) ...............	114

Камера для запуска скребков шаров .....................................................................	115

Конструкция и размеры камеры приема ........................................................................	116

Общие положения .................................................................................................	116

Длина секции с номинальным диаметром прохода .............................................	117

Камера для запуска сервисных скребков ..............................................................	117

Камера для запуска приборов активного внутреннего контроля (ILI) ...............	188

Камера для запуска скребков  сферической формы (шаров) ...............................	118

Затворы камер пуска-приема .........................................................................................	119

Конструкция затвора .............................................................................................	119

Безопасность .................................................................................................	119

Вопросы эксплуатации .................................................................................	120

Уплотнения ...................................................................................................	121

Шарниры .......................................................................................................	121

Проталкивающее и обводное соединения ............................................................	122

"Проталкивающая" линия ............................................................................	122

"Обводная" линия .........................................................................................	122

Расчет размера "проталкивающего" или "обводного"  соединений ..........	124

Дренажные соединения .........................................................................................	124

Вентиляционные или продувочные соединения ..................................................	125

Сигнализаторы прохождения скребка ...........................................................................	126

Общие положения .................................................................................................	126

Пусковой конец трубопровода .............................................................................	126

Приемный конец трубопровода ............................................................................	127

Типы сигнализаторов ............................................................................................	128

Агрессивные .................................................................................................	128

Неагрессивные ..............................................................................................	128

Агрессивные (спусковые) сигнализаторы ............................................................	128

Выравнивание давлений .................................................................................................	129

Возможные дополнительные соединения .....................................................................	131

Соединение для продувки .....................................................................................	131

Соединение для закачки ........................................................................................	131

Соединения для байпассирования (обвода) арматуры ........................................	132

Соединения для установки КИП ...........................................................................	132

Автоматический запуск и прием скребков ....................................................................	133

Общие положения .................................................................................................	133

Метод "двух пальцев" ...................................................................................	134

Работа со скребками .......................................................................................................	135

Участок обслуживания ..........................................................................................	135

Подъемное оборудование .....................................................................................	135

Оборудование пуска-приема скребком в условиях морских промыслов ....................	137

Общие положения .................................................................................................	137

Меры по экономии свободного пространства .....................................................	137

Расположение камер с ориентацией затвора в сторону моря ....................	137

Монтаж камер пуска и приема в вертикальном положении ......................	137

Вертикальные камеры пуска скребков .................................................................	138

Станции пуска-приема скребков  морских промыслов .......................................	140

Условия эксплуатации ....................................................................................................	140

Продукт ..................................................................................................................	140

Температура ...........................................................................................................	141

Давление ................................................................................................................	142

Сервисные скребки .......................................................................................	142

Приборы активного внутреннего контроля (ILI) ........................................	142

Колебания скорости .....................................................................................	143

Требования к перепаду давления .................................................................	144

Скорость перемещения скребков  по трубопроводу ............................................	145

Приборы активного внутреннего контроля (ILI) ........................................	145

Сервисные скребки .......................................................................................	145

Описание и применение оборудования ..................................................................................	147

Сервисные скребки .........................................................................................................	147

Типы .......................................................................................................................	147

Очистные скребки ........................................................................................	147

Уплотняющие скребки .................................................................................	147

Формы ....................................................................................................................	148

Скребки с сердечником ................................................................................	148

Скребки из пенопласта .................................................................................	148

Сплошные литые скребки ............................................................................	148

Шары .............................................................................................................	148

Стандартные (однонаправленные)скребки .................................................	149

"Двунаправленные" скребки ........................................................................	149

Скребки  "с несколькими диаметрами" (или с двумя диаметрами) ...........	149

Очистные скребки .................................................................................................	150

Скребки с сердечником ................................................................................	150

Скребки из пенопласта .................................................................................	160

Сплошные литые скребки ............................................................................	162

Шары .............................................................................................................	164

Уплотняющие скребки ..........................................................................................	165

Общие положения ........................................................................................	165

Скребки с сердечником ................................................................................	166

Скребки из пенопласта .................................................................................	171

Сплошные литые скребки ............................................................................	172

Шары .............................................................................................................	173

Калибровочные скребки .................................................................................................	175

Скребки  с двойным диаметром .....................................................................................	176

Общие положения .................................................................................................	176

Скребки из пенопласта ..........................................................................................	177

Конфигурации скребков, предназначенных для применения в трубопроводах транспортировки углеводородов .......................................	177

Трубопроводы с двумя диаметрами .....................................................................	178

Сервисные скребки специального назначения ..............................................................	179

Общие положения .................................................................................................	179

Скребки магнитной очистки .................................................................................	179

Скребок с байпасом ...............................................................................................	180

Скребки с цевочными колесами ...........................................................................	182

Маневровые скребки .............................................................................................	184

Гипербарические шары (шары повышенного давления) ....................................	186

Общие положения ........................................................................................	186

Гипербарические шары ................................................................................	186

Скребки, работающие при очень высоком перепаде давления ...........................	188

Общие положения ........................................................................................	188

Скребки, работающие при очень высоком перепаде давления ..................	189

Активный внутренний контроль (ILI) трубопроводов .................................................	191

Общие положения .................................................................................................	191

Приборы активного внутреннего контроля (ILI) трубопровода .........................	192

Скребки для обнаружения потерь металла (коррозии) ........................................	192

Потери металла .............................................................................................	192

Две основные используемые технологии ....................................................	193

Технология обнаружения утечек потока магнитной индукции (MFL) ......	193

Принцип действия ...............................................................................	193

Ультразвуковая технология .........................................................................	195

Принцип действия ...............................................................................	193

Трубопроводы транспортировки жидкостей .....................................	196

Газопроводы ........................................................................................	196

Двунаправленное применение ............................................................	196

Краткий итоговый обзор ..............................................................................	196

Скребки для определения геометрии трубопровода ...........................................	198

Общие положения ........................................................................................	198

Калибровочные скребки ...............................................................................	199

Применяемые технологии ............................................................................	201

Электромеханические приборы ...................................................................	201

Скребок-нутромер (модель "Kaliper") .................................................	202

Скребок-нутромер (модель "Cal") .......................................................	203

Приборы, использующие вихревые токи ....................................................	204

Определение вихревого тока ..............................................................	204

Электронный калибровочный скребок (EGP) ....................................	204

Скребки для обнаружения течей ...........................................................................	205

Общие положения ........................................................................................	205

Применяемые технологии ............................................................................	205

Скребки ультразвукового контроля .............................................................	206

Спад давления ...............................................................................................	207

Измерительные скребки ...............................................................................	208

Общие положения ...............................................................................	208

Принцип действия ...............................................................................	208

Радиоактивные изотопные индикаторы .............................................	109

Скребки обнаружения изгибов трубопровода .............................................	210

Общие положения ...............................................................................	210

Технологии ..........................................................................................	210

Механические метод ...........................................................................	211

Электрические преобразователи .........................................................	212

Скребки для геодезической съемки .............................................................	213

Общие положения ...............................................................................	213

Гироскопы ...........................................................................................	213

Геоскребки ..................................................................................	214

Поисковые скребки ....................................................................	215

Скребки для фотографирования ..................................................................	216

Общие положения ...............................................................................	216

Скребки, оснащенные фотокамерой ...................................................	217

Скребки для выполнения видеосъемки ..............................................	218

Исследования отложений парафина ............................................................	219

Скребки для отбора проб транспортируемого продукта ............................	219

Сигнализаторы прохождения скребков, локаторы и системы слежения ....................	221

Общие положения .................................................................................................	221

Терминология ........................................................................................................	221

Сигнализирование о прохождении скребка ................................................	221

Определение местонахождения скребка ......................................................	222

Отслеживание скребка ..................................................................................	223

Сигнализаторы прохождения скребков ................................................................	223

Общие положения ........................................................................................	223

Типы ..............................................................................................................	224

Агрессивный ........................................................................................	224

Неагрессивный ....................................................................................	225

Локаторы скребков ................................................................................................	228

Общие положения ........................................................................................	228

Передатчики ..................................................................................................	229

Гидролокаторы .............................................................................................	230

Акустические транспондеры ........................................................................	230

Радиоизотопы ...............................................................................................	231

Работы по определению местоположения и отслеживанию скребков ...............	228

Общие положения.........................................................................................	232

Отслеживание скребков с магнитом ............................................................	233

Контроль давления .......................................................................................	234

Акустический контроль ................................................................................	235

Разработка и выполнение программ очистки трубопроводов с помощью скребков ...........	236

Общие положения ..........................................................................................................	236

Процесс выбора ..............................................................................................................	236

Рабочие условия .............................................................................................................	238

Выбор скребка ................................................................................................................	245

Разработка процедур .......................................................................................................	247

Эффективность эксплуатации трубопровода ................................................................	249

Эффективность скребков ...............................................................................................	250

Журнал регистрации запусков .......................................................................................	250

Предпусковые проверки .................................................................................................	251

Осмотр и техническое обслуживание скребка .....................................................	251

Запуск и прием скребков ................................................................................................	252

Общие положения .................................................................................................	252

Типовые процедуры запуска ..........................................................................................	253

Типовые процедуры приема ..........................................................................................	256

Приложение I:   Протоколы проведения технического обслуживания скребков .................	261

Приложение II:  Таблицы регистрации и протоколы запусков скребков .............................	267

Приложение III: Терминология, применяемая при пропускании по трубопроводу скребков ..........................................................................................................................	280

Приложение IV: Аббревиатура и акронимы ..........................................................................	280

Приложение V:  Описание дефектов и состояний трубопровода .........................................	282

Приложение VI : Переводные таблицы единиц измерения ...................................................	286

РАЗДЕЛ 8

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КОРРОЗИЯ

Общий обзор ................................................................................................................................	2

Материалы трубопроводных труб ..............................................................................................	4

Асбестоцементные трубы ...................................................................................................	5

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) ..................................................................................	6

Трубы из полиэтилен ..........................................................................................................	7

Трубы из стекловолокна ....................................................................................................	9

Трубы из чугуна ................................................................................................................	11

Трубы из углеродистой стали ..........................................................................................	12

Трубы из нержавеющей стали .........................................................................................	13

Защита от коррозии ...................................................................................................................	15

Внешние системы защиты от коррозии ..........................................................................	15

Катодная (электрохимическая) защита .................................................................	16

Катодная защита протекторными анодами ...................................................	16

Катодная защита наведенным током .............................................................	20

Системы защитных покрытий ................................................................................	21

Системы напрессованных покрытий .............................................................	22

Изоляционные ленты .....................................................................................	23

Тонкопленочное эпоксидное покрытие ........................................................	24

Покрытия на основе эпоксидной и каменноугольной смол .........................	25

Мастики ...........................................................................................................	26

Трехслойные эпоксидные системы ................................................................	27

Внутренние системы защиты от коррозии .............................................................	28

Цементная облицовка .....................................................................................	28

Покрытия из пластика ....................................................................................	29

Облицовка из пластика ...................................................................................	30

РАЗДЕЛ 9

МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Общий обзор …............................................................................................................................	2

Вопросы проектирования ............................................................................................................	4

Минимальное расчетное давление .....................................................................................	4

Характеристики по давлению по ANSI .............................................................................	5

Механический расчет сосудов, работающих под давлением ...........................................	6

#### Толщина стенки .........................................................................................................	6

#### Максимально допустимые напряжения ...................................................................	8

#### Материалы, обычно регламентируемые в технических условиях .........................	11

#### Максимально допустимая прочность соединений .................................................	12

Расчет веса сосуда ......................................................................................................................	15

Приблизительная стоимость .....................................................................................................	17

Коэффициенты комплектации .........................................................................................	17

Анализ коэффициентов комплектации ............................................................................	18

Пример выполнения расчетов  ..................................................................................................	19

РАЗДЕЛ 10

###### ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

Цели и задачи .............................................................................................................................	 2

Введение .......................................................................................................................................	3

Выбор предохранительного устройства .....................................................................................	4

Краткий обзор ..................................................................................................................	4

Определение индивидуальных защитных нагрузок ..........................................................	5

#### Применимые нормы, стандарты и рекомендуемые правила ....................................	5

Стандарт ASME, Раздел VIII ....................................................................................	5

Стандарт API RP 520, Часть 1 ...................................................................................	5

Стандарт API RP 520, Часть 2 ...................................................................................	6

Стандарт API RP 521 .................................................................................................	6

Основные причины повышения давления ..............................................................	 7

Влияние изоляции технологического сосуда/аппарата ...........................................	7

Выход из строя регулирующего клапана .................................................................	7

Выбор подходящего предохранительного устройства .....................................................	8

Введение ....................................................................................................................	8

Типы предохранительных устройств сброса давления ............................................	8

Пружинный предохранительный  клапан (ППК) .....................................................	8

Типы предохранительных клапанов .......................................................................	12

Предохранительные системы сброса давления ......................................................	18

Сравнение стандартных предохранительных клапанов неуравновешенного типа с предохранительными клапанами уравновешенного типа .........................	18

Предохранительные клапаны сброса давления, управляемые при помощи вспомогательных устройств ............................................................	20

Предохранительные клапаны сброса давления, применяемые для работы с жидкими средами ...........................................................................................	21

Вакуумные (дыхательные) предохранительные клапаны ......................................	22

Разрывные предохранительные мембраны ............................................................	22

Специальные требования к предохранительной арматуре ............................................	26

Вибрация и падение давления во впускном трубопроводе ...................................	26

Рабочие давления ....................................................................................................	26

Установочные давления ..........................................................................................	28

Установочные давления, устанавливаемые на  испытательном стенде ..............	29

Применение изолирующей (запорной) арматуры под предохранительными клапанами ...................................................................	30

Применение предохранительных клапанов парами ..............................................	30

Применение нескольких предохранительных клапанов ........................................	31

Термические предохранительные клапаны ............................................................	31

Сигнальные предохранительные клапаны .............................................................	32

Расчет размера предохранительного устройства ...................................................	32

Расчет размеров предохранительных устройств ......................................................................	33

Общие положения ..........................................................................................................	33

Расчет размеров предохранительных клапанов, предназначенных для сброса газов или паров .....................................................................................	34

Общие положения ...................................................................................................	34

Критический поток ..................................................................................................	35

Докритический поток ...............................................................................................	40

Расчет размеров предохранительных клапанов, предназначенных для сброса пара 	43

Общие положения ...................................................................................................	43

Требования стандарта ASME Раздел VIII ..............................................................	43

Требования ASME Раздел I ......................................................................................	43

Расчет размеров клапана предохранительных клапанов, предназначенных             для жидких сред .......................................................................................................	45

Турбулентный поток ...............................................................................................	45

Ламинарный поток ..................................................................................................	45

Предохранительные клапаны, для которых при работе в условиях жидких сред требуется сертификация их пропускной способности по стандарту ASME ........................................................................................	47

Предохранительные клапаны, для которых при работе в условиях жидких сред не требуется сертификация их пропускной способности по стандарту ASME ........................................................................................	48

Расчет размеров предохранительных клапанов, предназначенных для сброса термически расширяющихся жидкостей.................................................................	51

Расчет размеров предохранительных клапанов, предназначенных для сброса                    двухфазных сред .....................................................................................................	60

Расчет размеров клапанов, предназначенных для сброса огня ......................................	62

Общие положения ...................................................................................................	62

Стандарт NFPA 58 ...................................................................................................	62

Стандарт API 2510 ...................................................................................................	63

Стандарт API RP 520, Часть I и стандарт API RP 521 ...........................................	65

Вопросы монтажа ......................................................................................................................	72

Общие положения .........................................................................................................	 72

Приемный трубопровод ...................................................................................................	72

Стандарт API RP 720, Часть II и нормы ASME .....................................................	72

Выкидной трубопровод ..................................................................................................	76

Реактивная сила ..............................................................................................................	79

Пульсация клапана ...........................................................................................................	79

Резонирующая вибрация .................................................................................................	80

Запорная (изолирующая) арматура .................................................................................	80

РАЗДЕЛ 11

СИСТЕМЫ СБРОСА, ФАКЕЛЬНЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ

Цели и задачи ................................................................................................................................	2

Введение .......................................................................................................................................	3

Основные принципы ..........................................................................................................	3

Источники газа или паров ..................................................................................................	4

Сброс давления ..........................................................................................................	4

Вентиляция технологического процесса ..................................................................	5

Системы улавливания паров .....................................................................................	5

Основные термины и понятия ...........................................................................................	6

Клапан сброса давления ............................................................................................	6

Перепускной клапан ..................................................................................................	6

Предохранительный клапан ......................................................................................	6

Стандартный предохранительный клапан ...............................................................	7

Предохранительный клапан уравновешенного типа ...............................................	8

Управляемый предохранительный клапан ...............................................................	9

Сброс ........................................................................................................................	10

Противодавление .....................................................................................................	10

Допустимое противодавление ................................................................................	10

Факельные системы высокого и низкого давления ........................................................	11

Системы улавливания паров ............................................................................................	11

Принципы сгорания ...................................................................................................................	14

Определение понятия горения .........................................................................................	14

Диссоциация топлива/кислорода .....................................................................................	15

Продукты полного сгорания ............................................................................................	16

Продукты неполного сгорания ........................................................................................	17

Сжигание на факеле .........................................................................................................	18

Три элемента процесса сгорания .....................................................................................	18

Время ........................................................................................................................	19

Температура .............................................................................................................	20

Турбулентность .......................................................................................................	21

Принципы проектирования факелов ...............................................................................	22

Компоненты факельной системы .............................................................................................	24

Факельные оголовки ........................................................................................................	24

Дежурные факельные горелки .........................................................................................	26

Управление розжигом дежурной горелки .......................................................................	26

Высотные факельные установки .....................................................................................	28

Затворы, создаваемые с помощью продувочного газа ...................................................	28

Газовые (молекулярные) затворы ...........................................................................	30

Скоростные (струйные) затворы ............................................................................	31

"Диодный" затвор  ...................................................................................................	31

Гидравлические затворы ..................................................................................................	34

Общие положения ...................................................................................................	34

Высотные факельные установки .............................................................................	34

Факельные системы наземного сжигания ..............................................................	36

Глубина гидравлического затвора ..........................................................................	37

Пульсация ................................................................................................................	37

Факельный сепаратор (каплеотбойник) для отделения жидкости .................................	39

Вспомогательные компоненты факельной системы ......................................................	40

Факельные оголовки .................................................................................................................	41

Типы ..................................................................................................................................	41

Оголовки факельных труб  ......................................................................................	41

Вентиляционные свечи ...........................................................................................	42

Факельные оголовки, в которых для сжигания применяется давление ...............	42

Факельные оголовки, использующие эффект Коанда ..................................	43

Факельный оголовок марки "Indair" ..............................................................	44

Факельный оголовок марки "Mardair" ...........................................................	45

Звуковые оголовки факельных труб ..............................................................	46

Звуковые многосопельные оголовки факельных труб .................................	47

Факельные оголовки, в которых для сжигания применяется пар ........................	48

Факельные оголовки, в которых для сжигания применяется               вспомогательный газ  .....................................................................................	49

Факелы, использующие для сжигания воздух .......................................................	50

Факельные оголовки для сжигания жидкостей .....................................................	51

Закрытые факелы наземного сжигания ..................................................................	52

Многоствольные факелы наземного сжигания .....................................................	53

Выбор типа факела и расчет размеров ............................................................................	54

Факелы высокого и низкого давления ...................................................................	54

Применение факелов либо высокого, либо низкого давления .............................	56

Технические требования, предъявляемые к факелам ............................................	56

Условия, обуславливающие применение факелов высокого давления .......	56

Условия, обуславливающие применение факелов низкого давления ..........	57

Бездымные и дымные факелы ................................................................................	58

Понятие бездымности .............................................................................................	59

Измерение плотности дыма ....................................................................................	59

Число Ринглеманна ........................................................................................	59

Непрозрачность ..............................................................................................	60

Требования к излучению .........................................................................................	60

Требования к видимости или невидимости пламени ............................................	63

Требования к ограничению шума ...........................................................................	64

Пропускная способность факельного оголовка .....................................................	66

Ограничения выходной скорости сжигаемого газа ...............................................	66

Факелы высокого давления ............................................................................	66

Факелы низкого давления ..............................................................................	66

Ограничения, устанавливаемые стандартами производителя ......................	67

Стандарт API RP 521 ......................................................................................	68

Стандарт API RP 521, третье издание ............................................................	68

Стандарт API RP 521, четвертое издание ......................................................	69

Стандарт 40 СFR, Часть 60.18 ........................................................................	69

Общие положения .................................................................................	69

Факельные оголовки, использующие для сжигания пар, и факельные оголовки, не использующие вспомогательных               средств ..........................................................................................	70

Факельные оголовки с принудительной подачей дополнительного воздуха ............................................................	71

Требования к конструкции факельных установок высокого             давления ........................................................................................	71

Трубопроводы систем сброса ....................................................................................................	72

Системы сброса в атмосферу и закрытые системы сброса .............................................	72

Определение нагрузок ......................................................................................................	72

Общее руководство .................................................................................................	72

Определение нагрузок на систему ..........................................................................	72

Новые и существующие системы сброса ...............................................................	73

Определение наихудших случаев сброса ................................................................	73

Проектирование систем сброса для нового завода  /                          технологической установки ...........................................................................	75

Коллектор низкого давления .........................................................................	75

Коллектор высокого давления .......................................................................	75

Подсоединение к существующему коллектору сброса нового предохранительного клапана .........................................................................	76

Противодавление ..............................................................................................................	77

Расчет трубопроводов и коллекторов сброса ..................................................................	78

Общие положения ...................................................................................................	78

Расчет приемного трубопровода устройств сброса ...............................................	78

Расчет выкидного трубопровода устройств сброса ...............................................	81

Общие положения ..........................................................................................	81

Методы расчета размеров ..............................................................................	82

Упрощенный метод расчета ..................................................................	83

Общая методика расчета ................................................................................	86

Детали конструкции коллектора ....................................................................	87

Инструкции по определению необходимого количества устройств                      сброса давления .......................................................................................................	88

Выхлопная труба ...............................................................................................................	89

Монтаж вокруг предохранительных устройств изолирующей (запорной)                         арматуры ..................................................................................................................	89

Основания для монтажа ..........................................................................................	89

Требования стандартов ...........................................................................................	90

Монтажные конфигурации предохранительных клапанов ............................................	90

Монтаж полнопроходной запорной арматуры перед и после предохранительных клапанов ........................................................................	90

Монтаж клапанов, управляемых при помощи вспомогательного устройства, без изолирующей (запорной) арматуры ........................................................	91

Монтаж 3-ходовых клапанов с одним проходом, открытым в выхлопную трубу или вентиляционный стояк ..................................................................	91

Монтаж двух 3-ходовых клапанов, соединенных между собой с помощью механической связи, и двух предохранительных клапанов .........................	91

Монтаж обратного клапана вместо изолирующей (запорной) арматуры ............	91

Сброс жидких сред ...........................................................................................................	93

Расчет систем утилизации ................................................................................................	94

Расчет факельных сепараторов ........................................................................................	94

Общие положения ...................................................................................................	94

Производительность сепаратора по газу ................................................................	96

Производительность сепаратора по жидкости ......................................................	97

Характеристики по давлению .................................................................................	98

Расчет гидравлических затворов ......................................................................................	99

Общие положения ...................................................................................................	99

Назначение гидравлических затворов ..................................................................	100

Мелкие затворы .....................................................................................................	101

Глубокие затворы ..................................................................................................	103

Глубина гидравлического затвора ........................................................................	105

Пульсация ........................................................................................................................	106

Расчет факельных установок ..........................................................................................	107

Общие положения .................................................................................................	107

Расчет высотных факельных установок ...............................................................	107

Опорные конструкции морских факельных установок .......................................	110

Общие положения ........................................................................................	110

Факельные стрелы ........................................................................................	113

Факелы, поддерживаемые при помощи вышкообразной конструкции .....	114

Факелы, поддерживаемые при помощи навесных эстакад ........................	115

Удаленные факельные установки ................................................................	116

Критерии проектирования ....................................................................................	117

Общие положения ........................................................................................	118

Диаметр факела и выходная скорость сжигаемого газа .............................	118

Общие положения ...............................................................................	118

Диаметры факельных оголовков ........................................................	118

Определение скорости ........................................................................	119

Падение давления ................................................................................	120

Номограмма "быстрого расчета" для определения диаметра факельного оголовка ..................................................................	121

Высота факельной установки .......................................................................	123

Общие положения ...............................................................................	123

Допустимые уровни излучения ...........................................................	124

Излучательная способность (Е) ..........................................................	125

Ограничения, обуславливаемые требованиями, предъявляемыми к рассеянию газа ............................................	127

Деформация (отклонения) пламени, вызываемые                              боковым ветром .........................................................................	127

Излучение ............................................................................................	129

Методы расчета ...................................................................................	130

Фирменные методики расчетов ..........................................................	131

Излучательная способность факела (коэффициенты "Е") .................	133

Процедуры расчета ................................................................................................	136

Общие положения ........................................................................................	136

Интенсивность излучения ............................................................................	138

Центр пламени ..............................................................................................	139

Простой метод стандарта API ......................................................................	139

Метод B&S (Брзустовски и Соммерса) стандарта API 521 ........................	142

Один из отраслевых методов .......................................................................	145

Метод компании NAO ..................................................................................	146

Пример: Определение величины излучения ..................................................................	149

Простой метод стандарта API RP 521 ..................................................................	150

Метод Брзустовски и Соммерса стандарта API RP 521 .......................................	156

Метод компании NAO ...........................................................................................	160

Продувочный газ ............................................................................................................	163

Защита от проскока пламени .........................................................................................	164

Гидравлические затворы .......................................................................................	164

Молекулярные затворы .........................................................................................	164

Струйные затворы .................................................................................................	166

Пламегасители .......................................................................................................	167

Факельные амбары .........................................................................................................	169

Расчет вентиляционных стояков ....................................................................................	170

Общие положения .................................................................................................	170

Скорость .................................................................................................................	170

Рассеивание газов, выходящих из высокоскоростных                        вентиляционных стояков .............................................................................	172

Концентрация излучения ......................................................................................	176

Рассеивание газов, выходящих из низкоскоростных                                вентиляционных стояков .............................................................................	176

Расчет низкоскоростных вентиляционных стояков ............................................	179

РАЗДЕЛ 12

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общий обзор ..................................................................................................................................	2

Управление опасными факторами производства ................................................................................	3

Анализ опасных факторов .....................................................................................................................	5

Анализ опасных факторов – комментарии ...........................................................................................	6

Общий анализ опасных факторов, характерных для производственного объекта ..........................	7

Разработка безопасного технологического процесса ..........................................................................	9

Источники опасных факторов, связанные с изменениями в технологической системе ...............	10

Источники воспламенения в технологической системе ....................................................................	11

Источники опасных факторов в технологической системе, способствующие травматизму в результате пожара ..............................................................................................	12

Защитные устройства ...........................................................................................................................	13

Степень опасности источника .............................................................................................................	14

Методы анализа опасных факторов производства ............................................................................	16

Анализ причин отказа оборудования (FMEA) ...................................................................	17

Виды отказов .....................................................................................................................	18

Недостатки анализа причин отказов оборудования ......................................................	19

Анализ опасных факторов производства (HAZOP) ................................................................	20

Количественная оценка риска (QRA) .......................................................................................	20

Потенциальные проблемы, связанные с анализом опасных факторов производства (HAZOP) 	27

Анализ, регламентируемый стандартом API RP 14C .................................................................	40

Результаты анализа, регламентируемого стандартом API RP 14C ........................................	41

Проблемы, характерные для анализа, регламентируемого стандартом API RP 14 .............	 42

Проектирование систем .......................................................................................................................	49

Отказоустойчивость систем .......................................................................................................	51

Типы цепей ..................................................................................................................................	52

Расположение панелей управления пневматических систем .................................................	53