Камины.

Сегодня камины стали непременным атрибутом дома. Уступая печам в коэффициенте полезного действия, они привлекают тем, что служат не только отопительным прибором, но и украшением помещения.

Чаще всего используют три вида каминов: закрытые (встроенные в капитальные стены), полуоткрытые (пристроенные к стене), открытые (стоящие в середине помещения).

Камины изготавливают из различных материалов: из обычных камней, кирпича, бетона, металла, керамики, мрамора, гранита и других материалов. Металлические и другие тонкостенные камины лучше облицовывать обыкновенным или огнеупорным  кирпичом. Во всех случаях толщину стенок камина надо делать не менее чем в половину кирпича, облицовку – в четверть кирпича.

Чем бы вы не облицовывали камин, лучше всего делать это в процессе кладки, когда облицовку можно закрепить с помощью проволоки, пропущенной через швы кладки. Лицевая поверхность каминов нагревается слабо, и как основной, так и облицовочный материал почти не расширяются, поэтому обычная керамическая плитка на цементном растворе держится достаточно прочно.

Все камины состоят из топливника и дымовой трубы без дымооборотов. Кладка камина (особенно из кирпича) выполняется практически так же, как и кладка любой печи. Необходимо помнить, что при кладке любого камина следует тщательно перевязывать швы, которые должны быть достаточно тонкими.

Важнейшая особенность камина – наличие внутри него согнутого в виде колена газового порога. Он препятствует появлению искр из трубы, не допускает перепада воздушных потоков, приводящих к задымлению и попаданию сажи в помещение. Колено собирает сажу на своей поверхности и предохраняет топливник от попадания в него дождевой воды или растаявшего снега.

Тяга в каминах очень слабая. Поэтому, чтобы газы легко выходили через трубу наружу, над некоторыми каминами устраивают колпаки, шахты, в которых собирается дым и откуда постепенно выходит по трубе наружу. Труба у неработающего камина всегда должна быть закрыта задвижкой или бараном (поворотной задвижкой). Это предохраняет камин от быстрого охлаждения.

При сооружении камина надо помнить, что чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше тепла отдается помещению. Для лучшей теплоотдачи, заднюю и боковые стенки внутри камина облицовывают полированными листами бронзы или нержавеющей стали. Иногда их делают съемными, чтобы периодически чистить.