Как установить соединитель в оборудование?

Для того, чтобы сделать это правильно необходимо ответить на следующие вопросы:

- Должен ли соединитель иметь сквозное отверстие в роторе для прохождения «магистралей», таких как гидро- и пневмолинии? Если это необходимо, соединитель устанавливается в оборудовании концентрично по отношению к данным линиям.

- Как закрепить соединитель в оборудовании? Следует избегать жёсткой фиксации одновременно и статора и ротора соединителя, т.к. его подшипники могут быть легко перегружены при наличии несоосности между ними и силовыми подшипниками оборудования.

- Как установить электрическую связь соединителя с узлами оборудования? Желателен ли электроразъём и на статоре, и на роторе соединителя, или необходимы свободные концы или другой тип контакта? Если свободные концы предпочтительны, должны ли они выходить из ротора/статора соединителя вдоль его оси или радиально и какова должна быть их длина?

Определение электрических характеристик.

В зависимости от величины тока, передаваемого через соединитель, определяются сечения щётки, проводящего кольца соединителя и проводников для каждого из контактов, напряжение задаёт величину зазора между соседними кольцами соединителя. Нет никакого смысла указывать максимально возможные значения этих величин, т.к. это может неоправданно увеличить размер и цену соединителя. Например, если из 20-ти Ваших цепей только в трёх из них ток достигает 10 А, укажите эти три как сильноточные, а не все 20, что иногда делается из соображений якобы гибкости при возможной впоследствии замены контактов. И далее, если ток лишь в редких случаях достигает 10 А, а его обычная величина 2 А, обязательно сообщите и об этом. Может быть, в Вашем случае нет смысла платить за то, чтобы иметь возможность пропускать 10 А, если реально вы используете только 2.

Знайте, что именно забросы и пики напряжения являются основной причиной выхода из строя соединителей вращения. Изготовитель придерживается проверенного временем подхода к конструкции соединителей, однако (увы!) совсем не редкость, когда в силовых цепях запросы напряжения в десять и более раз превышают его обычную величину. Поэтому мы настойчиво рекомендуем обеспечить защиту от перегрузок в силовых цепях.

Самые маленькие соединители будут удовлетворительно передавать информацию со скоростью до 50 Мегабит/с. Специальные соединители вращения могут быть использованы для передачи сигнала с полосой от 0 до 1 ГигаГерца и скоростью передачи 500 Мегабит/с и даже больше. Если скорость передачи, формат данных, импедансы уже определены, то мы можем предоставить вам сведения о возможных уровнях помех, потерь и ложных бит. При этом, для удовлетворения системных требований будет применена соответствующая технология экранирования.

Определение механических характеристик.

Частота вращения ротора соединителя является важным эксплуатационным параметром, влияющим на конструкцию изделия. Почти любой соединитель успешно работает до частоты 100 об/мин, хотя реально во многих приложениях частоты не превышают нескольких оборотов в минуту. Вполне заурядным применением для соединителей является испытательное оборудование для турбореактивных двигателей, где скорости вращения превышают 20 000 об/мин. Частота вращения и диаметр соединителя определяют линейную скорость движения поверхности проводящего кольца относительно щётки, вызывая – при большом её значение – необходимость специальных конструкторских решений и подбора материалов.

Какой вращательный ресурс соединителя необходим для Вашего оборудования? Будет ли скорость вращения постоянной или переменной, а если она меняется, то по какому закону?

Условия эксплуатации.

Параметры среды, в которой должен работать соединитель вращения, являются весьма важным условием. Диапазон рабочих температур, к примеру, определит тип смазки. Если же при работе соединитель подвергается воздействию атмосферных факторов (стихий) или агрессивных компонентов, его конструкция должна предусматривать необходимые уплотнения. Любое нестандартное воздействие на соединитель, к примеру, высокий уровень вибраций или ударов, обязательно должно быть упомянуто.

Мы разработали специальную форму, которая поможет Вам сформулировать требования к соединителю вращения. Заполните её и вышлите нам по факсу или электронной почтой, или же позвоните торговому представителю и поговорите со специалистом.

Успехов Вам.