СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ:

Проектирование, изготовление, контроль качества, переделка и ремонт

в соответствии с требованиями стандарта ASME издания 2001 г.

Подготовлено

Др. МОРИС СТЮАРТ, Проектный Инженер.

1997 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ КОМПАНИИ "INTERNATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT"

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

Компания "International Training and Development" (ITD) является создателем и единственным  владельцем Руководства  "Технология проектирования технологических обвязок и трубопроводных систем", а также всех методов и материалов, содержащихся в настоящем Руководстве.

Авторские права на все материалы принадлежат компания "International Training and Development".

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

Компания "International Training and Development" обеспечивает обучение материалам и методам, содержащимся в настоящем Руководстве и лекторских записках, на условии, что Получатель понимает и согласен со следующими ограничениями по использованию им этих материалов и методов:

Получатель будет рассматривать все методы, технологии и материалы, предоставленные  ему компанией "International Training and Development", в качестве конфиденциальной информации и не будет разглашать ее без получения предварительного письменного разрешения компании.

Получатель будет уважать авторские права компании "International Training and Development" и не будет копировать или воспроизводить никакие из материалов, принадлежащих компании "International Training and Development", без получения предварительного письменного разрешения компании.

Получатель не будет изменять материалы, технологию или содержание процессов или методов, которым его обучит  компания "International Training and Development",  без получения предварительного письменного разрешения компании.

СОДЕРЖАНИЕ

СТРАНИЦА

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ КОМПАНИИ "INTERNATIONAL TRAINING AND DEVELOPMENT" ...........................	ii

РАЗДЕЛ 1

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СТРУКТУРА СТАНДАРТА

Общий обзор ................................................................................................................................................	2

Применение сосудов и оборудования, работающего под давлением ...................................................	3

История создания стандарта на сосуды, работающие под давлением,                                       в Соединенных Штатах .........................................................................................................................	5

Структура стандарта ASME на Котлы и сосуды, работающие под давлением ....................................	8

Изменения и интерпретация стандарта .................................................................................................	12

Дополнения .....................................................................................................................................	12

Новое издание стандарт .................................................................................................................	12

Варианты стандарта .........................................................................................................................	12

Интерпретации стандарта ..............................................................................................................	13

Клейма стандарта ASME .........................................................................................................................	14

Клеймо с символом "U" .................................................................................................................	16

Клеймо с символом "UM" ..............................................................................................................	16

Разрешение на использование клейма (COA) ..............................................................................	17

Национальный Совет инспекторов по техническому надзору за котлами и сосудами, работающими под давлением ...............................................................................	17

Структура стандарта ANSI/ASME B31 на напорные трубопроводы ...................................................	18

Некоторые другие технические условия и стандарты на сосуды, работающие под давлением, применяемые в Соединенных Штатах Америки ...................................................	19

Стандарты на сосуды, работающие под давлением, принятые в других странах мира	21

Австралия .........................................................................................................................................	21

Бельгия ..............................................................................................................................................	21

Китай .................................................................................................................................................	22

Франция ............................................................................................................................................	22

Германия ..........................................................................................................................................	22

Италия ...............................................................................................................................................	22

Япония ..............................................................................................................................................	23

Нидерланды .....................................................................................................................................	23

Швеция .............................................................................................................................................	23

Соединенное королевство Великобритании .................................................................................	23

Сравнение Подразделов 1 и 2 Раздела VIII стандарта ASME на Котлы и сосуды, работающие под давлением ................................................................................................................	24

Подраздел 1 ......................................................................................................................................	24

Подраздел 2 ......................................................................................................................................	24

Критерии проектирования, регламентируемые Подразделом 1 Раздела VIII стандарта ASME на Котлы и сосуды, работающие под давлением .....................................................	26

Содержание подраздела ..................................................................................................................	26

Структура .........................................................................................................................................	28

Допустимые напряжения ................................................................................................................	31

Спецификации материалов ............................................................................................................	33

Раздел II, Часть "D" ................................................................................................................	33

Сплавы на основе железа ......................................................................................................	34

Углеродистые стали .....................................................................................................	35

Низколегированные стали ...........................................................................................	36

Высоколегированные стали .........................................................................................	37

Сплавы цветных металлов ....................................................................................................	42

Алюминиевые сплавы ..................................................................................................	42

Медь и медные сплавы .................................................................................................	42

Никель и никелевые сплавы ........................................................................................	43

Титан и титановые сплавы............................................................................................	44

Цирконий .......................................................................................................................	44

Смотровые окна ...............................................................................................................................	45

Устройства сброса давления ...........................................................................................................	46

Сосуды, предназначенные для работы под давлением с криогенными и низкотемпературными средами .............................................................................................	47

Требования к проведению испытаний на ударную вязкость .............................................	48

Испытания, контроль качества и нанесение клейма ....................................................................	49

Требования стандарта  ...........................................................................................................	50

Разрушающие испытания ......................................................................................................	51

Неразрушающие испытания ..................................................................................................	52

Неразрушающий контроль (NDE) ........................................................................................	52

Гидростатические испытания ...............................................................................................	54

Пневматические испытания ..................................................................................................	55

Контроль, осуществляемый "Уполномоченным инспектором" ........................................	56

Клеймо с символом стандарта ..............................................................................................	57

Критерии проектирования, регламентируемые Подразделом 2 Раздела VIII стандарта ASME на "Котлы и сосуды, работающие под давлением" .............................................	58

Содержание Подраздела .................................................................................................................	59

Структура Подраздела .....................................................................................................................	59

Допускаемые напряжения ..............................................................................................................	60

Материалы и испытания .................................................................................................................	64

Гидростатические испытания ...............................................................................................	66

Пневматические испытания ..................................................................................................	66

Обязанности и ответственность .....................................................................................................	67

Проектные спецификации пользователя .............................................................................	67

Отчет производителя по выполнению проектных работ ...................................................	68

Проверка, производимая уполномоченными инспекторами  .............................................	68

Стандарт ASME, Раздел IX: "Сварка" .....................................................................................................	69

Требования стандарта ASME ..........................................................................................................	69

Спецификации сварочных процедур (WPS) и протоколы аттестации сварочных процедур (PQR) ...........................................................................................................................	69

Термическая обработка сварных соединений после выполнения сварки (PWHT) ..................	70

Стандарт ASME, Раздел I: "Энергетические котлы" .............................................................................	71

Содержание Раздела и ограничения ..............................................................................................	71

Допускаемые напряжения ...............................................................................................................	73

Изготовление, контроль и испытания ...........................................................................................	74

Дополнительные требования, регламентируемые пользователями                 для критических применений .............................................................................................................	75

РАЗДЕЛ 2

ВЫБОР СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, СПЕЦИФИКАЦИИ, ОТЧЕТЫ И ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Общий обзор ................................................................................................................................................	2

Выбор сосудов давления ............................................................................................................................	3

Какой из стандартов на сосуды давления применяется ..........................................................................	5

Проектные спецификации и заказы на поставку .....................................................................................	6

Стандарт ASME на "Котлы и сосуды давления", Раздел VIII, Подраздел 2: "Альтернативные правила" ...................................................................................	6

Стандарт ASME на "Котлы и сосуды давления", Раздел VIII,                  Подраздел 1: "Сосуды давления" .................................................................................................	6

Стандарт ASME на "Котлы и сосуды давления",                                       Раздел I: "Энергетические котлы" ...............................................................................................	7

Специальные требования к конструкции .................................................................................................	9

Проектные отчеты и расчеты ...................................................................................................................	11

Спецификации материалов ......................................................................................................................	12

Проектные данные для новых материалов .............................................................................................	13

Коэффициенты безопасности ..................................................................................................................	14

Допускаемые растягивающие напряжения, регламентируемые нормами стандарта ASME ............	15

Раздел I и Раздел VIII, Подраздел 1 ...............................................................................................	15

Раздел VIII, Подраздел 1 .................................................................................................................	17

Раздел VIII, Подраздел 2 .................................................................................................................	18

Допускаемые напряжения, обусловленные воздействием внешнего давления, и напряжения, возникающие при осевом сжатии, регламентируемые нормами стандарта ASME на котлы и сосуды, работающие под давлением .................................................	20

Допускаемые напряжения, регламентируемые нормами стандарта ANSI/ASME для напорных трубопроводов .............................................................................................................	22

Допускаемые напряжения, регламентируемые стандартами других стран ........................................	23

Общие положения ............................................................................................................................	23

Австралия .........................................................................................................................................	24

Бельгия ..............................................................................................................................................	25

Китай .................................................................................................................................................	25

Чехословакия ...................................................................................................................................	26

Франция ............................................................................................................................................	27

Германия  ..........................................................................................................................................	28

Италия ...............................................................................................................................................	29

Япония ..............................................................................................................................................	29

Швеция .............................................................................................................................................	30

Соединенное королевство Великобритании .................................................................................	30

РАЗДЕЛ 3

НАПРЯЖЕНИЯ B СОСУДАХ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Общий обзор ................................................................................................................................................	2

Основные принципы проектирования ......................................................................................................	3

Анализ напряжений ....................................................................................................................................	6

Теории прочности .......................................................................................................................................	8

Упругое разрушение ..........................................................................................................................	8

Теории, разработанные для прогнозирования вероятности вязкого разрушения .......................	9

Теория наибольших нормальных напряжений (первая теория прочности) ................................	9

Теория наибольших касательных напряжений (третья теория прочности) ..............................	11

Сравнение двух теорий ...................................................................................................................	13

Разрушения сосудов, работающих под давлением ................................................................................	16

Категории разрушений ....................................................................................................................	17

Разрушения, причина которых связана с материалом ........................................................	17

Разрушения, причина которых связана с проектированием ..............................................	17

Разрушения, причина которых связана с изготовлением ..................................................	17

Разрушения, причина которых связана с эксплуатацией ...................................................	19

Типы разрушений ............................................................................................................................	19

Упругая деформация ..............................................................................................................	19

Хрупкое разрушение ..............................................................................................................	19

Чрезмерная пластическая деформация ................................................................................	19

Разрушение в условиях напряженного состояния ..............................................................	19

Пластическая неустойчивость ..............................................................................................	20

Сильная деформация .............................................................................................................	20

Коррозия под напряжением ..................................................................................................	20

Коррозионная усталость ........................................................................................................	20

Нагрузки .....................................................................................................................................................	21

Общие положения ...........................................................................................................................	21

Категории нагрузок .........................................................................................................................	21

Общие нагрузки ......................................................................................................................	22

Местные нагрузки ..................................................................................................................	23

Типы нагрузок ..................................................................................................................................	24

Постоянные нагрузки ............................................................................................................	24

Непостоянные нагрузки .........................................................................................................	25

Напряжение ...............................................................................................................................................	26

Сравнение Подразделов 1 и 2 Раздела VIII Стандарта ASME на "Котлы и сосуды, работающие под давлением" .................................................................	26

Подраздел 1 .............................................................................................................................	26

Подраздел 2 .............................................................................................................................	26

Типы, классы и категории напряжений ........................................................................................	27

Типы напряжений ..................................................................................................................	28

Классы напряжений ..............................................................................................................	29

Главные общие напряжения .................................................................................................	30

Главное общее мембранное напряжение, PM ..............................................................	32

Главное общее изгибное напряжение, Pb ....................................................................	34

Местное главное мембранное напряжение, PL ....................................................................	36

Вторичные напряжения .........................................................................................................	39

Вторичное мембранное напряжение, QM ...................................................................	40

Вторичное изгибное напряжение, Qb ..........................................................................	40

Пиковые напряжения .............................................................................................................	41

Категории напряжений ..........................................................................................................	42

Суммарный обзор напряжений .............................................................................................	44

Напряжения в цилиндрических оболочках ............................................................................................	47

Общие положения ...........................................................................................................................	47

Цилиндрические обечайки, подверженные воздействию внутреннего давления ....................	49

Напряжения в фасонных (криволинейных) и плоских компонентах ..................................................	53

Сферические обечайки и полусферические днища, подверженные воздействию внутреннего давления ..........................................................................................	53

Эллиптические днища, подверженные воздействию внутреннего давления ............................	55

Торосферические (коробовые) днища, подверженные воздействию                      внутреннего давления .................................................................................................................	59

Торцевые перекрытия в форме плоской пластины ......................................................................	63

Конические секции, находящиеся под воздействием внутреннего давления ...........................	65

Напряжения, обусловленные нарушением непрерывности ..................................................................	67

Общие положения ...........................................................................................................................	67

Расчет напряжений, обусловленных нарушением непрерывности ............................................	69

Нарушения непрерывности в цилиндрических обечайках .........................................................	70

Сопряжение обечайки с полусферическим днищем ....................................................................	71

Сопряжение обечайки с эллиптическим днищем ........................................................................	72

Сопряжение обечайки с торосферическим (коробовым) днищем ..............................................	73

Сопряжение обечайки с конусом, не имеющим закругления .....................................................	74

Концентрические тороконические переходники .........................................................................	75

Концентрации напряжений ......................................................................................................................	76

Общие положения ...........................................................................................................................	76

Напряжения на участках отверстий ..............................................................................................	79

Усиление отверстий ........................................................................................................................	81

Напряжения, создаваемые локальными внешними нагрузками .................................................	85

Температурные напряжения ...........................................................................................................	87

Напряжения в оболочках сосудов, работающих под давлением, обусловленные воздействием внешнего давления ...........................................................................	90

Общие положения ...........................................................................................................................	90

Цилиндрические обечайки, подверженные воздействию внешнего давления .........................	92

Сферические обечайки, подверженные воздействию внешнего давления ...............................	94

Эллиптические и торосферические (коробовые) днища, подверженные воздействию внешнего давления ....................................................................	95

Конические днища и переходные секции, подверженные                         воздействию внешнего давления ..............................................................................................	95

РАЗДЕЛ 4

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Общий обзор ................................................................................................................................................	2

Выбор материалов .......................................................................................................................................	3

Общие положения .............................................................................................................................	3

Сплавы черных металлов ........................................................................................................	3

Сплавы цветных металлов ......................................................................................................	3

Коррозия .............................................................................................................................................	4

Прочность ...........................................................................................................................................	5

Минимальное регламентированное напряжение текучести ................................................	 6

Минимальное регламентированное напряжение при растяжении .....................................	6

Скорость ползучести ................................................................................................................	7

Предел прочности при разрыве ..............................................................................................	7

Пример 1 ...................................................................................................................................	7

Стоимость материала ......................................................................................................................	10

Сплавы цветных металлов .......................................................................................................................	12

Общие положения ...........................................................................................................................	12

Алюминиевые сплавы .....................................................................................................................	13

Медь и медные сплавы ....................................................................................................................	15

Никель и сплавы с высоким содержанием никеля .......................................................................	17

Сплавы титана и циркония .............................................................................................................	17

Сплавы на основе железа .........................................................................................................................	18

Общие положения ...........................................................................................................................	18

Классификация стандарта ASME, Раздел VIII, Подраздел 1 ......................................................	19

Углеродистые стали ...............................................................................................................	19

Низколегированные стали .....................................................................................................	19

Высоколегированные стали ..................................................................................................	19

Мартенситные нержавеющие стали .....................................................................................	20

Ферритные нержавеющие стали ...........................................................................................	20

Аустенитные нержавеющие стали .......................................................................................	20

Термическая обработка стали ..................................................................................................................	22

Общие положения ...........................................................................................................................	22

Различные виды термической обработки углеродистой стали ...................................................	23

Нормализация .........................................................................................................................	23

Отжиг ......................................................................................................................................	23

Термическая обработка после выполнения сварки (PWHT) .............................................	23

Закалка ....................................................................................................................................	24

Отпуск .....................................................................................................................................	24

Хрупкое разрушение .................................................................................................................................	25

Общие положения ...........................................................................................................................	25

Испытание образцов с V-образным надрезом на ударную вязкость по Шарпи (Cv) ................	26

Испытание на удар при помощи падающего груза (DWT) .........................................................	30

Диаграмма анализа разрушения (FAD) .........................................................................................	31

Пример 2 ...........................................................................................................................................	35

Пример 3 ...........................................................................................................................................	36

Теория хрупкого разрушения .........................................................................................................	37

Гидростатические испытания .........................................................................................................	40

Факторы, влияющие на хрупкое разрушение ...............................................................................	42

Резка или скашивание кромок листа металла с помощью газового резака .....................	42

Прожоги электродами ...........................................................................................................	42

Холодная штамповка толстолистовых сталей ....................................................................	42

Пример 4 ...........................................................................................................................................	43

Критерии, регламентируемые Подразделом 1 Раздела VIII  стандарта ASME .........................	44

Водородное охрупчивание .......................................................................................................................	46

Обезуглероживание в водороде .....................................................................................................	46

Водородная коррозия ......................................................................................................................	48

РАЗДЕЛ 5

ВЫБОР  МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Общий обзор ...............................................................................................................................................	2

Выбор материалов для заданных условий эксплуатации ........................................................................	3

Общие положения .............................................................................................................................	3

Проектные параметры .......................................................................................................................	3

Рабочая температура и давление ............................................................................................	4

Условия эксплуатации .............................................................................................................	5

Стоимость .................................................................................................................................	7

Расчетный срок службы ..........................................................................................................	8

Надежность и безопасность ..................................................................................................	10

Типовые выбираемые материалы ..................................................................................................	12

Критерии применения стандартных материалов для изготовления сосудов, работающих под давлением .......................................................................................................	14

Углеродистая сталь ................................................................................................................	14

Молибденоуглеродистая сталь .............................................................................................	18

Хромомолибденовая сталь ....................................................................................................	20

Нержавеющая сталь ...............................................................................................................	22

Другие виды сплавов .............................................................................................................	33

Суммарный обзор ограничений по температуре ..........................................................................	34

Выбор материалов для предупреждения хрупкого разрушения ..........................................................	35

Общие положения ...........................................................................................................................	35

Хрупкое разрушение ..............................................................................................................	35

Хрупкость ...............................................................................................................................	35

Ударная вязкость ...................................................................................................................	35

Проектирование для предотвращения хрупкого разрушения ....................................................	37

Общий обзор ..........................................................................................................................	37

Основа: контроль разрушения с помощью температуры перехода ..................................	39

Выбор сталей для новой конструкции сосудов, работающих под давлением ..........................	43

Стандарт ASME, Раздел VIII, Подраздел 1 ..........................................................................	44

Минимальная температура опрессовки (MPT) ..........................................................	44

Требования к выбору материалов ...............................................................................	45

Кривые освобождения материала от необходимости проведения испытаний на ударную вязкость (параграф        и рисунок UCS-66 стандарта ASME) .....................................................................	46

Испытания материалов на ударную вязкость по Шарпи на образцах с V-образным надрезом ......................................................................	49

Стандарт ASME, Раздел VIII, Подраздел 2 ..........................................................................	51

Минимальная температура опрессовки (MPT) ..........................................................	51

Требования к выбору материалов ...............................................................................	52

Испытания материалов на ударную вязкость по Шарпи на образцах с V-образным надрезом ......................................................................	54

Выбор стали для сосудов, работающих под давлением,                       подверженных автоохлаждению ...............................................................................................	56

Инструкции по предупреждению хрупкого разрушения существующего оборудования .................	58

Общие положения ...........................................................................................................................	58

Определение минимальной температуры опрессовки (MPT) .....................................................	59

Инструкции для существующих сосудов .............................................................................	59

Инструкции, уточняющие применение рисунка UCS-66 для установления минимальной температуры опрессовки .................................................	61

Инструкции для существующих сосудов, изготовленных из стали, отвечающей устаревшим спецификациям .......................................................................	62

РАЗДЕЛ 6

МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Общий обзор ...............................................................................................................................................	2

Обязанности владельца/пользователя и изготовителя ............................................................................	4

Общие положения .............................................................................................................................	4

Стандарт ASME, Раздел VIII, Подраздел 1 .....................................................................................	5

Обязанности владельца/пользователя ....................................................................................	5

Обязанности производителя ...................................................................................................	7

Обязанности уполномоченных инспекторов ........................................................................	8

Стандарт ASME, Раздел VIII, Подраздел 2 ...................................................................................	10

Обязанности владельца/пользователя ..................................................................................	10

Обязанности производителя .................................................................................................	11

Обязанности уполномоченных инспекторов ......................................................................	12

Определение проектных условий ............................................................................................................	13

Общие положения ...........................................................................................................................	13

Давление и температура ........................................................................................................	13

Ветровые и сейсмические нагрузки .....................................................................................	14

Допуск на коррозию ...............................................................................................................	14

Внешние нагрузки ..................................................................................................................	14

Расчетное давление:  Общий обзор ...............................................................................................	15

Расчетное давление:  Стандарт ASME, Раздел VIII, Подраздел 1 ..............................................	16

Максимально допустимое рабочее давление (MAWP) ......................................................	16

Расчетное давление и рабочее давление ..............................................................................	17

Расчетное давление (Pd) ........................................................................................................	17

Расчетное давление и давление, применяемое для проектирования отдельных компонентов ...................................................................................................	18

Перепад давления ...................................................................................................................	19

Расчет максимально допустимого рабочего давления (MAWP) ..............................	19

Расчетное давление:  Стандарт ASME, Раздел VIII, Подраздел 2 .....................................	21

Расчетное давление (Pd) ...............................................................................................	21

Внешнее давление ..................................................................................................................	22

Расчетная температура:  Стандарт ASME, Раздел VIII, Подраздел 1 ...............................	23

Максимальная температура .........................................................................................	23

Минимальная температура ..........................................................................................	24

Максимальная расчетная температура .......................................................................	24

Установление максимальной расчетной температуры .............................................	26

Минимальная расчетная температура металла (MDMT) ..........................................	26

Эксплуатация сосудов при температуре ниже температуры                        окружающей среды ..................................................................................................	27

Операции пуска и остановки при окружающей температуре ..................................	27

Ограниченный пуск и остановка .................................................................................	28

Автоохлаждение ...........................................................................................................	29

Гидростатические испытания ......................................................................................	30

Расчетная температура:  Стандарт ASME, Раздел VIII, Подраздел 2 ...............................	31

Максимальная температура .........................................................................................	31

Минимальная температура ..........................................................................................	32

Расчет ветровых и сейсмических нагрузок .........................................................................	33

Допуск на коррозию ...............................................................................................................	35

Внешние и внутренние нагрузки ..........................................................................................	36

Внешние нагрузки ........................................................................................................	36

Соединения трубопроводов .........................................................................................	37

Навесные элементы конструкции ...............................................................................	38

Монтажные петли .........................................................................................................	39

Внутренние нагрузки ....................................................................................................	40

Механический расчет сосудов .................................................................................................................	42

Общий обзор ....................................................................................................................................	42

Применение стандарта ASME ..............................................................................................	42

Сравнение трубопроводов и сосудов, работающих под давлением .................................	44

Ограничения давления и температуры ................................................................................	45

Вопросы проектирования ......................................................................................................	45

Рекомендуемые методы .........................................................................................................	49

Защита от хрупкого разрушения ..........................................................................................	50

Термическая обработка после проведения сварки (PWHT) для конкретных условий эксплуатации ..........................................................................	50

Гидростатические испытания ...............................................................................................	51

Суммарный обзор процедур проектирования ...............................................................................	56

Расчет компонентов на сопротивление внутреннему давлению ................................................	57

Общие положения ..................................................................................................................	57

Цилиндрическая обечайка под действием внутреннего давления ....................................	58

Сферическая обечайка и полусферические днища под действием                   внутреннего давления .......................................................................................................	60

Полуэллиптические днища под действием внутреннего давления ...................................	61

Торосферические (коробовые) днища под действием внутреннего давления .................	62

Расчет компонентов на сопротивление внешнему давлению .....................................................	63

Общая процедура ...................................................................................................................	63

Цилиндрическая обечайка под действием внешнего давления .........................................	63

Расчет колец жесткости .........................................................................................................	70

Сферические обечайки и полусферические днища, находящиеся под воздействием внешнего давления ....................................................................................	74

Полуэллиптические днища, находящиеся под воздействием                                       внешнего давления ............................................................................................................	76

Торосферические (коробовые) днища, находящиеся под воздействием внешнего давления ............................................................................................................	76

Пример расчета компонентов на сопротивление внутреннему и внешнему давлению ...........	77

Постановка задачи .................................................................................................................	77

Решение  .................................................................................................................................	77

Усиление отверстий и штуцеров ....................................................................................................	84

Отверстия сосудов ..................................................................................................................	84

Форма и размеры отверстий .................................................................................................	85

Смотровые отверстия ............................................................................................................	86

Толщина стенки горловины штуцера ..................................................................................	89

Принципы усиления отверстия .............................................................................................	91

Расчеты усиления отверстия .................................................................................................	94

Расчет отверстий на сопротивление внешнему давлению .................................................	98

Усиление отверстия на внешнее давление ..........................................................................	99

Болтовые фланцевые соединения ................................................................................................	100

Общие положения ................................................................................................................	100

Фланцевые заглушки ...........................................................................................................	103

Минимальная толщина стенки и номинальные размеры листовых материалов ....................	104

Минимальная толщина ........................................................................................................	104

Применение имеющегося металла и листовых материалов                         коммерческой толщины ..................................................................................................	104

Конструкция сварных соединений ............................................................................................	105

Общий обзор ........................................................................................................................	105

Применяемая терминология и определение прочности соединений .............................	122

РАЗДЕЛ 7

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СВАРКА И ЦЕХОВОЙ КОНТРОЛЬ

Общий обзор ................................................................................................................................................	2

Листовые материалы ..................................................................................................................................	4

Общий обзор ......................................................................................................................................	5

Требования стандарта ASME на "Котлы и сосуды, работающие под давлением" .....................	5

Изготовитель ......................................................................................................................................	6

Формовка компонентов обечайки и днищ ................................................................................................	7

Общие положения .............................................................................................................................	7

Цилиндрическая обечайка ................................................................................................................	7

Подготовка кромок под сварку ...............................................................................................	8

Свертывание листа в цилиндр обечайки ...............................................................................	8

Влияние толщины листа ..........................................................................................................	9

Термическая обработка для снятия напряжений ..................................................................	9

Влияние горячей прокатки при высоких температурах .....................................................	10

Изготовление с помощью процесса "ковки" .......................................................................	10

Днища ...............................................................................................................................................	13

"Штамповка" фасонных днищ с помощью пресса .............................................................	11

Горячекатаные и холоднокатаные материалы ....................................................................	12

Штуцеры ....................................................................................................................................................	13

Штуцеры с цельным усилением .....................................................................................................	13

Рекомендации для компонентов обечайки ..........................................................................	13

Штуцеры могут быть подвергнуты контролю с помощью неразрушающих методов ....	13

Ковка штуцеров ......................................................................................................................	13

"Составные" штуцеры .....................................................................................................................	14

Общие положения ..................................................................................................................	14

Штуцеры, изготавливаемые из трубы и трубных фланцев ................................................	15

Штуцеры, изготавливаемые из свернутого и сваренного листа и плоских фланцев ......	16

Сварочные швы, применяемые при изготовлении сосудов ..................................................................	17

Продольные сварные швы ..............................................................................................................	17

Сварка ......................................................................................................................................	17

Неразрушающие методы контроля ......................................................................................	19

Сварные швы приварки штуцеров .................................................................................................	21

Общие положения ..................................................................................................................	21

Сварка ......................................................................................................................................	21

Неразрушающие методы контроля ......................................................................................	23

Кольцевые сварные швы .................................................................................................................	24

Общие положения ..................................................................................................................	24

Сварка ......................................................................................................................................	24

Неразрушающие методы контроля ......................................................................................	26

Сварной шов крепления опорной юбки ........................................................................................	27

Общие положения ..................................................................................................................	27

Сварка ......................................................................................................................................	27

Термическая обработка после сварки (PWHT) .............................................................................	29

Общие положения ..................................................................................................................	29

Сварочные процессы и процедуры сварки .............................................................................................	31

Сварочные процессы .......................................................................................................................	31

Дуговая сварка металлическим (плавящимся) покрытым электродом (SMAW) ............	31

Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (GTAW) .................	32

Дуговая сварка металлическим (плавящимся) электродом в среде защитного газа (GMAW) ..................................................................................................	33

Импульсно-дуговая сварка металлическим (плавящимся) электродом в среде защитного газа ......................................................................................................	35

Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW) .............................................................	36

Дуговая сварка под флюсом (SAW) .....................................................................................	37

Расходные материалы .....................................................................................................................	39

Присадочные металлы ...........................................................................................................	39

Флюс ........................................................................................................................................	40

Защитный газ ..........................................................................................................................	41

Газ для защиты обратной стороны шва ...............................................................................	43

Предварительный подогрев и контроль температуры перед наложением                              слоев сварного шва .....................................................................................................................	44

Предварительный подогрев ..................................................................................................	44

Температурный контроль перед наложением очередного шва .........................................	47

Термическая обработка после выполнения сварки (PWHT) .......................................................	49

Термическая обработка, предназначенная для снятия напряжений .................................	49

Альтернативы термической обработке для "снятия напряжений" ...................................	54

Отжиг, нормализация и закалка ...........................................................................................	54

Аттестация сварочных процедур ...................................................................................................	56

Общие положения ..................................................................................................................	56

Спецификация сварочной процедуры (WPS) ......................................................................	57

Протокол аттестации сварочной процедуры (PQR) ...........................................................	58

Основные переменные ...........................................................................................................	61

Дополнительные существенные переменные .....................................................................	64

Несущественные переменные ...............................................................................................	67

Анализ сварочных процедур ..........................................................................................................	69

Общие положения ..................................................................................................................	69

Типы ответов изготовителю .................................................................................................	70

Этапы выполнения анализа сварочной процедуры ............................................................	72

Аттестация сварщиков ....................................................................................................................	80

Общие положения ..................................................................................................................	80

Квалификационные испытания ............................................................................................	80

Окончание действия квалификации .....................................................................................	82

Образцы для проведения испытаний ...................................................................................	82

Переменные аттестации сварщиков .....................................................................................	84

Цеховой контроль .....................................................................................................................................	85

Общие положения ...........................................................................................................................	85

Уровень контроля ............................................................................................................................	87

Задачи инспекторов компании-заказчика .....................................................................................	88

РАЗДЕЛ 8

ОПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Общий обзор ................................................................................................................................................	2

Общие положения ..............................................................................................................................	3

Конструкционные материалы, применяемые для изготовления сосудов, работающих под давлением ...............................................................................................	4

Программа проведения оперативного технического контроля ...........................................	4

Методы неразрушающего контроля (NDE) ...........................................................................	4

Проектирование с учетом обеспечения возможности проведения контроля ..............................	5

Требования стандартов и регулирующих организаций ...........................................................................	7

Требования Раздела VIII стандарта ASME ......................................................................................	7

Требования регулирующих организаций ........................................................................................	8

Стандарт API 510: Контроль состояния сосудов, работающих под давлением ..........................	9

Общие положения ....................................................................................................................	9

Оперативный контроль в процессе эксплуатации в отношении                        внутренней коррозии ..........................................................................................................	9

Стандарт Национального Совета инспекторов по техническому надзору за котлами и сосудами, работающими под давлением ...............................................................................	11

Различия между функциями, выполняемыми уполномоченным инспектором и специалистом по неразрушающему контролю, имеющим сертификат ANST .....................	12

Уполномоченный инспектор ................................................................................................	12

Специалист по неразрушающему контролю, имеющий сертификат ANST ....................	12

Виды повреждений ....................................................................................................................................	13

Общие положения ............................................................................................................................	13

Внутренняя коррозия .......................................................................................................................	13

Общие положения ..................................................................................................................	13

Коррозия, вызываемая воздействием серы ..........................................................................	15

Коррозия, вызываемая воздействием хлора ........................................................................	16

Коррозия, вызываемая воздействием различных кислот ...................................................	16

Защита от коррозии с помощью плакировки и покрытий, выполняемых методом наплавки металла ...............................................................................................	17

Внешняя коррозия ...........................................................................................................................	18

Термическое старение .....................................................................................................................	19

Общие положения ..................................................................................................................	19

Графитизация .........................................................................................................................	20

Отпускная хрупкость .............................................................................................................	21

Охрупчивание при ползучести ..............................................................................................	22

Сенсибилизация аустенитной нержавеющей стали ............................................................	23

Усталость ..........................................................................................................................................	24

Механическая усталость ........................................................................................................	24

Термическая усталость ..........................................................................................................	25

Коррозионная усталость ........................................................................................................	26

Коррозионное растрескивание (в агрессивной среде) под действием напряжений .................	27

Внутренняя эрозия ...........................................................................................................................	29

Водородная коррозия ......................................................................................................................	30

Водородное вспучивание ................................................................................................................	31

Трещины, образовавшиеся в результате ползучести и напряженного состояния .....................	32

Анализ данных, полученных в ходе оперативного контроля, осуществляемого в процессе эксплуатации ......................................................................................................................	33

Общие положения ............................................................................................................................	33

Внутренняя коррозия .......................................................................................................................	34

Общие положения ..................................................................................................................	34

Общая коррозия ......................................................................................................................	34

Местная коррозия ...................................................................................................................	36

Плакировка и покрытия, выполняемые методом наварки металла ..................................	38

Наружная коррозия ..........................................................................................................................	40

Термическое старение .....................................................................................................................	40

Усталость ..........................................................................................................................................	41

Коррозионное растрескивание (в агрессивной среде) под действием напряжений .................	42

Внутренняя эрозия ...........................................................................................................................	42

Водородная коррозия ......................................................................................................................	43

Водородное вспучивание ................................................................................................................	44

Трещины, образовавшиеся в результате ползучести и напряженного состояния .....................	45

Анализ на пригодность к эксплуатации ..................................................................................................	46

Введение ...........................................................................................................................................	46

Базовая информация ........................................................................................................................	47

Коррозия ..................................................................................................................................	48

Признаки наличия трещин ....................................................................................................	49

Механика разрушения ...........................................................................................................	49

Анализ трещин или других дефектов для определения пригодности сосуда к эксплуатации .......................................................................................................	51

Информация, необходимая для выполнения анализа пригодности                        сосуда к эксплуатации .................................................................................................................	53

Основная информация ...........................................................................................................	53

Процедуры, применяемые для анализа пригодности к эксплуатации ........................................	55

Объем .......................................................................................................................................	55

Описание процедуры .............................................................................................................	55

Контроль, требующийся при следующем плановом останове ....................................................	62

Методы неразрушающего контроля ........................................................................................................	63

Общие положения ...........................................................................................................................	63

Визуальный осмотр (VT) ................................................................................................................	64

Краско-капиллярный метод (PT) ....................................................................................................	66

Общие положения ..................................................................................................................	66

Физические принципы ...........................................................................................................	67

Система краско-капиллярного контроля .............................................................................	69

Подготовка поверхности .......................................................................................................	69

Проникающие жидкости с красителем ................................................................................	70

Проявитель ..............................................................................................................................	72

Применения и ограничения ...................................................................................................	73

Магнитно-порошковая дефектоскопия (MT) ................................................................................	74

Общие положения ..................................................................................................................	74

Физические принципы ...........................................................................................................	74

Системы магнитно-порошковой дефектоскопии ................................................................	77

Электромагнитное ярмо ...............................................................................................	77

Электрические щупы с точечными контактами ........................................................	78

Электрический ток .................................................................................................................	79

Магнитные порошки ..............................................................................................................	81

Применения и ограничения магнитно-порошкового метода контроля ............................	82

Ультразвуковая дефектоскопия (UT) .............................................................................................	84

Общие положения ..................................................................................................................	84

Физические принципы ...........................................................................................................	85

Аппаратура ультразвукового контроля ................................................................................	86

Ультразвуковые преобразователи ........................................................................................	89

Контактирующие среды .........................................................................................................	90

Ультразвуковая дефектоскопия методом продольных волн ..............................................	91

Калибровка ..............................................................................................................................	92

Оставшаяся толщина .............................................................................................................	92

Водородные пузыри ...............................................................................................................	93

Ультразвуковая дефектоскопия методом поперечных (сдвиговых) волн ........................	94

Калибровка ..............................................................................................................................	94

Обнаружение трещин .............................................................................................................	95

Определение размера трещин ...............................................................................................	96

Методика определения размеров по амплитуде ........................................................	96

Методика определения размеров по времени ............................................................	98

Применения и ограничения ...................................................................................................	99

Радиографический контроль (RT) ................................................................................................	101

Общие положения.................................................................................................................	101

Физические принципы .........................................................................................................	102

Источники излучения ..........................................................................................................	104

Рентгеновская пленка ..........................................................................................................	105

Градиент .......................................................................................................................	106

Зернистость ..................................................................................................................	106

Светочувствительность ..............................................................................................	107

Экспозиция ...........................................................................................................................	108

Качество снимков .................................................................................................................	108

Применения и ограничения .................................................................................................	110

РАЗДЕЛ 9

РЕМОНТ,  ПЕРЕДЕЛКА И ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Общий обзор ................................................................................................................................................	2

Нормы и требования стандарта и регулирующих органов .....................................................................	4

Стандарт Американского общества инженеров-механиков (ASME) ...........................................	4

Требования регулирующих органов ................................................................................................	4

Сравнение норм и требований Национального Совета инспекторов по техническому надзору за котлами и сосудами, работающими под давлением, с требованиями стандарта API 510 .........................................................................	5

Стандарт API 510 .....................................................................................................................	6

Ссылки на стандарт ASME .....................................................................................................	6

Разрешения и утверждения .....................................................................................................	8

Отчеты, записи, протоколы и паспортные таблички оборудования .................................	10

Ремонт ........................................................................................................................................................	11

Общие положения ...........................................................................................................................	11

Проектирование ремонта ................................................................................................................	12

Ремонт сварных швов ............................................................................................................	13

Заплатки приварные встык ....................................................................................................	14

Накладные заплатки ..............................................................................................................	18

Планирование и утверждение ........................................................................................................	20

Организации, выполняющие ремонт .............................................................................................	22

Материалы, применяемые для ремонта .........................................................................................	22

Сменные части .................................................................................................................................	23

Ремонтная сварка .............................................................................................................................	24

Требования Национального Совета .....................................................................................	24

Требования стандарт API 510 ...............................................................................................	24

Термическая обработка после проведения сварки  (PWHT) .......................................................	25

Контроль и гидростатические испытания .....................................................................................	27

Контроль отремонтированных участков .............................................................................	27

Гидростатические испытания после ремонта ......................................................................	28

Оперативный контроль, осуществляемый после ремонта .................................................	28

Утверждение ремонта, документация и паспортная табличка ...................................................	29

Требования Национального Совета .....................................................................................	29

Требования стандарт API 510 ...............................................................................................	30

Переделка ...................................................................................................................................................	31

Общие положения ............................................................................................................................	31

Планирование и утверждение .........................................................................................................	32

Организации, выполняющие переделки .......................................................................................	33

Материалы, сменные детали, сварка, термическая обработка после сварки и контроль .........	33

Гидростатические испытания после переделки ............................................................................	34

Утверждение переделки, документация и паспортная табличка ................................................	36

Требования Национального Совета .....................................................................................	36

Требования стандарт API 510 ...............................................................................................	36

Пересмотр номинальных характеристик ................................................................................................	37

Общие положения ...........................................................................................................................	37

Организация, выполняющая пересмотр номинальных характеристик ......................................	38

Требования Национального Совета .....................................................................................	38

Требования стандарт API 510 ...............................................................................................	38

Расчтеты ...........................................................................................................................................	39

Уменьшение давления ...........................................................................................................	40

Повышение давления .............................................................................................................	40

Повышение или понижение температуры ...........................................................................	41

Требуемая информация ...................................................................................................................	42

Утверждение пересмотра номинальных характеристик,                документация и паспортная табличка ......................................................................................	42

ПРИЛОЖЕНИЕ "A"

РУКОВОДСТВО ПО СТАНДАРТУ ASME

ПРИЛОЖЕНИЕ "B"

СТАНДАРТ ASME, РАЗДЕЛ II, ЧАСТЬ "D":

"СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ "

ПРИЛОЖЕНИЕ "C"

СТАНДАРТ ASME, РАЗДЕЛ V:

"НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА"

ПРИЛОЖЕНИЕ D

СТАНДАРТ ASME, РАЗДЕЛ VIII, ПОДРАЗДЕЛ 1:

"СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ"

ПРИЛОЖЕНИЕ "E"

СТАНДАРТ ASME, РАЗДЕЛ VIII, ПОДРАЗДЕЛ 2:

"АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРАВИЛА "

ПРИЛОЖЕНИЕ "F"

СТАНДАРТ ASME, РАЗДЕЛ IX:

"АТТЕСТАЦИЯ ПРОЦЕДУР СВАРКИ И ПАЙКИ"

ПРИЛОЖЕНИЕ "G"

ОБРАЗЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ СТАНДАРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ "H"

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ИНСПЕКТОРОВ ПО НАДЗОРУ ЗА КОТЛАМИ И СОСУДАМИ, РАБОТАЮЩИМИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ "I"

API 510: "НОРМЫ ПО КОНТРОЛЮ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ"

ПРИЛОЖЕНИЕ "J"

ФОРМЫ РАСЧЕТА СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ "K"

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ "L"

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ "M"

СУММАРНЫЙ ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ

100% РЕНТГЕНОСКОПИИ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВАРНЫХ УЗЛОВ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ "N"

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ В АУДИТОРИИ