Указания по эксплуатации Промывочной Установки (ПУ).

Внимание – это важно!

Во избежание неоправданной потери фреона крышку промывочной установки НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется держать ПОСТОЯННО ЗАКРЫТОЙ, за исключением моментов загрузки/выгрузки деталей. Открывать крышку следует плавно, приподнимая и отводя в сторону.

Мы можем использовать деньги более продуктивно, нежели выбрасывать их в атмосферу лаборатории!

Контролируйте содержание фреона в обеих половинах ПУ – это позволит избежать аварийного отключения и сделает процесс промывки эффективным и предсказуемым.

Последовательность действий для подготовки ПУ к работе такова:

- включить ПУ (тумблер MAIN POWER перевести в положение ON) – загорается лампочка – и подождать 5 минут для выхода холодильника на рабочий режим;

- после того, как загорелся индикатор READY, наполните левую половину ПУ фреоном (если он там отсутствует) и нажмите START. Загорится индикатор RUN и слева начнётся нагрев фреона;

- фреон закипит через пятнадцать минут, его пары будут конденсироваться на охлаждаемом змеевике и собираться в правой половине ПУ.  Далее действуйте в зависимости от уровня фреона в обеих частях установки, помня при этом, что нежелательно, если уровень фреона в левой половине опустится ниже 3 см над уровнем дна. Подливать фреон следует только в левую часть ПУ.

В идеале при промывке фреон из правой («чистой») части должен переливаться через разделяющую их стенку, перенося взвешенные всплывающие частицы загрязнений в левую («грязную») часть ПУ.

- включать ультразвуковой источник можно лишь при условии, что уровень фреона в правой части выше 2/3 её высоты. Для включения - только в том случае, если идёт нагрев фреона в левой половине, т.е. горит индикатор RUN - переведите выключатель ULTRASONICS в положение ON, при этом в тумблере загорится лампочка.

- если фреон свежий, первые 15 минут заметная часть энергии ультразвукового источника будет тратиться на его дегазацию. Кроме того, для эффективной очистки фреон в правой части должен нагреться – если он только что получен путём конденсации – так что при работе со свежим фреоном увеличьте цикл очистки минимум на 15 мин., или начинайте её через 15 минут после включения источника.

Собственно Очистка.

Укладывая детали в корзинку, позаботьтесь о том, чтобы при погружении все поверхности деталей были бы покрыты фреоном и чтобы  во время процесса была возможность выноса загрязняющих частиц под воздействием фреона и ультразвука, т.е., например, глухие отверстия должны быть расположены открытой частью вниз или хотя бы горизонтально и т.д.

Важно, чтобы воздействие на равновесное распределение паров фреона в ПУ при опускании корзины было бы минимальным. Её быстрое опускание приведёт к смешиванию паров и воздуха, в результате нарушения равновесия некоторое количество фреона будет необратимо потеряно. Поэтому, в целях экономии и сохранения чистым воздуха в лаборатории, ОПУСКАЙТЕ КОРЗИНУ С ДЕТАЛЯМИ МЕДЛЕННО.

Убедившись, что фреон покрывает все детали в корзине, слегка потрясите корзину за ручку, чтобы удалить «запертый» в отверстиях воздух и сделать процесс очистки эффективным и равномерным. Для полной очистки почти всегда будет достаточно 1-2 минут!!

При промывке узлов и деталей, включающих материалы из пластмасс, будьте особенно внимательны – некоторые пластики растворяются во фреоне или изменяют свои свойства. В случае сомнения спросите у коллег!

Перед проведением промывки весьма желательна сортировка деталей на группы по степени их «чувствительности» к загрязнениям; так промывка винтов и блока сопел рядом  в одном отделении корзины представляется неоправданно широким жестом.

При промывке узлов и деталей с сильными загрязнениями рекомендуется их предварительное замачивание в той половине ПУ, где происходит кипение фреона. Детали в корзине помещаются в эту часть на 5-10 мин, а затем промывка производится так, как описано выше.

Не кладите детали в ванну помимо корзины и не забывайте время от времени собирать мелкие металлические частицы магнитом.

Хотя помещать детали в ПУ без корзины не рекомендуется, этого, разумеется, не удастся избежать при промывке крупных частей больших сервопропорциональных клапанов, например, их корпусов. В таком случае следует проявить творческий подход и практическую смекалку, соблюдая, разумеется, требуемую в подобных случаях осторожность, с тем, чтобы обеспечить сохранность как установки, так и деталей.

Иногда, после перемещения ПУ, вдруг оказывается, что правая половина установки заполняется сконденсировавшимся фреоном необычно медленно. Это обусловлено нарушением стока жидкого фреона от змеевика в полость ванны. Для исправления положения необходимо выровнять установку, создав необходимый уклон, подложив, к примеру, картонку под левое ближнее колесо.

Для сведения.

Чтобы уменьшить влияние кавитации на материал стенок камер ПУ, они отполированы. Берегите их от царапин во избежание кавитационной эрозии.

Не перегружайте камеры. Две половинных порции деталей будут очищены за 1/2 времени, потребного для вдвое большей загрузки, но более качественно. Переносите корзину с деталями из одной части в другую медленно и не поднимайте её высоко, чтобы не нарушать равновесное распределение паров фреона.

При извлечении корзины из ПУ медленно переместите её в область над кипящим фреоном, подождите некоторое время, пока детали нагреются и конденсация на них прекратится.

Медленно поднимая корзину вверх, наклоните её, чтобы слить фреон из отверстий/углублений, имеющихся в деталях.

Продолжая медленное движение, извлеките корзину из ПУ. В идеале детали должны быть сухими и, естественно, чистыми.

Выключение.

Выключите ультразвук (тумблер ULTRASONICS  в положение OFF).

Дайте поработать холодильнику в течение ещё 5 мин, а затем выключите электропитание. Повторное включение допускается не ранее, чем через 5 мин – может перегореть предохранитель.

Накройте ПУ крышкой, если её нет на месте.

Перед выходными или праздниками, если ПУ не будет использоваться в эти дни, фреон (предварительно очищенный и собранный в чистой половине ПУ) необходимо слить в пластиковые ёмкости с помощью насоса и пистолета.

Время от времени следует собирать отстой из грязной части обтирочной бумагой и металлические частицы из чистой половины – магнитом.