# СПРавка

по вероятности отбора репрезентативной выборки контрольных вырубок а/б покрытия

Предположим, что заявленные объемы 2992 т а/б смеси распределены по двум участкам пропорционально их площади. Тогда, в районе пос. «Nnnnn» должно быть уложено 1589 т смеси, а в районе села «Mmmm» – 1403 т. Расчетные средние значения толщины покрытий d0 на каждом из этих участков должны составить 5,52 см.

Предположим, что 10 % а/б покрытия имеет толщину верхнего слоя менее 5,52 см, а 90 % (уровень качества) имеет толщину слоя 5,52 см и более. Тогда, при произвольном расположении вырубки на поверхности дорожного покрытия вероятность ϑ взятия вырубки толщиной менее 5,52 см составит ϑ=0,1. Обратная ей вероятность θ – взятия вырубки толщиной 5,52 и более см, составит θ=1−ϑ=0,9.

| Пусть из дорожного покрытия взято Nвырубок (в терминах статистики, объем выборки составляет N). Тогда, вероятность pNn,ϑ того, что из N взятых вырубок n будет иметь толщину менее 5,52 см может быть описана функцией плотности биноминального закона распределения: Таблица 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| n | pN(n,) |  |
|  | N=11 | N=6 |
| 0 | 0,3138 | 0,5314 |
| 1 | 0,3835 | 0,3543 |
| 2 | 0,2131 | 0,0984 |
| 3 | 0,0710 | 0,0146 |
| 4 | 0,0158 | 1,2  10-2 |
| 5 | 2,4  10-2 | 5,4  10-5 |
| 6 | 2,7  10-4 | 1,0  10-6 |
| 7 | 2,1  10-5 |  |
| 8 | 1,2  10-6 |  |
| 9 | 4,5  10-8 |  |
| 10 | 9,9  10-10 |  |
| 11 | 1,0  10-11 |  |

pNn,ϑ=N!N−n!n!ϑn1−ϑN−n

В Таблице 1 приведены расчеты плотности распределения вероятностей для N=11 (что соответствует числу вырубок в районе поселка «Nnnn») и N=6 (что соответствует числу вырубок в районе села «Mmmm») при ϑ=0,1.

Из таблицы следует, что при 90 %-ном уровне качества наиболее вероятное число вырубок с толщиной менее 5,52 см в районе поселка «Mmmm» равно одной вырубке. Вероятность того, что из одиннадцати вырубок десять окажутся с толщиной пять и менее см представляется пренебрежимо малой величиной – порядка 10-9. Для района села «Mmmm», при общем числе вырубок равном шести, вероятность взятия четырех вырубок с толщиной менее 5,52 см составляет порядка 1,2  10-2. При этом, наиболее вероятна ситуация когда все вырубки имеют толщину более 5,52 см.

Суммируя вероятности первых четырех строк (для N=11), получим, что в 98 % (вероятность 0,9815) случаях выборка из одиннадцати вырубок будет содержать только от 0 до 3-х вырубок с толщиной ниже 5,52 см. Для N=6 имеем, соответственно, в 98 % (вероятность 0,9842) случаев только от 0 до 2-х вырубок.

Таким образом, при принятом уровне качества покрытия вероятность выборок с экспериментальным числом вырубок не соответствующей заданному критерию пренебрежимо мала, что указывает на то, уровень качества обследованного покрытия значительно ниже 90 %.

Для оценки уровня качества покрытия по результатам анализа контрольных вырубок воспользуемся формулой для плотности вероятностного распределения  fN,nϑ  случайной величины ϑ (определение см. выше), принимающей значение в интервале [0,1] при фиксированных значениях N и n. Можно показать, что выражение для этой функции имеет следующий вид:

fN,nϑ=N+1!N−n!n!ϑn1−ϑN−n.

| Среднее значение ϑ случайной величины, подчиняющейся этому распределению, определится как: Таблица 3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок | dϑ | d1−ϑ |  |
|  |  | ϑ=ϑmjn | ϑ=ϑmax |
| «Звездный» | 4,30 | 7,65 | ∞ |
| «Глубокое» | 4,22 | 6,27 | 15,3 |

ϑ=n+1N+2,

а ее дисперсия σϑ2 - из соотношения:

| σϑ2=n+1N=1−nN+22N+3. Таблица 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты контроля | Характеристики покрытия |  |  |  |
|  | ϑ | σϑ | ϑmin | ϑmax |
| N=11, n=10 | 0,846 | 0,131 | 0,636 | 1,00 |
| N=6, n=4 | 0,625 | 0,161 | 0,367 | 0,883 |

Результаты расчетов по приведенным формулам приведены в Таблице 2. Там же, в соответствии с правилами расчета погрешностей, приведены погрешности оценок при доверительной вероятности 0,95. Как следует из приведенных результатов, качество покрытия в районе пос. «Nnnn» определяется на уровне 0-34 %, а качество покрытия в районе села «Mmmm» составляет порядка 12-63 %.

Найдем средние значения толщины покрытия на участках с толщиной не менее 5,52 см, обеспечивающих укладку запланированного объема а/б смеси при столь низком значении доли площади доброкачественного покрытия. Обозначим через dϑ среднюю толщину покрытия на участках с толщиной менее 5,52 см, а через d1−ϑ - на участках с толщиной не менее 5,52 см. Тогда справедливо:

ϑ⋅dϑ+1−ϑd1−ϑ=d0,

откуда следует:

d1−ϑ=d0−ϑ⋅dϑ1−ϑ.

В Таблице 3 приведены расчетные значения d1−ϑ. Значения dϑ определялись по результатам измерений толщины вырубок из покрытий, причем, во внимание принимались значения меньшие 5,52 см.

в.н.с. НПЛ	Nnnn N.N.

Г. Корн, Т. Корн, «Справочник по математике для научных работников и инженеров», М.: «Наука», 1970 (п.18.8-1)

См., например, П. В. Новицкий, И. А. Зограф, «Оценка погрешностей результатов измерений», Л.: Энергоатомиздат, 1985.