Эксплуатация

| 5.8.8.2 Буксировка сборника Внимание Используется низкоскоростная транспортировка Внимание Чтобы избежать телесного повреждения или повреждения машины, вызванного потерей управления: - Не превышайте скорость больше 20 м/ч (30 км/ч) Уменьшайте скорость транспортировки на скользких или неровных участках дороги. - Совершайте повороты только на очень медленной скорости (5 м/ч (8 км/ч) или меньше). Во время поворота стабильность сборника уменьшается, так как передние колёса поворачивают влево. -Соблюдайте все правила уличного движения вашего района во время транспортировки на публичных дорогах. Используйте мигающие огни жёлтого свечения, если это не запрещено законом. | 5.8.3 Преобразование с позиции транспортировки на позицию работы в поле. а. Заблокируйте колёса чтобы предотвратить скатывание сборника и расцепления от буксировочного транспортного средства b. Уберите жёсткую буксирную балку следующим образом: 1. Отсоедините соединительный зажим (А) на жёсткой буксировочной балке. 2. Уберите штифт (В) с жёсткой буксировочной балки и отсоедините переднюю секцию (С) от задней секции (D). 3. Отсоедините соединительный зажим (Е) на переднем колесе. (продолжение на следующей странице) |
| --- | --- |

Форма 169006                               50                                     Модель 2009 года

Эксплуатация

| с. Уберите штифт с головкой и отверстием под шплинт (F) и отложите в сторону для последующей установки. d. Надавите на кулачок (G) и поднимите тягу буксирного устройства (H) с крюка. Отпустите кулачок. е. Поместите штифт с головкой и отверстием под шплинт на адаптер следующим образом: 1. Установите конец передней секции (J) в крюк (К). 2. Закрепите противоположный конец в опор (L) при помощи стержня сцепного устройства (М) 3. Установите конец задней секции (N) на крюк (J) так, чтобы он находился на передней секции. 4. Закрепите противоположный конец в опору (О) при помощи L-образного штифта (В). | f. Подсоедините сборник к силовой головке. Обратитесь к Руководству оператора по windrower или переходной муфты комбайна. 5.8.3.1 Передние колёса на позицию работы в поле. Внимание! Опасность! Чтобы избежать телесного повреждения или даже смерти от неожиданного запуска или падения поднятого сборника, заглушите двигатель, выньте ключ и дайте остановиться левому цилиндру сборника перед тем, как Вы окажитесь под сборником по любой причине. а. Поднимите сборник полностью. b. Поверните колёсный агрегат так, что бы колёса были выровнены по нижней раме. с. Уберите штифт (А) и вытолкните колёсный агрегат сзади сборника. Храните штифт (А) в отверстии наверху опоры. (продолжение на следующей странице) |
| --- | --- |

Форма 169006                                                 51                         Модель 2009 года

Эксплуатация

| Подготовка к позиции работы на поле – передние колёса d. Надавите на рычаг (С) для того, чтобы снять блокировку и снизить сцепление. Подготовка к позиции работы на поле – Передние колёса е. Выравните подъёмный крюк (D) c кронштейном (Е) и поднимите колёсный узел, чтобы закрепить штифт в крюке. Убедитесь, что упорный штифт (F) закреплён. f. Установите штифт с головкой и отверстием под шплинт (В) и закрепите при помощи шпильки. Подготовка к позиции работы на поле – Передние колёса g. Поднимите колёсный агрегат до желаемой высоты и подвиньте плавно сцепление (F) в соответствующий разъём в вертикальной опоре. h. Надавите на рычаг управления (С) для того, чтобы заблокировать. | 5.8.3.2 Подготовка к позиции работы на поле задних колёс а. Выньте штифт (G) у левого колеса, разверните колесо по часовой стрелке и закрепите штифтом (G). b. Уберите штифт (К). Поместите штифт в (L) как показано. с. Надавите на рычаг (Н) чтобы разблокировать. d. Поднимите колесо до желаемой высоты и вставьте канал опоры в разъём (М) в верхней опоре. е. Надавите на рукоять, чтобы заблокировать. (продолжение на следующей странице) |
| --- | --- |

Форма 169006                                           52                               Модель 2009 года

Эксплуатация

| f. На правом выдвижном шпинделе надавите на шпиндель (N) на стойке (Р), разъедините стойку от выдвижного шпинделя и опустите стойку против оси (Q). g. Удалите шпиндель (R), опустите опорную часть (S) по оси и вставьте заново шпиндель в опорную часть. h. Поверните ось по часовой стрелке до задней части сборника. i. Вставьте шпиндель (Т) в правое колесо, поверните колесо против часовой стрелки до позиции, показанной на рисунке и заблокируйте при помощи шпинделя. j. Удалите шпильку (U) с кулачка (V). k. Поднимите колесо, поднимите кулачок (V) и зацепите кронштейн (W) на левой оси. Убедитесь, что кулачок закрылся. l. Закрепите кулачок при помощи шпильки (U). Важно Проверьте, что бы колёса были закреплены и находился в закреплённой позиции. | Левая сторона Правая сторона m. Преобразование завершено, когда колёса находятся в позиции, показанной на рисунке. |
| --- | --- |

Форма 169006                                                   53                Модель 2009 года

Эксплуатация

| 5.8.4 Преобразование из позиции работы в поле в позицию транспортировки Полностью поднимите сборник и действуйте следующим образом: Внимание! Опасность! Чтобы избежать телесного повреждения или даже смерти от неожиданного запуска или падения сборника, заглушите двигатель, выньте ключ и дайте остановиться левому цилиндру сборника перед тем, как Вы окажитесь под сборником по любой причине. 5.8.4.1 Преобразование левых колёс в позицию для транспортировки Осторожно! Встаньте аккуратно и снимите блокировку с рычажного механизма осторожно, так как колёса упадут сразу же, как механизм будет снят с блокировки. Преобразование с позиции работы в поле на позицию транспортировки -левая сторона а. Уберите штифт с головкой и отверстием под шплинт (А). b. Надавите на рычаг управления (В) и ослабьте соединение (С) от кулака (D) до нижних колёс. Преобразование с позиции работы в поле на позицию транспортировки -левая сторона с. Поместите узел подвески в самое верхнее местоположение (Е) в стойке и опустите рычаг (F) для блокировки. | Преобразование с позиции работы в поле на позицию транспортировки -левая сторона d. Удалите штифт (G) с накопителя вверху стойки, подвиньте и поверните колёса против часовой стрелки таким образом, чтобы кулак (D) был повёрнут вперёд. Преобразование с позиции работы в поле на позицию транспортировки -левая сторона е. Вставьте штифт (G) и поверните штифт для блокировки. Преобразование с позиции работы в поле на позицию транспортировки -левая сторона f. Поместите жёсткую буксирную балку (Н) на ось и давите в направлении фиксатора (J) до тех пор, пока штифты жёсткой буксирной балки не опустятся на крючки (К). g. Убедитесь, что фиксатор (J) сцепился с жёсткой буксирной балкой. h. Вставьте штифт с головкой и отверстием под шплинт (А) и закрепите при помощи шпильки. i. Подсоедините штекер (L) для фар. |
| --- | --- |

Форма 169006                                             54               Модель 2009 года

Эксплуатация

| 5.8.4.2 Преобразование правых колёс в позицию для транспортировки Преобразование с позиции работы в поле на позицию транспортировки -правая сторона а. Удалите шпильку(А) с колёс, находящихся с правого конца сборника. b. Поднимите упорный штифт (В), ослабьте правую ось и опустите до земли. Осторожно! Встаньте аккуратно и снимите блокировку с рычажного механизма осторожно, так как колёса упадут сразу же, как механизм будет снят с блокировки. с. Аккуратно надавите на рычаг (С) для того, чтобы ослабить пружину и дайте колесу упасть на землю. d. Поднимите колесо и сцепите при помощи рычага (D) и рычага сцепления во второй разъём снизу. е. Опустите рычаг (С) для блокировки. Преобразование с позиции работы в поле на позицию транспортировки -правая сторона f. Удалите штифт (Е) и установите в (F) для блокировки сцепления. Поверните штифт (Е), чтобы заблокировать. g. Чтобы разместить левое колесо (G ), надавите на штифт (Н), поверните колесо против часовой стрелки и заблокируйте при помощи штифта (Н). | Преобразование из позиции работы в поле в позицию транспортировки – левое колесо h. Левое колесо теперь в позиции для транспортировки как показано на рисунке. Преобразование из позиции работы в поле в позицию транспортировки – правая сторона i. Надавите на штифт (J), поверните колесо против часовой стрелки как показано и заблокируйте при помощи штифта (J). Преобразование из позиции работы в поле в позицию транспортировки – правая сторона j. Поверните правую ось (К) к передней части сборника. (Продолжение на следующей странице) |
| --- | --- |

Форма 169006                                             55                                Модель 2009 года

Эксплуатация

| Преобразование из позиции работы в поле в позицию транспортировки – правое колесо k. Удалите штифт (L), поднимите стойку (М) до указанной позиции и вставьте штифт (L). Важно Убедитесь, что штифт (L) сцепил трубу на оси. l. Доведите стойку (N) до позиции как показано и вставьте стойку в разъём (О) за выдвижным шпинделем. Расположите стойку таким образом, чтобы штифт (Р) сцепил отверстие в кронштейне (Q). m. Теперь правое колесо находится в позиции для транспортировки. |  |
| --- | --- |

Форма 169006                                         56                     Модель 2009 года

Эксплуатация

| 5.9 Сенокосные подсказки Следующая информация может быть полезна при использовании Машин для сборки зернового урожая D50 и D60: 5.9.1 Сбор а. Быстрый сбор сохранит высшее качество потому что: - 5% белков теряется каждый день, если сено лежит на земле, - Чем скорее срезанное сено убрать, тем скорее будет начало нового роста урожая. b. Оставляя полосу скошенного сена как можно шире и тоньше, тем самым Вы ускорите процесс сбора с. Собранное сено должно быть уложено в тюки как можно скорее. 5.9.2 Увлажнённость почвенного слоя а. На влажной почве общее правило “широты и тонкости” не применяется. Более узкие полосы скошенного сена будут сохнуть быстрее, чем сено, оставленное плоско на мокрой земле. b. Когда земля мокрее, чем сено, влага из почвы будет впитываться в сено над ней. Определите уровень увлажнённости почвенного слоя перед сбором. Используйте влагомер или оценочный уровень: Уровень; % Влажности; Состояние. Мокро; Более 45; Почва грязная. Влажно; 25-45; Остаётся след от подошвы. Сухо; Меньше 25; Поверхность сухая. с. Если земля мокрая из-за орошения, то дождитесь, пока влажность почвы не упадёт ниже 45%. d. Если земля мокрая из-за частых дождей, тогда косите, когда позволит погода и дайте корму полежать на мокрой земле, пока он не высохнет до уровня влажности земли. е. Скошенное сено не высохнет, пока не высохнет земля под ним, поэтому обдумайте передвижение полосы на более сухую землю. 5.9.3 Погода и топография а. Скосите как можно больше сена в полдень, когда самые лучшие условия. b. Поля, со склоном на юг получают до 100% больше подверженности солнечному теплу, чем со склоном на север. Если сено в тюках и штапелированно, обдумайте укладывание в тюки на южных полях и штапелирование на северных. с. Когда относительная влажность высокая, уровень испарения низкий и сено сохнет медленнее. d. Если нет ветра, насыщенный (влагой) воздух будет захвачен вокруг полоски. | Растрёпанное и разворошённое сено будет разбросано более свежим, менее влажным воздухом. е. Рекомендован скос сена перпендикулярный направлению господствующим ветрам. 5.9.4 Характеристика полос Рекомендуется, что бы полосы были со следующими характеристиками. Обратитесь к Разделу 5.5 Рабочие Изменения для инструкций по настройке сборника. Характеристика; Преимущество. Высокая и мягкая; Движение воздуха через полосу намного важнее процессу сбора, чем прямой солнечный свет.. Плотно сформированная, не выпуклая; Позволяет ровное течение материала в пресс-подборщик, силосорезку и т.д. и способствует лучшей сушке.. Ровное распределение материала вдоль полосы; Приводит к ровным и плотным кипам, что минимизирует проблемы с переносом и штабелированием.. Проветриваемая должным образом; Предотвращает чрезмерному повреждению листьев.. 5.9.5 Проезд по полосе Проезд по заранее скошенным полосам может увеличить время сушки на целый день сена, которое не будет сграблено. Примечание Проезд по полосам в высокоурожайных зерновых может быть неизбежен, если необходима полоса на всю ширину, 5.9.6 Сгребание и ворошение Сгребание и ворошение ускоряет сушку, однако это преимущество нужно взвесить с дополнительной потере листьев, к которой оно приведёт. Почти нет преимуществ в сгребании или ворошении, если земля, ниже полосы сухая. Большие полосы на влажно или даже сырой земле должны быть перевёрнуты, когда они достигнут 40-50% влажности. Сено не должно быть собрано или разворошено меньше, чем при 25% влажности, а то это может привести к чрезмерной потери урожая. |
| --- | --- |

Форма 169006                                    57                                       Модель 2009 года

Эксплуатация

| 5.9.7 Химические сушильные агенты Сушительные агенты для сена работают удаляя воск с поверхностей бобов, позволяя уйти воде и испаряться быстрее. Однако, обработанное сено, лежащее на влажной земле, так же будет быстрее впитывать влагу с земли. Перед использованием сушильных агентов, нужно сравнить расходы и преимущества для вашей области. | 5.10 Сбор в валки Эта информация может быть полезна при использовании Сборника урожая D 50 и D60 для сбора в валки: 5.10.1 Переменное открытие подачи – только для сборника урожая D60 Ширина и позиция открытия подачи влияет на ширину и конфигурацию полосы. Решение по увеличению или уменьшению открытия центральной подачи; или дублирование полосы, должно базироваться на следующих факторах: - Мощность сбора комбайна - Тип и урожай культуры - Природные условия (дождь, влажность, ветер) - Доступное время для сушки Обратитесь к Разделу 5.10.3, Характеристики полосы, для определения преимуществ и недостатков разных конфигураций полос с соотношением этих фактором. Так же посмотрите Раздел 5.5.12, Сбор в валки. 5.10.2 Характеристики полос Существует 3 основных критериев, по которым определяется качество полосы: - Распределение массы – колоссы и стебли распределены ровно вдоль всей ширины полосы. - Хороший сбор – неплотная, открытая полоса для лучшей сушки. - Хорошая способность переносить атмосферные условия – хорошо сформированная полоса, которая удерживает колоссы от земли и держит их вместе при экстремальных погодных условиях. (продолжение на следующей странице) |
| --- | --- |

Форма 169006                              58                                    Модель 2009 года

Эксплуатация

| Тип полосы | Описание | Распреде- ление мас сы | Сбор | Способность переносить атмосферные условия | Рекомен- дации по установкам машины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ломаная саржа | Наиболее желаемая форма полосы, стебли пересечены и переплетены. Колосья распределены по всей ширине полосы. Эта полоса может быть сформирована только центральной подачей. | Хорошее | Хоро ший | Превосходная | Скорость бара бана и поверх ности прибли зительно рав на скорости среднего складывальщи ка Центральная подача |
| веерообразный хвост | Верхушки стеблей пересекаются в центре, а колосья находятся по одной линии вдоль внешних кромок. Эта полоса может быть сформировано только центральной подачей. | Хорошее | Хоро ший | Хорошая | Скорость складывальщи ка низкая. Угол сборника низ кий. Центральная подача. |
| ласточкин хвост | Верхушки стеблей лежат вдоль внешних кромок, а колосья пересечены в центре. Эта полоса может быть сформирована только центральной подачей. | Недостато чное | Хо ро ший | Недостаточная | Скорость складовальщи ка высокая. Угол сборника высокий.Цент раль ная подача. |
| параллель | Стебли находятся параллельно полосе, а колосья ровно распределены по ширине полосы. Эта полоса может быть сформирована центральной подачей или подачей по краям. | Хорошее | Хо ро ший | Хорошая | Скорость складывальщи ка средняя. Угол сборника средний.Цен тральная пода ча или подача по краям. |
| 45 градусная диагональ | Верхушки стеблей расположены по одной линии вдоль одной кромки, а колосья находятся вдоль противоположной кромки, 45 градусов по отношению к перпендикуляру полосы. Эта полоса может быть сформирована подачей по краям или центральной подачей, если урожай наклонен на одну сторону. | Недостато чное | Хо ро ший | Недостаточная | Скорость барабана низ кая. Менее агрессивный шаг боронования. Подача по краям или центральная подача, если урожай наклонён. |
| 75 градусная диагональ | Стебли более параллельные, чем в полосе с 45 градусами. Верхушки стеблей расположены вдоль одной кромки, а колосья напротив, 75 градусов к перпендикуляру полосы. Эта полоса может быть сформирована подачей по краям или центральной подачей, если урожай наклонен на одну сторону. | Хорошее | Хо ро ший | Хорошая | Скорость барабана низ кая. Менее агрессивный шаг боронования. Подача по краям или центральная подача, если урожай наклонён. |

*Настройки машины при фиксированной скорости поверхности.

Форма 169006                                               59                     Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6 / 6 Техническое обслуживание/текущий ремонт Следующие инструкции представлены для того, чтобы помочь машинисту в использовании сборника. Детальная информация по техническому обслуживанию, текущему ремонту и частям машины представлена в инструкции по Текущему ремонту, а каталог запасных частей можно заказать у Вашего дилера. 6.1 Подготовка к текущему ремонту Внимание! -Чтобы избежать личного вреда, перед проведением текущего ремонта сборника или открытия привода выполните следующее: 1. Полностью опустите сборник. Если необходимо провести текущий ремонт в поднятом положении, всегда пользуйтесь стопорами подъёмного цилиндра. 2. Отсоедините механизм отбора мощности 3. Заглушите двигатель и выньте ключ. 4. Воспользуйтесь стояночным тормозом. 5. Дождитесь, пока все движущиеся части не остановятся. 6.2 Рекомендованные процедуры по безопасности - Припаркуйтесь на ровной поверхности, если возможно. Заблокируйте колёса прочно, если комбайн припаркован на наклонной плоскости. Следуйте всем рекомендациям Инструкции Вашего комбайна. -Наденьте плотно облегающую одежду и покройте длинные волосы. Никогда не надевайте развевающиеся вещи, такие как шарфы или браслеты. -Наденьте защитную обувь с нескользящей подошвой, защитный шлем, защитные очки или предохранительные очки и плотные перчатки. -Если машину обслуживает одновременно больше, чем один человек, будьте осторожны, если вращать вручную карданную передачу или другие компоненты, приводимые в движение механически (Например, подключение прогонки машинного масла), то это вызовет движение приводных компонентов в других частях (ремни, шкивы и серп). Следите за всеми движущимися компонентами всё время. | -Будьте подготовленными к возникновению несчастного случая. Точно знайте, где находится аптечка первой помощи, огнетушители и как ими пользоваться. -Содержите место для ремонта чистым и сухим. Мокрые или масленые полы являются скользкими. Мокрые места могут быть опасными при работе с электрическим оборудованием. Убедитесь, что все электрические розетки и приборы заземлены должным образом. -Используйте соответствующее освещение при работе руками. -Замените все удалённые или открытые щиты при работе. -Используйте инструменты для ремонта, произведённые или одобренные производителем оборудования. Инструменты-заменители могут не соответствовать требованиям по силе, модели или безопасности. -Содержите машину в чистоте. Никогда не используйте бензин, керосин или другой быстро испаряющийся материал для протирания. Эти материалы могут быть токсичными и/или легковоспламеняющимися. 6.3 Щиты и кожухи привода 6.3.1 Щиты привода а. Чтобы удалить левый и правый щиты привода на сборнике, нужно надавить на упорный штифт в отверстии (А) на внутренней стороне форзаца. b. Приподнимите щит и вытяните, чтобы удалить. с. Чтобы установить щит, поместите передний конец в делительное устройство урожая (В) и расположите щит над форзацем. Штифт (С) наверху форзаца должна крепить щит. d. Придавите щит вниз и щит защелкнется самостоятельно. (Продолжение на следующей странице) |
| --- | --- |

Форма 169006                                               60                              Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| Примечание Допускается расширение или уменьшение пластиковых торцевых щитов от больших колебаний температуры. Можно компенсировать изменения объёмов при помощи стопорного штифта. е. Торцевой щит должен сидеть плотно на торцевом щите. Если нет, то настройте его следующим образом: 1. Удалите торцевой щит. | 3. Ослабьте болты (F) и отрегулируйте упорный штифт (G), чтобы расположить щит так, чтобы он достал плотно конец щита и раму сборника. |
| --- | --- |

| 2. Ослабьте болты (D) и отрегулируйте штифтовой узел (Е) так, чтобы он достал до зазора между передним концом щита и рамкой сборника в соответствии со следующей таблицей. Температура Градусы Ф. Ц.; Зазор Дюймы (мм). 25 (-4); 1.1 (28). 45 (7); 1.0 (24). 65 (18); 0.79 (20). 85 (29); 0.64 (16). 105 (41); 0.5 (12). 125 (52); 0.32 (8). 145 (63); 0.16 (4). 165 (89); 0. |  |
| --- | --- |

Форма 169006                                        61                           Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.3.2 Покрытие сцепления (только у FD 70 гибкого укладчика) а. Чтобы удалить покрытия для баланса сцепления (А), удалите винт (В) и приподнимите внешний конец покрытия. b. Вращайте вверх пока внутренний конец до тех пор, пока Вы не сможете приподнять внутренний конец. | d. Опускайте покрытие до тех пор, пока она не закрепится. е. Установите винт (Е). |
| --- | --- |

| с. Чтобы установить покрытие, расположите внутренний конец над сцеплением и позади поля индикатора (С). |  |
| --- | --- |

Форма 169006                                         62                        Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.4 Рекомендованные жидкости и смазочные материалы 6.4.1 Смазочный материал Смазоч ный матери ал; Специфи кация; Описание; Исполь зование. Густая смазка; Сборка и герметиза ция КА Многофунк циональная; Высокая темпера тура. Экстрема льное давление. Сверхвы сокое давление. 0-1% макс. дисульфид молибдена (Националь ный инсти тут пласти чных смазочных материалов (США) класс 2).Комп лексная база лития. Базовая вязкость масла 190-250 40 С; Как требу ется,пока другое не опреде лено. Смазочное масло для гидравли ческих сис тем; Сборка и герметиза ция КА 15W40; Соответствующая спецификации сборке и герметиза ции КА по эксплуатационной характеристике масла по классификации Американского нефтяного института класс SJ и CH-4 моторное масло; Системы рулевого управления и подъёмные системы ( СВП ). Смазоч ный мате риал для трансмис сий или для зубчатых передач; Сборка и герметиза ция КА 85W140; Эксплуатационная характеристика масла по классификации Американского нефтяного института класс GL-5; Коробка колебаний и каландровая коробка передач. 6.4.2 Мощности Деталь; Мощность. Коробка колебания; 2.2 литра (2.3 кварта). 6.4.3 Хранение Ваше оборудование может работать в полную мощность только, если Вы используете чистые смазочные вещества. Используйте чистую тару для перекладывания всех смазочных материалов. Храните в месте, защищённом от пыли, влаги и других загрязняющих веществ. 6.5 Рекомендованные крутящие моменты 6.5.1 Болты Таблицы, приведённые ниже, дают точные значения крутящего момента для разных болтов и винтов с колпачком. - затяните все болты с крутящим моментом, указанным в таблице, если другое не отмечено в этой инструкции. -Периодически проверяйте плотность болтов , используя таблицу по крутящему моменту болтов как руководство. -Производите замену частей с болтами такой же силы. - Значения крутящего момента действительны для не смазанной или не масленой резьбы и головки, пока не указанно обратное. Не смазывайте и не обрабатывайте маслом болты, если это не указано в этой инструкции. При использовании связующие элементы, то увеличьте значения крутящего момента на 5%. | 6.5.1.1 Болты для сборки и герметизации КА Диаметр болта; Крутящий момент болта NC*. Сборка и герметиза ция КА 5; Сборка и герметиза ция КА 8. Фунт-сил- фут; Ньютон-метр; Фунт-сил- фут; Фунт-сил- фут. 1/4; 9; 12; 11; 15. 5/16; 18; 24; 25; 34. 3/8; 32; 43; 41; 56. 7/16; 50; 68; 70; 95. 1/2; 75; 102; 105; 142. 9/16; 110; 149; 149; 202. 5/8; 150; 203; 200; 271. 3/4; 265; 359; 365; 495. 7/8; 420; 569; 600; 813. 1; 640; 867; 890; 1205. *Категории для крутящего момента и винта с колпачком определяются по отметкам на шляпках. 6.5.1.2 Метрические болты Диаметр болта; Крутящий момент болта NC*. 8.8; 10.9. Фунт-сил- фут; Ньютон-метр; Фунт-сил- фут; Фунт-сил- фут. М3; 0.4; 0.5; 1.3; 1.8. М4; 2.2; 3; 3.3; 4.5. М5; 4; 6; 7; 9. М6; 7; 10; 11; 15. М8; 18; 25; 26; 35. М10; 37; 50; 52; 70. М12; 66; 90; 92; 125. М14; 103; 140; 148; 200. М16; 166; 225; 229; 310. М20; 321; 435; 450; 610. М24; 553; 750; 774; 1050. М30; 1103; 1495; 1550; 2100. М36; 1917; 2600; 2710; 3675. *Категории крутящего момента для болтов и винтов с колпачком определяются по маркировке на их шляпках. |
| --- | --- |

Форма 169006                                                63                               Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.5.2 Гидравлическое оборудование 6.5.2.1 Тип уплотнительного кольца Следуйте по следующим рисункам: Fitting- подгонка Locknut- контргайка Washer- шайба O-Ring- уплотнительное кольцо Groove- паз Seat- гнездо а. Проверьте уплотнительное кольцо и гнездо на наличие грязи и видимых дефектов. b. На угловых подгонках отодвигайте контргайку до тех пор, пока шайба (А) не будет на самом низком уровне наверху паза (В) в подгонке. с. Затягивайте вручную подгонку до тех пор, пока задняя шайба (А) или грань шайбы (при прямой подгонке) не будет в самом нижнем положении на грани части (С) и пока уплотнительное кольцо не будет плотно посажено. d. Расположите угловые подгонки путём откручивания не больше, чем на 1 поворот. | е. Затягивайте прямые подгонки до указанного крутящего момента. f. Затягивайте угловые подгонки до указанно го в выше приведённой таблице крутящего момента, удерживая корпус подгонки гаечным ключом. 6.5.2.2 Тип раструба Следуйте, как показано на рисунке: Flare-раструб Nut-гайка Flareseat-место раструба Body-корпус а. Проверьте раструб и место для раструба перед тем, как затягивать. b. Совместите трубу с подгонкой перед тем, как затягивать. с. Смажьте соединение и вручную вращайте гайку до тех пор, пока она не закрепится. d. Чтобы предотвратить скручивания труб(ы), используйте 2 гаечных ключа. Поместите один гаечный ключ на основу соединителя, а вторым заворачивайте гайку до крутящего момента, указанного в таблице. Раз мер трубы внеш ний диа метр (дюй мы); Раз мер гайки по плоско стям (дюй мы); Значение крутящего момента*; Рекомендо ванные обороты для затя гивания (после ручной затяжки). Фунт-сил- фут; Нью тон-метр; Плос кости; Обо ро ты. 3/16; 7/16; 6; 8; 1; 1/6. 1/4; 9/16; 9; 12; 1; 1/6. 5/16; 5/8; 12; 16; 1; 1/6. 3/8; 11/16; 18; 24; 1; 1/6. 1/2; 7/8; 34; 46; 1; 1/6. 5/8; 1; 46; 62; 1; 1/6. 3/4; 1-1/4; 75; 102; 3/4; 1/8. 7/8; 1-3/8; 90; 122; 3/4; 1/8. |
| --- | --- |

| Раз мер резь бы (дюй мы); Раз мер гай ки по пло ско стям (дюй мы); Значение крутяще го момента*; Рекомендо ванные обороты для затягивания (после ручной затяжки). Фунт-сил- фут; Ньютон-метр; Плос кости; Обороты. 3/8; 1/2; 6; 8; 2; 1/3. 7/16; 9/16; 9; 12; 2; 1/3. 1/2; 5/8; 12; 16; 2; 1/3. 9/16; 11/16; 18; 24; 2; 1/3. 3/4; 7/8; 34; 46; 2; 1/3. 7/8; 1; 46; 62; 1-1/2; 1/4. 1-1/16; 1-1/4; 75; 102; 1; 1/6. 1-3/16; 1-3/8; 90; 122; 1; 1/6. 1-5/16; 1-1/2; 105; 142; 3/4; 1/8. 1-5/8; 1-7/8; 140; 190; 3/4; 1/8. 1-7/8; 2-1/8; 160; 217; 1/2; 1/12. *Указанные значения крутящего момента основываются на смазанных соединениях как в узле. | *Указанные значения крутящего момента основываются на смазанных соединениях как в узле. |
| --- | --- |

Форма 169006                             64                                   Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.6 Смазка сборника Внимание! Чтобы избежать личного вреда, перед техническим обслуживанием сборника или открытия кожухов привода, выполните указания из Главы 6.1, Подготовка к техническому обслуживанию. Обратитесь к Главе 6.4 Рекомендованные Смазочные материалы, чтобы правильно их подобрать. 6.6.1 Требования к смазыванию консистентной смазкой 6.6.1.1 Процесс а. Протрите смазываемую подгонку сухой тряпкой перед смазыванием, чтобы избежать попадания грязи и крошек. b. Вводите смазку при помощи шприца для пластичной смазки до тех пор, пока смазка не будет выходить из подгонки, за исключением указанных случаев. с. Оставьте излишки смазки на подгонки, чтобы предотвратить проникновение грязи. d. Замените все сломанные или ослабшие подгонки сразу же. е. Если в подгонку не подаётся смазка, удалите и тщательно прочистите. Так же прочистите проход для смазки. Замените подгонку, если необходимо. 6.6.1.2 Места смазки Пример ярлыка смазки |  |
| --- | --- |

| Места смазки, у которых интервал смазки 50 часов и меньше отмечены на машине ярлыками со шприцом для пластичной смазки (А), а интервалы смазки (В) в часах время работы. Места смазки с интервалом более 50 часов не отмечены. Учёт часов работы и использования “Списка по техническому обслуживанию” приводится для сохранения записей расписания обслуживания. Обратитесь к рисункам на следующих страницах для определения различных мест смазки. |  |
| --- | --- |

Форма 169006                                        65                     Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

6.6.1 Смазка (Органов управления)

Примечание: Смазка катушки интервалы смазки 500 часов или один раз за сезон, в зависимости что произойдёт первым.

| Цепь привода катушки (1 шт) Показана двойная цепь- одинарная катушки таким же образом Подшипник справа стержня катушки (1 шт) Универсальная катушка (1 шт) У универсального шарнира есть расширенное пересечение для смазки и комплект подшипников. Прекратите смазку, как только будет трудно смазывать, или универсальный шарнир прекратить принимать смазку. Чрезмерное смазывание повредит универсальный шарнир. 6-8 накачек должно быть достаточно при первом смазывании (заводская). Уменьшите интервал смазки, так как универсальный шарнир снашивается и требует больше 6 накачек.. | Центральный подшипник катушки (1 шт) Только для двойной катушки Подшипник с левой стороны стержня катушки (1 шт). |
| --- | --- |

Форма 169006                                                    66                            Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

6.6.1 Смазка (органов управления)

Примечание: Интервалы смазки-250 часов или раз в сезон, в зависимости что случится первым.

| Левые колёса Левая сторона- короткая ось колёс | Правая сторона-ось колеса (2 шт) Правые колёса Подшипники колеса (2шт с обеих сторон) |
| --- | --- |

Форма 169006                                          67                               Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

6.6.1 Смазка (органов управления)

| Рама/ Короткая ось колеса(1шт) с обеих сторон | Гибкое сцепление (Только на гибком сборнике) обе стороны |
| --- | --- |

| Головка серпа (1шт для одинарного ножа/2шт для двойного ножа) | Чтобы предотвратить задание и/или чрезмерного износа, вызванного нажатием серпа на ограждение, избегайте чрезмерного смазывания. Если требуется больше, чем 6-8 прокачек шприцем для пластичной смазки, чтобы заполнить канал, в этом случае замените прокладку в серповой прокладке.. Проверьте наличие надписей о перегреве на первых предохранителях после смазки. Если требуется, сбросьте давление при помощи понижающего контрольного шара в пресс-маслёнке.. |
| --- | --- |

Форма 169006                                       68                               Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

6.6.1 Смазка (органов управления)

| Верхний крестовой шнек – 2 шт | Стержень привода ножа- Ярус (С обеих сторон) 15 прокачек минимум Верхний крестовой шнек – 1 шт Верхний крестовой шнек – 2 шт |
| --- | --- |

Форма 169006                                        69                               Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

6.6.2 Требования по  замасливанию

| Обратитесь к следующему рисунку для определения различных мест, которое нужно смазывать. Смотрите Раздел 6.4 Рекомендованные Жидкости и Смазочные материалы для правильного определения типа масла. Смазывайте серп ежедневно, за исключением работы на песчаной почве | Смазывается WD40 или эквивалентом Между нижним отверстием и концом щуп для измерения уровня масла Коробка колебания (Проверьте уровень масла наверху коробки колебания) |
| --- | --- |

Форма 169006                                         70                           Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.7 Установка герметизированного подшипника а. Прочистите стержень и покройте его раствором, предотвращающим образование ржавчины. b. Установите фланец(А), подшипник (В), второй фланец (С) и кольцо для фиксации (D). Примечание Фиксирующая шайба находится только с одной стороны подшипника. с. Установите (но не затягивайте) болты фланца (Е). d. Если стержень расположен правильно, зафиксируйте кольцо для фиксации при помощи зубила. Примечание Кольцо должно быть зафиксировано в том же направлении, в каком крутится стержень. Затяните установочный винт в кольце. е. Затяните болты фланца. f. Ослабьте болты фланца на соединяющем подшипнике на один поворот и ещё раз затяните. Это позволит выстроить в линию подшипник. | 6.8 Гидросистемы 6.8.1 Гибкие трубопроводы и трубопроводы. Каждый день проверяйте гибкие трубопроводы и трубопроводы на признаки утечек. Внимание Избегайте высокого давления жидкости. Выделяющаяся жидкость может попасть на кожу и причинить серьёзный ущерб здоровью. Сбросьте давление перед отсоединением гидротрубопроводов. Затяните все соединения пред подачей давления. Держите руки и тело на безопасном расстоянии от отверстий под штифтом и форсунок, которые выбрасывают жидкость под большим давлением. При попадании любой жидкости на вашу кожу, она быть срочно удалена в течение нескольких часов доктором, знакомым с этим типом травмы, в противном случае - может привести к гангрене. Используйте кусок картона или бумаги для поиска утечек. Важно Держите головку гидравлической муфты и соединители чистыми. Пыль, грязь, вода и посторонние вещества являются основной причиной для повреждения системы. НЕ пытайтесь починить гидравлическую систему в поле. Во время ремонта обязательно следовать требованию ЧИСТОТА БЕЛОЙ КОМНАТЫ. |
| --- | --- |

Форма 169006                                            71                           Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

    - Схемы гидросистем

Обратитесь к соответствующей схеме, которая подходит Вашей машине.

      - Двойная бобина

D60 Сборник урожая и FD70 укладчик

Правый передний-ярусный

Правый подъём

Передняя муфта

Муфта возврата

Муфта сцепления

Муфта яруса

Муфта подъёма

Мотор бобины

Передний-ярус

подъём

Левый подъём

Левый предний-ярус

Форма 169006                              72                        Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

      - Одинарная бобина

Сборники урожая D50 иD60

Правый передний-ярус

Красный

Мотор бобины   жёлтый

Красный

Ярус

Правый подъём

Давление

Жёлтый возврат

Подъём

передний

Левый подъём

Левый предний-ярус

Форма 169006                                    73               Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

      - Двойной нож – Гидравлическая смена яруса

Сборник урожая D60

утечка из корпуса гидроаппарата

давление укладчика

возврат

давление ножа

верхний крестовый шнек

мотора

9если установлен)

Левый гидравлический ярус

Двигатель смены

Левый двигатель укладчика

Клапан- 4 хода

Правый двигатель укладчика

Правый гидравлический ярус

Мотор смены

Двигатель привода ножа

Форма 169006                                    74           Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

      - Одинарный нож – Ручная смена яруса

Сборник урожая D750 и FD70 укладчик

Давление укладчика                      Возврат                    Давление ножа

Верхний двигатель крестового шнека(если установлен)

Двигатель левого укладчика

Двигатель правого укладчика

Двигатель привода ножа

Форма 169006                                   75                               Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| - Электричество а. Используйте изоляционную ленту и скобы крепления электропроводки для предотвращения проводов от сопротивления и трения. b. Держите фары чистыми и заменяйте сгоревшие лампы. с. Для того, чтобы заменить лампы фар: - Уберите болты с фиксатора и пластиковые линзы при помощи крестообразной отвертки. - Замените лампы и вновь поставьте пластиковые линзы и болты. Примечание Часть Лампы- 1156 - Серп и привод серпа Внимание Чтобы предотвратить персонального ущерба, перед проведением ремонта машины или открыванием покрышек привода, выполните указания в Разделе 6.1, Подготовка к Ремонту. Предупреждение держите руки на безопасном расстоянии от области межу предохранителями и серпом всё время. Внимание Надевайте толстые перчатки при работе или переносе серпов. | 6.10.1 Отделы серпа Каждый день проверяйте, чтобы отделы серпа были плотно закреплены болтами к задней части и не были сношенными или сломанными. Повреждённые или сношенные отделы оставляют нескошенные зерновые. Грубо наточенные отделы служат дольше, чем тонко наточенные отделы в грязных и песчаных условиях. Тонко наточенные отделы работают лучше в траве с хорошей плодоножкой и растениях, которые содержат более волокнистые стебли. Изношенная или сломанная секция серпа может быть заменена без удаления серпа с режущего аппарата. Замена секции серпа производится следующим образом: примечание Осуществляйте ход серпа, как требуется для воздействия на серп. а. Удалите контргайки (А). b. Удалите полоски (В) и поднимите секцию серпа с ножа. Важная информация Не ставьте вместе секции тяжёлого и лёгкого серпа на один и тот же серп. с. Вычистите грязь с задней части серпа и расположите новую секцию серпа ножа. d. Переставьте полоски (В) и установите контргайки (А). е. Закрутите гайки с усилием 7 фут-фунт-сила (9.5 Нм). |
| --- | --- |

Форма 169006                                 76                               Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| - Удаление серпа Внимание Стойте сзади серпа во время удаления серпа, чтобы уменьшить риск получения травмы от режущих деталей. Надевайте толстые перчатки при переносе серпа. а. Перемещайте серп до его внешнего предела и чистой области вокруг головки серпа. b. Удалите заклёпку со штифта (А). с. Уберите гайку и болт (В). d. Вставьте отвёртку в надрез штифта (А) и поднимите при помощи рычага штифт головки серпа, чтобы освободить серп. Штифт не нужно убирать с ручки. е. Уплотните подшипник в головки серпа при помощи пластика или ленты. f. Оберните цепь вокруг головки серпа и вытолкните серп. Примечание Для одноприводных серпов со стыковой накладкой, уберите болты со стыковой накладки и вытолкните серп с обоих концов. 6.10.3. Замена подшипника головки серпа 6.10.3.1 Удаление подшипника а. Удалите серп. Обратитесь к предыдущему разделу. b. При помощи плоскодонного инструмента (D) с примерно таким же диаметром что и втулка (Е), выпустите изоляцию (F), подшипник (G) и втулку с нижней стороны головки. Примечание Изоляция может быть заменена без удаления подшипника. При смене изоляции проверьте на износ штифт и иголку. Если необходимо замените. | 6.10.3.2 Установка подшипника Удаление а. Поместите уплотнительное кольцо (С) и втулку (Е) в головку серпа. Важно Установите подшипник концом с клеймом (концом с идентификационными отметками) против инструмента. b. При помощи плоскодонного инструмента (D) с примерно таким же диаметром кА и подшипник (G), вдавите подшипник в головку серпа до тех пор, пока верх подшипника не будет на одном уровне с упорным диском (Н) в головке серпа. с. Установите уплотнитель (F) наверху головки серпа с краем наружу. Важно Чтобы избежать преждевременного выхода из строя головки серпа или коробки колебаний, убедитесь, что нет расшатанности в следующем: -Пригонка штифта головки серпа и игольчатого подшипника. - Пригонка штифта головки серпа и рулевой сошки |
| --- | --- |

Форма 1669006                                      77                 Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| - Установка серпа Внимание Внимание Стойте сзади серпа во время удаления серпа, чтобы уменьшить риск получения травмы от режущих деталей. Надевайте толстые перчатки при переносе серпа. Важно Выстройте в одну линию ограждения и заново выставьте удерживатели серпа во время замены серпа. Если штифт головки серпа (А) установлен в головке серпа, уберите штифт. а. Подгоните на место серпа и выставьте на одну линию головку серпа (В) и рулевая сошку (С). b. Установите штифт головки серпа (А) в рулевую сошку и вдавите его в головку серпа, убедившись, что штифт посажен в головку серпа. с. Проталкивайте нижнюю часть головки серпа (В) до тех пор, пока штифт не будет на одном уровне с верхней поверхностью (D) рулевой сошки и пока она не соприкоснётся с зазором (Е) рулевой сошки {0.010 дюйма (0.25 мм)}. d. Установите заново болт и гайку (F). е. Затяните гайку с усилием 160 фут-фунт-сила (220 Нм). f. Установите заново смазочный колпачок в штифт. g. Смажьте подшипник. | - Запасной серп (Сборники с одним ножом) Запасной серп можно хранить в трубе рамы сборника слева, как показано выше. Убедитесь, что серп закреплён на месте. |
| --- | --- |

Форма                                                   78                     модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| - Ограждения серпа Ежедневно проверяйте, чтобы ограждения выставлены по одной линии для обеспечения сдвижного среза между секцией серпа и ограждением. Секции серпа должны соприкасаться с поверхностью среза на каждом ограждении. 6.10.6.1 Настройка ограждения Чтобы выставить по одной линии ограждения, обратитесь к рисункам и действуйте следующим образом. Инструмент для укрепления ограждений (MacDon 140135) можно приобрести у Вашего дилера: а. Чтобы настроить вверх кончики ограждений, расположите инструмент как показано и потяните наверх. Настройка вверх b. Чтобы настроить кончики вниз, расположите инструмент как показано и надавите вниз. Настройка вниз Подсказка: Если возникла проблема с ударением режущего узла или остро заточенного материала, замените нижние ограждения с ножками ограждений и установите держатели серпа на каждое ограждение. Если материал режется тяжело, установите ножки ограждений с верхним ограждением и пластиной регулятора. Набор для средства связи ножки ограждения можно приобрести у Вашего дилера. Обратитесь к разделу 8.10, Набор для средства связи ножки ограждения. | 6.10.6.2 Замена ограждения Внимание Всегда сцепляйте барабанные стойки перед работой под барабаном. 6.10.6.2.1 Заострённые ограждения - Одинарный нож чтобы заменить заострённые ограждения в сборниках урожая с одним ножом D50 и D60, и укладчиках FD70, обратитесь к рисункам и действуйте следующим образом: а. Переместите серп так, чтобы секции серпа располагались посередине между ограждениями. b. Уберите две гайки (А) и болты, которые прижимают ограждение (В) и удерживатели (С) (если имеются) к режущему аппарату. с. Удалите ограждение, удерживатель и поликристаллическую пластину, компенсирующая износ (если она установлена). d. Поместите новое ограждение и поликристаллическую пластину, компенсирующая износ (если она применяется) на режущий аппарат и установите болты с квадратными подголовками. Важно Первые четыре внешних ограждения на сторонах привода сборника не имеют лаговой пластины. Убедитесь в правильности замены. Нормальное Сторона привода Конец е. Установители удерживатель и закрепите при помощи гаек. Затяните гайки с усилием 50фут-фунт сила (68 Нм). f. Проверьте и отрегулируйте зазор между удерживателем и серпом. Обратитесь к Разделу 6.10.7, Удерживатели серпа. |
| --- | --- |

Форма 169006                                       79                 Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.10.6.2.2 Заострённые ограждения – Двойной нож Обратитесь к предыдущему разделу за информацией по замене типичного ограждения. Ограждение рядом с центром сборника с двойным ножом, где наложены два серпа, требует немного другой процедуры замена. Заменяйте центральное ограждение или центральное верхнее ограждение следующим образом: а. Удалите две гайки (А) и болты, которые крепят ограждение (В) и верхнее ограждение (С) к режущему аппарату. b. Удалите ограждение, поликристаллическую пластину, компенсирующую износ (если предусмотрена), верхнее ограждение (С) и пластину регулятора (D). с. Поместите поликристаллическую пластину, компенсирующую износ (если предусмотрена), сменное ограждение (В), пластину регулятора (D), верхнее ограждение (С) и установите болты, но не затягивайте. Важно Убедитесь, что центральное ограждение (В) (справа от разделения режущего аппарата) имеет сдвижные режущие поверхности. Смотри рисунки. Центр Нормальное Примечание Верхнее ограждение (С) должно помещать два накладывающихся ножа в центре расположения ограждения на сборник с двойным ножом. Убедитесь, что замена произведена правильно. | d. Проверьте и отрегулируйте зазор между удерживателем и серпом. Обратитесь к Разделу 6.10.7, удерживатели серпа. 6.10.6.2.3 Ножки ограждений - Одинарный нож Ножки ограждений вместе с верхними ограждениями и пластиной регулятора предназначены для срезания прочных зерновых культур. Только сборники D60 15,20 и 25 фут могут быть оборудованы ножками ограждений. Производите замену ножек ограждений следующим образом: а. Удалите две гайки (Е) и болты, которые крепят ограждение (F) и верхнее ограждение (G) к режущему аппарату. b. Удалите ограждение, поликристаллическую пластину, компенсирующую износ (если установлена), верхнее ограждение и пластинку регулятора (Н). с. Поместите поликристаллическую пластину, компенсирующую износ (если предусмотрена), сменное ограждение (F), пластину регулятора (H), верхнее ограждение (G) и установите болты, но не затягивайте. Важно Запомните месторасположение фацета на пластине регулятора (Н). Пластина должна быть переустановлена в ту же позицию. Фацеты не должны быть смежными друг с другом. Нормальное Сторона привода Важно Первые четыре внешних ограждения на сторонах привода сборника не имеют лаговой пластины. Убедитесь в правильности замены. d. Проверьте и отрегулируйте зазор между верхним ограждением и серпом. Обратитесь к Разделу 6.10.7, Удерживатели серпа. |
| --- | --- |

Форма 169006                                            80                Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.10.6.2.4 Ножки ограждения – Двойной нож Обратитесь к предыдущему разделу за информацией по замене типичного ограждения. Ограждение в центре сборника с двойным ножом, где наложены два серпа, требует немного другой процедуры замена. Заменяйте центральное ограждение или центральное верхнее ограждение следующим образом: Центр а. Удалите две гайки (А) и болты, которые крепят ограждение (В) и верхнее ограждение (С) к режущему аппарату. b. Удалите ограждение, поликристаллическую пластину, компенсирующую износ (если предусмотрена), верхнее ограждение (С) и пластину регулятора (D). с. Поместите поликристаллическую пластину, компенсирующую износ (если предусмотрена), сменное ограждение (В), пластину регулятора (D), верхнее ограждение (С) и установите болты, но не затягивайте. Важно Убедитесь, что центральное ограждение (В) (справа от разделения режущего аппарата) имеет сдвижные режущие поверхности. Смотрите рисунки. Примечание Верхнее ограждение (С), которое является перевёрнутой обычной ножке ограждения, должно помещать два накладывающихся ножа в центре расположения ограждения на сборник с двойным ножом. Убедитесь, что замена произведена правильно. d. Проверьте и отрегулируйте зазор между удерживателем и серпом. Обратитесь к Разделу 6.10.7, удерживатели серпа. |  |
| --- | --- |

Форма 169006                                                  81              Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| - Удерживатели серпа Ежедневно проверяйте, установлены ли удерживатели серпа, чтобы предотвратить поднятия секций серпа при скольжении серпа без сцепления. Важно Ограждения должны быть на одной прямой с регулирующими удерживателями. 6.10.7.1 Регулировка заострённых ограждений а. Чтобы отрегулировать зазор между удерживателем и серпом для типичных заострённых ограждений, обратитесь к рисунку ниже и действуйте следующим образом: 1. Поверните регулирующие болты (А). При помощи калибра или щупа для измерения зазоров измерьте расстояние от удерживателя и секции серпа, оно должно быть 0.004-0.024 дюймов (0.1-0.6 мм). Важно Для более точных настроек, может понадобиться ослабление гаек (В), поверните регулирующий болт (А), заново затяните гайки (В). b. Для центрального ограждения, обратитесь к рисунку ниже и действуйте следующим образом: 1. Затяните гайки на 35 фут-фунт сила (46 Нм). 2. Поверните регулировочные болты (D). При помощи калибра или щупа для измерения зазоров измерьте расстояние от удерживателя и секции серпа, оно должно быть 0.004-0.016 дюймов (0.1-0.4 мм) на кончике ограждения, и 0.004-0.040 дюймов (0.1-1.0 мм) сзади ограждения. 3. Затяните гайки (С) с усилием 53 фут-фунт сила (72 Нм). | с. После настройки всех удерживателей, запустите сборник при низкой скорости двигателя и прислушайтесь к шуму, который может появиться из-за неправильного зазора. Неправильный зазор так же будет являться причиной перегрева серпа и ограждений. Заново отрегулируйте при необходимости. 6.10.7.2 Регулировка ножек ограждений Чтобы отрегулировать зазор между удерживателем и серпом для всех ножек ограждений, обратитесь к рисунку ниже и действуйте следующим образом: а. Затяните гайки на 35 фут-фунт сила (46 Нм). b. Поверните регулировочные болты (D). При помощи калибра или щупа для измерения зазоров измерьте расстояние от удерживателя и секции серпа, оно должно быть 0.004-0.016 дюймов (0.1-0.4 мм) на кончике ограждения, и 0.004-0.040 дюймов (0.1-1.0 мм) сзади ограждения. c. Затяните гайки (С) с усилием 53 фут-фунт сила (72 Нм). |
| --- | --- |

Форма 169006                                       82                  Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.10.8 Ремни привода серпа – не синхронный привод Этот раздел применяется к сборникам с одним ножом и к сборникам 40,45 футов с двойным ножом и не синхронными приводами. Для сборников с двойным ножом с синхронными приводами, обратитесь к Разделу 6.10.9, Ремни привода серпа – Синхронный привод. 6.10.8.1 Регулировка натяжения Важно Чтобы увеличить период службы привода и ремня, не перетягивайте ремень. Внимание Чтобы избежать персональной травмы, перед ремонтом машины или открытием покрышек привода, выполните рекомендации из Раздела 6.1, Подготовка к обслуживанию. а. Удалите торцевой щит. Показана левая сторона - правая сторона противоположная b. Ослабьте два болта (А) на монтажном кронштейне привода серпа. с. Поверните регулировочный болт (В), чтобы подвинуть привод двигателя пока сила в 20 фут фунт сила (80Н) не прогнёт ремень (С) на 3/4 дюйма (18 мм) посередине. d. Затяните контргайку в (В) и болты (А) на монтажном кронштейне привода. е. Отрегулируйте заново натяжение нового ремня после короткого периода работы (примерно 5 часов). | 6.10.8.2 Удаление а. ослабьте привод серпа, используя процедуру, описанную в предыдущем разделе так, чтобы ремень (С) мог соскользнуть с приводного шкива. b. Удалите болт в пластине (D) форзаце в коробке колебаний и удалите пластину. Это даст зазор между шкивом и форзацем для удаления ремня. с. Протяните ремень над и за шкивом коробки колебаний (Е) и удалите ремень. Используйте прорезь в шкиве для удаления ремня. 6.10.8.3 Установка Показана левая сторона - правая сторона противоположная а. Протащите ремень привода серпа (С) вокруг шкива коробки колебания (Е). Используйте прорезь в шкиве для установки ремня. Примечание При установке нового ремня, никогда не поднимайте при помощи рычага ремень над шкивом. Убедитесь, что приводной электродвигатель полностью впереди, затем натягивайте ремень. b. Затяните ремень. Обратитесь к разделу 6.10.8.1, Регулировка натяжения. с. Проверьте зазор между ремнём (С) и направляющей ремня (F). Значение должно быть 0,004 дюйма (1 мм). Регулируйте следующим образом: 1. Убедитесь, что ремень натянут должным образом. 2. Ослабьте болты (G) и отрегулируйте позицию направляющей как требуется. 3. Затяните болты. d. Заново установите пластину (D) и закрепите при помощи болта и гайки. е. Переустановите торцевой щит. |
| --- | --- |

Форма 169006                                        83                  Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.10.9 Ремни привода серпа – Синхронный двигатель Этот раздел предназначен для 35 футовых и меньше моделей Сборников урожая с двойным ножом D60 с синхронными приводами. Для сборников с одинарным ножом и не синхронными приводами, обратитесь к Разделу 6.10.8, Ремни привода серпа - Не синхронный двигатель. 6.10.9.1 Привод с левой стороны Удалите щит привода слева сборника. Обратитесь к Разделу 6.3, Щиты привода. Внимание Чтобы избежать персональной травмы, перед ремонтом машины или открытием покрышек привода, выполните рекомендации из Раздела 6.1, Подготовка к обслуживанию. 6.10.9.1.1 Регулировка натяжения - зубчатый ремень привода Важно Для продления срока службы ремня и привода, не перетягивайте ремень. а. Ослабьте две гайки (А) на направляющем кронштейне ремня привода. d. Вставьте длинное зубило или эквивалент в отверстие (В) направляющий кронштейн и надавите пока сила 6 фут фунт сила (27 Н) не прогнёт зубчатый ремень привода на 1/2 дюйма (13 мм) в середине (С). | с.Затяните гайки (А) на направляющем кронштейне. d. Проверьте зазор между ремнём и направляющей ремня (D). Это значение должно быть 0.02-0.04 дюйма (0.5-1.0 мм). Отрегулируйте следующим образом: 1. Убедитесь, что ремень натянут должным образом. 2. Ослабьте болты (Е) и отрегулируйте позицию направляющей как требуется. 3. Затяните болты. е. Отрегулируйте заново натяжение нового ремня после короткого периода работы (примерно 5 часов). 6.10.9.1.2 Удаление зубчатого ремня привода с левой стороны а. ослабьте две гайки (А) на направляющем кронштейне, чтобы уменьшить натяжение ремня b. ослабьте гайку (F) на направляющем шкиве и спустите направляющую вниз, чтобы ослабить ремень. с. Ослабьте два болта (G) на форзаце. (Продолжение на следующей странице) |
| --- | --- |

Форма 169006                                       84             Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| d. ослабьте два болта (Н) на монтажном кронштейне привода серпа. е. Поверните регулировочный болт (J) для того, чтобы ослабить клиновые ремни (К) и удалить ремни. f. Удалите болт в пластине (L) в левом форзаце в коробке колебания и удалите пластину. Это даст просвет между шкивом и форзацем для удаления ремня. g. Протяните зубчатый ремень привода через шкив коробки колебаний, а затем между шкивом коробки колебаний и форзацем. h. Удалите ремень со шкива привода. | 6.10.9.1.3 Установка - зубчатый ремень привода левая сторона а. Расположите зубчатый ремень привода (М) на шкив привода (N). b. Протащите ремень между шкивом коробки колебаний (О) и форзацем и расположите на шкив коробки колебаний и над направляющей (Р). Примечание При установке нового ремня никогда не поднимайте рычагом ремень над шкивом. Убедитесь, что приспособление для регулировки полностью ослаблено, затем натягивайте ремень. с. Расположите клиновые ремни (К) на шкивы привода. d. Поверните регулировочный болт (J), чтобы подвинуть приводной двигатель пока сила в 12 футов (53 Н) не прогнёт клиновые ремни (К) на 1/8 дюйма (3мм) в середине е. Затяните два болта (Н) на монтажных кронштейнах привода. (продолжение на следующей странице) |
| --- | --- |

Форма 169006                                           85           модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| f. Затяните два болта (G) на форзаце. g. Двигайте направляющую (Р) до тех пор, пока провис ремня почти не исчезнет. Затяните направляющую гайку (F). h. Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня привода и проверьте зазор ремня к направляющей ремня. Смотрите Раздел 6.10.9.1.1 Регулировка натяжения. i. Заново поставьте пластину (L) в форзац. j. Заново поставьте левый форзац. k. Заново отрегулируйте натяжение нового ремня после короткого срока работы (примерно 5 часов). 6.10.9.1.4 Регулировка натяжения – Двойные клиновые ремни левого привода а. Ослабьте два болта (А) на форзаце. b. Ослабьте два болта (В) на монтажном кронштейне привода серпа. с. Поверните регулировочный болт (С), чтобы подвинуть приводной двигатель пока сила в 12 футов (53 Н) не прогнёт клиновые ремни (D) на 1/8 дюйма (3мм) в середине. d. Затяните болты (А) и (В). е. Заново отрегулируйте натяжение нового ремня после короткого срока работы (примерно 5 часов). | 6.10.9.1.5 Удаление – Клиновые ремни левого привода Обратитесь к рисункам напротив. а. Ослабьте болты (А) на форзаце. b. Ослабьте два болта (В) на монтажном кронштейне привода серпа. с. Поверните регулировочный болт (С), чтобы ослабить два клиновых ремня (D) и удалить ремни. 6.10.9.1.6 Установка – Клиновые ремни левого привода Обратитесь к рисункам напротив. Важно Клиновые ремни привода серпа являются согласованный набор. Заменяйте оба ремня привода, даже если только один ремень требует замены. Не протягивайте ремень над шкивом, ослабьте достаточно регулирующее устройство для лёгкой установки. а. Сдвиньте ремни (D) на шкивы привода. b. Поверните регулировочный болт (С), чтобы подвинуть приводной двигатель пока сила в 12 футов (53 Н) не прогнёт клиновые ремни (D) на 1/8 дюйма (3мм) в середине. с. Затяните болты (А) и (В) на монтажном кронштейне. d. Заново отрегулируйте натяжение нового ремня после короткого срока работы (примерно 5 часов). |
| --- | --- |

Форма 169006                                       86           Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.10.9.2 Правый привод ВНИМАНИЕ Чтобы избежать персональной травмы, перед ремонтом машины или открытием покрышек привода, выполните рекомендации из Раздела 6.1, Подготовка к обслуживанию. 6.10.9.2.1 Регулировка натяжения – зубчатый ремень привода Важно Чтобы продлить срок службы ремня и привода, не перетягивайте ремень. Обратитесь к Разделу 6.10.9.1.1 Регулировка – Зубчатый ремень привода 6.10.9.2.2 Удаление – Правый зубчатый ремень привода а. Удалите правый форзац. b. Ослабьте две гайки (А) на направляющем кронштейне ремня, чтобы уменьшить натяжение ремня. с. Ослабьте гайку (В) на направляющем шкиве и подвиньте направляющую вниз, чтобы ослабить ремень. d. Удалите болт в пластине (С) в левом форзаце в коробке колебания и удалите пластину. Это даст просвет между шкивом и форзацем для удаления ремня. е. Подвиньте зубчатый ремень привода со шкива коробки колебаний и протяните ремень между шкивом коробки колебаний и форзацем. f. удалите ремень со шкива привода. | 6.10.9.2.3 установка – Зубчатый ремень привода Правая сторона а. Протяните зубчатый ремень привода (D) между шкивом коробки колебаний (Е) и форзацем и расположите на шкиве коробки колебаний и над направляющей (F). Примечание При установке нового ремня никогда не поднимайте рычагом ремень над шкивом. Убедитесь, что приспособление для регулировки полностью ослаблено, затем натягивайте ремень. b. Расположите зубчатый ремень привода на шкив привода (G). с. Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня привода и проверьте зазор ремня к направляющей ремня. Смотрите Раздел 6.10.9.1.1 Регулировка натяжения. d. Заново установите пластинку (С) в форзац. е. Заново установите левый торцевой щит. f. Заново отрегулируйте натяжение нового ремня после короткого срока работы (примерно 5 часов). |
| --- | --- |

Форма 169006                                     87                       Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.10.9.3 Синхронизация привода серпа Сборники урожая D60 35 футов и меньше требуют, чтобы серпы были должным образом синхронизированы для работы в противоположных направлениях. Чтобы синхронизировать серпы, обратитесь к рисункам и действуйте следующим образом: а. Удалите ремень привода правого серпа. Обратитесь к Разделу 6.10.9.2.2, Удаление- Ремень привода правого серпа. Левый серп Направление Правый серп движения Секции отцентрованы между ограждениями b. Вращайте шкив привода коробки колебаний (А) по часовой стрелке, до тех пор, пока левый серп (В) не будет в центре внутреннего хода (двигая вперёд по центру сборника). Примечание Центральный ход – это когда секции серпа отцентрованы между точками ограждения как показано. | левый серп Направление Правый движения серп Секции отцентрованы между ограждениями с. Вращайте шкив правой коробки колебаний (С) против часовой стрелки до тех пор, пока правый серп (D) не будет в центре внутреннего хода. d. установите ремень привода коробки колебаний и отрегулируйте натяжение. Обратитесь к разделу 6.10.9.2.3, Установка- ремень привода правого серпа. Важно Чтобы сохранить синхронизацию, привод коробки колебаний и ведомые шкивы не должны вращаться, пока ремень не затянут. е. Проверьте, что синхронизированные ремни должным образом посажены в выемки на обоих приводном механизме и ведомых шкивах. f. Проверьте на правильность синхронизации серпа путём вращения привода медленно руками и обратите внимание на серпы, где они пресекаются в центре сборника. Важно Серпы должны двигаться в противоположных направлениях и должны начинать двигаться точно в одно и то же время. Если синхронизация отключена, действуйте следующим образом: 1. Ослабьте правый ремень достаточно, чтобы позволить снять один или больше зубчик ремня как требуется. Обратитесь к разделу 6.10.9.2.1, Регулировка натяжения – Ремень привода правого серпа. 2. Если правый серп “опережает” левый серп, вращайте правую сторону ведомого шкива (С) по часовой стрелке. 3. Если правый серп “отстаёт” от левого серпа, вращайте правую сторону ведомого шкива (С) против часовой стрелки. 4. Затяните правый ремень. |
| --- | --- |

Форма 169006                                    88                      Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.10.10 Коробка колебания ВНИМАНИЕ Чтобы избежать персональной травмы, перед ремонтом машины или открытием покрышек привода, выполните рекомендации из Раздела 6.1, Подготовка к обслуживанию. 6.10.10.1 Монтажные болты Проверьте крутящий момент четырёх монтажных болтов коробки колебаний (В) после первых 10 часов работы и каждые 100 часов после этого. Крутящий момент должен быть 200 фут-фунт-сила (270 Нм). При затягивании, начните с боковых монтажных болтов. 6.10.10.2 Удаление коробки колебаний Обратитесь к следующему рисунку и действуйте следующим образом: а. Ослабьте ремень привода серпа и сбросьте шкив коробки колебаний. Обратитесь к Разделу 6.10.8 Ремни привода серпа – Не синхронизированные, и 6.10.9 Ремни привода серпа – Синхронизированные. b. Удалите штифт головки серпа. Обратитесь к Разделу 6.10.2, Удаление серпа, шаги а и b. с. Удалите болт (А) с рулевой сошки. d. Удалите рулевую сошку с вала коробки колебаний е. Удалите болты (В), крепящие коробку колебаний к раме. Важно Не удаляйте и не ослабляйте контрольную шпонку (С). Это заводская настройка. f. Удалите коробку колебаний. | 6.10.10.3 Удаление шкива Обратитесь к следующему рисунку и действуйте следующим образом: а. Ослабьте гайку и болт со шкива. b. Удалите шкив при помощи 3-х челюстного съёмника. 6.10.10.4 Установка шкива Обратитесь к следующему рисунку и действуйте следующим образом: а. Удалите ржавчину и краску со шлицев вала и шкива. Для замены частей удалите масло/смазку при помощи обезжиривающим средством. b. Примените клей Loctite 243 (или эквивалент) к шлица. Примените в двух полосах вокруг вала как показано, одну в конце шлица и одну примерно посередине. с. Установите шкив на вал так, чтобы он был на одном уровне с концом вала, и закрепите при помощи болта и гайки. Вращайте болт до 160 фут фунт сила (217 Нм). |
| --- | --- |

Форма 169006                                      89                            Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.10.10.5 Установка коробки колебаний Обратитесь к следующему рисунку и действуйте следующим образом: Расположите коробку колебаний с контрольной шпонкой (С) в первоначальную позицию и установите четыре болта (В). Закрутите боковые болты, а затем нижние болты до 200 фут фунт сила (270 Нм). b. Примените клей Loctite 243 (или эквивалент) к шлица. Примените в двух полосах вокруг вала как показано, одну в конце шлица и одну примерно посередине. с. Удалите ржавчину и краску со шлицев вала и шкива. Для замены частей удалите масло/смазку при помощи обезжиривающим средством. | d. Подвиньте рулевую сошку(D) на выходной вал. е. Двигайте рычаг вниз и вверх на вал, пока он не коснется головки ножа (0.010 дюйма (0.25 мм) зазор) (Е). f. Вращайте шкив, чтобы убедиться, что рычаг привода слегка освобождает раму, чтобы убедиться в правильном расположении шлицев. Расположите рулевую сошку на дальнейшее внешнее место. g Установите болт (А) и гайку и вращайте до 160 фут фунт сила (217 Нм). h. установите штифт головки серпа. Обратитесь к Разделу 6.10.4, Установка серпа. i. Установите ремень привода на шкив коробки колебаний. Обратитесь к разделу 6.10.8, Ремни привода серпа- Не синхронные, и разделу 6.10.9, Ремни привода серпа- Синхронные. |
| --- | --- |

Форма 169006                           90               Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.10.10.6 Замена масла Примечание Меняйте смазку коробки колебаний после первых 50 часов работы, а затем каждые 1000 часов (или 3 года). а. Поднимите сборник так, чтобы под слив коробки колебаний можно было поместить соответствующий контейнер для слива масла. b. Удалите щит(ы). с. Удалите дыхательный клапан/ указатель уровня и пробку сливного отверстия. d. Заново установите пробку сливного отверстия и добавьте (2.3 С.Ш.А. кварты (2.2 литра)) Масло Сборки и герметизации КА 85W-140 до требуемого уровня. е. Заново установите щит(ы). | 6.11 Укладчики ВНИМАНИЕ Чтобы избежать персональной травмы, перед ремонтом машины или открытием покрышек привода, выполните рекомендации из Раздела 6.1, Подготовка к обслуживанию. 6.11.1 Регулировка натяжения укладчика Натяжение укладчика должно быть просто достаточным для того, чтобы предотвратить соскальзывание и провисания укладчика ниже режущего аппарата. Установите натяжение укладчика следующим образом: а. Проверьте, чтобы направляющая укладчика (резиновая направляющая на обратной стороне укладчика) была достаточно посажена в канавку ведущего ролика, и чтобы направляющий ролик находился между направляющими. b. Поверните болт (А) по часовой стрелки (затяните) и белое поле индикатора (В) будет двигаться в направлении стрелки, чтобы показать, что укладчик затянут. Затягивайте, пока линия не будет наполовину в окне. Важно Чтобы избежать преждевременного разрушения укладчика, ролики укладчика и/или компонентов натяжного устройства, не запускайте машину при натяжении, когда белая полоса невидна. Так же для предотвращения укладчика от собирания грязи, убедитесь, что укладчик затянут достаточно, и что он не провиснет ниже точки, где режущий аппарат касается земли. |
| --- | --- |

Форма 169006                                91                      Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.11.2 Замена раздельного укладчика Укладчик должен быть заменён или отремонтирован, если он изношен, отсутствуют пластинки или треснут. Внимание Чтобы избежать телесного повреждения от падения или поднявшегося барабана, всегда зацепляйте подпорки барабана перед тем, как лезть под барабан по любой причине. Опасность Чтобы избежать телесного повреждения или смерти от неожиданного запуска или падения поднятой машины, остановите двигатель, уберите ключи и закрепите фиксаторы цилиндра перед тем, как лезть под машину по любой причине. 6.11.2.1 Удаление укладчика а. Поднимите барабан и закрепите фиксаторы. b. Поднимите сборник и установите распорки для подъёма цилиндра. с. Встаньте в отверстие укладчика или на укладчик подачи комбайна и двигайте укладчик, пока муфта укладчика не будет в рабочей зоне. Примечание Ярус может так же быть смещён к центру, чтобы появилось отверстие в торцевом щитке. d. Ослабьте напряжение на укладчике. Обратитесь к предыдущему разделу. е. Удалите гайки (А) и трубные соединения (В) в муфте укладчика. f. Отодвиньте укладчик от яруса. | 6.11.2.2 Установка укладчика а. Вставьте укладчик в ярус во внешнем конце под роликами. Задвиньте укладчик в ярус, подавая его с конца. b. Подавайте укладчик до тех пор, пока его нельзя будет обернуть вокруг ведущего ролика. с. Подобным образом вставьте другой конец в ярус через валики. Засуньте укладчик полностью в ярус. а. Соедините концы укладчика с трубными соединениями (В). b. Установите винты (А) с головками на центр. Примечание При перемещении ярусов до двойного ряда или сбора в валки при помощи комбайна, гайки будут направлены на отверстие укладчика. с. Отрегулируйте натяжение. Обратитесь к Разделу 6.11.1, Регулирование натяжения укладчика. |
| --- | --- |

Форма 169006                                      92                      Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.11.3 Замена укладчика с соединенными концами (валкоукладчики) Укладчик должен быть заменён или отремонтирован, если он изношен, отсутствуют пластинки или треснут. Внимание Чтобы избежать телесного повреждения от падения или поднявшегося барабана, всегда зацепляйте подпорки барабана перед тем, как лезть под барабан по любой причине. Опасность Чтобы избежать телесного повреждения или смерти от неожиданного запуска или падения поднятой машины, остановите двигатель, уберите ключи и закрепите фиксаторы цилиндра перед тем, как лезть под машину по любой причине. 6.11.3.1 Удаление укладчика с соединенными концами а. Поднимите барабан и закрепите распорки барабана. b. Поднимите сборник и установите подъёмные распорки барабана. с. Поверните болт (А) против часовой стрелки, чтобы полностью ослабить укладчик. Белое поле индикатора будет двигаться от центра в направлении стрелки, показывая, что укладчик ослаблен. | d. Отодвиньте укладчик от режущего аппарата как показано, чтобы открыть опоры (С). Их две или три в зависимости от размера сборника. е. Удалите две центральные гайки (D) в каждой опоре. f. Двигайте ярус от режущего аппарата, чтобы отсоединить опоры яруса. g. Вставьте монтировку (Е) в отверстие в ярусе, расположенное примерно в центральной точке яруса и поднимите ярус режущего аппарата. Примечание Монтировка должна быть соответствующей длины, чтобы быть на одном уровне с шириной укладчика. h. Поддержите монтировку на стойке (F) достаточной длины. i. Передвиньте укладчик на монтировку. j. Уберите стойку, укладчик и монтировку. |
| --- | --- |

Форма 169006                            93                              Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.11.3.2. Установка укладчика с соединенными концами а. Вставьте монтировку (Е) через укладчик и поместите в отверстие в ярусе, находящееся почти посередине. Примечание Монтировка должна быть соответствующей длины, чтобы быть на одном уровне с шириной укладчика. b. Поднимите ярус с режущего аппарата и поддержите монтировку на стойке (F) достаточной высоты. с. Спустите укладчик на ярус. d. Поднимите ярус, уберите стойку (F) и опустите ярус на место. Уберите монтировку (Е). е. Выставьте по одной линии опоры (С) с болтами в ярусе. f. Двигайте ярус к режущему аппарату, чтобы сцепить опоры яруса. g. Установите гайки (D) и затяните. | h. Отрегулируйте натяжение укладчика. Обратитесь к разделу 6.11.1, Регулировка натяжения укладчика. |
| --- | --- |

Форма 169006                                          94              Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.11.4 Настройка укладчика У каждого яруса укладчика есть один закреплённый ролик и один подпружиненный ролик. Подпружиненный ролик находится на том же конце яруса, что и механизм натяжения укладчика. Оба ролика могут быть установлены на одном уровне при помощи приводных рычагов так, что укладчик движется должным образом на роликах. ВНИМАНИЕ Чтобы избежать персональной травмы, перед ремонтом машины или открытием покрышек привода, выполните рекомендации из Раздела 6.1, Подготовка к обслуживанию. Если укладчик движется неправильно, сделайте следующие настройки на роликах: Движение; В зону; Настройка; Метод. Назад; Ведущий ролик; Увеличить Х; Затянуть гайку С. Вперёд; Уменьшить Х; Ослабить гайку С. Назад; Натяжной ролик; Увеличить У; Затянуть гайку F. Вперёд; Уменьшить У; Ослабить гайку F. | f. Отрегулируйте ведущий ролик Х, ослабив гайки (А), контргайку (В) на приводном рычаге и повернув регулировочную гайку (С). Настройка ведущего ролика с левой стороны – Правая сторона напротив d. Настройте натяжной ролик У, ослабив гайку (D), контргайку (Е) на приводном рычаге и повернув регулировочную гайку (F). Настройка регулировочного ролика левая сторона – правая сторона напротив с. Если укладчик не движется у конца регулировочного ролика, скорее всего ведущий ролик не доходит до яруса. Заново настройте ведущий ролик, а затем перенастройте регулировочный ролик. |
| --- | --- |

Форма 169006                                            95                Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.11.5 Техническое обслуживание ролика укладчика У роликов укладчика несмазываемые подшипники. Внешнюю прокладку нужно проверять каждые 200 часов или более часто в песчаных условиях, чтобы продлить жизнь подшипникам. ОПАСНОСТЬ Перед работой под сборником или барабаном сцепите распорки поднятия цилиндра и распорки барабана. 6.11.5.1 Удаление ведущего ролика а. Поднимите сборник и барабан и сцепите цилиндр и распорки барабана. b. Поместите ярус на сборниках так, чтобы можно было легко достать ведущий ролик. с. Ослабьте и разъедините укладчик. Обратитесь к разделу 6.11.3 Замена укладчика с соединенными концами. d. Ослабьте два установочных винта в смотровом отверстии (А) в втулке ведущего ролика в конце двигателя. е. Удалите два болта (В), которые держат гидравлический двигатель и вытолкните двигатель. f. Удалите болт (С) в переднем конце ролика и удалите ролик с яруса. | 6.11.5.2 Установка ведущего ролика ОПАСНОСТЬ Перед работой под сборником или барабаном сцепите распорки поднятия цилиндра и распорки барабана. Обратитесь к рисункам напротив. а. Поместите ролик в кронштейны яруса и закрепите передний конец болтом (С) и шайбой. Не затягивайте сразу. b. Примените мультифункциональную смазку SAE к валу двигателя, поместите двигатель на кронштейн ролика и зацепите вал двигателя в ролике. с. Закрепите двигатель болтами (В) и затяните. d. Подвиньте ролик от фланца на вал двигателя и вручную затяните два установочных винта. Закрутите установочные винты с усилием 20 фут фунт сила (27 Нм). е. Закрутите болт (С) до 70 фут фунт сила (95 Нм). f. Присоедините укладчик. Обратитесь к Разделу 6.11.2 Замена раздельного укладчика. g. Отрегулируйте натяжение укладчика. Обратитесь к Разделу 6.11.1, Регулировка натяжения укладчика. h. Заново настройте гибкие трубопроводы гидравлического двигателя если требуется и затяните зажимы для шлангов. i. Запустите машину и настройте движение если требуется. Раздел 6.11.4 настройка укладчика. |
| --- | --- |

Форма 169006                                         96                     Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.11.5.3 удаление натяжного ролика ОПАСНОСТЬ Перед работой под сборником или барабаном сцепите распорки поднятия цилиндра и распорки барабана. а. Поднимите сборник и барабан и сцепите цилиндр и распорки барабана. b. Поместите ярус на сборниках так, чтобы можно было легко достать ведущий ролик. с. Ослабьте и разъедините укладчик. Обратитесь к разделу 6.11.3 Замена укладчика с соединенными концами. d. Удалите болты (А) и шайбу с концов направляющего ролика. е. Раздвиньте рычаги ролика (В) и (С) и удалите ролик. | 6.11.5.4 Установка ролика натяжения Смотрите рисунки напротив. а. Поместите короткий вал в направляющий ролик передний кронштейн (В) на ярусе. b. Надавите на ролик, чтобы отклонить кронштейн слегка так, чтобы короткий вал сзади ролика могут соскользнуть в задний кронштейн (С). с. Установите болты (А) с шайбами и вращайте с усилием 70 фут фунт сила (93 Нм) d. Заново присоедините укладчик. Обратитесь к разделу 6.11.3 Замена укладчика с соединенными концами. е. Отрегулируйте натяжение укладчика. Обратитесь к Разделу 6.11.1, Регулировка натяжения укладчика. f. Запустите машину и настройте движение если требуется. Раздел 6.11.4 настройка укладчика. 6.11.5.5 Замена подшипника ролика укладчика/сальника Примечание Сальник (D) не включён в сборник D50. а. Удалите узел ролика. Обратитесь к Разделу 6.11.4.1 Техническое обслуживание ролика укладчика или разделу 6.11.4.3, Техническое обслуживание регулировочного ролика. b. Удалите узел подшипника (Е) и сальник (D) с трубы ролика (F) как показано: 1. Присоедините маленький молоток к валу с резьбой. 2. Выбейте узел подшипника. с. Вычистите изнутри трубку ролика (F). Проверьте трубу на износ или повреждения. Замените при необходимости. (продолжение на следующей странице) |
| --- | --- |

Форма  169006                         97                                  Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| d. установите подшипник и сальник следующим образом: 1. Установите узел подшипника (Е) в ролик ,надавив на наружное кольцо подшипника. Подшипник полностью посажен, когда достигнуто расстояние 0,55 дюйма (14 мм). Смотрите рисунок внизу. 2. Примените смазку спереди подшипника. Обратитесь к разделу 6.4.1 Смазочные материалы. е. установите сальник (D) следующим образом: 1. Расположите сальник в отверстии ролика и положите плоскую шайбу (1.0 дюйма Х2.0) на сальник. 2. При помощи подходящего инструмента продвиньте сальник в отверстие ролика, пока не будет хорошо сидеть на узле подшипника. Сальник полностью посажен, если достигнуто расстояние 0.12 дюйма (3 мм). Смотрите рисунок выше. f. Заново переустановите узел подшипника. Обратитесь к разделу 6.11.5 Техническое обслуживание ролика укладчика. |  |
| --- | --- |

Форма 169006                                   98               Модель 2009 года

Техническое обслуживание и текущий ремонт

| 6.11.6 Высота яруса Чтобы предотвратить попадание материала в укладчики и режущий аппарат, поддерживайте высоту яруса так, чтобы укладчик проходил прямо ниже режущего аппарата с зазором в минимум 1/32 дюйма (1 мм) или с слегка провисающим укладчиком (до 1/16 дюйма(1.5 мм)), чтобы создать уплотнение. Рисунок показывает настройку без укладчика. Примечание Измерения выполнены у опор со сборником в рабочем состоянии и ползунок ярусов полностью впереди. Регулируйте следующим образом: ОПАСНОСТЬ Перед работой под сборником или барабаном сцепите распорки поднятия цилиндра и распорки барабана. Опасность Чтобы избежать телесного повреждения или смерти от неожиданного запуска или падения поднятой машины, остановите двигатель, уберите ключи и закрепите фиксаторы цилиндра перед тем, как лезть под машину по любой причине. а. Ослабьте натяжение укладчиков. Обратитесь к Разделу 6.11.1, Регулировка натяжения укладчика. d. Поднимите укладчик с переднего конца, проходя режущий аппарат. | с. Ослабьте две контргайки (А) (четыре, в случае укладчика с соединёнными концами), поверните наполовину только на опоре яруса (В).Их от двух до четырёх на каждом ярусе, в зависимости от размера сборника. d. Продвиньте ярус (С) до нижнего яруса относительно опор, чтобы достичь регулировок, рекомендованных выше. Продвиньте опору (В) при помощи зубила, чтобы поднять ярус относительно опоры. е. Затяните арматуру опоры яруса (А). f. Натяните укладчики. Обратитесь к разделу 6.11.1, Регулировка натяжения Укладчика. |
| --- | --- |

Форма 169006                                  99               Модель 2009 года