Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономики и менеджмента в городском хозяйстве

Курсовая работа

здания и сооружения

«Расчет наружных стен и фундамента жилого дома»

Содержание

Введение ……………………………………………………...стр.2

Исходные данные…………………………………………….стр.3

- Характеристика климатического района строительства и проектируемого здания……………………………………стр.4

- Теплотехнический расчет наружных стен……………….стр.6

- Расчет фундамента………………………………………...стр.12

- Расчет технико- экономических показателей проекта….стр.18

Заключение……………………………………………………стр.19

Литература…………………………………………………….стр.20

# Введение

Целью данной курсовой является приобретение навыков осуществления теплотехнического расчета стен и расчета фундамента жилого дома.

Задача курсовой – научится производить расчет конструктивных элементов (наружных стен и фундамента) и основных технико-экономических показателей проекта жилого дома на примере города Барнаул.

Исходные данные к курсовой работе

« Расчет наружных стен и фундамента жилого дома»

- Город- Астрахань

- Температура внутреннего воздуха tв= 18оС

- Материал стен - кирпичная стена, оштукатуренная

- Высота этажа- 2,8м

- Междуэтажные и чердачные перекрытия- сборные железобетонные панели

- Кровля - рулонная 4х слойная

- Глубина пола в подвале - 2,5 м

- Грунт – суглинки

- Толщина пола в подвале - 0,1м

- Расстояние от низа конструкции пола в подвале до подошвы фундамента - 0,4м

- Фундамент - ленточный из сборных железобетонных плит и бетонных блоков

- Расчетная среднесуточная температура воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, to = 15оС

- Климат умеренно-континентальный, засушливый, тёплый

- Характеристика климатического района строительства и проектируемого здания

1.1.  Характеристика климатического района

Город- Астрахань;

Влажностная зона- 3 сухая;

Средняя температура наиболее холодной пятидневки-  -24оС;

Средняя температура наиболее холодных суток- -27оС;

Абсолютная минимальная температура- -33оС;

Средняя температура отопительного периода- 1,6оС;

Продолжительность отопительного периода- 172 дней;

Средняя температура самого жаркого месяца- 27оС;

Скорость ветра- 3м/сек;

Структура и характер грунта – суглинки;

Уровень грунтовых вод- 3,15м;

Глубина промерзания грунтов- 1,0м.

  - Характеристика проектируемого здания

| Тип квартиры | Количество квартир |  | Площадь, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилая |  | общая |  |
|  | в секции | в доме | в квартире | в доме | в квартире | в доме |
| Двухкомнатная | 2 | 18 | 29,91 | 538,38 | 50,37 | 906,66 |
| Трехкомнатная | 2 | 18 | 40,08 | 721,44 | 62,86 | 1131,48 |
| Всего |  | 36 | 69,99 | 1259,82 | 113,23 | 2038,14 |
| Средняя квартира |  |  | 35,00 | 69,99 | 56,62 | 113,23 |

Экспликация квартир

Для оценки объемно- планировочных решений зданий применяются коэффициенты, характеризующие рациональность планировочных решений квартир- К1 и объемно- планировочных решений зданий- К2.

Коэффициент К1 – плоскостной архитектурно- планировочный показатель. Он рассчитывается по формуле (1):

К1=AжAо,						(1)

где  Аж – жилая площадь в доме, м2 ;

Ао – общая площадь в доме, м2.

К1= 1259,82 / 2038,14 = 0,62

Коэффициент  К2 – объемный показатель, определяющий объем здания, приходящийся на единицу его функциональной площади, рассчитывается по формуле (2). Для жилых зданий в качестве функциональной площади используется жилая.

К2=VзAж,						(2)

где Vз – строительный объем надземной части здания, м3. ( 10341 м3)

К2 =  8 198,8/1259,82 = 6,51

В жилых зданиях коэффициенты К1 и К2 должны находится в следующих пределах: К1= 0,54 - 0,64; К2= 4,5 – 10. Расчеты показали, что эти коэффициенты находятся в заданных пределах.

2. Теплотехнический расчет наружных стен

При проектировании наружных стен необходимо не только подобрать ограждение, отвечающее теплотехническим требованиям, но и учесть его экономичность.

При расчете наружных стен определяют их сопротивление теплопередаче.

Сопротивление теплопередаче Ro  ограждающих конструкций принимают равным экономически оптимальному сопротивлению, но не менее требуемого Rотр  по санитарно - гигиеническим условиям.

Требуемое (минимально допустимое) сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяют по формуле (3).

Roтр=tв−tнtв−τвRвn,				(3)

где tв- расчетная температура внутреннего воздуха, оС; принимается 18оС;

tн- расчетная зимняя температура наружного воздуха, оС; принимается по СНиП (3);

(tв – jв) =  ∆tн – нормативный температурный перепад между    температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, оС; нормируется в зависимости от функционального назначения помещений СНиП (5) (для стен жилых домов ∆tн ≤ 6оС);

Rв- сопротивление теплоотдаче внутренней поверхности ограждения зависит от рельефа его внутренней поверхности; для гладких поверхностей стен Rв = 0,133;

n- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (см. СНиП (5)).

Roтр  = (18- (-24) / 6 )* 0,133*1 = 0,931

Расчетную зимнюю температуру наружного воздуха tн принимают с учетом тепловой инерции Д ограждающих конструкций по СНиП (3).

При  Д > 7( массивные конструкции ) – за расчетную принимаем среднюю температуру наиболее холодной пятидневки.

Затем определяем экономичное сопротивление теплопередаче по формуле (4).

Roэк=WoЦоЕλЦм, 				(4)

где Цо – стоимость тепла 1 Гкал в руб.; (1 489,8руб./ Гкал)

Wо – теплопотери за отопительный период, Гкал

Е – коэффициент эффективности капитальных вложений 
( Е= 0,15);

λ – коэффициент теплопроводности материала стен, ккал/ (м.ч.град) (см. СНиП (5));

λкирпича= 0,7(глиняный);  λштукатурки = 0,65;  λкерамзитобетона= 0,80

Цм – стоимость материала стен, руб/м3.

Стоимость материала стен определяется по Стройпрайсу:

Цкирпича = 5530 руб/м3, Цштукатурки = 3500 руб/ м3,Цкерамзитобетона= 2250 руб/м3

Для упрощения расчетов в учебных целях теплопотери за отопительный период Wо предлагается определять по формуле (5).

Wo=(tв−tн.ср.)⋅N⋅z⋅r⋅d106			(5)

где tв – температура внутреннего воздуха, 0С;

tн.ср. – средняя температура отопительного периода, 0С; (отопительным считается период с температурой наружного воздуха tн <80С);

N – отопительный период в течение года, дни;

z – отопительный период в течение суток, час.;

r -  коэффициент неучтенных теплопотерь за счет инфильтрации воздуха через неплотности оконных переплетов, стыков, утоненных стен за отопительными приборами и др., принимается равным 1,4;

d – коэффициент, учитывающий единовременные и текущие затраты при устройстве и эксплуатации головных сооружений средств отопления, теплосетей и др., принимается равным 1,5.

Wо = ( 18 –(-1,6)) *172*24*1,4*1,5/ 106=169908,48 / 106 = 0,17

Значение Wо рассчитывается по формуле (5) на основании данных СНиП (3).

R0эккерамзитоб.= 0,17∗1489,80,15∗0,8∗2250= 253,3270= 0,97

R0эккирпича = 0,17∗1489,80,15∗0,7∗5530=253,3658,1 =0,62

Для выбора сопротивления теплопередаче Rо соблюдается условие: если R0эк>Roтр , то Ro =R0эк  ; если R0эк< Roтр , то Ro = Rотр.

Т.к. R0эк >  Roтр, то RO=ROэк

Толщину стены определяем по формуле (6).

δ=Ro−Rв+Rн+δ1λ1+δ2λ2λ,	                       	(6)

где Rн=1αн - сопротивление теплопередаче наружной поверхности ограждения, м2.ч.град/ккал; зависит от местоположения ограждения, для стен и покрытий северных районов Rн = 0,05 (табл. 6 [5]);

1,2 – толщина слоя, м;

1,2 – коэффициент теплопроводности материала слоя, СНиП I-3-79** Строительная теплотехника [5] .

δкирпича = [ 0,97 - ( 0,133 + 0,05 +  0,02/0,65 )] *0,7 = 0,53

δкерамзитобетон = [ 0,62 - ( 0,133 + 0,05 + ( 0,025/0,65)*2 )] *0,8 = 0,29

Полученную толщину стен округляем до стандартного размера штучных изделий. После этого рассчитываем действительную величину тепловой инерции Д ограждающей конструкции, подставляя значение δ, по формуле

Д=RiSi,					(7)

Д керамзитобетона = 0,0250,65∗2∗11,16+0,290,8∗10,50=4,67

Д кирпич   =0,020,65∗11,16+0,530,7∗9,2=7,31

где Si – коэффициент теплоусвоения слоя материала, принимается по СНиП I-3-79** Строительная теплотехника [5];

Ri –сопротивление теплопередаче отдельного слоя ограждения определяется по формуле (8).

Ri=δiλi,						(8)

Ri=δiλi = 0,02/0,65=0,03(штукатурка)

Ri=δiλi = 0,53 / 0,7= 0,76(кирпич)

Ri=δiλi= 0,29 /0,8= 0,36 (керамзитобетон)

Изначальная величина Д >7 была выбрана верно, следовательно и значение tн имеет правильное значение.

Рассчитываем фактическое сопротивление теплопередаче наружного ограждения по формуле (9).

Ro=Rв+δ1λ1+δ2λ2+......+δnλn+Rн			(9)

При этом должно быть выполнено условие: Ro ≥ Rотр.

Ro кирпич = 0,133+  0,02 /0,65 +  0,53/0,7  + 0,04= 0,133 + 0,03 + 0,76+ 0,05 = 3,2

Ro керамзитобетон= 0,133+ 0,02 /0,65+ 0,29/0,8 + 0,04= 0,133 + 0,03 + 0,36+ 0,05 = 0,57

Условие  Ro ≥ Rотр  выполняется.

В работе предполагалось рассчитать два варианта стен разной конструкции и выбрать наиболее эффективный вариант, по минимуму приведенных затрат Пi (руб./м2 стены).

Пi=Coi+Е⋅Ki,					(10)

где Сoi – текущие затраты на отопление, руб./м2 стены в год (см. формулу 11);

Кi – единовременные затраты (стоимость стены по вариантам), руб./м3 (см. формулу (12));

i – номер варианта ограждающей конструкции (i=1,2)

i= 1 – кирпич;            i= 2 – керамзитобетон.

П1=79,1+ 0,15 *2 930,9= 518,7(руб./м2 стены) кирпич

П2= 444,3+ 0,15 * 625,5= 538,1(руб./м2 стены) керамзитобетон

Величину  расходов на отопление определяем по формуле (11):

Coi=WoiЦoRoi					(11)

Coi=WoiЦoRoi= (0,17*1 489,8)/ 3,2 = 79,1 (руб./м2 ) (кирпич)

Coi=WoiЦoRoi= (0,17*1 489,8)/ 0,57= 444,3(руб./м2 ) (керамзитобетон)

Кi вычисляем по формуле:

Кi=δi⋅Цмi					   (12)

К1= 0,53* 5 530 = 2930,9 (руб./м3 )кирпич

К2= 0,29 * 2 250 = 652,5 (руб./м3 )керамзитобетон

Так как П1< П2, выбираем ограждающую конструкцию из керамзитобетона и рассчитываем коэффициент теплопередачи  К (Вт/м2 град. С):

K=1Ro						(13)

K=1Ro = 1/0,57= 1,75 (Вт/м3 град. С)

3. Расчет фундамента

При  определении  глубины  заложения фундамента в соответствии со СНиП 2.02.01-83 учитывают следующие основные факторы:  влияние климата (глубину промерзания грунтов), инженерно-геологические и гидрологические особенности, конструктивные особенности.

Расчетная глубина сезонного промерзания определяется по формуле:

df=d1=kn∗dfn ,						(14)

где kn – коэффициент влияния теплового режима здания, принимаемый для

наружных фундаментов отапливаемых сооружений, = 0,5

( СНиП 2.02.01 – 83).

dfn – нормативная глубина промерзания определяется по карте глубины

промерзания,  = 1,0м.

= 0,5 * 1,0= 0,5 м     = d1= 0,5 м

Влияние геологии и гидрогеологии строительной площадки на глубину заложения фундаментаd2определяем по СНиП 2.02.01-83. Определяем величинуdf+2 и  сравниваем с dw(уровнем подземных вод)= 3,15 м (СНиП 2.02.01-83, стр.6, табл. №2).

Если мы получаем значениеdf+2= 2,4 м, тогда сравнив его с уровнем грунтовых вод, увидим, что расчетная глубина промерзания больше (dw<df+2   ), поэтому, руководствуясь  СНиП 2.02.01-83 делаем вывод, что   d2=2,4 м.

Определяем влияние конструктивного фактора на глубину заложения фундамента d3. Эта величина определяется как сумма значений глубины и толщины пола в подвале и толщины слоя грунта от подошвы фундамента до низа конструкции в подвале.

d3=dв+hcf+hs,

где  – глубина пола в подвале,

– толщина пола в подвале,

– толщина слоя грунта от подошвы фундамента до низа

конструкции пола в подвале.

d3 = 2,5 + 0,1 + 0,4 =3 м.

При окончательном назначении глубины заложения фундамента d принимаем равным максимальному значению из величин d1  d3.

d = 3 м.

Определяем площадь подошвы фундамента по формуле:

dfn=doMt					(15)

где  – расчетная нагрузка, приложенная к обрезу фундамента кН/м;

– расчетное сопротивление грунта основания, кПа ( см. СНиП (4));

-  средний удельный вес фундамента и грунта на его уступах. Обычно принимается при наличии подвала равным 16 – 19 Кн/м3.

Для определения расчетной  нагрузки, приложенной к обрезу фундамента, необходимо собрать нагрузки в следующей последовательности. Вначале определяем постоянные нормативные нагрузки от: веса покрытия (гидроизоляционный ковер, кровельный настил и балки); веса чердачного перекрытия с утеплителем; веса междуэтажного перекрытия; веса перегородок; веса карниза; веса стен.

Затем устанавливаем временные нормативные нагрузки: снеговую на 1м2горизонтальной проекции; временную на чердачное перекрытие; временную на междуэтажное перекрытие.

Нормативные нагрузки определяем по СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» в соответствии с конструктивным решением здания.

Далее по формуле (16) определяется площадь подошвы фундамента.

A=FvRo−γсрd					(16)

где Fv – расчетная нагрузка, приложенная к обрезу фундамента кН/м;

Ro – расчетное сопротивление грунта основания, МПа (см. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений [4]);

ср – средний удельный вес фундамента и грунта на его уступах. Обычно принимается при наличии подвала равным 1619 кН/м3.

Таблица 2

Постоянные нормативные нагрузки

| Наименование нагрузки | Величина нагрузки |
| --- | --- |
| От веса покрытия |  |
| От веса чердачного перекрытия с утеплителем | 3,8 |
| От веса междуэтажного перекрытия |  |
| От веса перегородки | 1,0 |
| От веса карниза |  |
| От веса 1м3кирпичной кладки (или от веса стены из др. материала) | 18 |

Таблица 3

Временные нормативные нагрузки

| Наименование нагрузки | Величина нагрузки |
| --- | --- |
| Снеговая на 1м2горизонтальной проекции кровли | 1,5 |
| На 1м2проекции чердачного перекрытия | 0,7 |
| На 1м2проекции междуэтажного перекрытия | 2,0 |

С учетом постоянных и  временных нагрузок определяем нагрузки на фундамент наружной стены на уровне планировочной отметки грунта (по обрезу фундамента).

Для этого предварительно на плане этажа выделяем грузовую площадь, которая определяется следующим образом: расстоянием между осями оконных проемов вдоль здания и половиной расстояния в чистоте между стенами поперек здания. Грузовая площадь А равна произведению длин сторон полученного четырехугольника (См. Приложение).

Аг = 3 * 3= 9

Эту грузовую площадь принимаем постоянной, пренебрегая ее уменьшением на первом этаже за счет увеличения ширины наружных стен.

Далее определяем постоянные нагрузки:

- Вес покрытия (произведение нормативной нагрузки и грузовой площади);

- Вес чердачного перекрытия;

- Вес междуэтажного перекрытия, умноженный на количество этажей;

- Вес перегородок на всех этажах;

- Вес карниза  и стены выше чердачного перекрытия (определяется на длине, равной расстоянию между осями оконных проемов);

- Вес цоколя и стены первого этажа за вычетом веса оконных проемов на длине, равной расстоянию между осями оконных проемов;

- Вес стены со второго этажа и выше за вычетом веса оконных проемов на длине, равной расстоянию между осями оконных проемов.

Временные нагрузки (произведение нормативной нагрузки и грузовой и площади):

- Снеговая.

- На чердачное перекрытие.

- На междуэтажного перекрытия с учетом их количества и снижающего коэффициента ϕn1, учитывающего неодновременное загружение перекрытий.

ϕn1= коэффициент сочетания применяется при количестве перекрытий 2 и более.   Для квартир жилых зданий  определяется по формуле:

ϕn10,3+0,6n,					(17)

где  n – общее число перекрытий, от которых рассчитываются нагрузки

фундамента.

φn 1 = 0,3 + 0,6 /  = 0,3 + 0,189= 0,49

Таблица 4

Постоянные нагрузки

| Наименование нагрузки | Расчет нагрузки | Величина нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Вес покрытия | Нормативная нагрузка *Аг | 1,5*9= 13,5 |
| Вес чердачного перекрытия | Нормативная нагрузка * Аг | 3,8*9= 34,2 |
| Вес междуэтажных перекрытий | Нормативная нагрузка * Аг * n | 3,6*9*10= 324 |
| Вес перегородок на этажах | Нормативная нагрузка * Аг * n | 1,0*9*10 = 90 |
| Вес карниза и стены выше чердачного перекрытия | (Нормативная нагрузка на карниз + толщина стены * пролет * нормативная нагрузка кирпичной кладки) * расстояние между осями оконных проемов | (2,0+0,66*20*18)*3= 718,8 |
| Вес цоколя и стены первого этажа за вычетом веса оконных проемов на длине, равной расстоянию между осями оконных проемов | Толщина стены первого этажа * (высота цоколя и первого этажа * расстояние между осями оконных проемов – высота оконного проема * длина оконного проема)* нормативная нагрузка кирпичной кладки | 0,66*(3*3-1,5*1,05)*18 = 88,21 |
| Вес стены со второго этажа и выше за вычетом веса оконных проемов | Толщина стены * (высота этажа * расстояние между осями оконных проемов – высота оконного проема * длина оконного проема)* количество этажей * нормативная нагрузка кирпичной кладки | 0,66*(2,8*3-1,5*1,05)*9 *18 =729,73 |
| Итого постоянная нагрузка |  | 1 998,44 |

Таблица 5

Временные нагрузки

| Наименование нагрузки | Расчет нагрузки | Величина нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Снеговая | Нормативная нагрузка *Аг | 1,5*9 =13,5 |
| На чердачное перекрытие | Нормативная нагрузка * Аг | 0,7*9=6,3 |
| На 4 междуэтажных пере-крытий с учетом коэф. ϕn1 | Нормативная нагрузка * Аг*n*ϕn1 | 2,0*9*10*0,49=88,2 |
| Итого временная нагрузка |  | 108 |

Все нагрузки суммируются, и определяется нагрузка на 1м наружной стены. Для этого общую нагрузку (временную и постоянную) делим на расстояние между осями оконных	проемов вдоль здания:

Fv=1998,44+1083=702,15кН/м

Следовательно, площадь подошвы фундамента составляет(формула16):

A=FvR0−Yср∗d       =    702,15 / 200-16*3= 4,62

Находим требуемую ширину подошвы для ленточного фундамента:

b=А/1 (А=b  1м)= 4,62м

4. Расчет   технико-экономических  показателей проекта

Основными технико-экономическими показателями проектов жилых домов приняты:

- показатели сметной стоимости строительства;

- объемно-планировочные показатели;

- показатели затрат труда;

- показатели, характеризующие степень унификации сборных элементов;

- годовые эксплуатационные затраты.

Средняя рыночная стоимость жилья в Астрахани - 36000 руб. / кв.м

Таблица 6

Технико-экономические показатели

| Наименование | Единица измерения | Значения показателя |
| --- | --- | --- |
| А. Показатели сметной стоимости строительства |  |  |
| Стоимость самого здания | Тыс.руб. |  |
| а) на 1 квартиру |  | 2 083 333,3 |
| б) на 1м2жилой площади |  | 1 260 000 |
| в) на 1м2полезной площади |  | 2 038 320 |
| г) на 1м3 здания |  | 9 147,68 |
| Б. Объемно-планировочные показатели |  |  |
| Общий строительный объем здания | м3 |  |
| а) на 1м2жилой площади (v/площадь квартиры) |  | 6,51 |
| б) на 1 квартиру (V/на количество квартир) |  | 227,7 |
| Объем типового этажа на 1м2 жилой площади по этажу (ж/п по этажу = 138,8; о/п на этаже = 230,5, тогда (230,5/138,82)*2,8) | м3 | 1,47 |
| Отношение жилой площади к полезной (К1) | м/ м2 |  |
| Средняя жилая площадь на1 квартиру | м2 | 35,00 |
| Средняя полезная площадь на1 квартиру | м2 |  |
| Отношение строительного объема к жилой площади (К2) | м3/ м2 | 234,25 |

Заключение

В курсовой работе мы произвели расчет конструктивных элементов (наружных стен и фундамента) и основных технико-экономических показателей проекта жилого дома на примере города Астрахань. Определили, что наиболее эффективно выбрать ограждающую конструкцию из керамзитобетона, тогда стоимость здания будет составлять 75 000 000 тыс.руб..

Список литературы

- СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. – М.:1986

- СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика.  – М.:1983

- СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. - М.:1985

- СНиП I-3-79**. Строительная теплотехника.  – М.:1986

- Берлинов М.В. Основания и фундаменты: Учеб. Для вузов. - М.: Высш.Шк., 1998

- Система нормативных документов в строительстве Территориальные строительные нормы Алтайского края. Г. Барнаул 2001. НИИ строительной физики (НИИСФ), г. Москва (Матросовым Ю.А. - научный рук., Бутовским И.Н., Климовой Г.К.);

- (http://www.complexdoc.ru/ntdtext/482295)

- http://www.capellalab.ru/stroy/056.htm

- http://pogoda.ru.net/climate/34880.htm  http://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Астрахани

- http://www.ecosystema.ru/08nature/soil/i08.htm  и http://ru.wikipedia.org/wiki/Почвенная_структура