Ключевики Выделены

1-

Отопительный прибор, радиатор, конвектор и другие подобные названия означают приборы для обогрева помещений. В качестве теплоносителя используется в основном вода, а в качестве источника тепла - различные виды отопительных котлов или теплообменники (бойлеры) при централизованном теплоснабжении.

Если раньше потребитель не знал практически ничего, кроме чугунных радиаторов, то в настоящее время ассортимент предлагаемого отопительного оборудования значительно расширился. Выбирая отопительный прибор и отталкиваясь при этом только от его внешнего вида заказчики практически в 90% случаев создают себе немалые проблемы.

Проблемы, в первую очередь, связаны с тем, что условия эксплуатации отопительных приборов в Украине не соответствуют тем условиям, на которые они рассчитаны изначально. Поэтому основным критерием при выборе отопительного прибора является не его внешний вид, а то, насколько он адаптирован к конкретным условиям, какие ограничения на его применение имеются в каждом конкретном случае. Во всем мире принята двухтрубная система отопления: по одному трубопроводу теплоноситель подводится к приборам, по второму - отводится. Это так называемое параллельное подключение приборов. В Украине, в подавляющем большинстве случаев, система отопления - однотрубная, с последовательным подсоединением приборов. Поэтому для обеспечения требуемой теплоотдачи соединенных таким образом приборов отопления необходимо обеспечить большой массовый расход теплоносителя в единицу времени, что влечет за собой повышение характеристик, как по давлению, так и по температуре. Еще одним недостатком однотрубной системы является ее трудная регулировка, так как при изменении параметров работы одного прибора происходят изменения в работе других. Двухтрубная система этого недостатка лишена. Применение однотрубной системы влечет за собой использование отопительных приборов с большим запасом прочности и с малым гидравлическим сопротивлением.

Одним из важных моментов при эксплуатации системы отопления является требование, по которому она должна быть постоянно заполнена водой. Процесс коррозии в системе, заполненной воздухом, происходит гораздо активнее; кроме того, пуск системы должен производиться плавно, с постепенным нарастанием давления (для этого производится включение циркуляционных насосов с помощью преобразователей частоты). Несоблюдение данного условия при запуске системы приводит к так называемым гидравлическим ударам, которые механически разрушают радиатор.

2-

Основные виды отопительных приборов:

Стальные панельные радиаторы

Приборы с преимущественно конвекционным излучением. Эти радиаторы обладают следующими преимуществами: большое количество типоразмеров, хорошее соотношение цены и качества, привлекательный внешний вид, высокая теплоотдача на единицу объема, они хорошо регулируются радиаторными термостатами, обладают малой тепловой инерцией. Главный недостаток - не выносят слива теплоносителя, не любят открытых систем отопления и систем, в которых используются трубы неустойчивые к диффузии кислорода воздуха (например некоторые виды полипропиленовых труб), эти радиаторы не переносят гидравлических ударов теплоносителя плохого качества, что практически закрывает им дорогу в существующую городскую застройку.

В Украинских условиях такие радиаторы безукоризненно подходят для котеджного строительства с автономными котельными, т.к. они не рассчитаны на очень высокое давление, но это и не нужно, так как в загородном доме высокого давления в системе быть не должно. Стальные панельные радиаторы обладают относительно небольшой тепловой инерцией, а значит, с их помощью легче осуществлять автоматическое регулирование температуры в помещении. Они могут также использоваться в многоэтажных зданиях с автономными тепловыми пунктами.

Бывает два типа панельных радиаторов - с нижним и боковым подключением. В радиаторы с нижнем подключением встроен термостатический вентиль на который можно установить терморегулятор, для поддержания заданной температуры в помещении. Как следствие, стоимость радиаторов с нижним подключением выше, чем аналогов с боковым подключением.

Отопительные приборы, независимо от их типа и материала, предпочтительнее располагать под окном. Это делается для того, чтобы поднимающийся от них тепловой поток воздуха блокировал движение холодного воздуха от окна. Если у вас или вашего дизайнера возникает желание закрыть отопительный прибор декоративной панелью или решеткой, то следует помнить, что при этом теряется большое количество тепла, то есть вы рискуете остаться в "недогретом" помещении и потратить больше денег на топливо.

В Украине этот вид радиаторов представлен в основном следующими марками: Kermi (Германия), Demrad (Турция) , De Longhi (Италия), Korado (Словакия), Purmо (Финляндия) и другими производителями.

Стальные трубчатые радиаторы

Это радиаторы классического дизайна, органически вписывающиеся практически в любой интерьер помещений: рабочее давление 10 атм., опрессовочное 15 атм., толщина стенок трубчатых элементов 1,2 (1,5) мм. Интерес к ним определяется высоким уровнем дизайнерских решений и гигиеничностью приборов. Также как и биметаллические радиаторы, стальные трубчатые радиаторы разработаны для многоэтажного строительства.

На нашем рынке они представлены в основном марками: Arbonia (Германия), Kermi (Германия), Sira (Италия).

Чугунные радиаторы

Хорошо знакомы отечественному потребителю, т.к. установлены в большинстве украинских домов. Классическим примером такого радиатора является модель "МС-140" (рабочее давление 9 атм., опрессовочное 15 атм.), применяющаяся уже много лет. Чугун - это материал, обладающий хорошей теплопроводностью, нейтральный по отношению практически ко всем теплоносителям, выдерживающий высокое давление. Именно поэтому чугунные радиаторы можно использовать в системах отопления с плохой подготовкой теплоносителя (повышенная агрессивность, загрязненность и пр.). Традиционный плюс отечественных чугунных радиаторов - низкая цена. Но, к сожалению, чугунные радиаторы, в том числе и отечественные, плохо переносят гидравлические удары, и это необходимо брать в расчет при их выборе. Отечественные радиаторы, в отличие от импортных, требуют обязательной подтяжки межсекционных соединений перед установкой и дополнительной покраски. Также к минусам чугунных радиаторов можно отнести - трудоемкость монтажа, не самый привлекательный внешний вид , большую тепловую инерцию, более высокую стоимость их монтажа. Нередко, в случае, если вы захотите сделать систему отопления из отечественных чугунных радиаторов и дешевых стальных труб, то стоимость монтажа будет примерно на 30-40% выше, чем установка легких, эргономичных и удобных в монтаже пластиковых труб и стальных или алюминиевых радиаторов.

На отечественном рынке можно встретить радиаторы как Украинского производства так и зарубежного - Чехии, Италии, Испании(ROCA), Белоруссии( Минского завода отопительного оборудовании

Алюминиевые радиаторы

Красивое алюминиевое литье, секционная конструкция, малый вес, высокая теплоотдача привлекает внимание как специалистов, так и потребителей. Алюминиевые радиаторы выпускаются в двух вариантах:

Литые алюминиевые радиаторы, где каждая секция отливается как цельная деталь.

Экструзионные радиаторы, где каждая секция состоит из трех элементов, механически соединенных друг с другом. Герметизация соединений осуществляется или уплотнительными элементами, или через клеевое соединение. Причем, в большинстве случаев, сборка секций выполняется в виде блоков из двух, трех и более секций.

Алюминиевые радиаторы предъявляют повышенные требования к химическому составу теплоносителя. Основной проблемой при их эксплуатации является необходимость в поддержании значения РН (кислотность теплоносителя) в весьма узком диапазоне, что в существующей городской застройке проблематично, да и в индивидуальном строительстве тоже не всегда выполнимо. Второй проблемой является газообразование в приборах, которое может приводить к постоянному "завоздушиванию" системы отопления, если она не спроектирована с учетом этого фактора, поэтому необходимо устанавливать на каждом приборе автоматический клапан для спуска воздуха, т.к. в процессе эксплуатации происходит активное выделение водорода. Прочностные параметры экструзионных и литых радиаторов сопоставимы. Достаточно внимательно надо также отнестись к наличию металлов-антагонистов в системе отопления.

В настоящее время на рынке предлагается большой выбор алюминиевых радиаторов как на рабочее давление до 6 атм., так и на рабочее давление 10-30 атм., что предполагает их применения в городской застройке.

На Украинском рынке присутствуют в основном итальянские фирмы, такие, как Rovall, Global, Calidor.

Биметаллические радиаторы

Несмотря на "алюминиевый" вид (радиаторы имеют стальной сердечник и алюминиевую рубашку и разработаны для работы при высоких давлениях теплоносителя в системе), их все же следует вывести в особую группу радиаторов, великолепно акклиматизировавшихся в Украине.

Завод Sira (Италия) выпускает эти радиаторы более 30 лет, в России история их эксплуатации - около 15 лет. Конструкция этих радиаторов, защищенная патентом Sira, такова, что запас прочности многократно превышает все возможные давления в системе, контакт теплоносителя с алюминием сведен практически к нулю. Следует также отметить оригинальность узла соединения секций, который сводит к минимуму физические усилия и трудозатраты при сборке-разборке с высокой надежностью соединения.

Рекомендованная область применения (из-за высокого давления в системе отопления) - городские жилые и нежилые здания и сооружения. Применение в коттеджном строительстве экономически нецелесообразно, так как высокого давления в системе в этом случае быть не должно.

Наиболее известные в Украине производители секционных биметаллических радиаторов - Global, Rovall и Sira (Италия), а так-же отечественного производителя- ТЕМАКС (Одесса), АЛТЕРМО (Полтава), ПРЕС (Киев).

Конвекторы встраиваемые в пол

Напольные конвекторы являются современными отопительными приборами, и применяются в архитектурных решениях с большими наружными стеклянными стенами, где физически нет места для традиционных отопительных приборов. Поэтому в последние 5-10 лет наблюдается резкое увеличение как спроса, так и производства встраиваемых приборов. Теплообменники изготовлены из медных труб с алюминиевым оребрением. Основной важный вопрос, на который нужно обратить внимание - это совместимость медных трубопроводов с действующей системой отопления. Например, наличие в ней элементов из металлов-антагонистов меди может привести к серьезным проблемам в эксплуатации.

Плинтусные конвекторы

Плинтусные конвекторы рекомендуется применять в помещениях с большими застекленными поверхностями или холодными стенами. Воздух около стен охлаждается и опускается к полу, распределяясь по всему объему. В помещениях с большим остеклением практически невозможно создать тепловой комфорт без таких конвекторов.Эти отопительные приборы рекомендуется располагать не только под окнами, но и, в основном, вдоль наружных стен. Использование плинтусных конвекторов характерно для отопительных систем Северной Америки, поэтому в Украине около 10 лет продаются именно американские приборы на медных трубах с алюминиевым оребрением.. Предлагаются также стальные оребренные трубы с декоративными панелями из дерева, которые внешне напоминают плинтус.

3-

Конвекторы на стальных трубах со стальным оребрением.

В настоящее время это самый используемый отопительный прибор в новостройках. Привлекает, в первую очередь, его относительно невысокая цена (в варианте без терморегулятора). Но, к сожалению, из-за своего внешнего вида и недостаточной теплоотдачи этот прибор массово заменяется другими типами радиаторов при заселении домов жильцами, хотя и обладает, безусловно, очень высокой живучестью.

Независимо от типа отопительного прибора, при его выборе обязательно надо обратить внимание на два параметра: тепловая мощность и давление в системе отопления, которое он может выдержать. Что касается тепловой мощности, то примерно 1 кВт хватит для обогрева 10 кв.м. в хорошо утепленном помещении при высоте потолков до 3 м. Надо иметь в виду, что это соотношение приблизительное и окончательный выбор мощности отопительного прибора стоит доверить профессионалам. Кроме площади и высоты потолков на требуемую мощность влияет количество окон, материал и толщина стен и еще множество других факторов. Рабочее давление отопительного прибора, говорит о том, на какое давление в системе отопления он рассчитан. Этот параметр особенно важен при установке в многоэтажных городских домах, т.к. в этом случае давление в системе отопления значительно выше, чем в домах с индивидуальным отоплением. Если же выбирается отопительный прибор для дачи или коттеджа, то в этом случае высокого давления в системе быть не должно (не более 3 атм) и по этому параметру подойдет практически любой отопительный прибор.

Для котеджной застройки и домов с индивидуальными тепловыми пунктами можно использовать все типы отопительных приборов, при том условии, что при проектировании правильно учтено рабочее и опрессовочное давление, на которое рассчитан выбранный Вами тип радиатора, а также учтены небольшие технические нюансы, свойственных каждому типу радиаторов, например, такие как повышенное газовыделение в алюминиевых радиаторах или повышенная тепловая инерционность чугунных радиаторов. Определяющими факторами при выборе будут - цена, дизайн, гигиеничность, компактность, практичность, и т.д.

Для городской застройки (в системах отопления старого типа) выбор будет в основном определяться "живучестью" отопительного прибора в реальных условиях эксплуатации. Безусловным лидером здесь является чугунный радиатор. Хорошее качество литья, высокие технические параметры и современный дизайн новых отечественных и зарубежных радиаторов еще больше укрепляют это лидерство.

И в заключении очень важный совет. Если Вы хотите, чтобы радиаторы служили Вашему дому максимально долго и надежно, при выборе отопительного прибора, обязательно проконсультируйтесь со специалистами по отопительной технике.

4-

Типы отопительных приборов.

Радиаторы - по собственной конструкции имеют относительно большой объем и постоянно содержат много горячего теплоносителя. За счет этого они отдают тепло в большей степени в виде излучения (каминный эффект).

Конвекторы - отдают тепло в основном за счет циркуляции воздуха через них. По трубе конвектора движется теплоноситель, нагревая поверхности "надетой" на него "гармошки". Воздух проходит через конвектор снизу вверх, нагреваясь от бессчетных теплых поверхностей.

Существуют отопительные приборы, соединяющие в себе характеристики радиаторов и конвекторов (это отопительные приборы типа Korado, Kermi, DeLonghi), в их плоские накопительные панели поступает крупная масса теплой воды и, в то же время, у них есть ребристые поверхности. В них смешиваются оба варианта теплоотдачи - излучение и конвекция.

Полотенцесушители - еще один вид отопительных приборов. Эти устройства предусмотрены для использования в ванных комнатах, тренажерных залах, в домашнем бассейне, детской комнате в прихожей - там, где постоянно возникает потребность высушить не только полотенце, но и отдельные элементы одежды, сделать локальный климат. Полотенцесушитель представляет собой радиатор трубчатого типа. Их конструкция и внешний вид совсем разнообразны.

Далее все отопительные приборы, независимо от способа теплоотдачи, будем именовать радиаторами, так проще.

- Радиаторы

Радиаторы бывают чугунные, алюминиевые, стальные штампованные и, так называемые, биметаллические.

Чугунные - отлично отдают тепло и сопротивляются ржавчине, могут выдерживать достаточно высочайшее давление в системе, но они тяжелые и не всегда соответствуют современным требованиям дизайна. Применение таковых радиаторов в основном рекомендуется в системах с нехорошей подготовкой теплоносителя.

Алюминиевые - легкие, владеют высочайшей теплоотдачей, красивы, но достаточно дороги и время от времени не выдерживают высочайшего давления в системе. Достоинство отопительных приборов из алюминия в том, что эти устройства способны нагревать помещение быстрее, нежели чугунные радиаторы, и хорошо управляются с помощью термостатических вентилей. Алюминиевые радиаторы неплохи в тех системах, где выдерживается нейтральная кислотность теплоносителя (pH воды в пределах 7-8) и приняты меры для предотвращения резких перепадов давления и температуры. Для предотвращения электрохимической коррозии в местах соединения алюминиевых секций со стальными трубами обязаны использоваться особые оцинкованные переходники.

Биметаллические - состоят из металлтческой трубы, по которой обязан двигаться теплоноситель, и алюминиевого корпуса. Стальная труба выдерживает высочайшее давление, а алюминиевые секции просто отдают тепло. Такие радиаторы возникли не так давно. Биметаллические радиаторы свободны от недостатков, свойственных алюминиевым отопительным устройствам (подверженность электрохимической коррозии, возможность образования водорода вследствие химических реакций, в который вступает алюминий), но имеют такую же тепловую отдачу.

Стальные штампованные, панельные - оптимальны по цене, владеют высокой теплоотдачей. Сталь в большей степени, нежели чугун или алюминий, подвержена коррозии, поэтому радиаторы данного типа более подходят для закрытых систем теплоснабжения - в коттеджах, малоэтажных постройках, а при наличии личного теплового пункта - в зданиях хоть какой этажности. При выполнении всех условий эксплуатации, такие радиаторы служат не менее 25 лет. Изделие вполне собрано и испытано на заводе-изготовителе, что упрощает проведение монтажных работ. В настоящее время они более популярны и эффективны.