3.3 	демонтаж/установка сервопривода исполнительного клапана (продолжение).

- Медленно снимите привод с исполнительного клапана, отворачивая соединительный элемент от штуцера клапана.

- Выполните тех. обслуживание исполнительного клапана согласно прилагаемой инструкции по обслуживанию фирмы Фишер.

- следуйте вышеописанным шагам в обратном порядке для того, чтобы присоединить клапан к узлу привода. Убедитесь, что размеры сборочной единицы выдержаны согласно чертежу.

- Проверьте соответствие выходов датчика положения данным установочного чертежа при полном открытии и полном закрытии.

- Для настройки выхода датчика необходимо удалить крышку отсека пружин.

- Ослабьте контрящую гайку на удлинителе (-ях) сердечника.

- При полностью открытом или полностью закрытом исполнительном клапане поворачивайте удлинитель сердечника до получения выхода, приведённого на установочном чертеже для вашей модели клапана.

- Законтрите гайку требуемым по инструкции моментом.

- Убедитесь, что выходы датчика при полностью открытом или закрытом клапане соответствуют установочному чертежу.

- Вновь установите крышку отсека пружин и затяните винты согласно инструкции.

  - поворот  привода по отношению к исполнительному клапану.

- Привод может быть повёрнут на 360 градусов по отношению к исполнительному клапану.

- Следуйте инструкциям пп. 3.3а - 3.3g , 3.3i - 3.3j.

- Поверните привод по отношению к клапану до получения желаемой ориентации.

- Следуйте инструкциям пп.3.3а - 3.3о в обратном порядке для повторной сборки.

- Заново откалибруйте датчик положения по инструкциям пп. 3.3n – 3.3t.

3.5 	СБОРКА

- Производите все сборочные работы в чистом помещении. Используйте для сборки чистую устойчивую поверхность, не применяйте материалы (одежда, протирочные ткани), оставляющие фрагменты нитей.

- Избегайте срезания  и ударных повреждений уплотнительных колец и сопрягаемых поверхностей при повторной сборке деталей.

- Смазывайте все уплотнительные кольца чистой гидравлической жидкостью или специальным «нефтяным желе» перед установкой.

- Перед сборкой поверхности уплотняющих по диаметру  колец, уплотнений и подшипников должны быть смазаны чистой гидравлической жидкостью или  «нефтяным желе».

- Нефтяное желе может быть использовано для фиксации уплотняющих по торцу колец во время сборки.

- Те резьбовые соединения, которые фиксируются компаундом, должны быть очищены от масла, смазки и грязи. Наносите только 2-3 капли компаунда в узкую щель на наружной резьбе (поперёк четырёх-пяти витков).

- Резьбовые соединения, не требующие фиксации компаундом, должны быть смазаны нефтяным желе.

- Крепёж с применением гроверных шайб должен быть затянут до получения плоских шайб.

- Для приложения требуемого момента используйте моментные ключи, у которых нужный момент будет индицирован в верхней половине шкалы.

- У поверхностей, фиксируемых несколькими винтами, винты затягивайте крест-накрест, равномерно, в несколько шагов, прилагая 30%, 60% и, наконец, 100% требуемого момента.

- Сборка регулируемого гидравлического фитинга с цилиндрической резьбой (прямоугольного и Т-образного):

- отверните контргайку фитинга насколько это возможно, так, чтобы обеспечить контакт защитной шайбы с резьбой контргайки. Нажимая, приведите в соприкосновение защитную шайбу и уплотнительное кольцо с резьбой;

- смажьте уплотнительное кольцо и резьбу чистой рабочей жидкостью или нефтяным желе;

- вверните фитинг в порт с цилиндрической резьбой до момента, когда защитная шайба касается поверхности корпуса порта и контргайки;

- выверните фитинг (до одного оборота против часовой стрелки) так, чтобы совместить его с ответной трубкой или проводкой;

- удерживая фитинг ключом, затягивайте контргайку, пока защитная шайба не ляжет полностью на корпус порта;

- фитинги из нержавеющей стали, заглушки и контргайки заглушек затягивайте с максимально допустимым моментом.

- Сборка нерегулируемых фитингов с цилиндрической резьбой (переходники, разъёмы, заглушки):

- смажьте уплотнительное кольцо и резьбу фитинга чистой рабочей жидкостью или нефтяным желе;

- вверните фитинг или заглушку в порт с цилиндрической резьбой так, чтобы фитинг пришёл в соприкосновение с корпусом порта;

- затягивайте фитинги и переходники  с моментом, указанным в таблице 3-2;

- затягивайте заглушки с шестигранным гнездом (внутренний шестигранник) с моментом, указанным в Таблице 3-3;

- затягивайте фитинги, заглушки и контргайки заглушек из нержавеющей стали с максимально допустимым моментом.

Таблица 3-1. Моменты затяжки регулируемых фитингов (угольников и тройников).

| Размер фитинга. | Порт SAE. Размер резьбы. | Момент затяжки (Нм) |
| --- | --- | --- |
| -2 | 0,313-24 | 6,8-7,5 |
| -3 | 0,375-24 | 13,6-14,9 |
| -4 | 0,438-20 | 17,6-19,4 |
| -5 | 0,500-20 | 28,5-31,3 |
| -6 | 0,563-18 | 33,9-37,3 |
| -8 | 0,750-16 | 54,2-59,7 |
| -10 | 0,875-14 | 81,3-89,5 |
| -12 | 1,062-12 | 101,7-111,9 |
| -14 | 1,188-12 | 135,6-149,1 |
| -16 | 1,313-12 | 149,1-164,1 |
| -20 | 1,625-12 | 291,5-321,3 |
| -24 | 1,875-12 | 325,4-357,9 |
| -32 | 2,500-12 | 420,3-462,3 |

Таблица 3-2. Моменты затяжки нерегулируемых фитингов (переходников и соединителей).

| Размер фитинга. | Порт SAE. Размер резьбы. | Момент затяжки (Нм) |
| --- | --- | --- |
| -2 | 0,313-24 | 9,5-10,4 |
| -3 | 0,375-24 | 17,6-19,4 |
| -4 | 0,438-20 | 23,0-25,4 |
| -5 | 0,500-20 | 28,5-31,3 |
| -6 | 0,563-18 | 33,9-37,3 |
| -8 | 0,750-16 | 61,0-67,1 |
| -10 | 0,875-14 | 115,2-126,8 |
| -12 | 1,062-12 | 142,4-157,3 |
| -14 | 1,188-12 | 189,8-208,8 |
| -16 | 1,313-12 | 210,2-231,8 |
| -20 | 1,625-12 | 291,5-321,3 |
| -24 | 1,875-12 | 325,4-357,9 |
| -32 | 2,500-12 | 420,3-462,3 |

| Таблица 3-3. Моменты затяжки заглушек с внутренним шестигранником. Размер фитинга. | Порт SAE. Размер резьбы. | Момент затяжки (Нм) |
| --- | --- | --- |
| -2 | 0,313-24 | 3,4-3,8 |
| -3 | 0,375-24 | 6,1-6,8 |
| -4 | 0,438-20 | 13,6-14,9 |
| -5 | 0,500-20 | 19,0-20,9 |
| -6 | 0,563-18 | 23,0-25,4 |
| -8 | 0,750-16 | 61,0-67,1 |
| -10 | 0,875-14 | 94,9-104,4 |
| -12 | 1,062-12 | 108,5-119,3 |
| -14 | 1,188-12 | 169,5-187,1 |
| -16 | 1,313-12 | 176,3-193,6 |
| -20 | 1,625-12 | 291,5-321,3 |
| -24 | 1,875-12 | 325,4-357,9 |
| -32 | 2,500-12 | 420,3-462,3 |

- Монтаж резьбового фитинга трубы взрывозащищённой электропроводки.

- пометьте шестую (от открытого конца фитинга) нитку наружной резьбы. Не наносите  смазку или герметик  на резьбу;

- установите фитинг и заворачивайте до тех пор, пока часть резьбы перед меткой перестанет быть видной. Это обеспечивает зацепление на пять ниток, требуемое электрическими кодами NFPA и CSA для опасных зон.

- Монтаж фитингов взрывозащищённой электропроводкипроводки типа SAE с цилиндрической резьбой:

- смажьте уплотнительное кольцо и резьбу на фитинге нефтяным желе;

- установите и затяните регулируемый фитинг с цилиндрической резьбой типа угольника или тройника согласно инструкции п. k;

- установите и затяните нерегулируемый фитинг с цилиндрической резьбой типа переходника и разъёма согласно инструкции п. l.

- Монтаж взрывобезопасного невыступающего фитинга типа SAE для электропроводки.

Замечание: Убедитесь в наличии этикетки Moog EP . Невыступающие фитинги без

данной этикетки  непригодны для использования в системах

взрывобезопасной проводки.

- Смажьте резьбу на фитинге  нефтяным желе.

Внимание: корпус невыступающего фитинга, использованный для предустановки

муфты должен соединяться только с той муфтой, с которой он был

предустановлен.

- Вставьте проводку в корпус фитинга и аккуратно заворачивайте гайку до тех пор, пока усилие на заворот вдруг заметно не увеличится. С этого момента заверните гайку дополнительно на 1/6 оборота (1 плоский ключ??) с тем, чтобы поджать муфту на место для уплотнения проводки и корпуса фитинга.

- Следуйте инструкции по разборке  - в обратном порядке – для того, чтобы снова собрать сервопривод. Пользуйтесь имеющимися рисунками для определения величин моментов и специальными инструкциями.

- Проверьте калибровку датчика положения на соответствие установочному чертежу. При необходимости настройте датчик по инструкциям п. п. 3.3n-3.3t.