TURBO NEWS		        		MAN

3/2005

Первый в мире 10-ступенчатый компрессор с интегрированной зубчатой передачей

Использование в России

Заказ на первый в мире 10-ступенчатый компрессор, интегрированный с зубчатой передачей, был получен в середине 1990-х из Новомосковска (Россия) для завода по производству удобрений.

На сегодняшний день компрессор находится в эксплуатации много лет и сжимает двуокись углерода с 1 бара до 200 бар. В сутки завод производит суммарно 1100 мт карбамида.

Сейчас 10-ступенчатый компрессор находится в эксплуатации десятки тысяч часов.

Процесс синтеза карбамида

Карбамид стал лидирующим в мире удобрением на основе азота. Технически карбамид производится из жидкого аммиака (NH3) и двуокиси углерода (CO2) при высоком давлении и высокой температуре (синтез при высоком давлении).

Технологические газы сжимаются до рабочего давления около 200 бар, подаются в реактор и преобразуются в карбамид и побочные продукты.

Ранее СО2 сжимался центробежными компрессорами с одним валом и с двойным или тройным корпусом или поршневыми компрессорами.

Преимущества многоступенчатого компрессора с цельным редуктором

Использование многоступенчатого компрессора с интегрированной зубчатой передачей имеет значительные преимущества по сравнению с предыдущими концепциями компрессоров:

- Выдающаяся эффективность, благодаря регулировке оптимальной скорости.

- Повышение эффективности посредством осевого всасывания на каждой ступени и промежуточному охлаждению после каждой ступени.

- Гибкая эксплуатация, благодаря управлению входной направляющей лопастью.

- Существенно меньший размер устройства, соответственно меньшие требования к пространству.

- Значительно более низкие расходы на капитальные вложения по сравнению с обычными многокорпусными конструкциями (в этом случае один 10-ступенчатый интегрированный с зубчатой передачей компрессор заменил несколько поршневых компрессоров).

Технические особенности

Наиболее значительными техническими особенностями этого компрессора являются:

- Устройство зубчатой передачи имеет две интегрированные тяжёлые зубчатые передачи с заменой модулей (выдан патент).

- Крыльчатка ступеней 7-10 изготовлена из титана, произведённого в процессе инновационного литья (по выплавляемым моделям) (патент).

- Что касается скорости, то 4-ый и 5-ый вал шестерни работают в условиях, близких к естественной вибрации; по этой причине была разработана новая улучшенная процедура для высокоскоростной балансировки.

- Для динамической стабилизации ротора валов шестерни (особенно для высокоскоростных ступеней) были установлены специально разработанные уплотнительные элементы.

Ведущая технология – усиленная опытом

MAN TURBO предлагает:

- 200 лет ноу-хау производителя оригинального оборудования почти для каждого промышленного процесса.

- Широкий диапазон продукции компрессоров и турбин.

- Привлекательное соотношение цена – качество как для отдельных машин так и для серии машин под ключ.

Наши рынки:

- Нефть и газ

- Нефтепереработка

- Химические и нефтехимические вещества

- Удобрения

- Железо и сталь, горная промышленность

- Промышленные газы

- Производство электроэнергии

Наша продукция:

Компрессоры:

- Осевые компрессоры

- Центробежные компрессоры

- Компрессоры, установленные на трубопроводе

- Компрессоры с интегрированной зубчатой передачей

- Изотермические компрессоры

- Винтовые компрессоры технологического газа

- Вакуумные вентиляторы

Экспандеры

Паровые турбины

Газовые турбины

turbolog® - система контроля и мониторинга

В нашу компетенцию входят:

- Проектирование и инженерные разработки

- Производство и тестирование

- Исследование и разработки

- Послепродажное обслуживание

Дистанционная диагностическая система IRDS ® и автоматическая система анализа данных и рассылки adams ®

- Гарантия качества

Если вам потребуется боле подробная информация по любому вопросу из выше перечисленных продуктов или услуг, свяжитесь с нами по следующему адресу:

MAN Turbomaschinen AG

SD/Reinhard Chudzicki

Oberhausen/Germany

Тел.:	+49 208 692 2141

Факс:	+49 208 692 9786

e-mail: reinhard.chudzicki@de.manturbo.com

Internet: www.manturbo.de