| 1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА, НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукта на ярлыке Перекись метилэтилкетона, растворенная в диизобутилфталате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставщик Компания «Akzo Nobel Polymer Chemicals bv» Нидерланды, NL-38000, АЕ Амерсфоорт Стэйшинстраат, 77 а/я 247 Тел.: +31-33 4676767 www.akzonobel-polymerchemicals.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты лица, ответственного за составления листа данных по безопасности jaco.wessels@akzonobel.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон для экстренной связи + 31 570679211 (Факс + 31 570679801) Компания «Akzo Nobel Polymer Chemicals bv» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевое использование: Отвердитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата последнего выпуска / Версия № 31.05.2007 года / 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукт пожароопасен. При проглатывании оказывает отрицательное влияние на работу внутренних органов. Вызывает ожоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукт считается произведенным в соответствии с требованиями директив ЕС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об опасных ингредиентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химическое наименование Перекись метилэтилкетона, растворенная в диизобутилфталате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав / информация об ингредиентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер |  | Весовое соотношение, % |  |  | Номер по классификации CAS (Химической реферативной службы) |  |  | Химическое наименование |  |
| 1 |  | 30 – 37 |  |  | 001338-23-4 |  |  | Перекись метилэтилкетона |  |
| 2 |  | 55 – 70 |  |  | 000084-69-5 |  |  | Диизобутилфталат |  |
| 3 |  | 5 |  |  | 000078-93-3 |  |  | Метилэтилкетон |  |
|  | Номер в приложении 1 |  |  | Номер по классификации ЕС |  | Символ (символы) |  |  | Фаза (фазы) риска |
| 1 |  |  |  | 215-661-2 |  | С Е |  |  | R02 R07 R22 R34 |
| 2 |  |  |  | 201-553-2 |  |  |  |  | Отсутствует |
| 3 | 606-002-00-3 |  |  | 201-159-0 |  | F Xi |  |  | R11 R36 R66 R67 |
| Иная информация Остаток: неопасные ингредиенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 МЕРЫ ПЕРВОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Симптомы и действия При проглатывании оказывает отрицательное влияние на работу внутренних органов. Вызывает ожоги, повреждения роговой оболочки глаза, а также может стать причиной серьезной травмы глаз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первая помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие рекомендации Немедленно вызвать врача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Попадание в дыхательные пути Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить ему покой, уложить в положение «полусидя», расстегнуть одежду. При затрудненном дыхании необходимо воспользоваться кислородным респиратором или сделать искусственную вентиляцию легких. Снять загрязненную одежду. Вызвать врача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожа Немедленно удалить всю загрязненную одежду. Промыть участок кожи с большим количеством воды и мыла. Вызвать врача. Перед повторным использованием одежду необходимо тщательно выстирать. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глаза Немедленно промыть большим количеством воды, при этом необходимо проследить, чтобы веки не соприкасались с глазным яблоком для обеспечения должного промывания. Вызвать врача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Попадание в органы пищеварения Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Немедленно вызвать врача! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация для врачей Рекомендуется проведение симптоматического лечения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства пожаротушения Углекислый газ, сухой химический порошок, вода, пена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства пожаротушения, не подходящие к использованию галогены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные продукты распада / продукты сгорания Углекислый газ, вода, уксусная кислота, муравьиная кислота, пропановая кислота, метилэтилкетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства защиты Соответствующая защитная одежда, автономные дыхательные аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иная информация Потушить локальное возгорание можно при помощи порошка или углекислого газа, после чего необходимо полить очаг возгорания водой во избежание повторного возгорания. Охладить закрытые контейнеры водой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожаро- и взрывоопасность Распадается при нагреве, загорается под воздействием открытого пламени. В случае пожара или взрыва необходимо воздержаться от вдыхания образующегося дыма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 МЕРЫ ПРИ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Персональные меры предосторожности Не вдыхать образующийся дым/пары. Избегать попадания на кожу и в глаза. Описание средств индивидуальной защиты представлено в Разделе 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры защиты для окружающей среды Не допускать попадания продукта в канализацию или водосток. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методы очистки Необходимо собрать максимальное количество продукта в чистый контейнер для повторного использования (предпочтительный вариант) или утилизации. Для того, чтобы утилизировать оставшуюся часть продукта, необходимо покрыть ее инертным абсорбирующим веществом (например, вермикулитом). Контейнеры хранятся в увлажненном состоянии. НЕ хранить отходы в закрытом помещении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузочно-разгрузочные операции Запрещено производить взвешивание продукта в помещении для хранения. При выполнении погрузочно-разгрузочных операций запрещается употреблять пищу, напитки, а также курить. Хранить продукт следует вдали от восстанавливающих веществ (например, аминов), кислот, щелочей и компонентов тяжелых металлов (например, ускоряющих и высушивающих веществ, металлического мыла). Продукт и пустые контейнеры должны располагаться вдали от источников тепла и возгорания. Продукт не рекомендуется герметизировать. Избегать попадания на кожу и в глаза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предупреждение возникновения взрывов и пожаров Использовать пожаробезопасное оборудование. Хранить продукт вдали от источников возгорания – не курить. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к условиям хранения Хранить продукт необходимо в соответствии с требованиями местного и национального законодательства. Сохранять вдали от пищи, воды и кормов животных, а также вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей в хорошо вентилируемом помещении. Храниться продукт в исходном контейнере, который устанавливается в вертикальном положении во избежание утечки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации к условиям хранения Класс опасности (правила техники безопасности, предписания профсоюзов B4), классификация складского помещения 5.2 – органическая перекись (термин Союза химической промышленности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хранение Оптимальная температура хранения: 25°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иная информация Рекомендуется использовать электрическое оборудование, относящееся к температурной группе Т3. Однако, не следует исключать возможность самовоспламенения. После выполнения погрузочно-разгрузочных работ и взаимодействия с продуктом необходимо тщательно мыть руки. Рабочую одежду хранить отдельно и не брать ее домой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические меры Рекомендуется организовать взрывобезопасную вентиляцию, а также обеспечить должную вентиляцию и локальную вытяжку в зоне работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита органов дыхания Не вдыхать пары! В случае недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать соответствующие респираторные средства защиты (респиратор с фильтром класса А). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита рук Необходимо использовать соответствующие защитные перчатки из синтетического каучука или синтетической резины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита органов зрения Необходимо использовать защиту для глаз/лица. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита кожи и тела Необходимо использовать соответствующую защитную одежду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иная информация Перед повторным использованием рабочую одежду следует тщательно выстирать. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекись метилэтилкетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельно-допустимая концентрация (ПДК) |  |  |  |  |  |  | по сравнению с заданным значением |  |  |
| Метилэтилкетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое правило для использования опасных веществ 900: предельно-допустимая концентрация (ПДК) |  |  | 600 мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| Пороговая величина: проникновение через кожу |  |  |  |  |  |  | Не проникает через кожу! |  |  |
| Категория классификации кратковременного воздействия |  |  |  |  |  |  | Категория I |  |  |
| 9 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний вид жидкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет Прозрачная или бесцветная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах слабый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура / диапазон кипения Не подвергать сухой перегонке (распадается на составные части) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура / диапазон каплепадения Мутный цвет < -10°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воспламенения При превышении температуры самоускоряющегося распада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горючесть Не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывоопасные свойства Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окислительные свойства Не применяются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление пара Не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность 1 060 кг/м3 (20°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемная плотность Не применяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растворимость в воде Частично растворяется в воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растворимость другими растворителями Эфир фталевой кислоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень рН Разбавленная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент распределения n: октатол / вода Не определяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная плотность паров (плотность воздуха = 1) Не определяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость 28,2 мПа/сек (20°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание активного кислорода 8,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание перекиси водорода 33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура самовоспламенения Метод проверки не применяется (см Раздел 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура самоускоряющегося распада 60°С. Также см Раздел 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы воспламенения Не применяются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная проводимость Не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСУР – температура самоускоряющегося распада – является минимальной температурой, при которой может возникнуть самоускоряющийся распад вещества, упакованного использующимся для транспортировки способом. Опасный самоускоряющийся распад, а при возникновении определенных обстоятельств - взрыв или воспламенение вещества - могут быть вызваны его термальным распадом, возникающим при достижении либо превышении установленной температуры в 60°С. Взаимодействие с некоторыми несовместимыми веществами также может стать причиной распада продукта при достижении установленной температуры ТСУР в 60°С либо более низкого температурного диапазона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недопустимые условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хранить вещество необходимо в исходном закрытом контейнере при температуре ниже 25°С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Избегать ударов и тряски, а также герметизации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несовместимые материалы Необходимо избегать взаимодействия вещества с ржавчиной, железом и медью. Соприкосновение с такими несовместимыми материалами, как кислоты, щелочи, тяжелые металлы и восстанавливающие вещества, приведет к образованию в процессе распада опасных веществ. Запрещено смешивать вещество с пероксидными ускоряющими веществами. Рекомендуется использовать только нержавеющую сталь 316, ПВХ, полиэтилен или оборудование с волоконно-оптической линией связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распад вещества Уксусная кислота, муравьиная кислота, пропановая кислота, метилэтилкетон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иная информация Порядок действий в чрезвычайной ситуации зависит от текущих условий. На месте проведения работ должен быть представлен план действий в чрезвычайных ситуациях. Для разработки такого плана следует обратиться к представителям компании «Akzo Nobel». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В настоящее время отсутствуют любые токсикологические данные, полученные экспериментальным путем. В отношении ингредиентов представлена следующая информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекись метилэтилкетона, 40% в диметилфталате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Острая токсичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пероральная токсичность ЛВП (летальный порог воздействия) 50 Уровень: 1017 мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожная токсичность ЛВП 50 Уровень: 4 000 мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ингаляционная токсичность ЛВП 50 Уровень: 17 мг/л, время воздействия 4 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздражение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожа разъедает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глаза разъедает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аллергия Не вызывает аллергических реакций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генотоксичность Тест Эймса: не вызывает мутаций ген |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диизобутилфталат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Острая токсичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пероральная токсичность ЛВП 50 Уровень: > 2000 мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздражение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожа Не вызывает раздражения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилэтилкетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Острая токсичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пероральная токсичность ЛВП 50 Норма: 2737 мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожная токсичность ЛВП 50 Норма: 6480 мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ингаляционная токсичность ЛВП 50 Норма: 23,5000 мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздражение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожа Вызывает несильное раздражение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глаза Вызывает несильное раздражение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В настоящее время отсутствуют любые экологические данные, полученные экспериментальным путем. В отношении ингредиентов представлена следующая информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекись метилэтилкетона, 40% в диметилфталате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экологическая токсичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыба Острая токсичность, 96 часов – ЛВП 50 = 44,2 мг/л (Poecilia reticulata) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бактерии Проверка, проводимая при помощи ингибитора дыхания с активированным илом, при эффективной концентрации (ЭК) 50 = 48,0 мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метаболический путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биотический распад Полностью разлагается микроорганизмами (испытание с закрытой бутылью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диизобутилфталат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экологическая токсичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыба Острая токсичность, 96 часов – ЛВП 50 = 3 мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дафния Дафния магна, 24 часа – ЛВП 50 = 7,4 мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метаболический путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биотический распад Полностью разлагается микроорганизмами (испытание с закрытой бутылью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иная информация Фактор биоаккумуляции (ФБА) < 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилэтилкетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экологическая токсичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыба Lepomis macrochirus, 96 часов – ЛВП 50 = 3,22 мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метаболический путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биотический распад Полностью разлагается микроорганизмами (испытание с закрытой бутылью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иная информация Вещество встречается в природе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукт Утилизация отходов продукта осуществляется в соответствии с положениями применимого законодательства (вероятнее всего, контрольное сжигание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упаковка загрязненных отходов Упаковка загрязненных отходов осуществляется в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иная информация Более подробную информацию можно получить у компании-производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учетный классификационный номер по захоронению отходов Более подробную информацию о каждой производственной отрасли можно получить в Европейский классификатор отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наземный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификационный код Р1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс по правилам международной перевозки опасных грузов по железным дорогам 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификационный номер вещества 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карта транспортной безопасности (TREM) или номер по системе рециркуляции отработанных газов (EGR) CEFIC TEC(R)- 52GP1-L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационный номер 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название вещества для транспортировки ОРГАНИЧЕСКАЯ ПЕРЕКИСЬ, ТИП D, ЖИДКОСТЬ (перекись метилэтилкетона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая маркировка 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морской транспорт (IMDG- Международный код опасных грузов, перевозимых морским путём / IMO – Международная морская организация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационный номер 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система экологического управления F-J, S-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязнение воды отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название вещества для транспортировки ОРГАНИЧЕСКАЯ ПЕРЕКИСЬ, ТИП D, ЖИДКОСТЬ (перекись метилэтилкетона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иная информация Маркировка: 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный транспорт (ICAO-TI – Международная организация гражданской авиации – технические инструкции / IATA-DGR Международная ассоциация воздушного транспорта –Правила перевозок опасных грузов ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационный номер 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название вещества для транспортировки ОРГАНИЧЕСКАЯ ПЕРЕКИСЬ, ТИП D, ЖИДКОСТЬ (перекись метилэтилкетона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иная информация Маркировка: 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование продукта на ярлыке Перекись метилэтилкетона, растворенная в диизобутилфталате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка выполняется в соответствии с положениями директив ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер ЕС Не применяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза (фазы) риска (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  |  |  | Описание |  |  |  |  |
| R07 |  |  |  |  | Пожароопасен |  |  |  |  |
| R22 |  |  |  |  | При проглатывании оказывает отрицательное влияние на работу внутренних органов. |  |  |  |  |
| R34 |  |  |  |  | Вызывает ожоги |  |  |  |  |
| Фаза (фазы) безопасности (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S03/07 |  |  |  |  | Хранить плотно закрытый контейнер в прохладном месте. |  |  |  |  |
| S14В |  |  |  |  | Хранить продукт вдали от восстанавливающих веществ (например, аминов), кислот, щелочей и компонентов тяжелых металлов (например, ускоряющих и сушащих веществ, металлического мыла) |  |  |  |  |
| S26 |  |  |  |  | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и вызвать врача. |  |  |  |  |
| S36/37/39 |  |  |  |  | Надевать соответствующую защитную одежду, перчатки, а также защиту для глаз / лица. |  |  |  |  |
| S50D |  |  |  |  | Не смешивать продукт с пероксидными ускоряющими веществами или восстанавливающими веществами. |  |  |  |  |
| Условное обозначение (обозначения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иная информация Описание вещества и/или продукта представлено в Директиве 96/82/ЕС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс опасности для воды, Германия 2 (VwVwS Anhang 4 Nr. 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указания на ограничения Описание соответствующих ограничений представлено в параграфе 22 закона о работе несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификация класса безопасности работ Не подчиняется соответствующему параграфу 2 (1) 3b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое руководство 5.2.5 Органические вещества: максимальная концентрация 0,50 кг/ч или 50 мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об R-фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химическое название |  |  | Фаза (фазы) риска (R) |  |  |  |  |  |  |
| Перекись метилэтилкетона |  |  | R02 R07 R22 R34 |  |  |  | Опасность взрывов при толчках, трении, возгорании или иных источников воспламенения. Может вызвать пожар. При проглатывании оказывает отрицательное влияние на работу внутренних органов. Вызывает ожоги. |  |  |
| Диизобутилфталат |  |  | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  |  |
| Метилэтилкетон |  |  | R11 R36 R66 R67 |  |  |  | Опасность возгорания, раздражает глаза. Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Пары вещества вызывают сонливость и головокружение. |  |  |
| История |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата печати / составления pdf-файла 13.06.2007 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Версия 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик Джей. В. Весселс - Отдел нормативно-законодательных актов – Европа Джейн Мартин Рейндерс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В следующих разделах были внесены изменения 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящая информация относится только к продукту, описанному выше, и не может быть использована по отношении к иному продукту или производственному процессу. Сведения, изложенные в документе, составлены нами добросовестно, должным образом и в соответствии с последними научными данными, однако, при этом они не считаются гарантией. Пользователь единолично несет ответственность за должное использование настоящей информации и целевое использование продукта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |