МП-60 - грузопоршневой мономер, служащий для установления точности

измерений техники по определению избыточной силы давления. Для техники

0.05-класса и более низкого уровня. При данном анализе применяется способ

сравнения показаний МП-60 и испытуемого прибора. МП-60 обладает

следующими техническими характеристиками: верхнему пределу измерений

прибора соответствует 6(60) кгс/см2, нижний же предел измерений

составляет 0,1(1) кгс/см2.

Пределом величины площади поршня определяют величину, равную 0,5 см2.

Мультиметры- это приборы , способные выполнять несколько видов

измерений. Мультиметры могут быть как переносными ,так и

стационарными. Мультиметры отличаются друг от друга прежде всего

своей разрядностью- чем выше разрядность, тем точнее прибор. Величина

разрядности прибора подразумевает, что на его экране отображается

определённое число разрядов ( цифровых позиций ) , необходимых , чтобы

показать измеряемую величину. Но в то же самое время число разрядов

само по себе определят точность прибора, она определяется

размерностью АЦП мультиметра.

Осцилло́графы- это измерительные приборы , позволяющие определять

наличие и исследовать электрические сигналы. Для визуального

восприятия такой прибор снабжается лентой или экраном, на которые и

выводятся характеристики электрических сигналов.В настощее время

осцилло́графы способны работать с сигналами , имеющими частоты ,

равные тысячам герц. Для работы же с ещё более высокими частотами

обычно осцилло́графы не применяют , используют стрик-камеры. Основным

различием  осцилло́графов является их деление по количеству

воспринимающих каналов. Принципиально по устройству различают

цифровые и аналоговые осцилло́графы. Максимальное количество лучей для

осциллографа это 16.