Как подготовить поверхность стены перед покрытием фактурной штукатуркой

При использовании декоративной (фактурной) штукатурки поверхность стены не требуется подготавливать так тщательно, как при применении других видов покрытий. Основные требования просты: прочность стены, ее сухость и способность хорошо впитывать влагу. Если стена покрыта обоями, мелом или отслаивающейся краской, эти покрытия необходимо удалить. В том случае, если на стене лежит слой масляной краски, который не поддается удалению, такую стену надлежит тщательно вымыть мыльным раствором, покрыть грунтовкой марки, например, «Бетоконтакт». Если в стене есть глубокие трещины, их необходимо расшить, а затем заполнить, например, гипсовой смесью, а затем проклеить «серпянкой». В случае, если поверхность удовлетворительного качества, ее нужно загрунтовать акриловой грунтовкой, затем дождаться, пока она просохнет.

При дизайнерском замысле сочетать на одной поверхности участки фактурного и гладкого покрытия те места, где планируется гладкая отделка, необходимо подготовить к окраске: зашпаклевать, затем обработать «шкуркой» и прогрунтовать. Во время работы, чтобы разделить участки с различными фактурами рекомендуется применять для прямых линий малярный скотч, для линий произвольной конфигурации — самоклеющийся оконный уплотнитель.

http://www.strhome.ru/?p=82