Рулонные кровельные материалы, еврорубероид, современные гидроизоляционные и кровельные материалы

«Главней всего погода в доме,

А все другое - суета.

Есть я и ты, а все, что кроме

Легко уладить с помощью зонта…».

Не все устроишь с помощью зонта, если всю зиму в доме «дождь», если старая крыша прохудилась, с наступлением весны самое время вспомнить о ремонтных работах.

С чего начать? Со сбора информации, конечно. В наше время легко растеряться от изобилия предлагаемых товаров на рынке. В глазах рябит от одних названий: черепица (мягкая, битумная, гибкая, композитная, металочерепица), шифер, еврошифер, рубероид, еврорубероид…

Для каждой крыши важно выбрать наиболее оптимальный вариант кровельного материала. Если вы счастливый владелец архитектурного шедевра с плоской крышей, ваш выбор – рулонная кровля. Для плоских крыш не подходят жесткие кровельные материалы - ондулин, черепица, профлист и др.

Наиболее известным мягким гидроизоляционным кровельным материалом, который соответствует политике цена-качество, есть еврорубероид.

Что же такое еврорубероид? Это многослойный гибкий кровельный материал.

Основа еврорубероида – модифицированный битум, который с двух сторон нанесен на основу (стеклохолст, полиэстер или стеклоткань) и покрыт пленкой и кремниевым песком.

Для продления «работоспособности» битума его видоизменили полимерными добавками (атактический полипропилен АПП, стирол-бутадиен-стирол СБС).  Эти модификаторы улучшили устойчивость битума к  перемене температур, что особенно важно в наших климатических условиях. Он не теряет свою эластичность и гибкость при перегревании и сильном охлаждении. Увеличилась его износоустойчивость.

Используют еврорубероид для покрытия плоских кровель и крыш с небольшим уклоном.

Важным преимуществом еврорубероида есть легкость в укладке и доставке.

Итак, материал мы выбрали. Приступаем к работе.

Для наилучшего результата важно помнить несколько правил по укладке еврорубероида:

- важно точно рассчитать толщину утеплителя, чтобы зимой кровля не промерзала. Это ведет к скапливанию конденсатной влаги и протеканию ее в дом. В результате может появиться плесень.

- обязательно нужен пароизоляционный слой из качественных паронепроницаемых материалов, который будет предотвращать попадания испаряемой влаги из помещения в утеплитель и накоплению конденсатной влаги;

- перед покрытием крыши обязательно проверить выравнюющую стяжку на ровность поверхности и на наличие уклона (минимум 2 °) для избежание мест накапливания влаги.

- перед основными работами поверхность кровли нужно хорошо очистить.

Теперь мы готовы к укладке. Для работы нам понадобиться горелка (газовая или работающая на жидких горючих веществах). Понемногу разогревая нижний слой, рулон раскатывают и придавливают к кровле. На стыках материал укладывают внахлест, во избежание проникновения влаги. Для наилучшего результата следует очистить кромку рулона от присыпки и дополнительно прогреть швы.

И если вы будете придерживаться строительных стандартов и использовать качественные материалы, еврорубероид продолжительное время защитит ваш дом от любой непогоды.