Примечания:

1) Пожалуйста, переводите термин «электроинструмент» именно так, не используйте название инструмента или какие-либо синонимы типа «машина», «аппарат» и пр. Это очень важно. Общие части тексты могут использоваться в дальнейшем в других инструкциях, и будет серьезной ошибкой если в инструкции, к примеру, на пилу будет написано «… для того чтобы выключить дрель…».

2) Не забудьте перевести единицы измерения и аббревиатуры.

3) Пожалуйста, сохраните форматирование текста – начертание шрифта, отступы, выравнивание и прочее.

| Russian | Greek |
| --- | --- |
| Углошлифовальная машина Номер для заказа Номинальная мощность [Вт] Выходная мощность [Вт] Сила тока при напряжении Сила тока при напряжении 127 В [А] Регулировка оборотов Мягкая рукоятка Макс. Ø отрезного диска Макс. Ø шлифовального диска Макс. Ø резинового тарельчатого диска Макс. Ø дисковой проволочной щетки Макс. Ø чашеобразной проволочной щетки Резьба шпинделя | Γωνιακός λειαντήρας Κωδικός για παραγγελία Ονομαστική ισχύς [Watt] Αποδιδόμενη ισχύς [Watt] Τάση ρεύματος Τάση ρεύματος 127 Β [А] Ρίθμιση στροφών Μαλακή λαβή Μέγιστη διάμετρος δίσκου κοπής Μέγιστη διάμετρος δίσκου λείανσης Μέγιστη διάμετρος ελαστικόυ δίσκου λείανσης Μέγιστη διάμετρος συρματόβουρτσας Μέγιστη διάμετρος ποτυροειδούς βούρτσας Σπείρωμα άξονα |
| 1 Отрезной / обдирочный диск * 2 Редуктор 3 Фиксатор шпинделя 4 5 Защитный кожух 6 Дополнительная ручка 7 Корпус 8 Регулятор скорости 9 10 Фиксатор включателя / выключателя 11 Шпиндель 12 Фланец 13 Отрезной диск * 14 Обдирочный диск * 15 Веерный шлифовальный диск * 16 Зажимная гайка 17 Защитная пластина * 18 Резиновый тарельчатый диск * 19 Резиновый тарельчатый диск (липкий)* 20 Абразивный лист * 21 Абразивный лист (липкий) * 22 Специальная гайка * 23 Чашеобразная проволочная щетка * 24 Дисковая проволочная щетка * 25 Ключ фланцевый * 26 Станина для стационарного крепления углошлифовальной машины * 27 Заглушка * 28 Прижимная шайба 29 30 Фиксирующий болт 31 Установочный выступ 32 Угольная щетка * 33 Винт корпуса 34 Винтовая заглушка | - Δισκός κοπής/ξεχονδρίσματος* - Μειωτής - Σταθεροποιητής άξονα - Προφυλακτήρας δίσκου - Πρόσθετη χειρολαβή - Σώμα - Ρυθμιστής ταχύτητας - Σταθεροποιητής του διακόπτη - Άξονας - Φλάντζα - Δισκός κοπής* - Δίσκος ξεχονδρίσματος* - Ριπιδοειδής δίσκος λείανσης* - Περικόχλιο σύσφιξης - Προφυλακτήρας χεριού* - Ελαστικός δίσκος λείανσης* - Ελαστικός δίσκος λείανσης (κολλώδης)* - Σμυριδόφυλλο* - Σμυριδόφυλλο (κολλώδης)* - Ειδικό περικόχλιο* - Ποτυροειδής συρματόβουρτσα* - Δισκοειδής συρματόβουρτσα* - Γαντζόκλειδο* - Εξάρτημα σταθερής εγκατάστασης του γωνιακού λειαντήρα* - Καπάκι* - Στρογγυλό περικόχλιο - Βίδα σταθεροποίησης - Προεξοχή για εγκατάσταση - Καρβουνόβουρτσα* - Βίδα σώματος - Καπάκι βιδώματος |
| Электроинструмент предназначен для сухой резки, обдирки и шлифовки металлов (и др. материалов). В результате применения дополнительных принадлежностей и приспособлений, область применения электроинструмента расширяется. Имеется возможность стационарной установки электроинструмента (при использовании специальных принадлежностей). | Το ηλεκτροεργαλείο προορίζεται για την ξηρή κοπή, το ξεχόντρισμα και την λείανση υλικών από μέταλλα (και άλλα υλικά). Η χρήση προσθέτων εξαρτημάτων επεκτείνει το φάσμα προορισμού του ηλεκτροεργαλείου. Παρέχεται η δυνατότητα σταθερής εγκατάστασης του ηλεκτροεργαλείου (με την χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων). |
| Указания по технике безопасности при работе с электроинструментом Перед началом работы · Используйте данный электроинструмент только для сухой резки / шлифования. · Используйте принадлежности, допустимое число оборотов которых превышает число оборотов шпинделя электроинструмента. Соблюдайте рекомендации производителей по использованию принадлежностей. · При работе различными принадлежностями всегда используйте рекомендуемую защиту (защитный кожух, защитную пластину и пр.). · Не используйте отрезные / обдирочные диски имеющие трещины, сколы, деформации и другие дефекты. · Оберегайте отрезные / обдирочные диски от ударов, не допускайте их замасливания. · Не используйте принадлежности, размеры которых (внешний и посадочный диаметры), отличаются от рекомендованных. · Для данного электроинструмента категорически запрещается использовать пильные диски. · При выполнении разрезов в стенах или перегородках необходимо выяснить расположение скрытой электропроводки, водопроводных и газовых труб. При повреждении электропроводки или бытовых коммуникаций возможны тяжелые последствия для жизни и здоровья работающего. · Если по плану работы избежать повреждения электропроводки невозможно, то ее необходимо обесточить. · Прежде чем приступить к прорезу несущих стен, необходимо получить разрешение в соответствующих организациях. При работе · Подводите электроинструмент к заготовке только во включенном состоянии. Начинайте обработку только тогда, когда принадлежность разовьет максимальные обороты. · Избегайте остановки двигателя электроинструмента под нагрузкой. · Опасайтесь отдачи (внезапный толчок назад) электроинструмента. Отдача может возникнуть при несоблюдении рекомендаций касательно направления резания, слишком резком подводе отрезного диска к детали, перекашивании диска и др. Чтобы снизить вероятность возникновения отдачи, всегда используйте дополнительную ручку 6 и соблюдайте рекомендации при работе. · Во время работы сохраняйте устойчивую позу, держите электроинструмент двумя руками. · При работе держите электроинструмент таким образом, чтобы не закрывать рукой вентиляционные отверстия. · При работе, следите за положением токоведущего кабеля (он всегда должен находиться позади электроинструмента). Не допускайте обматывания им ног или рук. · Держите руки на безопасном расстоянии от вращающихся частей электроинструмента. · Не используйте отрезные диски для шлифования – воздействие боковой силы на отрезной диск может привести к его разрушению, а осколки могут нанести пользователю тяжелые травмы. · Пыль, образующаяся во время работы, может быть вредной для здоровья, легковоспламеняющейся или взрывоопасной, необходимо своевременно производить уборку рабочего места, и использовать средства индивидуальной защиты. · При работе возможен выброс искр и мелких металлических частиц, которые могут нанести травму работающему или окружающим людям. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, защитная маска), а также соответствующим образом оборудовать рабочее место. · При работе учитывайте направление вращения принадлежностей, держите электроинструмент таким образом, чтобы искры и мелкие частицы металла не попадали на одежду или кожу. · При обработке мелких заготовок, собственного веса которых недостаточно для надежной фиксации, используйте зажимные приспособления. · Запрещается обрабатывать заготовки содержащие асбест. · Если при работе, электроснабжение внезапно прервалось, немедленно переместите включатель / выключатель 9 в положение «Выключено», чтобы предотвратить случайное включение электроинструмента. После окончания работы · После выключения, принадлежности некоторое время продолжают вращаться по инерции, поэтому откладывайте электроинструмент в сторону только после полной остановки его вращающихся частей. · Категорически запрещается замедлять вращение принадлежностей по инерции, при помощи фиксатора шпинделя 3 или прилагая усилие к боковой поверхности дисков. Использование фиксатора шпинделя 3 для этой цели выведет из строя электроинструмент и лишит вас права на гарантийное обслуживание. · При работе отрезные / обдирочные диски сильно нагреваются, не прикасайтесь к ним до их охлаждения. | Οδηγίες ασφάλειας κατά την εργασία με το ηλεκτροεργαλείο Πριν ξεκινήσετε την εγρασία - Χρησημοποιείτε το παρόν ηλεκτροεργαλείο μόνο για την ξηρή κοπή / ξεχόντρισμα. - Χρησημοποιείτε εξαρτήματα ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός στροφών των οποίων υπερβαίνει αυτόν του άξονα ηλεκτροεργαλείου. Ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν την χρήση των εξαρτημάτων. - Την ώρα εργασίας με τα εξάτημάτα να χρησημοποιείτε πάντα τον συνηστώμενο προστατευτικό εξοπλισμό (προφυλακτήρας δίσκου, προφυλακτήρας χεριού κ. λ.). - Να μην χρησημοποιείτε δίσκους κοπής / ξεχόνδρισματος που έχουν ρωγμές, σπασίματα και άλλες φθορές. - Προστεύετε τους δίσκους κοπής / ξεχόνδρισματος από χτυπήματα, προσκρούσεις και λίπη. - Να μην χρησημοποιείτε εξαρτήματα με διαστάσεις (διάμετρος εξωτερική και εγκατάστασης) που διαφέρουν από τις συνηστώμενες. - Αυστηρά απογερεύεται η χρήση δίσκων πριονίσματος. - Πρίν γίνουν εργασίες στα τοιχώματα πρέπει να εντοπιστούν τυχόν αφανοί αγωγοί παροχής ενέργειας, νερού, αερίου και άλλες σωληνώσεις. Οι ζημίες των καλωδίων και των σωληνώσεων μπορεί να έχουν συνέπειες για τη ζωή και την υγεία του χειριστή. - Εάν δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η ζημία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητο να αποσυνδέθει από το ρεύμα. - Πρόσοχη κατά την κατασκεύη σχισμών σε φέροντες τοίχους. Πρέπει να έχετε την άδεια από την αρμόδια διεύθυνση δομικών κατασκεύων. Κατά την εργασία - Οδηγείτε το μηχάνημα στο υπό κατεργασία τεμάχιο μόνο όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία. Και ξεκινήστε την κατεργασία μόνο όταν αυτό έχει αναπτύξει την μέγιστη ταχύτητα. - Να αποφεύγετε το σταμάτημα του κινητήρα του ηλεκτροεργαλείου υπό φόρτωση. - Να έιστε προσεκτική σε ένα απροσδόκητο κλότσημα (ξάφνικό κίνηση προς τα πίσω) του ηλεκτροεργαλείου. Το κλότσιμα είναι το αποτέλεσμα ενός σφαλμένου ή ελλιπή χερισμού του ηλεκτροεργαλείου, όπως μία απότομη επαφή του δίσκου κοπής και κατεργάσιμου υλικού κ.α. Για να μειώσετε την πιθανότητα του κλοτσίματος πάντα να χρησημοποιείτε την πρόσθετη χειρολαβή 6 και να ακολουθείτε τις συστάσεις κατά την εργασία. - Οταν εργάζεσθε να φροντίζετε για την ασφαλή θέση του σώματός σας και να κρατάτε το ηλεκτροεργαλείο με τα δυο σας χέρια. - Κατά την εγρασία να κρατάτε το ηλεκτροεργαλείο με έναν τρόπο όστε νε μην καλύπτονται οι σχισμές εξαερισμού. - Κατά την εγρασία να πρόσεχετε την τοποθεσία του καλωδίου παροχής ρεύματος (πρέπει να απομακρύνεται πάντοτε πίσω από το ηλεκτροεργαλείο). Να μην περιπλέκεται γύρω από τα πόδια ή χέρια σας. - Μακριά τα χέρια σας από τα πριστρεφόμενα μέρη του ηλεκτροεργαλείου. - Μην χρησημοποιείτε ποτέ δίσκους κοπής για λείανση – η πίεση από τα πλάγια μπορεί να τους καταστρέψει και ο σπινθηρισμός μπορεί να γίνει η αιτία τραυματισμών του χειριστή. - Οι σκόνες που δημιουργούνται κατά την εργασία μπορεί να είναι ανθυγιεινες, ευφλεκτές και εκρηκτικές. Να καθαρίζετε τον τόπο εργασίας εγκαίρος και να χρησημοποιείτε τα ατομικά μέτρα προστασίας. - Κατά την κατεγρασία μετάλλων δημιουργείται σπινθηρισμός. Πρόσεχετε να μην προκαλείται κίνδυνος για τυχόν παρευρισκόμενα άτομα και χειριστή. Η χρήση των ατομικών μέτρων προστασίας είναι απαραίτητη (προστατευτικά γυαλιά, μάσκα προστασίας), και να είναι ο χώρος εργασίας σας εξοπλισμένος κατάλληλα. - Λαμβάνετε υπ’όψει σας την φορά περιστροφής των εξαρτημάτων. Κρατάτε το ηλεκτροεργαλείο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι σπίθες και η σκόνη λείανσης να εκφενδονίζονται μακριά από τα ρούχα και το δέρμα σας. - Να σφίγγετε σε ειδικό εξάρτημα το υπό κατεγρασία τεμάχιο όταν δεν σταθεροποιήτε από το ίδιο του το βάρος. - Δεν επιτρέπεται η κατεργασία αμιαντούχων υλικών. - Αν κατά την εργασία διακοπεί η παροχή ρεύματος απομανταλώστε αμέσως τον διακόπτη 9 και τοποθετήστε τον στη θέση OFF. Αυτό εμποδίζει μια ενδεχόμενη επανεκκίνηση. Μετά το τέλος εργασίας - Το λειαντικό σώμα συνεχίζει να κινείται ακόμη μετά τη θέση του ηλεκτροεργαλείου εκτός λειτουργίας. Πρίν αποθέσετε το ηλεκτροεργαλείο περιμένετε ώσπου να πάψει εντελώς να κινείται. - Αυστηρά απογορεύται να συντομεύετε το σταμάτημα των εξαρτημάτων με την χρήση του σταθεροποιητή του άξονα 3 ή πιέζοντας τους δίσκους από τα πλάγια. Η χρήση του σταθεροποιητή του άξονα 3 με αυτόν τον σκοπό θα οδηγήσει σε σοβαρή ζημιά του ηλεκτροεργαλείου και θα χάσετε το δικαίωμα εγγύησης. - Κατά την εργασία δίσκοι κοπής / ξεχόνδρισματος θερμαίνονται υπερβολικά, μην τους πιάσετε πριν κρυώσουν. |