| Efficiency is the biggest concern of most enthusiasts. How does Huntkey X7 900W PSU measure up? "Interleaved PFC": It turns one traditional big PFC into two smaller CCM PFCs that operate in turns. By doing this, it reduces the ripple currents both of input and output and current stress on PFC FETs and improves the PFC efficiency by one or two percent. "Phase-shifted ZVS full bridge": Lots of PSU on the market now works by traditional "hard switching" topology such as double-forward or half-bridge. "Soft switching" topology such as in the Huntkey X7 900W normally uses high efficiency server power supply and telecom power supply over 3000W to realize up to 90% transfer efficiency. "Synchronous Rectification": +12V output is rectified using power MOSFETs instead of conventional Schottky barrier diodes. It's a new rectified way for gaining lower output and input voltage and higher current, which improves DC to DC converter's efficiency. For example, rectified by this, an output voltage of 10A, 3.3V can be decreased by 0.04V, so the consumption can be reduced to below 1%, compared to the traditional consumption of around 10%~25%; it is a good advance. | Главной заботой большинства энтузиастов является КПД. Насколько эффективен блок питания Huntkey X7 900W ? «Разветвленный Корректор Коэффициента Мощности (ККМ)»: он разделяет традиционный большой ККМ на 2 меньших ККМ непрерывного режима проводимости, которые работают по очереди. Благодаря этому снижается пульсация токов в полевых транзисторах ККМ, и по входящей и по исходящей нагрузке, а также повышается КПД ККМ на 1-2% «Сдвинутый по фазе коммутатор при нулевом напряжении» В настоящее время множество БП, присутствующих на рынке, работают по принципу «жесткого переключения», как, например, double-forward или half-bridge. Принцип «мягкого переключения», реализованный в блоке питания Huntkey X7 900W , заключается в использовании высокопроизводительного электрогенератора мощностью более 3000 ватт, чтобы добиться КПД в 90%. «Синхронное выпрямление тока» Выходное напряжение по линии +12V выпрямляется метал-оксид-полупроводниковыми полевыми транзисторами, вместо старых диодов, работающих по принципу «барьер Шоттки». Этот новый способ выпрямления тока был разработан для снижения входного и выходного напряжения и увеличения силы тока, что повышает КПД DC/DC-конвертеров (преобразователей постоянного тока). Например, выходное напряжение, выпрямленного таким образом тока силой 10А, может быть снижено с 3.3В до 2.9В, что снижает расход энергии до уровня ниже 1%, в сравнении с обычным расходом в 10-25% это неплохое преимущество. |
| --- | --- |