Тема: Молниезащита
Ключевые слова: металлоконструкции клеммные коробки,
металлоконструкции для прокладки проводок

Краткое описание: Назначение металлоконструкции для прокладки проводок систем молниезащиты.

Описание: Задачи и разновидности систем молниезащиты. Назначение и применение металлоконструкций для прокладки проводок и металлоконструкций клеммных коробок в комплексной системе молниезащиты.

Назначение клеммных коробок и металлоконструкций для прокладки проводок в металлоконструкции систем молниезащиты

Электрическая природа молнии выявилась благодаря опытам Бенджамина Франклина, а изобретенный им в 1753 году молниеотвод ознаменовал собой начало борьбы с разрушительной силой молнии. С тех пор многочисленные идеи и разработки значительно усовершенствовали системы молниезащиты. По типу системы молниезащиты можно разделить на :

- пассивные (одностержневые) - состоящие из металлических прутов (одного или нескольких), соединенных с заземлением посредством кабелей;

- пространственные клетки - в виде улавливающей сети устанавливаемые на крыше зданий;

- натяжные - являют собой комплекс проводников, натянутых по периметру зоны  защиты;

- активные – притягивают и, за счет образования полей и разрядов, нейтрализуют попавшие в систему молнии.

В конструкции всех типов молниезащиты применяются материалы, соответствующие стандарту СО 153-34.21.122-2003.

Основная задача системы молниезащиты заключается в улавливании молний, попадающих в здание. Выполненная по всем правилам система молниезащиты способна свести к минимуму возможность прямого удара молнии и защитит объект от возгорания. Работа системы молниезащиты делится на 3 этапа:

- улавливание молнии,

- отвод тока в грунт

- заземление.

В целом система молниезащиты включает внутреннюю и внешнюю молниезащиты.

Система внутренней молниезащиты состоит из устройства защиты от перенапряжения (УЗП), предназначенного для защиты электроустановок от перенапряжений, возникающих в сетях при ударах молнии.

Система внешней молниезащиты осуществляет защиту объекта от прямого попадания молнии, принимая на себя разряд молнии и, через заземлитель, отводя его в грунт. Улавливание и прием разряда молнии осуществляют молниеприемники, которые устанавливаются таким образом, чтобы защищаемый объект был в зоне защиты.

От молниеприемников ток молнии отводится к молниезащитному заземлителю через токоотводы, размещенные так, чтобы ток молнии подводился кратчайшими путями к заземлителю посредством нескольких (минимум 2) параллельных потоков. А далее уже молниезащитные заземлители отводят ток молнии в грунт. Необходимо помнить, что системы заземления непременно должны быть соединены с устройством выравнивания потенциалов, предназначенным для уменьшения разности потенциалов металлоконструкций объекта. Такое уравнивание потенциалов обеспечивается, благодаря присоединению к заземлителю металлоконструкций для прокладки проводок .

Заземлители и клеммные коробки

Система заземления включает:

- заземлитель (часть электрической цепи, соприкасающаяся с землей),

- заземляющий проводник, соединяющий устройство с заземлителем.

Заземлитель может быть как простым металлическим (чаще всего медным) стержнем, так и сложным комплексом элементов. Защитное действие заземления основывается на:

- уменьшении разности потенциалов.

- отводе тока при контакте проводящего предмета с фазным проводом.

Вся конструкция молниезащиты закрепляется на самой высокой точке объекта и посредством металлоконструкций для прокладки проводок соединяется с клеммой заземлителя (металлоконструкцией клеммных коробок). Высота установки клеммы заземлителя (металлоконструкция клеммных коробок) должна быть не менее 2 м от земли. Металлоконструкции клеммных коробок предназначены для соединения или разветвления электрических цепей, выполняемого контрольными и силовыми кабелями.

Метталоконструкции клемные, коробки кабельные - это несущая система открытой проводки, которая состоит из металлоконструкций (перфорированных и неперфорированных крышек и лотков из оцинкованной стали) элементов крепления к вертикальным и горизонтальным поверхностям, а также металлоконструкций для прокладки проводок элементов соединения и ответвления. Металлоконструкции клеммной коробки предназначены как для основного, так и для дополнительного соединения в распределителях.

Соединительную часть металлоконструкции клеммной коробки образует мостик (два изоляционных корпуса из термопласта) со стальными клеммами и пластинка для захвата заземляющего провода. Клеммы зафиксированы механическим способом. В ассортименте предприятий, поставляющих молниезащитное оборудование, представлены металлоконструкции для прокладки проводок для соединения и разъединения электрических цепей, металлоконструкции клеммных коробок, зажимы и другие аксессуары. Металлоконструкции клеммных коробок позволяют при помощи пружинных зажимов надежно соединять от 2 до 8 проводов одновременно.

В соответствии с запросами рынка и стандартными требованиями, производители конструкций молниезащиты стараются представлять согласованные серии комплектующих молниезащиты ( металлоконструкции для прокладки проводов, металлические лотки и кабельные короба, зажимы, металлоконструкции клеммных коробок), сочетающие высокую функциональность, безупречную электрическую стыкуемость, обеспечивающую безопасность окружающей среды.

нструкций трукций  объекта.( одностержневого) молниеотвода.ль отводя его в грунт.