Системы дымоудаления

1.     предназначаются для удаления дыма при возникновении пожара, для того чтоб облегчить эвакуацию людей из помещений здания.

2.     Оборудованию СДУ подлежат здания высотой более 10 этажей, подземные сооружения, помещения без естественной вентиляции.

3.     СДУ выполняются с автоматическим или с полуавтоматическим управлением (включение осуществляет дежурный персонал)

4.     в состав системы дамоудаления входят: Клапаны дымоудаления, устанавливаемые в специальных помещениях,  обеспечивающие прием дыма и направление его в дымовые шахты.

Вентиляторы дымоудаления – для откачивания дыма из спец. Помещений.

Воздухоотводы, предназначены для транспортировки дыма наружу, выполняются как правило из негорючих материалов

Вентиляторы подпора воздуха, для создания дополнительного давления воздуха в шахтах лифта, на лестничных пролетах

Огнезадерживающие каналы устанавливаются в системах вентиляции для локализации причин возгорания

5.    конструктивные решения дымовых люков, фрамуг окон определяется решением исходя из общей планировки здания