Правила укладки каменных плит

Укладка каменных плит производится тремя способами.

Первый – укладка на клеевой состав. Данный вид укладки на сегодняшний день самый популярный ввиду быстроты производимых работ.

Если требуются дополнительные работы с первоначальной поверхностью – следует использовать слой-грунтовку, который устранит все неровности рабочей поверхности.

Клеевая основа тщательно подбирается исходя из нагрузки на укладываемые мраморные и гранитные плиты.

- Однокомпонентный клей на органической основе. Используется преимущественно для укладки плит не предусматривающих серьёзной нагрузки.

- Двухкомпонентный клей с добавлением модифицируемых смол. Для работы с плитами, на которые не предвидится нагрузка выше средней допустимой.

- Двухкомпонентный клей с отвердителем. Применим в работе с плитами, на которые предусмотрена нагрузка выше средней.

Второй – укладка на раствор. Сегодня при профессиональной укладке мраморных и гранитных плит практически не используется. Это связано с тем, что плиты, уложенные на раствор, могут дать сколы и трещины.

Для гидрозапора следует соблюдать технологию приготовления запорного слоя: смесь портландцемента (100 кг) и гашеной извести (100 кг) на 1 кубометр чистого речного песка с зернистостью не более 3 мм, затворяемая водой до консистенции тестообразной массы.

Затирка швов после укладки плитки позволит ещё больше защитить пол или стены от воздействия воды.

Третий – укладка на металлический каркас, либо с использованием металлических закреп. Такой метод используется для отделки вертикальных или уклонных поверхностей, он связан со сложностью облицовки гранитными и мраморными плитами данных поверхностей.

Для данного метода укладки используются два основных варианта работ:

- Укладка на металлический каркас с залитыми цементно-песчаным раствором пазухами (для улучшения крепежа).

- Укладка с использованием металлических закреп

Правила облицовки:

- Наружные фасады укладывают плиткой от центра, где проведена вертикальная линия. Это позволяет кладке выглядеть более эстетично.

- В проходах желательно размещать плитку целиком. Если высота задана – обрезанная плитка должна быть на стыке пола и стены.

- На полу плитку укладывают по параллельной к более широким стенам линии, где желательно к стене укладывать плитку шире по размеру, чем половина её ширины.