Теплый пол в ванной 1.23

Разновидности систем подогрева пола.

Из каких комплектующих состоит  электрическая система подогрева.

Система подогрева пола необходима в ванной, как ни в какой другой комнате дома. Во-первых, такая система не позволит гулять сквознякам по ванной даже очень холодной зимой. Во-вторых, брызги, попавшие на теплый пол, быстро высыхают, что делает пол в ванной безопасным, поскольку на нем невозможно поскользнуться. К тому же установка системы подогрева пола в ванной практически исключает появление грибка на поверхности стен самой влажной зоны жилища.

На сегодняшний день наибольшую популярность приобрели системы электрического и водяного подогрева пола. Они устанавливаются как в городских многоэтажках, так и в загородных домах.

Источником тепла в электрических системах подогрева пола служит уложенный змейкой или спиралью в массив пола нагревательный кабель, который превращает поверхность в большую панель, равномерно излучающую тепло. Кабель подключается к единственной видимой части системы - терморегулятору, благодаря чему и осуществляется управление системой. Показатели температуры поступают к терморегулятору от датчика, установленного в специальной гофрированной трубке в плоскости заделки кабеля.

Все необходимое оснащение продается в комплекте для монтажа в толстой или в тонкой стяжке. Одно- и двужильные нагревательные элементы могут представлять собой не только кабельные нагревательные секции, но и специальные маты, предназначенные только для тонкой стяжки. При монтаже их можно резать на фрагменты, не нарушая при этом целостности кабеля, что позволяет с легкостью обходить возможные препятствия. Производителями таких нагревательных матов являются компании DEVI (Дания),  ENSTO (Финляндия), KIMA (Швеция), CEILHIT (Испания).

Для установки системы требуется отдельная проводка со своим автоматом и УЗО, мощностью порядка 2 кВт.

Что касается водяной системы, то для такого вида обогрева пола в ванной требуется источник горячей воды. Поэтому ее чаще используют в коттеджах с автономной системой водяного отопления, где помимо ванной комнаты предусмотрен подогрев пола и в других помещениях.